Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет

путей сообщения»

Отдел промышленной собственности

Н.Ф. Щербакова, В.В. Коробко

СБОРНИК РЕФЕРАТОВ ИЗОБРЕТЕНИЙ

ДВГУПС за 2001- 2006 годы

Под общей редакцией Н.Ф. Щербаковой

Хабаровск

2007

УДК 608.1:378.09

## ББК Ж.у

Щ 612

| ###### Щ 612 | Щербакова Н.Ф. Cборник рефератов изобретений ДВГУПС за 2001–2006 годы/ Н.Ф. Щербакова, В.В. Коробко. Под ред. Н.Ф. Щербаковой. – Хабаровск.: ДВГУПС,2007. – 94 с. |
| --- | --- |

Сборник подготовлен на основе изобретений, зарегистрированных в РФ за период с 2001 г. по 2006 г. на имя ДВГУПС. В работе представлены библиографические описания и рефераты 76 изобретений и 39 полезных моделей, созданных научными сотрудниками, аспирантами  и студентами вуза. Рефераты расположены в порядке возрастания номеров патентов на изобретения и полезные модели. Сборник является продолжением сборника рефератов изобретений ДВГУПС (ХаБИИЖТ, ДВАГПС) за 1975–2000 годы.

В конце сборника приведены нумерационные указатели патентов на изобретения и полезные модели, а также именной указатель авторов изобретений и полезных моделей.

Сборник предназначен для авторов изобретений, студентов университета и потенциальных инвесторов.

УДК 608.1:378.09

## ББК Ж.у

© Дальневосточный государственный  университет

путей сообщения (ДВГУПС), 2007

© Щербакова Н.Ф., 2007

©  Коробко В.В., 2007

Введение

Данное издание является продолжением сборника рефератов  изобретений ДВГУПС (ХаБИИЖТ, ДВАГПС)1, зарегистрированных в СССР и РФ за период с 1975 г. по 2000 г. на имя ДВГУПС (ХабИИЖТ, ДВАГПС).

Систематическая правовая охрана изобретений в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС)2 осуществляется с 1975 года и полезных моделей – с 2001 года.  За период с 1975 по 2006 год из 368 разработок ученых университета Патентным ведомством3 СССР и РФ 329 признаны изобретениями и 38 полезными моделями.

За рассматриваемый период с 2001 по 2006 год  на имя ДВГУПС в Государственном реестре изобретений РФ зарегистрировано 76 патентов и в Государственном реестре полезных моделей РФ – 39 патентов, авторами которых являются ученые научные сотрудники, докторанты, аспиранты и студенты университета.

В работе представлены библиографические описания и рефераты изобретений и полезных моделей, заявителем которых является ДВГУПС. Каждое библиографическое описание составлено в соответствии с ГОСТ 7.1–84 «Библиографическое описание документа» и  ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок». Библиографическое описание включает следующие элементы: вид охранного документа (патент); № охранного документа; индекс Международной патентной классификации4 (МПК), к которому относится изобретение; название изобретения или полезной модели; ФИО авторов; заявитель; регистрационный номер заявки на изобретение или полезной модели; дата поступления заявки (дата ---

---------------------------

1 Сборник рефератов изобретений ДВГУПС (ХаБИИЖТ, ДВАГПС) /

Н.Ф. Щербакова, В.В. Коробко. Под ред. Н.Ф. Щербаковой. – Хабаровск.: ДВГУПС,2001. –  185 с.

2 До 14.06.93. название вуза – Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (ХабИИЖТ), до 12.03.97. – Дальневосточная государственная академия путей сообщения (ДВГАПС); далее – Дальневосточный государственный  университет путей сообщения.

3 до 30.06.98. Патентное ведомство имело название Государственный комитет СМ СССР по делам изобретений и открытий;

до 17.02.93. –  Государственный комитет по изобретениям и открытиям  при ГК СССР по науке и технике; до 30.12.96. – Комитет РФ по патентам и товарным знакам;

до 15.06.2004 – Российское агентство по патентам и товарным знакам;

в настоящее время – Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

4 В работе МПК представлена в 7-й редакции;

приоритета) на изобретение или на полезную модель в Федеральный институт интеллектуальной собственности; дата и источник опубликования сведений о патенте; количество страниц опубликованного описания и количество иллюстраций, входящих в описание. Если заявителей несколько, то они указаны после библиографического описания.

В каждом реферате указывается область техники, к которой относится изобретение или полезная модель; задача, на решение которой направлено изобретение или полезная модель, с указанием получаемого при их использовании технического результата и раскрыта сущность технического решения. Сущность излагается в соответствии с формулой изобретения или полезной модели. Творческий вклад, который внесли авторы в развитие соответствующих объектов техники, раскрыт при описании сущности в отдельном абзаце.

Патенты на изобретения и полезные модели, рефераты которых представлены в работе, на 31.12.2006 являлись действующими.

В конце работы приведены нумерационный указатель патентов на изобретения, нумерационный указатель патентов на полезные модели и именной указатель авторов изобретений и полезных моделей, патенты на которые получены на имя ДВГУПС. Фамилии авторов, работающих в вузе на дату приоритета изобретений и полезных моделей, выделены жирным шрифтом.

Наряду с полными наименованиями в работе используются следующие основные сокращения:

МПК – Международная патентная классификация3;

Бюл. – Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень Российского агентства по патентам и товарным знакам  до 2005 года; Изобретения. Полезные модели. Электронный бюллетень  Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам с января 2005 года.

Работа предназначена для авторов изобретений полезных моделей, студентов и аспирантов, а также для потенциальных инвесторов.

1. Рефераты изобретений

1. Патент 2162908 РФ, МПК7 Е 01В 29/26. Машина для выдергивания костылей / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, В.А. Крапивный (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99107953/28; Заявлено 13.04.99; Опубл. 10.02.2001, Бюл. № 14. – 4 с.: 3 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железнодорожного транспорта, в частности, к механизации путеремонтных работ.

Решаемая задача заключается в разработке безотказной самоходной или прицепной машины, способной при непрерывном движении по участку работ выдергивать костыли с наружной стороны заменяемого рельса без участия человека.

Машина для выдергивания костылей содержит корпус, рабочий орган в виде клещевого захвата и привод рабочего органа.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) корпус выполнить в виде железнодорожной платформы с четырьмя продольными прорезями, которые расположены попарно по бокам платформы и симметрично относительно ее  центра так, что ее вертикальные оси совпадают с осями пришивных костылей, находящихся снаружи рельсовой колеи;

б) каждый клещевой захват выполнить в виде штанги, установленной в каждой вышеупомянутой прорези с возможностью перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях;

в) нижний конец штанги выполнить в виде лапы и снабдить рычагом, сочлененным со штангой шарниром;

г) один конец рычага выполнить в виде зуба, а другой с помощью подпружиненного штока шарнирно сочленить с рамой платформы;

д) дополнить машину кареткой, в ствол которой свободно заведен верхний выступающий над прорезью конец штанги, которая  в свою очередь установлена над прорезью с возможностью перекатывания вдоль нее по роликам. Ролики укреплены на полу платформы. Кроме того, штанга снабжена двумя подкосами, основания которых жестко закреплены на верхней части ствола каретки, а нижние концы снабжены роликами, опирающимися на пол платформы и свободно перемещающимися вдоль прорези;

е) в стволе каретки между ее крышкой и верхним концом штанги установить пружину сжатия и на крышке закрепить отводной блок, ось ручья которого совпадает с осью ствола каретки;

ж) привод рабочего органа выполнить с напорным механизмом в виде двух попарно подпружиненных штоков, одни концы которых жестко сочленены с рамой платформы, а другие снабжены роликами, упирающимися в штангу;

з) по вертикали дополнить машину механизмом перемещения штанги, состоящим из рычага первого рода, шарнирная опора которого закреплена на верхней части одного из подкосов; гибкой связи, одним концом закрепленной на одном плече рычага, другим концом, огибая отводной блок, – на верхнем торце штанги и ориентированной по оси ствола каретки, и двигателя маховичного типа, жестко закрепленного на платформе, маховое колесо которого снабжено кулачками, взаимодействующими с другим плечом рычага первого рода.

Использование изобретения значительно сокращает затраты времени в «окно» на операции по расшивке заменяемых рельсов, позволяет повторно использовать выдернутые костыли без правки последних.

2. Патент 2163366 РФ, МПК7 G 01N 3/08. Стенд для испытаний эксплуатируемых стропов / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99124005/28; Заявлено 11.11.99; Опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к оборудованию для контрольных испытаний стропов, эксплуатируемых на монтажных и погрузочно-разгрузочных работах.

Решаемая задача заключается в разработке устройства, позволяющего проводить испытания на прочность всех элементов стропа без разборки последнего с соблюдением требований технадзора и правил техники безопасности.

Стенд для испытаний эксплуатируемых стропов содержит  опорную раму в виде крестовины; шатровую раму с полиспастом, укрепленным в ее верхней части; грузовую лебедку, установленную на подлебедочной раме, один конец которой шарнирно сочленен с опорной рамой; зацепы для закрепления свободных концов стропа.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить стенд

а) П-образной рамой, которая установлена над свободным концом подлебедочной рамы, стойки которой в свою очередь жестко закреплены на опорной раме;

б) силовым гидроцилиндром, сочленяющим свободный конец подлебедочной рамы с ригелем П-образной рамы;

в) насосной станцией с регулятором давления рабочей жидкости в силовом гидроцилиндре;

г)  манометром и угломером со шкалой с градусным делением, выполненным в виде пластины, жестко укрепленной на одной из стоек шатровой рамы с внутренней стороны стенда таким образом, что центр лимба угломера совпадает с центром отверстия в косынке-зацепе, в котором закреплен свободный конец ветви стропа.

Стойки шатровой рамы предлагается жестко закрепить на концах лучей крестовины; зацепы выполнить в виде косынок с отверстиями и жестко укрепить с внутренней стороны стенда в местах сочленения стоек шатровой рамы с опорной рамой.

Стенд занимает производственную площадь до 6 м2.

Использование изобретения сокращает площади, занимаемые стендом, позволяет точно нагружать строп и его ветви в течение всего времени испытаний.

3. Патент 2163953 РФ, МПК7 Е 02F 3/80. Рабочий орган землеройной машины / А.П. Хлебородов, Э.А. Леонов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99115820/03; Заявлено 19.07.99; Опубл. 10.03.2001, Бюл. № 7. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к землеройно-транспортной технике и используется для очистки отвала от налипшего грунта с повышенными адгезионными свойствами.

Решаемая задача заключается в создании рабочего органа землеройной машины, качество очистки которого с течением времени остается стабильным за счет сообщения очистительному элементу дополнительного поперечного перемещения относительно отвала.

Рабочий орган землеройной машины содержит отвал, очистительный элемент, связанный с копировальным устройством, и гидроцилиндр вертикального перемещения. Копировальное устройство выполнено с боковыми криволинейными направляющими отвала и шарнирно связано с гидроцилиндром вертикального перемещения.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить рабочий орган гидроцилиндром поперечного перемещения, жестко соединенным с копировальным устройством и очистительным элементом.

Использование изобретения обеспечивает стабильность очистки рабочего органа независимо от количества циклов работы очистительного устройства, что повышает надежность и автономность работы бульдозерного оборудования, а также степень очистки на 15 %.

4. Патент 2167114 РФ, МПК7 С 04В 7/52. Способ приготовления вяжущего / Махинин Б.В; ДВГУПС (РФ). – № 99117223/03; Заявлено 09.08.99; Опубл. 20.05.2001, Бюл. № 14. – 4 с.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для производства бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, фундаментов, дорожных и аэродромных покрытий и других сооружений, предназначенных для эксплуатации в суровых климатических и агрессивных условиях.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности, конструкций и изделий, подвергающихся совместным воздействиям знакопеременных температур, воды и хлористых солей за счет повышения морозосолестойкости бетона, плотности, водонепроницаемости и других физико-технических характеристик.

Способ приготовления вяжущего заключается в помоле цемента, водоредуцирующего поверхностно-активного вещества и минеральной добавки.

# Для решения задачи автор предлагает осуществлять помол в две стадии: сначала до удельной поверхности 2500 см2/г, затем до удельной плотности 4000–8000 см2/г. На второй стадии помола предусматривается в смесь дополнительно вводить структурирующую добавку при следующем соотношении компонентов, мас.%:

| цемент водоредуцирующее поверхностно- активное вещество минеральная добавка структурирующая добавка | – – – – | 18,0–96,5 0,5–7,8 3,0–75,0 0,001–0,2 |
| --- | --- | --- |

В качестве водоредуцирующего поверхностно-активного вещества предлагается вводить натриевую соль продукта конденсации нафталинсульфокислоты с формальдегидом, в качестве минеральной добавки – аморфный диоксид кремния и/или нефелиновый шлам, а в качестве структурирующей добавки – побочный продукт производства фитостерина и/или этилгидридсесквиоксан.

Изобретение позволяет повысить долговечность конструкций за счет увеличения морозо- и морозосолестойкости бетона до марок F 2000–5000 и более ( в пересчете на стандартные циклы замораживания при t = -18° С по методу ГОСТ 10060-95) и снизить расход клинкерной части цемента до 75 % за счет замены ее в составе вяжущего минеральными добавками.

5. Патент 2169918 РФ, МПК7 G 01N 33/42. Способ определения степени загрязнения балластного слоя железнодорожного пути / П.П. Супрун, А.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99118350/28; Заявлено 24.08.99; Опубл. 27.06.2001, Бюл. № 18. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к анализу материалов и может быть использовано и может быть использовано для определения оптимального объема затрат на работы по очистке балласта и обеспечения нормальных условий эксплуатации элементов путевой решетки и экипажной части подвижного состава.

Решаемая задача заключается в разработке метода по определению степени загрязнения балластного слоя железнодорожного пути, в котором снижение объема и трудоемкости работ, а также сокращение общих затрат времени обеспечивается за счет использования в нем зависимости между газопроводимостью зернистой среды и перепадом давления газа заданного объема, пропущенного через эту среду.

Способ определения степени загрязнения балластного слоя железнодорожного пути заключается в отборе проб грунта с последующим определением степени загрязнения.

Для решения задачи авторы предлагают отбор проб вести без нарушения массива балластной призмы, пропуская  через нее сжатый воздух и определяя время перепада давления сжатого воздуха.

Использование изобретения позволяет осуществлять оперативный контроль загрязнения балластного слоя и в минимальный срок получить результаты анализа.

6. Патент 2169978 РФ, МПК7 Н 02J 3/18. Устройство для автоматического регулирования реактивной мощности / Ю.М. Кулинич, А.Н. Савоськин, В.И. Якименко (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99106887/09; Заявлено 05.05.99; Опубл. 27.06.2001, Бюл. № 18. – 7 с.: ил.

Устройство относится к электротехнике и предназначено для повышения коэффициента мощности потребителей, в частности электроподвижного состава переменного тока с тиристорными преобразователями.

Решаемая задача заключается в создании устройства для автоматического регулирования реактивной мощности, позволяющего максимально компенсировать реактивную мощность при любой (синусоидальной и несинусоидальной) форме питающего напряжения и тока, а также при различных режимах работы электровоза. Результат достигается за счет приближения формы потребляемого тока к питающему напряжению с учетом высших гармоник и одновременного уменьшения пульсаций потребляемого электровозом тока.

Устройство для автоматического регулирования реактивной мощности содержит нагрузку, источник реактивной мощности, датчик режима сети, блок синхронизирующих импульсов, блок импульсно-фазового управления. В качестве нагрузки используется тиристорный преобразователь. Источник реактивной мощности состоит из последовательно соединенных индуктивности, емкости и двух встречно-параллельных тиристоров. Датчик режима сети включает в себя трансформатор напряжения и трансформатор тока.

Нагрузка подключена к питающей сети через трансформатор тока и параллельно источнику реактивной мощности. Выход трансформатора напряжения подключен к входу блока синхронизирующих импульсов. Выход блока импульсно-фазового управления связан с тиристорами источника реактивной мощности.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить устройство четырьмя перемножителями, тремя интеграторами, устройством  вычисления квадратного корня и элементом сравнения.

При этом первый выход датчика режима  сети подключен к первому и второму входу первого перемножителя и первому входу третьего перемножителя, второй  выход датчика режима  сети соединен с  первым и вторым входом второго перемножителя и вторым входом третьего перемножителя, выходы первого, второго и третьего перемножителей соединены с первыми входами интеграторов.   Выходы первого и второго интеграторов подключены к соответствующим входам четвертого перемножителя, выход которого через устройство вычисления квадратного корня соединен с первым входом элемента сравнения. Выход элемента сравнения связан с входом блока  импульсно-фазового управления. Выход блока синхронизации импульсов подключен ко вторым входам интеграторов. Выход третьего интегратора подключен ко второму входу элемента сравнения.

Эксплуатационные испытания устройства на электровозе ВЛ65 показали, что коэффициент мощности электровоза увеличивается до 0,9–0,92 во всех режимах его работы, что позволило снизить расход электроэнергии на 10–12 %.

7. Патент 2170306 РФ, МПК7 Е 02F 3/64. Скрепер с элеваторной загрузкой / П.П. Супрун, А.П. Хлебородов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2000102243/03;  Заявлено  28.01.2000;  Опубл. 10.07.2001, Бюл. № 19. – 4 с.: ил.

Устройство относится к дорожно-транспортному машиностроению.

Решаемая задача заключается  в расширении функциональных возможностей скрепера, а именно в создании машины, работающей как  в землеройно-транспортном режиме, так и в чисто землеройном режиме с погрузкой грунта на автотранспорт, одинаково эффективной  в любых грунтовых условиях.

Скрепер с элеваторной загрузкой, содержит раму, установленную на приводные колеса, ковш с ножом и элеватор. Ковш с одной стороны сочленен с рамой шарнирно, а с другой  – с помощью гидроцилиндров.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить скрепер бункером-накопителем, установить его над ковшом на верхней части рамы. Днище ковша предлагается выполнить по круговой кривой, ведомый вал ковшового элеватора установить внутри ковша и  шарнирно сочленить его с помощью оси, проходящей одновременно через боковые стенки ковша и центр круговой кривой. Ведущий вал предлагается установить на верхней части рамы над бункером-накопителем, приводные колеса скрепера и ведущий вал ковшового элеватора соединить цепной передачей и снабдить скрепер упорным валиком, установленным на заднем торце нижнего пояса рамы.

Скрепер работает в непрерывном режиме резания грунта с одновременной погрузкой его в транспортные средства, что при надлежащей организации труда позволяет в 5–6 раз сократить удельную энергоемкость земляных работ и получить максимальную постоянную производительность независимо от дальности возки.

8. Патент 2171869 РФ, МПК7 Е 01В 27/06. Щебнеочистительная машина / П.П. Супрун, А.П. Супрун (РФ);  ДВГУПС (РФ). –  №  99112796/28; Заявлено 11.06.1999; Опубл. 10.08.2001, Бюл. № 22 – 4 с.: 3 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству.

Решаемая задача заключается  в разработке щебнеочистительной машины, которая за один проход срезает загрязненный балласт на любую требуемую глубину, полностью удаляет загрязнители и развивает рабочую скорость  только в зависимости от тягового усилия машины  по сцеплению колес с рельсами.

Щебнеочистительная машина содержит сварную раму, опирающуюся на две самоходные тележки, выгребное устройство, механизм очистки загрязненного балласта, конвейеры для удаления  загрязнителей за пределы пути, бункер-распределитель и дозатор очищенного балласта.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) упомянутый механизм очистки выполнить в виде батареи последовательно установленных друг за другом и связанных между собой цепными передачами с различными передаточными числами транспортеров с сетчатой лентой, при этом скорость каждого последующего транспортера больше скорости предыдущего;

б) над каждым транспортером установить маятниковый каток, состоящий из рамки, один конец которой шарнирно сочленен с рамой машины, а другой – снабжен приводным решетчатым вальцем с окружной скоростью, большей скорости сетчатой ленты соответствующего транспортера;

в) в месте контакта с решетчатым вальцем над несущей ветвью каждого транспортера установить упорный виброкаток;

г) длину каждого решетчатого вальца и упорного виброкатка выполнить равной  активной ширине   соответствующей сетчатой ленты;

д) машину снабдить передаточным конвейером, приемная часть которого заведена в выгребное устройство, а выдающаяся часть установлена над приемным концом первого транспортера батареи.

Такое выполнение машины гарантирует требуемое качество очистки  загрязненного балласта, позволяет  назначить рабочую скорость машины,

исходя из ее тяговой способности, только по сцеплению колес с рельсом  и значительно увеличить срок службы дорогостоящей сетчатой ленты.

9. Патент 2172676 РФ, МПК7 В 28С 5/12. Смеситель непрерывного действия / П.П. Супрун, Ю.К. Ушмаров, П.С. Красовский (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000123917/03; Заявлено 18.09.2000; Опубл. 27.08.2001, Бюл. № 24 – 2 с.: 2 ил.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано в оборудовании для приготовления бетонных смесей.

Решаемая задача заключается в разработке смесителя для бетонной смеси, обеспечивающего максимальную интенсивность перемешивания компонентов бетонной смеси.

Смеситель непрерывного действия содержит станину, раму, вибратор, корпус в виде желоба,  внутри которого по длине  расположены наклонные прямоугольные  пластины и смесительные элементы. Прямоугольные  пластины в желобе установлены с шагом.  Смесительные элементы выполнены в виде гребенок, один конец каждой из которых  шарнирно закреплен на внутренней поверхности пластины, а другой опирается на наружную поверхность нижерасположенной платины.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают верхние кромки  прямоугольных пластин шарнирно сочленить с дном желоба, а нижние кромки выполнить  с двумя ножками, свободно опирающимися на дно желоба.

Такое выполнение смесителя позволяет повысить его производительность, которая обусловлена увеличением интенсивности перемешивания компонентов бетонной смеси.

10. Патент 2174276 РФ, МПК7 Н 02Н 3/16. Устройство для защиты линии с изолированной нейтралью / Б.Е. Дынькин, Д.Н. Коростелев (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2000101638/09; Заявлено 20.01.2000; Опубл. 27.09.2001, Бюл. № 27 – 8 с.: 2 ил.

Изобретение предназначено для селективного отключения двойных замыканий на землю и всех видов коротких междуфазных замыканий.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для защиты линий с изолированной нейтралью, которое позволяет обеспечить в радиальных сетях селективность отключения двойных замыканий на землю и сохраняет способность селективного отключения прочих видов замыканий. Результат достигается благодаря контролю очередности возникновения точек замыкания на землю по совпадению моментов появления напряжения напряжения нулевой последовательности и направления протекания мощности нулевой последовательности  в линию, а также за счет введения соответствующей блокировки защиты от межфазных замыканий для присоединения, где произошло вторичное замыкание на землю.

Устройство для защиты линии с изолированной нейтральлью содержит блок защиты от межфазных замыканий, датчики тока нулевой последовательности, датчики напряжения нулевой последовательности, реле направления мощности, реле времени, логический элемент ИЛИ и выходной элемент. Датчики напряжения нулевой последовательности подключены к защищаемой линии. Выходы датчиков тока и напряжения нулевой последовательности соответственно соединены с входами реле  направления мощности. Выход реле  направления мощности соединен с входом реле времени. Входы логического элемента ИЛИ подсоединены к выходам блока защиты от межфазных замыканий и реле времени.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить устройство двумя формирователями импульсов, инвертором, пороговым элементом, логическим элементом И, одновибратором и логическим элементом ЗАПРЕТ. При этом вход первого преобразователя импульсов соединен с выходом реле направления мощности, а выход – с входом инвертора. Выход инвертора присоединен к первому входу логического элемента И. Вход порогового элемента соединен с выходом датчика нулевой последовательности, а выход – с входом второго формирователя импульсов. Выход второго формирователя импульсов подключен ко второму входу логического элемента И, выход которого соединен с входом одновибратора. Прямой вход логического элемента ЗАПРЕТ присоединен к выходу логического элемента ИЛИ, инверсный вход – к выходу одновибратора, а выход – к входу выходного элемента.

Применение устройства обеспечивает селективность отключения двухфазного замыкания на землю, развивающегося от однофазного замыкания на землю. Если изоляция не была разрушена, отключается лишь то присоединение, на котором произошло первоначальное однофазное замыкание на землю. Это приводит к самоликвидации второй точки замыкания на землю. При этом электроснабжение потребителей других присоединений не прерывается.

11. Патент 2174573 РФ, МПК7  Е 01F 3/76. Бульдозер / П.П. Супрун, А.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 99121464/03; Заявлено 11.10.1999; Опубл. 10.10.2001, Бюл. № 28 – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к строительно-дорожному машиностроению, а именно к бульдозерам.

Решаемая задача заключается в модернизации серийно выпускаемого бульдозерного оборудования, которая заключается в обеспечении очистки лобового листа отвала от налипающего грунта с минимальными затратами и гарантией надежности работы.

Бульдозер содержит базовый трактор и бульдозерное оборудование. Бульдозерное оборудование включает отвал, толкающие брусья и гидроцилиндры подъема-опускания отвала. Толкающие брусья одним концом шарнирно соединены с отвалом, а другим – с рамой трактора. Толкающие брусья выполнены с кронштейнами, нижние концы которых закреплены в средней части толкающих брусьев, а верхние концы с помощью гидрораскосов соединены с верхней кромкой отвала. Цилиндр каждого гидроцилиндра соединен с рамой, а шток – с отвалом.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают оси шарниров, соединяющих отвал с толкающими брусьями и со штоками гидроцилиндров подъема-опускания отвала, расположить на одной прямой, а гидрораскосы соединить с верхней кромкой отвала с возможностью вывыведения последнего в горизонтальное положение и обращения вниз рабочей поверхности лобового листа для очистки от налипшего грунта.

Такое выполнение рабочего оборудования бульдозера не требует значительных материальных и трудовых затрат, гарантирует качественную очистку отвала и полную надежность в работе.

12. Патент 2176002 РФ, МПК7 Е 01В 29/06. Устройство для ориентирования рельсовых подкладок «подошвой вниз» / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, С.Г. Штарев, А.С. Клементов (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 99118349/28; Заявлено 24.08.1999; Опубл. 20.11.2001, Бюл. № 32 – 3 с.: 5 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железных дорог, в частности к средствам механизации и автоматизации звеносборочных процессов  на путевых машинных станциях.

Решаемая задача заключается в создании машины, которая позволяет производить выдачу одиночных подкладок и их ориентацию относительно поточной линии.

Устройство для ориентирования рельсовых подкладок «подошвой вниз» содержит направляющую потока рельсовых подкладок, механизм ориентирования подкладок в плане и механизм ориентирования подкладок «подошвой вниз».

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) направляющую потока подкладок выполнить в виде головного ленточного транспортера, который сочленен с параллельно расположенным дополнительным конвейером;

б) ленту дополнительного конвейера выполнить в поперечном сечении с уступом, обращенным в сторону головного транспортера и установить ниже ленты головного транспортера на величину меньшую, чем длина подкладки;

в) механизм ориентирования подкладок в плане выполнить в виде двух дисков, которые последовательно установлены над головным транспортером с возможностью касания их рабочими поверхностями ленты транспортера;

г) первый диск установить с возможностью вращения в направлении движения ленты головного конвейера и так, чтобы в плане между  кромкой ленты конвейера был образован зазор, равный диагонали подкладки;

д) второй диск установить с возможностью вращения в обратную сторону и так, чтобы между кромкой ленты конвейера был образован зазор, равный меньшей стороне подкладки;

е) механизм ориентирования подкладок в плане дополнить отбойной лыжней, которая укреплена на боковине рамы транспортера и обращена своей рабочей поверхностью в сторону второго диска, и участком разворота подкладок с их центровкой относительно оси транспортера;

ж) участок разворота выполнить, состоящий из роликовой подножки с упором  и роликовой шторы;

з) роликовую подножку с упором расположить за вторым диском над лентой транспортера с касанием последней и закрепить с помощью общего кронштейна на боковине рамы транспортера, а роликовую штору установить в конце этого механизма поперек головного транспортера на поворотной в вертикальной плоскости платформе;

и) роликовую штору выполнить, состоящей из бесконечной цепи Галля, установленной так, чтобы ее рабочая ветвь касалась ленты головного транспортера; привода цепи и привода поворотной платформы, установленных на последней и противовеса, закрепленного на оси поворотной платформы;

к) механизм ориентирования подкладок «подошвой вниз» выполнить в виде транспортера со скобами на его ленте, установленного поперек головного транспортера и дополнить датчиком-фиксатором подкладок, находящихся на ленте конвейера в положении «подошвой вверх»;

л) датчик-фиксатор выполнить, состоящим из поворотной в вертикальной плоскости рамки и датчика, сочлененного с осью поворота рамки и установить поперек и над головным транспортером перед поперечным транспортером так, чтобы нижняя сторона рамки образовала с лентой конвейера зазор, больший толщины подкладки, лежащей «подошвой вниз».

13. Патент 2176202 РФ, МПК7 В 61F 5/38. Устройство для автоматического управления тележками в кривых участках пути / В.Г. Григоренко, В.И. Доронин,

Э.А. Леонов, В.В. Трофимович (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000130022/28; Заявлено 30.11.2000; Опубл. 27.11.2001, Бюл. № 33 – 6 с.:  ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту,  в частности к устройствам, обеспечивающим хордовую установку локомотивных тележек в кривых участках пути.

Решаемая задача заключается в создания устройства для автоматического управления тележками в кривых участках пути, которое осуществляет своевременную установку тележек в хордовое положение в кривых различного радиуса за счет того, что действующая на тележку сила обеспечивает для каждой точки кривой необходимый разворот тележки.

Устройство для автоматического управления тележками в кривых участках пути содержит исполнительный механизм в виде силового цилиндра, корпус которого шарнирно связан с рамой тележки, а шток шарнирно связан с рамой кузова, и систему управления, включающую распределитель, блок управления, датчик измерения перемещений, установленный на раме. Блок управления связан с датчиком измерения перемещений и распределителем, соединенным с силовым цилиндром.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) дополнить устройство датчиком перемещения штока силового цилиндра, жестко закрепить его на корпусе силового цилиндра и электрически связать с блоком управления;

б) в блок управления ввести план эксплуатируемого участка железнодорожного пути;

в) датчик измерения перемещений выполнить в виде регистратора пройденного локомотивом пути;

г) нормативное расстояние между шарнирами силового цилиндра и штока определять из соотношения:

S=l2+k2−2⋅k⋅k⋅cosα⋅cosα+μ−l2−k2⋅cos2α⋅sinα+μ,

где S – нормативное расстояние между шарниром корпуса силового цилиндра и шарниром штока при хордовой установке тележки;

l– расстояние от центра масс тележки до центра шарнира штока силового цилиндра;

k – расстояние от центра масс тележки до центра шарнира штока силового цилиндра;

α – угол между продольной осью кузова и линией, проведенной через центр масс тележки и центр шарнира штока силового цилиндра;

μ– угол между продольной осью тележки и продольной осью кузова, соответствующий хордовой установке тележки, причем в прямом пути μ=0; в круговой кривой μ=BR, где B– половина базы кузова локомотива; R– радиус кривой; в переходной кривой

μ=B2⋅R⋅Lпк2⋅σi∓B,

где Lпк– длина переходной кривой;

B	– половина базы кузова локомотива;

σi– дуговая координата центра тяжести тележки от начала переходной кривой;

i– индекс тележки в секции локомотива(i=1– для передней, i=2– для задней); в действиях типа ±верхний знак необходимо принимать для передней по ходу движения тележки, а нижний – для задней.

Применение устройства позволяет своевременно устанавливать тележки локомотива в хордовое положение в кривых различного радиуса, что в конечном итоге влияет на уменьшение бокового износа колес и рельсов.

14. Патент 2178474 РФ, МПК7 Е 01В 27/10. Щебнеочистительная машина / П.П. Супрун, А.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000104730/28;  Заявлено 28.02.2000;  Опубл. 20.01.2002,  Бюл. № 2 –

3 с.:  3 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железных дорог, в частности к средствам очистки балласта непосредственно в путь.

Решаемая задача заключается в разработке самоходной щебнеочистительной машины с механизмом очистки, в котором бесконечная сетчатая лента выполняет функцию отделения загрязнителей при оптимальных скоростях движения, обеспечивая при этом высокое качество очистки, удаление из очищенного балласта металлических включений и сравнительно низкую энергоемкость.

Щебнеочистительная машина содержит сварную раму на двух самоходных тележках, выгребное устройство, механизм очистки загрязненного балласта с бесконечной сетчатой лентой, конвейеры для удаления загрязнителей, бункер-воронку для высыпания очищенного балласта в путь и дозатор.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) механизм очистки балласта выполнить   в виде горизонтально расположенного скоростного конвейера с бесконечной сетчатой лентой;

б) над конвейером установить ворошитель, который состоит из решетчатого приводного вальца и вибратора, закрепленных на общей раме;

в) верхний конец рамы шарнирно соединить с рамой машины;

г) над выдающим концом скоростного конвейера расположить механизм отбора ферромагнитных включений, который состоит транспортера, на ленте которого закреплены постоянные магниты;

д) над выдающим концом транспортера установить приводной барабан с гибкими лопатками для подачи ферромагнитных включений в бункер.

Использования предлагаемой щебнеочистительной машины повышает качество очистки, эксплуатационную надежность, снижает энергозатраты без ухудшения производительности.

15. Патент 2178479 РФ, МПК7 Е 01Н 11/00. Машина для очистки откосов земляного полотна от кустарника / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000104764/03; Заявлено 28.02.2000; Опубл. 20.01.2002, Бюл. № 2 – 3 с.:  4 ил.

Изобретение относится к средствам механизации работ по текущему содержанию земляного полотна, в частности к средствам для очистки откосов и выемок земляного полотна от кустарника.

Решаемая задача заключается в создании машины, которая способна работать по очистки откосов земляного полотна без закрытия перегона, срезать кустарник в непосредственной близости  от поверхности откосов и при этом не разрушать поверхностный грунтовый слой откоса.

## Машина для очистки откосов земляного полотна от кустарника содержит базовый тягач, лебедку, толкающие брусья, силовые гидроцилиндры и рабочее оборудование.

Для решения задачи автор предлагает:

а) рабочее оборудование выполнить в виде неприводного решетчатого вальца и приводной фрезы;

б) неприводной решетчатый валец установить на свободных концах толкающих брусьев;

в) торцы толкающих брусьев снабдить стреловидными наконечниками, тыльные части которых перекрывают зазоры между боковинами толкающих брусьев и торцами решетчатого вальца;

г) ось приводной фрезы ориентировать перпендикулярно продольной оси машины и установить на толкающих брусьях между решетчатым вальцом и тягачом;

д) лебедку установить на продолжении рамы тягача  в задней ее части.

Такое выполнение машины осуществляет качественную уборку кустарника на откосах земляного полотна.

16. Патент 2179282 РФ, МПК7 F 23D 17/00. Комбинированная горелка / С.Н. Дьяченко (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000121511/06; Заявлено 10.08.2000; Опубл. 10.02.2002, Бюл. № 4 – 6 с.:  3 ил.

Изобретение относится к устройствам для сжигания топлива.

Решаемая задача заключается в разработке комбинированной горелки, в которой значительное снижение содержания оксидов азота в дымовых газах обеспечивается за счет уменьшения температуры высокотемпературной зоны, расположенной в амбразуре.

Комбинированная горелка содержит воздушный канал, внутри которого расположен газоподводящий канал с коллектором и топливной форсункой, и амбразуру.

Для решения задачи автор предлагает амбразуру выполнить телескопической, по крайней мере из двух регулировочных колец и снабжена механизмом подъема регулировочных колец, который установлен в корпусе амбразуры на упорной плите, закрепленной на корпусе воздушного канала.

Кроме того, предлагается механизм подъема регулировочных колец выполнить, по крайней мере, из трех симметрично расположенных распределительных валов с кулачками и механизма вращения валов; высоту кулачков механизма подъема определять из соотношения

h=ctgθmin2−ctgθmax2⋅Dn−d2,

где θ– угол раскрытия амбразуры;

Dn– наружный диаметр n-го поднимаемого кольца в мм;  d– диаметр воздушного канала в мм;

при этом кулачок каждого распределительного вала контактирует с соответствующим регулировочным кольцом, а механизм вращения валов взаимодействует с распределительными валами;  механизм вращения распределительных валов представляет собой зубчатую передачу.

Устройство позволяет снизить максимальную температуру факела на 80° К, что приводит к снижению содержания оксидов азота в дымовых газах по сравнению с известными горелками на 27 %.

17. Патент 2180377 РФ, МПК7 Е 01В 9/06. Костыль путевой / П.П. Супрун, А.А. Хазов(РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000110249/28; Заявлено 20.04.2000; Опубл. 10.03.2002, Бюл. № 7 – 3 с.:  3 ил.

Изобретение относится к конструкции верхнего строения железнодорожного пути с деревянными шпалами.

Решаемая задача заключается в разработке костыля, который обеспечивает более надежное закрепление костыля в шпале за счет увеличения сопротивления костыля выдергиванию.

Костыль путевой представляет собой стержень квадратного сечения с овальной головкой.

Авторы предлагают на противоположных сторонах стержня параллельных оси пути, в пределах длины, равной длине стержня, выполнить насечки, пазы которых  по отношению друг к другу расположены вразбежку; а поперечный профиль паза изготовить  в виде прямоугольного треугольника, вершина нижнего острого угла которого расположена на дне паза, а катеты равны полуразнице между размером стороны квадрата поперечника стержня и размером диаметра костыльного отверстия в шпале.

18. Патент 2180380 РФ, МПК7 Е 01В 29/24. Устройство для ориентирования рельсовых подкладок по подуклонке / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, С.Г. Штарев,

А.С. Клементов (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000110249/28;  Заявлено 20.04.2000;  Опубл. 10.03.2002,  Бюл. № 7 – 3 с.:  3 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железных дорог, в частности к средствам механизации и автоматизации звеносборочных процессов на путевых машинных станциях.

Решаемая задача заключается в повышении надежности и обеспечении заданного ритма работы устройства за счет регулирования скорости движения ленточного конвейера.

Устройство для ориентирования рельсовых подкладок по подуклонке содержит стол поступательного перемещения подкладок и механизм ориентации.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) стол поступательного перемещения выполнить в виде головного ленточного конвейера, сочлененного с   параллельно расположенным дополнительным конвейером;

б) механизм ориентации  выполнить в виде поперечной рамы, установленной над конвейерами и закрепленный на боковинах их рам, и транспортера, расположенного  под ригелем поперечной рамы, лента которого оснащена зацепами.

в) зазор между кромками зацепов  и лентами конвейеров установить меньше толщины подкладки в месте большого буртика.

Такое выполнение устройства позволяет получить два потока подкладок, ориентированных по подуклонке, для соответствующей стороны рельсовой нити при сборке звена путевой решетки  и обеспечивает заданный ритм работы за счет регулирования скорости движения ленточных конвейеров.

19. Патент 2183041 РФ, МПК7 Н 02Н 3/26. Устройство для резервирования защит тяговых подстанций / Б.Е Дынькин, П.С. Пинчуков (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2000111257/09; Заявлено 06.05.2000; Опубл. 27.05.2002, Бюл. № 15 – 8 с.:  4 ил.

Изобретение относится к релейным защитам линий электропередачи, в частности для резервирования защит тяговых подстанций.

Решаемая задача заключается в создании устройства для резервирования защит тяговых подстанций, которое имеет достаточную чувствительность для надежного резервирования защит тяговых подстанций. Причем достаточная чувствительность обеспечивается  за счет измерения косвенных электрических величин, которые позволяют при измерении полностью исключить влияние большого сопротивления понизительного трансформатора и учесть неравномерное распределение токов в линии электропередачи при коротком замыкании за трансформатором.

Устройство для резервирования защит тяговых подстанций содержит три параллельных ветви. Каждая из ветвей включает сумматор токов, пороговый элемент,  логический элемент ИЛИ и реле времени, вход которого присоединен к выходу логического элемента ИЛИ, а выход – к входу выходного элемента.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить устройство тремя датчиками приращения тока, тремя инверторами и тремя логическими элементами И. При этом выход каждого сумматора токов соединен с входом соответствующего датчика приращения тока. Выход датчика приращения тока соединен с входом соответствующего порогового элемента. Выход каждого порогового элемента соединен через соответствующий инвертор с входом соответствующего логического элемента И и одним из входов двух других логических элементов И. Выход каждого логического элемента И подключен к входу логического элемента ИЛИ.

Устройство позволяет обеспечить надежное резервирование защит тяговых подстанций при коротком замыкании за трансформатором за счет учета неравномерного распределения токов в линии и контролирования косвенных электрических величин. Кроме того, отсутствие непосредственного влияния большого сопротивления понизительного трансформатора на устройство резервирования позволяет увеличить коэффициент чувствительности выше нормируемого для резервной зоны, то есть выше 1,2. При этом оборудование подстанции останется неповрежденным.

20. Патент 2183700 РФ, МПК7 Е 01В 9/06, F 16 В 13/02, 15/04, 21/00. Противоугонное костыльное скрепление / П.П. Супрун, А.А. Хазов (РФ); ДВГУПС (РФ).  –

№ 2000107946/28; Заявлено 30.03.2000; Опубл. 20.06.2002, Бюл. № 17 – 8 с.:  4 ил.

Изобретение относится к конструкции верхнего строения железнодорожного пути с деревянными шпалами.

Решаемая задача заключается в разработке конструкции костыльного скрепления, в которой передача сил угона рельса на шпалу осуществляется через костыль, защемленный не в рельсовой подкладке, а непосредственно на подошве рельса и обеспечивалась бы возможность использовать костыль повторно.

Противоугонное костыльное скрепление содержит путевой костыль и рельсовую подкладку с отверстием под него.

## Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить верхнюю часть головки костыля граненной, а стержень – цилиндрическим. На стержне как одно целое с ним, в пределах толщины рельсовой подкладки, выполнить полку со скошенной верхней плоскостью.

## Ширина полки равна ¾ диаметра стержня, а длина равна величине выноса головки костыля в сторону рельса.

Изобретение позволяет повысить надежность защемления подошвы рельса на подкладке.

21. Патент 2184034 РФ, МПК7 В 28С 5/46. Устройство непрерывного действия для смачивания и подогрева инертных заполнителей бетонной смеси / П.П. Супрун, Ю.К. Ушмаров, П.С. Красовский (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2000124823/03; Заявлено 29.09.2000; Опубл. 27.06.2002, Бюл. № 18. – 6 с.: 1 ил.

Изобретение относится к оборудованию для приготовления бетонных смесей при производстве работ в зимнее время.

Решаемая задача заключается в создании легкого инвентарного устройства непрерывного действия, которое обеспечивает подогрев не только крупного, но и мелкого заполнителя и снижение теплопотерь при нагреве заполнителя за время от момента его поступления в устройство до загрузки в смеситель.

Устройство непрерывного действия для смачивания и подогрева инертных заполнителей бетонной смеси содержит ванну с горячей водой, выполненную в виде корыта, и транспортер, установленный в ванне.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить устройство герметичным баком с горячей водой. Ванну выполнить закрытой c  расположенными на одном ее торце приемным бункером, а на другом –  выгрузным лотком и установить ее в герметичном баке так, чтобы она являлась одновременно его крышкой. Кроме того, транспортер выполнен  скребковым и установлен с возможностью контакта его рабочей ветви с днищем ванны.

22. Патент 2185960 РФ, МПК7 В 28С 5/26. Устройство для приготовления теплого цементного молока непрерывного действия / П.П. Супрун, Ю.К. Ушмаров, П.С. Красовский (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000124822/03; Заявлено 29.09.2000; Опубл. 27.07.2002, Бюл. № 21 – 3 с.:  3 ил.

Изобретение относится к оборудованию для приготовления теплых бетонных смесей.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для приготовления цементного молока непрерывного действия  с одновременным его подогревом.

Устройство для приготовления теплого цементного молока непрерывного действия содержит ствол, установленный в нем гибкий рабочий орган в виде стального троса и привод.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают

а) дополнить устройство станиной с шарниром и гидроцилиндром;

б) ствол поместить в водогрейную камеру и установить на станине с возможностью поворота в вертикальной плоскости;

в) гибкий рабочий орган обеими концами закрепить с возможностью вращения в упорных подшипниках;

г) упорные подшипники установит на концах ствола;

д) гибкий рабочий орган выполнить длиной большей, чем расстояние между упорными подшипниками.

Такое выполнение устройства обеспечивает непрерывность его работы, возможность регулирования производительности при заданном качестве приготовляемой смеси, а также возможность нормальной работы гибкого рабочего органа по всей длине ствола при любом угле наклона ствола к горизонту.

23. Патент 2186166 РФ, МПК7 Е 01В 31/18, 29/20. Способ вырезания дефектных участков в рельсовых нитях бесстыкового пути / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000123918/28; Заявлено 18.09.2000; Опубл. 27.07.2002, Бюл. № 21 – 3 с.:  ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железнодорожного транспорта, в частности  к технологиям выполнения путеремонтных работ.

Решаемая задача заключается в разработке устройства, позволяющего снизить стоимость путеремонтных  работ и затраты времени  на их выполнение.

Способ вырезания дефектных участков в рельсовых нитях бесстыкового пути включает операцию по разрядке температурных напряжений и вырезание дефектного участка рельсорезными станками.

Для решения поставленной задачи автор предлагает операцию по разрядке температурных напряжений осуществлять следующим образом. В середине между шпалами на границах вырезаемого участка устанавливают домкраты, при этом их располагают в соседних по отношению к граничному шпальных ящиках. Затем рельсовую нить  освобождают от основных промежуточных креплений и с помощью домкратов поднимают с образованием волны в вертикальной плоскости.

Способ вырезания дефектного участка в рельсовых нитях бесстыкового пути позволяет исключить необходимость в дорогостоящей газовой резке и сократить общую продолжительность работ за счет выполнения резки одновременно на обеих границах участка.

24. Патент 2186170 РФ, МПК7 Е 01F 5/00. Фильтрующая насыпь на слабых грунтах / А.А. Пиотрович, С.М. Жданова (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000130585/28; Заявлено 05.12.2000; Опубл. 27.07.2002, Бюл. № 21 – 6 с.:  ил.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве и реконструкции насыпей линейных сооружений  на слабых грунтах при пересечении со слабосточными водотоками или в депрессионных формах рельефа.

Решаемая задача заключается в разработке фильтрующей насыпи, устойчивость которой в течение последующей эксплуатации  обеспечивается за счет равномерного распределения сосредоточенной нагрузки по всему телу призмы,  позволяющего исключить ее действие вдоль продольной оси.

Фильтрующая насыпь на слабых грунтах содержит призму из сортированного скального грунта, ограниченную синтетическим нетканым материалом (СНМ) и по боковым граням – контейнерами с сортированным скальным грунтом.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнительно укладывать контейнеры в верхней и нижней гранях призмы.  При этом  уложенные по периметру контейнеры связаны между собой и в поперечном сечении образуют арку. Пространство внутри арки может быть заполнено скальным грунтом, или несвязанными контейнерами со скальным грунтом, или связанными контейнерами со скальным грунтом

Экономический эффект  от использования такой конструкции фильтрующей насыпи на участке Северного хода ДВЖД за счет уменьшения текущих и капитальных затрат составляет 2000 руб/ км пути.

25. Патент 2186231 РФ, МПК7 Е 02В 71/04. Свободнопоршневой двигатель/ А.Л. Елагин, П.П. Орлов, Р.К. Лунев, З.Б. Погребинский  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2000105530/06; Заявлено 06.03.2000; Опубл. 27.07.2002, Бюл. № 21 – 7 с.:  2 ил.

Изобретение относится к энергетическим установкам, может быть использовано в автомобилестроении и малой энергетике, в частности в виде вспомогательных двигателей транспортных механизмов на передвижных или переносных электростанциях, электросварочных агрегатах и др.

## Решаемая задача заключается в разработке свободнопоршневого двигателя с высоким кпд, в котором минимизация потерь магнитного поля  достигается благодаря обеспечению  температуры обмотки якоря сопоставимо с температурой обмотки статора.

## Свободнопоршневой двигатель содержит дизельный двигатель внутреннего сгорания, линейный генератор, систему возбуждения, систему съема нагрузки и систему охлаждения. Дизельный двигатель внутреннего сгорания представляет собой цилиндр с форсунками, внутри которого расположен поршень со штоком. Линейный генератор выполнен из обмоток статора, расположенных на цилиндре, обмотки якоря, расположенной на поршне и контактирующей с системой возбуждения, которая в свою очередь состоит из щеток  с проводами подвода возбуждения.

## Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить  свободнопоршневой двигатель двумя отсекательными кольцами системы охлаждения и охлаждающие трубки. При этом обмотка якоря расположена на штоке поршня, отсекательные кольца закреплены на штоке и установлены между обмоткой и торцевыми частями поршня, а охлаждающие трубки соединены с внутрипоршневой камерой. Кроме того, каждое отсекательное кольцо выполнено полым и имеет   клапан для контакта с трубкой подвода охладителя.

## В процессе работы свободнопоршневого двигателя температура на обмотках    якоря и статора составляет примерно +10 – +20º С. Это приводит  к уменьшению потерь магнитного поля в медных обмотках по сравнению с прототипом на 30–50 %. Снижение потерь магнитного поля повышает к.п.д  двигателя.

26. Патент 2187185 РФ, МПК7 Н 02J 3/18. Устройство для компенсации реактивной мощности / Ю.М. Кулинич, В.В. Литовченко, А.Н. Савоськин  (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000104160/09; Заявлено 21.02.2000; Опубл. 10.08.2002, Бюл. № 22 – 7 с.:  ил.

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться для повышения коэффициента мощности потребителей, в частности электроподвижного состава переменного тока с тиристорными преобразователями.

Решаемая задача заключается в создании устройства для компенсации реактивной мощности, в котором соs φ увеличивается как за счет улучшения формы входного тока, так и за счет декомпенсации реактивной составляющей входного тока при различных режимах работы электровоза.

Устройство для компенсации реактивной мощности содержит нагрузку, источник реактивной мощности, датчик режима сети, блок синхронизирующих импульсов. Источник реактивной мощности включает  в себя последовательно соединенные индуктивности, конденсатор и ключевой элемент из двух встречно-параллельно включенных тиристоров.  Датчик режима сети состоит из трансформатора напряжения, подключенного параллельно сети, и трансформатора тока. Нагрузка подключена к питающей сети через трансформатор тока и параллельно источнику реактивной мощности. Выход трансформатора напряжения подключен входу блока синхронизирующих импульсов.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают в устройство для компенсации реактивной мощности дополнительно ввести устройство вычисления заданного тока, вычитатель, четырехквадрантный преобразователь, блок управления четырехквадрантным преобразователем, источник постоянного напряжения, устройство управления ключевым элементом. При этом выход трансформатора напряжения соединен с первыми входами устройства вычисления заданного тока и устройства управления ключевым элементом. Выход трансформатора тока связан со вторым входом устройства вычисления заданного тока и первым входом вычитателя. Выход устройства вычисления заданного тока соединен со вторым входом вычитателя, выход которого связан с первым входом блока управления четырехквадрантным преобразователем. Второй вход блока управления четырехквадрантным преобразователем соединен с выходом блока синхронизирующих импульсов. Источник постоянного напряжения через четырехквадрантный преобразователь, вход которого соединен с выходом блока управления четырехквадрантным преобразователем, подключен параллельно нагрузке. Второй вход устройства управления ключевым элементом подключен к конденсатору источника реактивной мощности, а его выход связан с ключевым элементом. На выходе четырехквадрантного преобразователя генерируется ток, противофазный току высших гармоник   и реактивной составляющей входного тока, а на выходе устройства вычисления заданного тока формируется сигнал синусоидальной формы, значение которого определяется активной составляющей входного тока.

Устройство испытано в депо Белогорск Забайкальской железной дороги. Опытные поездки с электровозом ВЛ 65 показали снижение расхода электроэнергии на 5–7 %.

27. Патент 2187592 РФ, МПК7 Е 01В 27/10. Устройство для очистки загрязненного балласта и его сортировки / П.П. Супрун, (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000123124/28; Заявлено 05.09.2000; Опубл. 20.08.2002, Бюл. № 23 – 6 с.: 4 ил.

Изобретение относится  к путевому хозяйству железных дорог и может быть использовано на предприятиях, которые занимаются сортировкой неоднородного по крупности материала, такого как щебень или гравий.

Решаемая задача заключается в повышении качества  сортировки загрязненного балласта, снижении удельной энергоемкости, уровня шума и пылеобразования.

Устройство для очистки загрязненного балласта и его сортировки содержит головной рабочий орган, состоящий из бесконечной сетчатой ленты и привода.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают ленту выполнить в виде сетчатого ленточного конвейера и дополнительно снабдить ее приводным ворошителем. Приводным ворошитель выполнить в виде цепного конвейера из бесконечных сварных калиброванных цепей.  Цепной конвейер установить параллельно над сетчатым ленточным конвейером с возможностью контакта с очищаемым балластом. При этом скорость движения цепного конвейера больше скорости сетчатого ленточного конвейера и направлена в ту же сторону.

28. Патент 2188887 РФ, МПК7 Е 01В 35/00, 9/48,  1/04. Способ контроля затяжки клеммных болтов / П.П. Супрун, А.И. Марголин, И.Ф. Скрипачев (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000114159/28; Заявлено 02.06.2000; Опубл. 10.09.2002, Бюл. № 25 – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится  к железнодорожному транспорту и касается технологии контроля затяжки клеммных болтов при текущем содержании железнодорожного пути с железобетонными шпалами.

Решаемая задача заключается в разработке способа контроля, позволяющего получать достоверное значение осевого усилия в клеммном болте путем прямого измерения последнего.

Способ контроля затяжки клеммных болтов заключается в проверке достоверности осевого усилия в клеммном болте, установленном в действующем узле промежуточного скрепления рельсошпальной решетки.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают проверку недостаточности затяжки клеммного болта воздействовать на гаечный торец клеммного болта нормальным усилием и определять наличие упругой деформации штатной пружинной шайбы.

Предлагаемый способ контроля затяжки клеммных болтов гарантирует  достоверную информацию о состоянии промежуточного скрепления, поскольку в отличие от известных способов не зависит от состояния соприкасающихся поверхностей элементов промежуточного клеммного  скрепления.

29. Патент 2189917 РФ, МПК7 В 61К 7/02, 7/20. Вагонный замедлитель / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, А.Г. Тиличенко (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001101303/28; Заявлено 15.01.2001; Опубл. 27.09.2002, Бюл. № 27 – 5 с.: 5 ил.

Изобретение относится  к средствам механизации работ на сортировочных горках железнодорожных станций.

Решаемая задача заключается в разработке такой конструкции вагонного замедлителя, которая могла бы обеспечить регулирование величины тормозных усилий бесступенчато и представляла бы собой один блок, а не цепочку устройств.

Вагонный замедлитель содержит поперечные балки, жестко сочлененные с рельсами пути, тормозные шины, установленные только с внутренней стороны колесной пары, рессорные балки и чеку, установленную между рессорными балками с возможностью перемещения относительно поперечных балок.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить устройство распорными пружинами и вкладышами. Распорные пружины установить между рессорными балками по одной на каждом конце, а вкладыши установить в технологическом зазоре между тормозными шинами и рессорными балками с возможностью свободного перемещения и фиксации в нужном месте, при этом вкладыши в количестве четырех разместить попарно и симметрично относительно середины рессорных балок. Тормозные шины выполнить прямолинейными и установить параллельно рельсовому пути с фиксацией относительно поперечных балок только в продольном направлении, а чеку выполнить в виде клина.

30. Патент 2190056 РФ, МПК7 Е 01В 9/38. Противоугонное промежуточное раздельное скрепление / П.П. Супрун, А.А. Хазов, В.А. Крапивный (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000123132/28; Заявлено 05.09.2000; Опубл. 27.09.2002, Бюл. № 27 – 4 с.: ил.

Изобретение относится  к конструкции верхнего строения железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в разработке такой конструкции промежуточного скрепления, которая позволяла бы производить разрядку температурных напряжений в рельсах без закрытия перегона и увеличить срок службы пружинных элементов.

Противоугонное промежуточное раздельное скрепление содержит рельсовую подкладку с ребордами.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают реборду дополнительно снабдить буртиками, расположенными по одному вдоль ее коротких сторон и тавровыми стойками, расположенными по одной на каждой реборде. Пружинные элементы выполнить в виде П-образных скоб, концы которых заведены под полки тавровых стоек с выходом на скошенную поверхность подошвы рельса.  При этом поперечное сечение скоб выполнено прямоугольным, а на концах скоб, ближе к их ригелю, устроены, лежащие в горизонтальной плоскости, пазы по паре на противоположных сторонах скоб.

31. Патент 2192513 РФ, МПК7 Е 01В 7/00. Безостряковый стрелочный перевод / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000125286/28; Заявлено 05.10.2000; Опубл. 10.11.2002, Бюл. № 31 – 6 с.: 3 ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к устройствам верхнего строения пути, и может быть использовано для обеспечения надежной фиксации стрелочного перевода безострякового типа  на сети дорог общего пользования и на дорогах промышленных  предприятий.

Решаемая задача заключается в разработке безострякового перевода обладающего надежной фиксацией подвижных рельсов, возможностью регулирования стыковки в плане подвижных рельсов с рельсами, закрепленными на подрельсовом основании, и возможностью размещения привода механизма перевода в пределах установленной нормы.

Безостряковый стрелочный перевод содержит уложенные на подрельсовом основании подвижные рельсы основного пути, привод, который включает двигатель и исполнительный механизм для перемещения подвижных рельсов из одного крайнего положения в другое, и ряд формовочных упоров подвижных рельсов для каждого из двух крайних положений, закрепленный на подрельсовом основании.

Для решения задачи автор предлагает:

а) исполнительный механизм для перемещения подвижных рельсов выполнить в виде винтовой пары, включающей ведущий элемент – винт, одним концом сочлененный через червячный редуктор с двигателем, а другим концом установленный в упорном подшипнике, и ведомый элемент – каретку, снабженную пальцем, заведенным в гнездо тяги, которая расположена между подвижными рельсами  и шарнирно закреплена своими концами на шейках подвижных рельсов;

б) исполнительный механизм для перемещения подвижных рельсов установить на подрельсовом основании;

в) дополнить механизм двумя регуляторами хода каретки, каждый из которых установлен по концам винта на подрельсовом основании и включает тумбу-гайку со стопорным винтом и полый регулировочный винт, ввернутый в тумбу-гайку соосно с винтом навстречу каретке.

32. Патент 2192517 РФ, МПК7 Е 02D 3/12. Способ укрепления грунтов / Г.П. Шильникова, С.М. Жданова, В.В. Воронин (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001103825/03; Заявлено 12.02.2001; Опубл. 10.11.2002, Бюл. № 31 – 7 с.: 3 табл.

Изобретение относится к области строительства и может быть использован при строительстве и реконструкции дорожного полотна линейных транспортных сооружений, оснований, и фундаментов опор искусственных сооружений, контактной сети  и т.д. в условиях их переувлажнения и пучинообразования.

Решаемая задача заключается в разработке способа укрепления грунтов предупреждающего деформации пучения грунта путем постоянного его осушения с одновременным повышением прочности и водостойкости.

Способ укрепления грунтов заключается в обработке  их водой и укрепляющей композицией, содержащей известь и органическую добавку, с последующим уплотнением грунтовой смеси.

Для решения задачи авторы предлагают в укрепляющую композицию дополнительно ввести цеолит и фермент-уплотнитель, в качестве вяжущего использовать доломитовую известь, в качестве органической добавки – загрязнитель балласта, в качестве фермента уплотнителя – поверхностно-активные вещества на основе протеинов и сахаров, а обработку грунтов компонентами укрепляющей  композиции и водой осуществляют одновременно.

Укрепляющая композиция составляет 6–10 % от массы грунтов и имеет следующий состав, мас. %:

Доломитовая известь (в пересчете на СаО+MgO)  –   40,0–50,0

Цеолит (в пересчете на SiO2)                                    –   25,0–40,0

Загрязнитель балласта                                              –   20,0–24,0

Фермент-уплотнитель                                                –     0,3–1,0

Вода                                                                             –    Остальное

Кроме того, в качестве фермента-уплотнителя  используют ПАВ, например сульфитно-спиртовую барду.

33. Патент 2193141 РФ, МПК7 F 23D 11/10. Паровая форсунка / В.Д. Катин,

С.Н. Дьяченко (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001102754/06; Заявлено 30.01.2001; Опубл. 20.11.2002, Бюл. № 32 – 6 с.:  ил.

Изобретение предназначено для использования в топочных устройствах нефтехимической, химической и металлургической отраслях промышленности.

Решаемая задача заключается в разработке форсунки, в которой снижение оксидов азота обеспечивается за счет образования турбулентного движения всей топливной смеси в топочном пространстве.

Паровая форсунка содержит корпус с насадкой и распылительной головкой, внутри которого расположен паровой штуцер с резьбовым конусом и золотниковой пробкой.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить устройство экраном, закрепленным с насадкой. Поперечное сечение экрана в верхней части  очерчено дугой радиусом R1=13−12⋅0,7⋅h с центром, расположенным на расстоянии S1=0,7⋅h−R1от центральной оси экрана на высоте H1=R1, проведенной от верхней кромки экрана. В нижней половине сечение очерчено  дугой радиусом, равным R2=h−R1, с центром, расположенным на расстоянии S2=0,7⋅h−R1−R2  от центральной оси экрана на высоте H2=R1, проведенной от верхней кромки экрана. Верхняя и нижняя дуга поперечного сечения сопряжены. Диаметр экрана в выходном сечении определяется из соотношения

Dвых=2⋅0,7⋅h−2⋅1,2⋅R1,

13dа≤1,4⋅h≥12dа,

где dа – диаметр амбразуры;

h – высота полости экрана.

В нижней части экрана выполнены отверстия, общая площадь которых равна площади выходного отверстия экрана.

Использование форсунки приводит к сокращению времени горения жидкого топлива и пребывания N2  и О2 в высокотемпературной зоне, следствием чего является снижение оксидов азота на 50–60 %.

34. Патент 2194819 РФ, МПК7 E01B29/13. Устройство для передвижки шпал /

П.П. Супрун, Г.В.Завгородний (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001109424/28; Заявлено

06. 04.2001.; Опубл. 20.12.2002, Бюл. № 35 – 5 с.: 6 ил.

Изобретение относится к устройствам для механизации путевых работ по восстановлению расчетного шага шпал, нарушаемого при транспортировке пакетов звеньев путевой решетки до заполнения шпальных ящиков балластом.

Техническим результатом изобретения является возможность передвижки шпал на любое расстояние и в любую сторону без остановок и без фиксации устройства на рельсовой колее, тем самым повышается производительность.

Устройство для передвижки шпал содержит самоходную тележку со смонтированным на ее раме рабочим органом, оборудованным приводом, включающим двигатель и систему передачи энергии к рабочему органу, и механизм управления устройством. Система передачи энергии от двигателя к рабочему органу выполнена в виде первого барабана, сочлененного с двигателем посредством редуктора с изменяемым передаточным числом, а также тягового троса, двух траверс, установленных по концам рельсового звена за рельсовыми накладками. Причем тяговый трос своей средней частью запасован на упомянутом первом барабане, а концами соединен с траверсами, одна из которых выполнена с натяжным устройством в виде винта и гайки. Механизм управления рабочим органом выполнен в виде штурвала со вторым барабаном, который связан гибкими поводками с рабочим органом.

35. Патент 2198857 РФ, МПК7 С 04В 28/30//С 04 В 111:20, Е 02 D 3/12. Строительная композиция / Г.П. Шильникова, Д.В. Блюм, А.Н. Сошников (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001120218/03; Заявлено 18.07.2001; Опубл. 20.02.2003, Бюл. № 5 – 4 с. :  табл.

Изобретение предназначено для укрепления грунтов оснований автомобильных, железных дорог, для устройства фундаментов жилых и гражданских сооружений и для получения ячеистого бетона.

Решаемая задача заключается в разработке строительной композиции, позволяющей получить для строительства широкого диапазона дорог грунт, обладающий высокими прочностными, водо- и морозостойкими показателями за счет увеличения в 2 – 2,5 раза в процессе твердения количества центров кристаллизации, обусловленного наличием в композиции водонерастворимых кристаллов форстерита и энстатита.

Строительная композиция включает вяжущее и кремнеземсодержащую добавку. Вяжущее представляет собой неполно обожженные отходы горнодобывающих производств и содержащее, по крайней мере, оксиды кальция СаО, магния MgO, кремния SiO2 и железа Fe2O3, и кремнеземсодержащую добавку.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают в качестве вяжущего использовать отходы бруситового производства, а в качестве кремнеземсодержащей добавки – отходы производства цеолита при следующем соотношении компонентов, масс. %:

| неполно обожженные отходы бруситового производства | – | 60–80 |
| --- | --- | --- |
| указанная кремнеземсодержащая добавка | – | 20–40 |

Кроме того, отношение СаО к MgO в отходах бруситового производства должно составлять, по меньшей мере, 1:5.

Использование строительной композиции для укрепления грунта по сравнению с прототипом повышает прочность на сжатие в 1,5–2 раза, прочность на изгиб – в 1,2–2 раза, водостойкость на 10 %, морозостойкость в 3 раза.

36. Патент 2200783 РФ, МПК7 Е 01В 9/38. Промежуточное раздельное скрепление / П.П. Супрун, Г.В. Завгородний, А.А. Хазов (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2001110386/28; Заявлено 16.04.2001; Опубл. 20.03.2003, Бюл. № 8 – 6 с. : 5 ил.

Изобретение относится к конструкции верхнего строения железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в разработке промежуточного рельсового скрепления, которое позволяет обеспечивать постоянное сопротивление сдвигу рельса по подкладке сопоставимое сопротивлению сдвигу шпалы по оси колеи и в котором число деталей, сочленяющих рельс с подкладкой, сведено до единицы.

Промежуточное раздельное скрепление содержит рельсовую подкладку с ребордами и отверстиями для закрепления подкладки на шпале, а также систему сочленения рельса с подкладкой.

Для решения задачи авторы предлагают

а) подкладку дополнить двумя тавровыми стойками, выполненными монолитно с подкладкой и расположенными в общих вертикальных плоскостях с рабочими гранями реборд  и порожками, которые, в свою очередь,  выполнены по длинной оси прокладки ближе к ее коротким граням;

б) систему сочленения рельса с подкладкой выполнить в виде П-образных пружинных скоб прямоугольного поперечного сечения, которые своими концами заведены под полки тавровых стоек с выходом на скошенную поверхность подошвы рельса,

в) концы скоб на внутренних поверхностях выполнить со скосами, образуя заходный клин с острием, обращенным в сторону ригеля скобы;

г) между скошенными концами и ригелем скобы на ее внутренней поверхности выполнить замковые пазы.

Использование указанной конструкции промежуточного раздельного скрепления как узла верхнего строения пути с любыми видами шпал позволяет полностью устранить необходимость в противоугонах; обеспечить максимально возможное закрепление пути от угона; упростить технологический процесс автоматизированной сборки рельсошпальной решетки; полностью исключить  текущее  содержание узлов промежуточных скреплений; полностью исключить сдвижку шпал с меток в процессе транспортировки пакетов звеньев путевой решетки; в несколько раз быстрее выполнять операции по его расшивке при необходимости замены дефектного рельса.

37. Патент 2201483 РФ, МПК7 Е 01 В27/00, 27/10. Щебнеочистительная машина / П.П. Супрун, Г.В. Завгородний, В.А. Крапивный, М.М. Ротенберг (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001120221/28; Заявлено 18.07.2001; Опубл. 27.03.2003, Бюл. № 9 – 6 с.: 4 ил.

Изобретение относится к механизации ремонтных работ в путевом хозяйстве железных дорог при очистке загрязненного балласта непосредственно на перегоне.

Решаемая задача заключается в повышении качества очистки, снижении удельной энергоемкости процесса при высокой производительности.

Щебнеочистительная машина содержит сварную раму на двух самоходных тележках, выгребное устройство, механизм очистки балласта с бесконечной сетчатой лентой, конвейер для удаления загрязнителей за пределы машины, бункер-распределитель и дозатор.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) механизм очистки балласта выполнить в виде горизонтально расположенного скоростного конвейера;

б) указанный механизм очистки балласта  дополнить ворошителем, который выполнен в виде транспортера с двумя бесконечными тяговыми цепями, соединенными между собой с помощью поперечин-скребков. На последних закреплены круглые пластины, ориентированные по отношению к осям поперечин-скребков под углом, причем на соседних поперечинах-скребках пластины установлены под тем же углом, но в обратном направлении;

в) бункер-распределитель выполнить в виде арки, под которой пропущен конвейер для удаления загрязнителей за пределы машины.

Использование изобретения позволяет осуществить очистку балласта за один рабочий проход, снизить шум и пылеобразование, удельную энергоемкость процесса и стоимость механизма очистки.

38. Патент 2204082 РФ, МПК7 F 23C 1/10, F 23 D 17/00. Горелочное устройство / Е.А. Пойманов, В.Д. Катин (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001115405/06; Заявлено 04.07.2001; Опубл. 10.05.2003, Бюл. № 13 – 4 с.: 2 ил.

Изобретение предназначено для сжигания топлива в энергетических установках электростанций и котельных, а также в металлургической промышленности.

Решаемая задача заключается в разработке горелочного устройства со сниженным уровнем шума в области низких  и высоких частот слышимого диапазона и с уменьшенным количеством выбросов оксидов азота.

Горелочное устройство содержит воздухоподающий корпус, трубу подачи аэросмеси, установленную соосно внутри воздухоподающего корпуса, форсунку, расположенную внутри трубы подачи аэросмеси, радиальные выходные сопла и завихритель с полостью, подключенной к кольцевому зазору, который, в свою очередь, расположен между воздухоподающим корпусом и  трубой подачи аэросмеси посредством радиальных каналов.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают устройство  дополнить экраном, форсунку выполнить мазутной, а полость завихрителя  – дымоохладающей. Экран выполнен в виде перфорированных лепестков и установлен на выходе воздухоподающего корпуса. Верхние части лепестков соединены между собой кольцами с возможностью раскрытия с помощью привода на угол α = 110–150º, а нижние – крепятся к выступам, расположенным снаружи трубы подачи аэросмеси при помощи колец при помощи колец. При этом через отверстия перфорации лепестков в верхней части пропущены направляющие Г-образной формы по одной на каждый лепесток, которые соединены с  воздухоподающим корпусом.

39. Патент 2204654 РФ, МПК7 Е 02D 9/00. Устройство для выемки аварийных опор контактной сети / П.П. Супрун, В.Н. Ли, С.М. Гончарук, Ю.К. Ушмаров, В.И. Ворошнин (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001122569/03; Заявлено 09.08.2001; Опубл. 20.05.2003, Бюл. № 14 – 5 с.: 5 ил.

Изобретение относится к средствам механизации при замене аварийных опор контактной сети железных дорог.

Решаемая задача заключается в разработке устройства, позволяющего сократить трудоемкость работ за счет  устранения операции забивки опорной сваи.

Устройство для выемки аварийных опор контактной сети содержит двуплечий рычаг с захватом и привод с опорной плитой.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) двуплечий рычаг выполнить в виде сварной пространственной рамы с оголовком;

б) установить рычаг вертикально;

в) верхнее длинное плечо рычага соединить с приводом, например с лебедкой, установленной на железнодорожной  на железнодорожной платформе;

г) короткое плечо рычага выполнить в виде круговой петли, в центре которой установлены с возможностью свободного поворота два криволинейных клина,

д) захват выполнить в виде шкворня, который вставляется  в заранее образованное в теле опоры сквозное отверстие, при этом концы шкворня опираются на рабочие поверхности круговой плиты;

е) опорную плиту  шарнирно сочленить с коротким плечом рычага, при этом ось шарнира должна совпадать с центром тяжести рычага.

Использование изобретения позволяет сохранить стабильность земляного полотна в районе работ, исключить выполнение земляных работ вручную.

40. Патент 2208091 РФ, МПК7 Е 02D 17/18, Е 01 С 3/06. Земляное сооружение на слабом основании / С.М. Жданова (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 200132938/03; Заявлено 039.12.2001; Опубл. 10.07.2003, Бюл. № 19 – 4 с.: ил.

Изобретение предназначено для строительства и реконструкции линейных сооружений на слабых, в том числе вечномерзлых грунтах 3-й 4-й категорий термопросадочности, на бессточных участках, и болотах «2-го и 3-го типов.

Решаемая задача заключается в разработке земляного сооружения, в котором сосредоточенная нагрузка  перераспределяется в теле земляного сооружения в продольном и поперечном направлениях и передается от участка со слабым основанием на прочные грунты, вследствие чего обеспечивается  стабильность сооружения.

Земляное сооружение на слабом основании представляет собой тело насыпи из чередующихся слоев насыпного грунта и полотнищ синтетического нетканого материала (СНМ), которые в продольном направлении уложены на всю длину участка со слабым основанием и в поперечном – на ширину дорожного полотна.

Для решения поставленной задачи автор предлагает

а) ввести в  сооружение тяги, которые заанкерены с двух сторон слабого основания в прочные грунты и имеют в верхних частях ролики;

б) полотнища СНМ выполнить в виде замкнутой ленты  и уложить их на проектной отметке полотна насыпи;

в)  натянуть замкнутую ленту между верхними частями каждой из заанкеренных с двух сторон слабого основания в прочные грунты тяг;

г) внутреннее пространство ленты заполнить дренирующим материалом, например песком.

По расчетам долговечность и стабильность земляного сооружения с использованием изобретения составляет 15–20 лет.

41. Патент 2216623 РФ, МПК7 Е 01В 27/00. Щебнеочистительная машина /

П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001129198/113; Заявлено 291.8.2001; Опубл. 20.11.2003, Бюл. № 32 – 4 с.: 3 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железных дорог, в частности к средствам механизации работ по очистке балласта от загрязнителей непосредственно на перегоне без подъема путевой решетки.

Решаемая задача заключается в разработке самоходной щебнеочистительной машины, которая за один проход обеспечивает полное удаление загрязнителей за счет возможности настройки машины на оптимальный режим работы в зависимости от скорости движения, глубины срезаемого слоя балласта, его вида и состояния.

Щебнеочистительная машина содержит сварную раму на двух самоходных тележках, выгребное устройство, механизм очистки загрязненного балласта с бесконечной сетчатой лентой, конвейеры для удаления загрязнителей, бункер – распределитель и дозатор.

Для решения поставленной задачи автор предлагает

а) механизм очистки загрязненного балласта от загрязнителей выполнить в виде горизонтально расположенного скоростного конвейера с сетчатой лентой;

б) скоростной конвейер дополнительно снабдить виброворошителем;

в) виброворошитель выполнить в виде пространственного каркаса, жестко закрепленного на раме над верхней ветвью сетчатой ленты;

г) внутри ворошителя установить две пространственные подпружиненные рамки, нижние ригели которых выполнены в виде осей, на которых установлены с возможностью свободного вращения блоки дисков, подпирающих рабочую верхнюю ветвь конвейера снизу;

д) на верхних ригелях рамок установить вибраторы.

Использование изобретения позволяет настраивать механизм на оптимальный механизм работы и производительности выгребного устройства путем изменения скорости сетчатой ленты в пределах оптимального диапазона и путем включения в работу одного или двух вибраторов, обеспечивая при этом полную очистку балласта за один проход по данному участку работ с оптимальной удельной энергоемкостью процесса очистки.

42. Патент  2219301 РФ, МПК7 Е 01В  27/06, 27/10. Передвижная щебнеочистительная установка / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, М.М. Ротенберг, С.В. Мадудин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2002105820; Заявлено 04.03.2002; Опубл. 20.12.2003, Бюл. № 35. – 7 с.: 4 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железных дорог, в частности к средствам механизации работ по очистке балласта от загрязнителей вне перегона.

Решаемая задача заключается в создании передвижной щебнеочистительной установки, которая обеспечивала бы высокое качество очистки балласта и снизила энергоемкости процесса очистки.

Передвижная щебнеочистительная установка содержит раму, механизм очистки, включающий головной конвейер с сетчатой лентой и тяговыми цепями и устройство для ворошения балласта.

Для решения задачи авторы предлагают раму расположить внутри крытого грузового вагона, тяговые цепи сетчатой ленты дополнительно снабдить порожками, а устройство для ворошения балласта  выполнить в виде пространственной рамки с дисковыми блоками, длинна которых  равна ширине сетчатой ленты.

При этом порожки расположены по всей длине сетчатой ленты с заданным шагом и с возможностью взаимодействия при движении ленты с устройством для ворошения балласта. Пространственная рамка шарнирно закреплена на раме установки над рабочей ветвью сетчатой ленты с возможностью свободного поворота ее в вертикальной плоскости, а дисковые блоки свободно подвешены на пространственной рамке и заведены под рабочую ветвь ленты.

43. Патент 2221098 РФ, МПК7 Е 01В 9/38. Промежуточное нераздельное скрепление для скоростных железнодорожных линий / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов, Г.В. Завгородний (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2002106798; Заявлено 15.03.2002; Опубл. 10.01.2002, Бюл. № 1. – 4 с. 5 ил.

Изобретение относится к конструкциям верхнего строения пути, в частности к креплениям рельсов к шпалам.

Решаемая задача заключается в разработке промежуточного скрепления для варианта пути с железобетонными шпалами, способное удерживать сопротивление сдвигу шпалы в щебеночном балласте по оси пути на срок, соизмеримый со сроком службы рельсов на скоростных линиях при минимальном количестве деталей в узле при условии, что все детали симметричны.

Промежуточное нераздельное скрепление для скоростных железнодорожных линий содержит упругую прокладку, рельсовую подкладку с ребордами и отверстиями для закрепления ее на железобетонной шпале и прикрепители с пружинными шайбами для сочленения между собой деталей узла скрепления.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) снабдить скрепление анкерным каркасом, замоноличенным в железобетонной шпале и выполненным из двух криволинейных трубчатых колен,

б) торцы колен выполнить выходящими на уровень плоскости шпалы в зоне размещения подкладки и ориентированными соосно с ее отверстиями,

в) отверстия в подкладке выполнить двухступенчатыми по высоте, при этом верхнюю ступень изготовить с посадочной фаской и диаметром, равным диаметру пружинной шайбы, а нижняя ступень - диаметром, равным диаметру прикрепителя,

г) прикрепитель выполнить включающим стержневую часть диаметром, соответствующим диаметру нижней ступени отверстия в подкладке, заведенную в анкерный каркас, и круглую головку с круговой бородкой, перекрывающей часть верхней плоскости подошвы рельса,

д) нижнюю поверхность бородки выполнить в виде перевернутого усеченного конуса, наклон образующей которой соответствует углу наклона верхней плоскости подошвы рельса, а верхняя часть головки прикрепителя выполнить с кольцевой канавкой.

При использования изобретения обеспечивается сопротивление сдвигу рельса по подкладке соизмеримое сопротивлению сдвигу шпалы в балласте по оса пути.

44. Патент 2221099 РФ, МПК7 E01B 9/38. Промежуточное раздельное скрепление  для скоростных железнодорожных линий / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов, Г.В.Завгородний  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2002108162; Заявлено 01.04.2002; Опубл. 10.01.2004, Бюл. № 1. – 4 с.: 4 ил.

Изобретение относится к конструкциям элементов верхнего строения железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в разработке раздельного промежуточного скрепления с железобетонными шпалами бесстыкового пути для скоростных железнодорожных линий, обеспечивающего постоянное расчетное сопротивление сдвигу рельсов по подкладкам, соизмеримое по времени со сроком службы рельсов, повышение безопасности движения и сокращение количества деталей в узле скрепления и тем самым снижение затрат на сборочных операциях.

Промежуточное раздельное скрепленит содержит рельсовую подкладку с ребордами и отверстиями для закрепления ее на железобетонной шпале, соединители рельса с подкладкой, упругую прокладку, уложенную на шпале под рельсовой подкладкой.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) рельсовую подкладку дополнить  двумя тавровыми стойками, выполненными в монолите с ней и расположенными в общих вертикальных плоскостях с рабочими гранями реборд, двумя буртиками, выполненными сверху подкладки на ее коротких сторонах;

б) соединители рельса с подкладкой выполнить в виде П-образных пружинных скоб прямоугольного сечения, которые своими концами заведены под полки тавровых стоек с выходом на скошенную поверхность подошвы рельса;

в) узел соединения рельсовой подкладки с железобетонной шпалой выполнить в виде анкерного каркаса, замоноличенного в шпале и состоящего из двух трубчатых колен, торцы которых выведены на уровень верхней плоскости шпалы в зоне размещения подкладок и ориентированы соосно с отверстиями в подкладке, и четырех анкерных штырей, каждый из которых вставлен через отверстие в подкладке в анкерный каркас с последующей запрессовкой в закругленную часть колена каркаса.

Использование изобретения обеспечить постоянное расчетное сопротивление сдвигу рельсов по подкладкам, соизмеримое по времени со сроком их службы, повышение безопасности движения и сокращение количества деталей в узле скрепления, снижение затрат на сборочных операциях.

45. Патент 2222659 РФ, МПК7 E 01 В 29/24. Технологическая линия сборки   рельсошпальной   решетки / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля,  В.Б. Соколов,  С.Г. Штарёв (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2001132937; Заявлено 03.12.2001; Опубл. 27.01.2004, Бюл. № 3. – 5 с.: 6 ил.

Изобретение относится к механизации звеносборочных процессов в путевом хозяйстве железных дорог.

Решаемая задача заключается в разработке технологической линии, снижающей себестоимость сборочного процесса и повышающей ее производительность.

Технологическая линия сборки   рельсошпальной   решетки   содержит прямой участок технологического железнодорожного пути, на котором последовательно размещены склад шпал, пункт раскладки шпал по заданной эпюре, пункты подачи элементов скреплений и рельсов на линию сборки, пункт окончательной сборки, пункт приема и складирования собранных звеньев, устройства для выполнения операций по сборке рельсового звена, перемещающееся по всей линии, а также краны, предназначенные для доставки шпал в пункт раскладки шпал по заданной эпюре, для укладки рельсов на шпалы в составе пункта окончательной сборки, а также для формирования пакетов звеньев.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) использовать типовые укладочные краны со шпалозахватными приспособлениями, каждый рабочий орган которых выполнен в виде рычажных клещей, работающих с помощью электромагнитов и пружин сжатия;

б) устройство для выполнения операций по сборке рельсового звена выполнить в виде типовой самоходной роликовой платформы, на которой установлен с возможностью снятия поддон-кондуктор, снабженный механизмом изменения шага расстановки шпал, выполненным в виде двух осей, установленных   с   возможностью   вращения   на   раме кондуктора, на которых жестко закреплены упоры для различных размеров шага расстановки шпал.

Кроме того, авторы предлагают склад шпал разместить непосредственно на рельсах технологического железнодорожного пути.

46. Патент 2225473 РФ, МПК7 E 01 В 29/32. Стенд для ревизии пружинных  противоугонов / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля,  В.Б. Соколов,  А.А. Хлебородов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2001131278; Заявлено 19.11.2001; Опубл. 10.03.2004, Бюл. № 7. – 6 с.: 6 ил.

Изобретение   относится   к   путевому хозяйству  железнодорожного  транспорта,   в частности, к средствам механизации работ по отбору из старогодных пружинных противоугонов, пригодных для повторного использования без их реновации.

Решаемая задача заключается в разработке стенда для ревизии пружинных противоугонов, который исключает возможность брака, т.е. возможность попадания годных противоугонов в число непригодных.

Стенд для ревизии противоугонов содержит станину, на которой находится инвентарный рельс, электромеханический привод с кривошипом для приведения в действие механизма надвижки противоугона на подошву инвентарного рельса и механизмы съема годных и непригодных противоугонов с инвентарного рельса.

Для решения задачи авторы предлагают:

а) механизм надвижки противоугона на подошву инвентарного рельса выполнить в виде рычага второго рода и штанги, подвешенной к рычагу с помощью шарнира;

б) плоскость подошвы инвентарного рельса ориентировать вертикально;

в) механизм съема годных противоугонов вынести на отдельную позицию за пределы механизма надвижки.

Применение стенда гарантирует получение точного значения установленного усилия подвижки противоугонов, чем полностью исключается брак в работе, т.е. исключается возможность попадания негодных противоугонов в партию годных.

47. Патент 2228980 РФ, МПК7 E 01 В 9/38. Анкерное рельсовое скрепление / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля,  В.Б. Соколов,  Ю.А. Солдатова (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№  2002119175; Заявлено 16.07.2002; Опубл. 20.05.2004, Бюл. № 14. – 3 с.: 4 ил.

Изобретение относится к транспортным конструкциям, а именно к верхнему строению железнодорожного пути и предназначено для прикрепления рельсов к железобетонному основанию.

Решаемая задача заключается в разработке анкерного рельсового скрепления без сложного устройства для регулирования нажатия пружинного элемента на рельс со сниженным количеством деталей при выполнении узла рельсового скрепления.

Анкерное рельсовое скрепление содержит анкер, замоноличенный в подрельсовой зоне железобетонной шпалы, две пружинные клеммы, сочленяющие рельс с анкером, и резиновую прокладку, уложенную под подошвой рельса.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) анкер выполнить комбинированным в виде анкера-подкладки, снабженной двумя Т-образными стойками, между которыми помещается подошва рельса, и двумя замковыми буртиками, расположенными по краям коротких сторон анкера-подкладки;

б) пружинные клеммы изготовить в виде скоб прямоугольного сечения, сочленяющих рельс с анкер-подкладкой путем заводки концов скоб под полки тавровых стоек с дальнейшей запрессовкой при выходе концов скоб на наклонную поверхность подошвы рельса;

в) всю поверхность анкера-подкладки, которая контактирует с бетоном шпалы, покрыть слоем диэлектрика в виде затвердевшей смолы на эпоксидной основе;

г) резиновую прокладку после формовки и термовлажностной обработки шпалы наклеивать на анкер-подкладку.

Использование изобретение исключает необходимость в текущем содержании скреплений и обеспечивает гарантийный срок службы, соизмеримый со сроком службы рельсов.

48. Патент 2228992 РФ, МПК7 E 01 H 5/12. Устройство для разрушения наледи на дорожном покрытии / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля, А.П. Супрун, М.М. Ротенберг (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2003102467; Заявлено 29.01.2003; Опубл. 20.05.2004, Бюл. № 14. – 5 с.: 6 ил.

Изобретение относится к строительно-дорожным машинам и предназначено для зимнего содержания автомобильных дорог.

Решаемая задача заключается в разработке устройства, обеспечивающего  повышение качества подготовки наледи к безопасному пропуску транспорта с установленной скоростью путем скалывания льда с одновременным удалением ледового крошева с полосы движения.

Устройство для разрушения наледи на дорожном покрытии содержит бульдозер с отвалом, винтовую щетку и скалыватель, который выполнен в виде двух вальцов, набранных из дисков.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) устройство дополнить консольной рамой, один конец которой шарнирно закреплен на отвале с возможностью поворота в вертикальной плоскости, а другой сочленен с отвалом телескопической растяжкой; винтовой щеткой, вписанной в угол, образованный ножом отвала с поверхностью дороги, и закрепленной на консольной раме, электродвигателем, установленным на консольной раме; виброрамкой, сочлененной с консольной рамой с возможностью свободного перемещения в вертикальной плоскости; вибраторами, установленными на виброрамке;

б) скалыватель выполнить в виде двух вальцов длиной, равной длине отвала, каждый из которых выполнен в виде набора дисков, расположенных на одной оси. При этом каждый диск первого по ходу вальца выполнить с заостренной рубящей кромкой, а на дисках второго вальца закрепить рубящие кромки, выполненные в виде ножей, установленных параллельно оси вальца на всю длину вальца.

Использование изобретения повышает безопасность движения автомобилей, не прибегая к 100% разрушению наледи с помощью специальной техники, что практически и невозможно механическими способами, и очень дорого.

49. Патент 2229560 РФ, МПК7 Е 02 D 17/20. Противооползневая конструкция для стабилизации склонов и откосов земляных сооружений / С.М. Гончарук, С.М. Жданова, Г.П. Шильникова, В.В. Воронин, В.М. Ли (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2002119174; Заявлено 16.07.2002; Опубл. 27.05.2004, Бюл. № 15. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для стабилизации оползневых склонов при строительстве дорожных, промышленных и других инженерных сооружений, реконструкции и усиления оползневых или подверженных значительным сплывам откосов грунтовых сооружений.

Решаемая задача заключается в разработке противооползневой конструкции, упрочнение которой в течение последующей эксплуатации обеспечивается за счет поступления в нее влаги оползневого массива.

Противооползневая конструкция для стабилизации склонов и откосов земляных сооружений содержит подпорное сооружение, выполненное виде призмы из камня.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) подпорное сооружение расположить в грунт оползневого массива;

б) в качестве камня  пользовать карбонатно-магнезиальные породы с термообработанной водопоглощающей магнезиальной добавкой.

Кроме того, авторы рекомендуют:

а) в качестве   карбонатно-магнезиальных   пород   использовать крупнообломочные отходы дробления бруситов;

б) в качестве  термообработанной  водопоглощающей магнезиальной добавки  использовать составляющую из отсева и  обожженных отходов вскрышных магнезиальных  пород,  например, доломита;

в) подпорное сооружение расположить в теле оползневого массива под углом к направлению оползания от 0 до 90°;

г) подпорное сооружение расположить в активной или пассивной зоне оползня.

Подпорное сооружение позволяет выдерживать давление оползневых масс в 1,2–1,5 раза больше, чем обычный контрбанкет или контрфорс за счет увеличения удерживающих усилий в укрепившемся монолите, что способствует увеличению срока службы, надежности и стабильности укрепляемого инженерного сооружения.

50. Патент 2232230 РФ, МПК7 E 02 D 7/12. Дизель-молот трубчатый / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Г. Григоренко, Ю.К. Ушмаров  (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2002120832; Заявлено 30.07.2002; Опубл. 10.07.2004, Бюл. № 19. – 3 с.: 1 ил.

Изобретение относится к средствам механизации сваебойных работ, в частности к группе дизель-молотов одиночного действия.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке трубчатого дизель-молота, обладающего повышенной пусковой способностью при работе в зимних условиях и устраняющего разрушения бетона в оголовке сваи при "отказе" сваи, близком к нулю.

Дизель-молот трубчатый содержит направляющий цилиндр, сочлененный с ним рабочий цилиндр, на котором закреплены топливный бак, топливный насос с гибкими шлангами, ударную часть в виде поршня, камеру сгорания и шабот.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) шабот выполнить в виде плунжерной пары, включающей плунжер, установленный по оси рабочего цилиндра и жестко закрепленный на нижней, неподвижной относительно рабочего цилиндра, части шабота, и подвижный цилиндр, подпружиненный относительно нижней части шабота и установленный с возможностью взаимодействия с плунжером;

б)  полость подвижного цилиндра с помощью каналов, выполненных в его теле, соединить с камерой сгорания.

При работе изобретения в зимнее время года повышается пусковая способность трубчатого дизель-молота, и, следовательно, повышается производительность сваебойного агрегата в целом за счет исключения потерь времени на запуск.

51. Патент 2232233 РФ, МПК7 E 02 F 3/92. Грунтозаборное устройство /

П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Г. Григоренко, Ю.К. Ушмаров  (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2002130693; Заявлено 15.11.2002; Опубл. 10.07.2004, Бюл. № 19. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к средствам гидромеханизации, в частности к устройствам для разработки грунтов под водой с последующим транспортированием их  на дневную поверхность.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке конструкции грунтозаборного устройства, которая позволит работать на глубинах более 10 метров, значительно снизить затраты на ремонт и устранить необходимость в затратах времени на замену подносившихся насосов.

Грунтозаборное устройство содержит цилиндрический бункер с окном в верхней части, ротор, посаженный на него с бездонными ковшами, трубопровод, соединяющий цилиндрический бункер с насосом, и крыльчатку с лопатками, длина которых соизмерима с длиной цилиндрического бункера, установленную внутри последнего.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) трубопровод выполнить в виде двух Г-образных труб, примыкающих к противоположным торцам цилиндрического бункера и расположенных на общей оси;

б) одну из труб соединить с насосом для подачи чистой воды в цилиндрический бункер, а другую - с пульпопроводом для подачи в него гидросмеси из цилиндрического бункера.

Использование изобретения позволяет осуществлять работы на глубинах более 10 метров и при этом исключить прокачку насосом абразивной гидросмеси, а подавать гидросмесь в пульпопровод с помощью того же насоса, но минуя последний, что значительно снижает затраты на ремонт и устраняет необходимость в затратах времени на замену подносившихся насосов.

52. Патент 2236504  РФ, МПК7 E 02D 3/12. Укрепляющая грунтовая композиция / В.А. Крапивный, П.С. Красовский, Г.П. Шильникова, С.М. Жданова, В.Н. Ли, В.В.Во-  ронин (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2002130693; Заявлено 26.02.2003; Опубл. 20.09.2004, Бюл. № 26. – 7 с.: 2 табл.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве и реконструкции дорожного полотна линейных транспортных сооружений, оснований и фундаментов опор искусственных сооружений, контактной сети и т.д. в условиях их переувлажнения и пучинообразования.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке укрепляющей композиции, введение которой в переувлажненный грунт приводит к образованию однородного по прочности и структуре грунтового монолита и к повышению его прочности за счет «сшивания» всех его минеральных составляющих и, как следствие, к стабилизации инженерного сооружения.

Укрепляющая грунтовая композиция содержит наполнитель крупной фракции, вяжущее и фермент-уплотнитель. В качестве наполнителя крупной фракции использован щебень, в качестве вяжущего - доломитовая известь и цеолит, в качестве фермента-уплотнителя – ПАВ на основе протеинов и сахаров.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнительно ввести в грунтовую композицию наполнитель мелкой фракции - известняковый и бруситовый отсев и выбрать компоненты в следующем диапазоне, мас.%: доломитовая известь в пересчете на CaO+MgO 11,0–12,0, цеолит в пересчете на SiO2 4,0–8,0, щебень

50,0–58,0, известняковый отсев 19,2–20,0, бруситовый отсев 7,2–8,0, фермент-уплотнитель 0,6–2,0.

53. Патент 2239271 РФ, МПК7 H 02 J 3/16,3/18. Трехфазный компенсатор реактивной  мощности / Ю.М. Кулинич,   А.Н. Савоськин  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№  2003100987/09; Заявлено 13.01.2003; Опубл. 27.10.2004, Бюл. № 30. – 8 с.: 1ил.

Устройство относится к электротехнике и предназначено для компенсации реактивной мощности и повышения коэффициента мощности трехфазных потребителей, в частности промышленных предприятий.

Задача, решаемая изобретением, заключается в создании трехфазного компенсатора реактивной мощности, в котором осуществляется полная компенсация реактивной мощности за счет уменьшения до нуля сигнала мощности основной частоты в переменных составляющих активной и реактивной мощности.

Трехфазный компенсатор реактивной мощности подключен параллельно питающей сети и трехфазной нагрузке. Он содержит силовой инверторный блок, включающий в себя последовательно соединенные трехфазный трансформатор, блок автономных инверторов напряжения и источник реактивной мощности; систему управления, включающую в себя блок вычисления активной и реактивной мощности, блок вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощности, блок вычисления заданных значений фазных токов, блок управления автономными инверторами напряжения, устройство дозарядки источника реактивной мощности и источник заданного значения напряжения. Первые входы блока вычисления активной и реактивной мощности и блока вычисления заданных значений фазных токов подключены к питающей сети, вторые входы блока вычисления активной и реактивной мощности связаны с нагрузкой, а его первый и второй выходы соединены с первым и вторым входами блока вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощности, первый выход и второй выход блока вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощности через устройство дозарядки источника реактивной мощности подключены соответственно к второму и третьему входам блока вычисления заданных значений фазных токов, выход которого подключен к первому входу блока управления автономными инверторами напряжения, выход которого соединен с входом блока автономных инверторов напряжения, выход которого подключен к второму входу блока управления автономными инверторами напряжения, первый и второй вход устройства дозарядки источника реактивной мощности подключены соответственно к источнику реактивной мощности силового блока и источнику заданного значения напряжения.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают блок вычисления переменных составляющей активной и реактивной мощности выполнить в виде двух устройств, каждое из которых содержит интегратор, подключенный параллельно входам сумматора, при этом вход каждого устройства является входом интегратора, а его выход – выходом сумматора.

54. Патент 2241529 РФ, МПК7 В01F3/08. Устройство для приготовления эмульсий. / В.Д. Катин, И.В. Вольхин  (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2003112383/15; Заявлено 25.04.2003; Опубл. 10.12.2004, Бюл. № 34. – 6 с.: 1ил.

Устройство предназначено для приготовления водомазутных эмульсий и может быть использовано на котельных установках.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке устройства для приготовления эмульсий позволяющего повысить качество получаемой эмульсии и производительность устройства.

Устройство для приготовления эмульсий, содержит насос с гибким отсасывающим шлангом, обогреваемый бак для приготовления эмульсии, трубопроводы подачи и циркуляции эмульгированного топлива и реле уровней.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) устройство дополнить эмульгаторами, обогреваемой дозирующей емкостью и термореле;

б)  эмульгаторы установить на нагнетательной стороне насоса и соединить напорным трубопроводом с баком для приготовления эмульсии;

в) обогреваемую дозирующюю емкостью расположить перед баком для приготовления эмульсии и соединить с нагнетательным и всасывающим трубопроводами;

г) термореле установить на баке для приготовления эмульсии и дозирующей емкости.

Кроме того, авторы предлагают бак для приготовления эмульсии оборудовать паровой рубашкой, механической мешалкой и соединить с насосом с помощью всасывающего трубопровода, а реле уровней установить на баке для приготовления эмульсии и дозирующей емкости.

Использование изобретения позволяет получить водо-мазутную эмульсию с дисперсными частицами необходимого размера, что позволяет получить эффект «микровзрыва»  этих  частиц при их сжигании в котельной установке и повысить производительность устройства.

55. Патент 2242555 РФ, МПК7 E 01 В 35/00.29/20. Стенд для стыкоразгоноч-ного гидравлического прибора / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Г.В. Завгородний (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2003112384/11; Заявлено 25.04.2003; Опубл. 20.12.2004, Бюл. № 35. – 3 с.: 1ил.

Изобретение    относится    к    контрольно-измерительным устройствам в путевом хозяйстве для ревизии табельного гидрофицированного путевого инструмента, в том числе стыкоразгоночных приборов (разгонщик), в условиях дистанции пути перед выходом бригады путейцев на перегон.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке стенда для стыкоразгоночного гидравлического прибора, позволяющего определить способность разгонщика развивать паспортные значения распорного усилия на любой длине гидроцилиндров и повысить надежность срабатывания механизма заклинивания корпусов разгонщика.

Стенд для стыкоразгоночного гидравлического прибора содержит основание и два рельса, выполненных в виде двух рельсовых рубок, соосно расположенных на основании.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) одну из рельсовых рубок жестко закрепить на основании;

б) другую рубку установить с возможностью свободного перемещения вдоль общей оси рельсовых рубок;

в) стенд дополнительно снабдить рычагом, расположенным перпендикулярно оси рельсов;

г)  один конец рычага шарнирно закрепить на основании;

д) другой конец рычага снабдить упорным винтом, консолью, один конец которой жестко закрепить на основании, а другой снабдить натяжным винтом, на рабочем конце которого закрепить тарелку, пружиной сжатия, установленной на стержне натяжного винта между консолью и тарелкой соосно с упорным винтом, а также гайкой со стрелкой, взаимодействующей с натяжным винтом и консолью, в которую она упирается, и панелью со шкалой, закрепленной на консоли.

56. Патент 2246350 РФ, МПК7 В 02С 1/02. Дробилка щековая непрерывного действия / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Б. Соколов, П.С. Красовский, П.С. Кондратьев (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003121778/03; Заявлено 15.07.2003; Опубл. 20.02.2005, Бюл. № 5. – 5 с. 3 ил.

Изобретение относится к оборудованию карьерного хозяйства по производству товарного щебня.

Решаемая задача заключается в разработке конструкции дробилки, позволяющей повысить ее производительность и снизить удельную энергоемкость процесса дробления.

Дробилка щековая непрерывного действия содержит станину, состоящую из передней, задней, двух боковых стенок и основания, неподвижную и подвижную щеки, распорные плиты, шкив-маховик и электродвигатель

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) снабдить дробилку второй неподвижной и второй подвижной щеками, направляющими роликами, закрепленными на боковых стенках станины, и ползуном, совершающим возвратно-поступательное движение по вертикали и установленным в направляющих роликах,

б) неподвижные щеки шарнирно сочленить с передней и задней стенкой с помощью страховочных плит и поводков,

в) подвижные щеки выполнить из двух частей, нижней, опирающейся на основание станины посредством роликовой обоймы и верхней части, опирающейся на нижнюю часть щеки посредством той же роликовой обоймы,

г) каждую из частей подвижной щеки шарнирно соединить с ползуном с помощью распорных плит,

д) распорные плиты верхних частей подвижных щек установить в положении крайних точек холостого хода, а  нижних частей – в положении крайних точек рабочего хода нижних частей подвижных щек.

По сравнению с известным решением  использование изобретения позволяет, за счет непрерывной работы, увеличить производительность в два раза и снизить энергоемкость процесса дробления в четыре раза.

57. Патент 2246351 РФ, МПК7 В 02С 1/02. Щековая дробилка непрерывного действия с простым качанием щеки / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Б. Соколов, П.С. Красовский, П.С. Кондратьев (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003121779/03; Заявлено 15.07.2003; Опубл. 20.02.2005, Бюл. № 5. – 4 с. 1 ил.

Изобретение относится к оборудованию для дробления горных пород на предприятиях карьерного хозяйства.

Решаемая задача заключается в создании щековой дробилки с простым качанием щеки работающей в непрерывном режиме (без холостых ходов), сохраняющей все положительные качества без существенных изменений основных узлов и деталей и позволяющей снизить энергоемкость процесса дробления.

Дробилка щековая непрерывного действия с простым качанием щеки содержит станину со стенками, подвижную щеку, подвешенную на оси, эксцентриковый вал со  шкивом-маховиком, электродвигатель и шатун, подвешенный на эксцентриковом валу и шарнирно сочлененный с помощью распорных плит с подвижной щекой и стенкой станины.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) снабдить дробилку второй подвижной щекой, подвешенной на оси и вторым шатуном, установленным вместе с первым на одном и том же эксцентриковом валу так, что концы шатунов обращены в диаметрально противоположные стороны,

б) станину выполнить двухъярусной,

в) вторую подвижную щеку установить на втором ярусе станины, а конец второго шатуна соединить с помощью распорных плит со второй подвижной щекой и стенкой станины.

Изобретение позволяет обеспечить работу дробилки в непрерывном режиме и сократить  энергоемкость процесса дробления.

58. Патент 2246586 РФ, МПК7 Е 02D 7/08. Роторный свайный молот / П.П. Супрун, А.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003127654/03; Заявлено 11.09.2003; Опубл. 20.02.2005, Бюл. № 5. – 6 с. 3 ил.

Изобретение относится к средствам механизации свайных работ, в частности к устройствам для погружения свай ударной нагрузкой.

Решаемая задача заключается в создании надежного механизма фиксации ударной массы при вращении направляющей трубы, что повышает надежность работы молота в целом.

Роторный свайный молот содержит раму, направляющую трубу для ударной массы, выполненную с упорами на концах, подвижно установленную в раме на ее горизонтальной оси и соединенную с приводом поворота, основной шабот, дополнительный шабот, подпружиненный относительно рамы и расположенный между основным шаботом и направляющей трубой и механизм фиксации ударной массы в направляющей трубе.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают механизм фиксации ударной массы выполнить в виде лотка, продольная ось которого выполнена в виде круговой кривой с центром, совмещенным с центром вращения направляющей, нижний конец лотка жестко закрепить на нижнем поясе рамы, а верхний – на верхнем поясе, кроме того, авторы предлагают стенки лотка выполнить с лапками для осуществления фиксации ударной массы в направляющей трубе при ее вращении.

59. Патент 2248422 РФ, МПК7 Е 01В 9/38. Промежуточное нераздельное пружинное скрепление / П.П. Супрун,  Э.А. Леонов, А.А. Хазов (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2003116222/11; Заявлено 02.06.2003; Опубл. 20.03.2005, Бюл. № 8. – 6 с. 5 ил.

Изобретение относится к конструкциям верхнего строения железнодорожного пути с железобетонными шпалам.

Решаемая задача заключается в разработке промежуточного нераздельного пружинного скрепления для пути с железобетонными шпалами, позволяющего снизить затраты на текущее содержание скреплений и упростить технологический процесс по сборке узлов скреплений на базах путевых машинных станций.

Промежуточное нераздельное пружинное скрепление содержит рельсовую подкладку с отверстиями и ребордами, закладные элементы, установленные в сквозных отверстиях железобетонной шпалы, и крепежные пружинные элементы.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) каждый закладной элемент выполнить в виде стержня прямоугольного сечения с тремя полками, расположенными в одной плоскости на верхнем, нижнем торцах и в средней части стержня,

б) среднюю полку выполнить длиннее нижней полки,

в) крепежные пружинные элементы выполнить в виде П-образных пружинных скоб квадратного сечения с пазами на ножках, каждая из которых с разных сторон рельса заведена под верхнюю полку соответствующего закладного элемента с выходом ножек на скошенную поверхность подошвы рельса,

г) отверстия в рельсовой подкладке выполнить с размерами и формой, рассчитанными на пропуск через них верхней полки закладного элемента,

д) рельсовую подкладку снабдить замковыми буртиками и расположить их на концах подкладки по разные стороны от рельса и параллельно его оси.

Изобретение позволяет достичь простого и надежного сочленения рельса с железобетонной шпалой с заданным усилием прижатия рельса, что исключает необходимость а дорогостоящих средствах содержания промежуточных скреплений и значительно упрощает технологический процесс сборки узлов скреплений на звеносборочных линиях путевых машинных станций.

60. Патент 2248431 РФ, МПК7 Е 02D 7/26. Устройство для погружения свай / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Б. Соколов, П.С. Кондратьев (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2003126474/03; Заявлено 29.08.2003; Опубл. 20.03.2005, Бюл. № 8. – 6 с. 3 ил.

Изобретение относится к средствам механизации свайных работ.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для погружения свай, обеспечивающего воздействие на погружаемую сваю, как статической нагрузкой, так и вибрационной раздельно или в их сочетании, повышение производительности и снижение удельной энергоемкости процесса погружения свай.

Устройство для погружения свай содержит опорную плиту, копровую мачту, наголовник, блок для подъема и опускания наголовника, расположенный на верху мачты, лебедку, пригруз, установленный на опорной плите, и устройство передачи нагрузки на сваю.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) устройство дополнительно снабдить штангой, на верхнем конце которой жестко закреплена рамка, а на нижнем конце закреплен наголовник,  установить ее вдоль продольной оси мачты и соединить с лебедкой,

б) копровую мачту выполнить в виде четырехстоечной стрелы с подкосами и верхним поясом в виде площадки, установленной на горизонтальной раме,

в) устройство передачи нагрузки на сваю выполнить в виде гидравлической системы, состоящей из двух пар силовых гидроцилиндров, сочлененных штоками с подвижной крестовиной, свободно опирающейся на наголовник, а цилиндрами – с подвижными балками, фиксируемые на стреле с помощью фиксаторов, и вибратора, установленного в рамке над штангой.

Изобретение позволяет погружать сваю в грунт, как статической нагрузкой, так и вибрационной совместно или автономно в зависимости от местных условий и за счет этого увеличить производительность и снизить удельную энергоемкость.

61. Патент 2251192 РФ, МПК7 H 02J 3/18. Трехфазный компенсатор реактивной мощности / Ю.М. Кулинич,   В.В. Латышев (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№  2003123780/09; Заявлено 28.07.2003; Опубл. 27.04.2005, Бюл. № 12. – 10 с.: 1ил.

Устройство относится к электротехнике и предназначено для компенсации реактивной мощности трехфазных потребителей, в частности промышленных предприятий.

Задача, решаемая изобретением, заключается в создании трехфазного компенсатора реактивной мощности, в котором осуществляется полная компенсация реактивной мощности за счет всех факторов, влияющих на компенсацию реактивной мощности: улучшения формы сетевого напряжения при одновременном улучшении формы потребляемого тока, а также сохранении симметрии и величины напряжения на нагрузке.

Трехфазный компенсатор реактивной мощности содержит трехфазный трансформатор, три однофазных инвертора с системами управления, выпрямитель, три однофазных измерительных трансформатора тока, трехфазный измерительный трансформатор напряжения, три однофазных датчика реактивного тока, три датчика напряжения, три элемента сравнения и нагрузку. Вторичные обмотки трехфазного трансформатора соединены последовательно с первичными обмотками однофазных измерительных трансформаторов тока и включены между сетью и нагрузкой, первичные обмотки трехфазного трансформатора подключены к выходам однофазных инверторов, вторичные обмотки однофазных измерительных трансформаторов тока подключены к токовым входам однофазных датчиков реактивного тока, входы напряжения которых подключены к двум соответствующим фазам вторичной обмотки трехфазного измерительного трансформатора напряжения, первичная обмотка трехфазного измерительного трансформатора напряжения подключена к сети, выходы однофазных датчиков реактивного тока подключены к первым входам соответствующих систем управления, первые входы элементов сравнения через датчики напряжения подключены к фазам нагрузки, а вторые входы – к источнику заданного значения напряжения, выходы элементов сравнения связаны со вторыми входами соответствующих систем управления, третьи входы систем управления соединены с сетью, а выходы – с первыми входами соответствующих однофазных инверторов, входы выпрямителя подключены к точкам соединения первичных обмоток однофазных измерительных трансформаторов тока и вторичных обмоток трехфазного трансформатора, выходы – к вторым входам однофазных инверторов.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают в трехфазный компенсатор реактивной мощности дополнительно ввести блок вычисления активной и реактивной мощности, блок вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощности, блок вычисления заданных значений токов, блок управления автономными инверторами напряжения и измерительные трансформаторы тока автономных инверторов напряжения. Предлагается также первые входы блока вычисления активной и реактивной мощности подключить к вторичным обмоткам однофазных измерительных трансформаторов тока, а вторые входы – к вторичным обмоткам трехфазного измерительного трансформатора напряжения и к первым входам блока вычисления заданных значений токов, выходы выпрямителя соединить с первыми входами блока автономных инверторов напряжения, выходы автономных инверторов напряжения подключить к нагрузке через первичные обмотки измерительных трансформаторов тока автономного инвертора напряжения, вторичные обмотки которых связать с первыми входами блока управления автономными инверторами  напряжения, а выходы  блока управления автономными инверторами  напряжения соединить с вторыми входами блока автономных инверторов напряжения, выходы блока вычисления активной и реактивной мощностей через блок вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощностей соединить с вторыми входами блока вычисления заданных значений токов, выходы блока вычисления заданных значений токов связать с вторыми входами блока управления автономными инверторами напряжения.

Изобретение позволяет увеличить средний коэффициент мощности предприятий и снизить эксплуатационные расходы.

62. Патент 2 255 915   РФ, МПК7 С 04 В 7/13. Вяжущее для кладочных растворов / Г.П. Шильникова,  Н.С. Капцанова, А.В. Зубарев (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№  2003136973/03; Заявлено 22.12.2005; Опубл. 10.07.2005, Бюл. № 19. – 7 с.: 2 табл.

Изобретение относится к составу вяжущего и может найти применение в кладочном растворе, предназначенном для кладки наружных кирпичных стен жилых зданий и  гражданских сооружений.

Решаемая задача заключается в разработке вяжущего с меньшей теплопроводностью  за счет  снижения водосодержания  в цементном  камне при сохранении высоких прочностных характеристик, которые обеспечиваются процессами гидратации с выделением  несвязанной  воды и ее адсорбированием.

Вяжущее для  кладочного раствора содержит портландцементный клинкер, гипс и минеральную добавку, которая в свою очередь включает адсорбент, пластификатор и молотый кремнеземсодержащий минерал. В качестве адсорбента в вяжущем использован цеолит.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) в минеральную добавку дополнительно ввести бруситовую муку;

б) в качестве пластификатора использовать полуобожженный доломит;

в) компоненты выбрать в следующем соотношении, мас.%:

| портландцементный клинкер гипс полуобожженный доломит бруситовая мука цеолит молотый кремнеземсодержащий минерал | – – – – – – | 35–42 3–5 27–35 6–10 5–7 15–17. |
| --- | --- | --- |

Модифицированный раствор вяжущего для кладочного раствора обеспечивает уменьшение эксплуатационной влажности раствора на 50–60 %, снижение теплопроводности на 22–25 % и увеличение водонепроницаемости на 30 %.

63. Патент 2263182 РФ, МПК7 Е 02D 9/04. Устройство для cрезки голов свай /

П.П. Супрун, (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004116934/03; Заявлено 04.06.2004; Опубл. 27.10.2005, Бюл. № 30. – 6 с. 2 ил.

Изобретение относится к строительной технике, в частности к средствам механизации свайных работ по обработке оголовков железобетонных свай.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для срезки голов свай, позволяющего использовать его в качестве навесного оборудования на башенный кран и повысить производительность за счет сокращения времени на перенос его на очередную позицию и за счет срезки голов свай за один прием.

Устройство для срезки голов свай содержит два шарнирно сочлененных рычага с закрепленными на них режущими ножами.

Для решения поставленной задачи автор предлагает:

а) устройство дополнительно снабдить стойками, служащими основанием устройства, направляющей трубой, связанной со стойками гибкими  связями, шаботом,  установленным  в направляющей трубе и связанным с рычагами с помощью поводков, образующих   с рыча гамии  силовой параллелограмм, ударной массой, установленной в направляющей трубе и связанной с шаботом гибкой связью и  электромагнитом, соединенным с грузовым крюком башенного крана и направляющей трубой гибкими связями;

б)  рычаги расположить сбоку сваи;

в) режущие ножи закрепить ниже шарнирного сочленения рычагов на рубящих кромках, являющихся концами коротких плеч рычагов.

64. Патент 2263183 РФ, МПК7 Е 02F 5/32. Устройство для разработки мерзлых грунтов / П.П. Супрун, (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004105058/03; Заявлено 19.02.2004; Опубл. 27.10.2005, Бюл. № 30. – 7 с. 5 ил.

Изобретение относится к строительной технике для разработки мерзлых и плотных грунтов.

Решаемая задача заключается в создании устройства для разработки мерзлых грунтов, обеспечивающего повышение производительности устройства за счет регулирования параметров процесса разрушения мерзлого грунта.

Устройство для разработки мерзлых грунтов содержит тягач, рабочий орган, выполненный в виде бандажа с закрепленными на нем клиньями, раму рабочего органа, соединяющую его с тягачом и источник подачи энергии, установленный на раме рабочего органа.

Для решения поставленной задачи автор предлагает:

а)  устройство дополнительно снабдить порталом, закрепленным на тягаче, вертикальной рамой, соединенной с порталом, пригрузочным рычагом, пригрузом, установленным на свободном конце пригрузочного рычага и  вибратором, жестко закрепленным внутри рамы рабочего органа;

б)  один конец пригрузочного рычага шарнирно прикрепить к вертикальной раме, а среднюю часть с помощью ролика свободно опереть на раму рабочего органа;

в) раму рабочего органа выполнить пространственной и соединить с вертикальной рамой с возможностью поворота относительно тягача в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

г) клинья выполнить сплошными, ориентированными своими рубящими кромками по оси движения тягача и образующими вместе с бандажом рубящий диск со сплошной рубящей круговой кромкой.

65. Патент 2267802 РФ, МПК7 G 02F1/00. Электрооптический модуль / В.И. Строганов, Е.В. Толстов, В.В. Криштоп, И.В. Рапопорт, М.Н. Литвинова, А.В. Сюй (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004116031/28; Заявлено 25.05.2004; Опубл. 10.01.2006, Бюл. № 1. –  8 с. 3 ил.

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к системам регулирования интенсивности оптического излучения, и может быть использовано для модуляции света, обработки и передачи оптической информации.

Решаемая задача заключается в разработке электрооптического модулятора оптического излучения с широким спектральным диапазоном, который обладает высокой глубиной модуляции без искажения оптической информации при сохранении низкого значения управляющего электрического поля и температурной стабильности.

Электрооптический модулятор содержит источник излучения, поляризатор, два идентичных анизотропных электрооптических кристалла, анализатор, последовательно соединенные между собой оптической связью, и генератор электрического поля, приложенного ко второму кристаллу. Оптические оси первого и второго кристаллов перпендикулярны направлению излучения, оси пропускания поляризатора и анализатора параллельны друг другу и расположены под углом 45 градусов к оптическим осям кристаллов.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнительно ввести второй анализатор и расположить его  между первым и вторым кристаллами, источник излучения выбрать немонохроматическим, а оптические оси первого и второго кристаллов, а также оси пропускания первого и второго анализаторов соответственно ориентировать параллельно другу.

Использование изобретения позволяет осуществлять по сравнению с прототипом при полуволновом напряжении 240 В модуляцию немонохроматического излучения диапазоном от 530 нм до 590 нм с глубиной модуляции более 80 %, а в диапазоне

540–580 нм – 87 %.

66. Патент 2269810 РФ, МПК7 G 03С 1/72. Состав для светочувствительного слоя фотоматериалов /  И.Ю. Просанов, Д.С. Штарев, К.С. Макаревич, С.В. Анисичкин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004122962/04; Заявлено 26.07.2004; Опубл. 10.02.2006, Бюл. № 4. – 7 с.

Изобретение относится к светочувствительным материалам для фотографических целей, в частности к бессеребряным фоточувствительным материалам, и может быть использовано в системах записи информации, для получения изображения в фотографии и полиграфии.

Решаемая задача заключается в разработке светочувствительного слоя для получения высококачественного фотоматериала, имеющего значительно увеличенную светочувствительность и обладающего высокой архивностью за счет выбора металла с большим значением окислительно-восстановительного потенциала.

Состав для светочувствительного слоя фотоматериалов, включает полимерное связующее – поливинилового спирта (ПВС), донор фотоэлектронов – оксида цинка (ZnO) и донор ионов металла.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают в качестве донора ионов металла ввести хлорид висмута (BiCI3), при следующем соотношении компонентов, мас.%:

ПВС                  –    58–64,5

ZnO                  –   30–33

BiCI3                   –     5,5–9

Состав позволяет получить высококачественный фотоматериал, имеющий значительно увеличенную светочувствительность и обладающий высокой архивностью.

67. Патент 2271002 РФ, МПК7 G 01N 33/24. Способ диагностики несущей способности грунтов / С.М. Жданова, А.С. Катен-Ярцев, А.В.Шулатов, Л.Ю. Однопозов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004124853/03; Заявлено 13.08..2004; Опубл. 27.02.2006, Бюл. № 6. –  8 с. 4 ил.

Изобретение относится к области диагностики состояния грунтов технических систем, в частности грунтовой технической системы (ГТС) «верхнее строение пути – земляное полотно – основание», при воздействии неблагоприятных факторов: вибродинамических, собственных колебаний ГТС, природно-климатических, техногенных статических и т.д.

Решаемая изобретением задача заключается в разработке способа диагностики несущей способности грунтов ГТС, который позволяет точно и достоверно судить о механизме развития деформаций путем определения величины горизонтальных перемещений твердой фазы грунта по параметрам парожидкостной фазы.

Способ диагностики несущей способности грунтов заключается  в измерении порового давления в период приложения вибродинамической нагрузки, по которому судят о несущей способности грунтов.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) установить в приподошвенной зоне основания грунтовой технической системы

датчики для измерения порового давления и температуры парожидкостнои фазы грунтов;

б) измерять оба параметра одновременно;

в)   судить  о несущей способности грунтов по максимальному изменению обоих параметров: при изменении порового давления до 0,1 кПа и температуры до 0,015°С делают вывод о стабильности грунтов, а при изменении порового давления более 0,1 кПа и температуры более 0,015°С – о нестабильности грунтов.

Точность и достоверность  диагностики состояния грунта по температуре и поровому давлению  по сравнению с диагностикой по  механическим параметрам грунта возрастает в 30–50 раз, что позволяет еще до начала развития деформаций  обнаружить потенциально опасные в будущем участки при дальнейшей эксплуатации ГТС в условиях увеличения грузонапряженности с целью проведения профилактических мероприятий по их стабилизации.

68. Патент 2271531 РФ, МПК7 G01N 21/21. Способ определения угловой апертурной характеристики оптической активности кристалла / О.Ю.Пикуль, К.А. Рудой, В.И. Строганов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004123315/28; Заявлено 28.07.2004; Опубл. 10.03.2006, Бюл. № 7. – 11 с. 2 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к приборам на основе оптической активности кристаллов: вращателям оптического излучения, используемым для кодирования и декодирования оптических изображений и сигналов; приборам для измерения оптических характеристик в зависимости от положения плоскости поляризации излучения.

Решаемая изобретением задача заключается в разработке способа определения угловой апертурной характеристики оптической активности кристалла, который имеет высокую точность определения апертурного угла и низкую погрешность измерений за счет исключения влияния двупреломления на интенсивность прошедшего излучения.

Способ определения угловой апертурной характеристики оптической активности кристалла осуществляют с помощью оптической системы, которая содержит поляризатор, оптически активный кристалл, одна из кристаллографических осей которого лежит в горизонтальной плоскости, и анализатор с осью пропускания, перпендикулярной оси пропускания поляризатора, повороте кристалла вокруг оси, перпендикулярной оси системы, лежащей в горизонтальной плоскости.

Способ заключается в пропускании монохроматического излучения по оси оптической системы, измерении зависимости интенсивности прошедшего излучения от угла поворота кристалла и выборе апертурного угла оптической активности по угловой ширине центрального максимума между минимумами интенсивности прошедшего излучения.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают оптическую ось кристалла расположить вдоль оси оптической системы, а ось пропускания поляризатора установить перпендикулярно горизонтальной плоскости.

Использование изобретения позволяет на порядок увеличить точность определения угловой апертурной характеристики оптической активности кристалла по сравнению с известными способами.

69. Патент 2271547 РФ, МПК7 G01R 31/34, Н 02К 15/00, H02J  3/18. Станция для испытания электрических двигателей / Ю. М. Кулинич, А. К. Кулинич  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004124284/09; Заявлено 09.08.2004; Опубл. 10.03.2006, Бюл. № 7. – 9 с. 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для повышения коэффициента мощности испытательной станции, в частности тяговых электрических двигателей электроподвижного состава.

Решаемая изобретением задача заключается в разработке станции для испытания электрических двигателей, которая при сохранении низкого электропотребления имеет высокие энергетические показатели за счет повышения значения коэффициента мощности путем улучшения формы сетевого тока и приближения его фазы к сетевому напряжению.

Станция для испытания электрических двигателей содержит трансформатор, управляемый выпрямитель, инвертор, двигатель, генератор, первый и второй сглаживающие реакторы и соединительный вал. Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, первая секция вторичной обмотки трансформатора через управляемый выпрямитель соединена с последовательно включенными электродвигателем и первым сглаживающим реактором. Вторая секция вторичной обмотки трансформатора через инвертор связана с последовательно включенными генератором и вторым сглаживающим реактором, а двигатель и генератор связаны соединительным валом,

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) дополнить устройство датчиком напряжения, первым и вторым датчиками тока, устройством вычисления входного активного тока, первым и вторым элементами сравнения, ПИ-регулятором, широтно-импульсным модулятором, автономным инвертором напряжения и источником реактивной мощности в виде конденсатора;

б)  установить первый датчик тока в первичной обмотке трансформатора, его выход связать с первыми входами устройства вычисления входного активного тока и первого элемента сравнения;

в)  подключить датчик напряжения к сети, и его выход подключить к второму входу;

г) связать выход устройства вычисления входного активного тока со вторым входом первого элемента сравнения;

д) подключить выход первого элемента сравнения к первому входу второго элемента сравнения, выход которого через последовательно включенные ПИ-регулятор и широтно-импульсный модулятор связать с первым входом автономного инвертора напряжения;

е) подключить выход автономного инвертора напряжения через второй датчик тока к первой секции вторичной обмотки трансформатора;

ж) связать выход второго датчика тока со вторым входом второго элемента сравнения;

з) подключить конденсатор ко второму входу автономного инвертора напряжения.

Использование станции для испытания электрических двигателей позволяет увеличить значение коэффициента мощности до 0,994, а при испытании, например, электрического двигателя НБ418 К6 электроподвижного состава потребляемый из сети ток уменьшается до 5 – 7 А.

70. Патент 2274499  РФ, МПК7 В06В   1/16. Вибровозбудитель направленного действия / П.П. Супрун  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004125673/28; Заявлено 23.08.2004; Опубл. 20.04.2006, Бюл. № 11. – 4 с. 2 ил.

Изобретение относится к вибротехнике и может быть использовано для получения механических колебаний практически любой частоты при строго определенном направлении возмущающей силы.

Решаемая задача заключается в создании  вибровозбудителя, позволяющего

увеличить частоту полезных импульсов возмущающей силы, не изменяя при этом числа    оборотов приводного вала, и исключить нежелательные колебания в горизонтальной плоскости.

Вибровозбудитель направленного действия содержит корпус с замкнутой круговой беговой дорожкой, приводной вал, диаметральную прорезь, расположенную в приводном валу, дебалансную массу, выполненную в виде стержня, размещенного в диаметральной прорези приводного вала с возможностью перемещения в ней.

Для решения поставленной задачи автор предлагает:

а) дополнить вибровозбудитель вторым приводным валом, установленным параллельно первому и вращающимся в направлении противоположном направлению вращения первого приводного вала;

б) выполнить несколько диаметральных прорезей, расположенных на каждом валу, оси которых повернуть к осям соседних прорезей на расчетный угол;

в) снабдить вибровозбудитель дополнительными дебалансными массами, число которых равно общему числу диаметральных прорезей.

Применение вибровозбудителя позволяет достаточно точно и оперативно оценивать несущую способность сваи в процессе ее погружения.

71. Патент 2277154 РФ, МПК7 E02F 5/18. Машина для бестраншейной прокладки труб / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, Ю.А. Гамоля , В.Б. Соколов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004127507/03; Заявлено 13.09.2004; Опубл. 27.05.2006, Бюл. № 15. – 7 с. 4 ил.

Изобретение относится к механизации земляных работ, связанных с бестраншейной прокладкой трубопроводов	методом продавливания с удалением  грунта из объема проходки.

Решаемая изобретением задача заключается в создании устройства, снижающего металлоемкость основного оборудования и стоимость работ за счет упрощения конструкции ударного механизма и механизма передвижения моторной тележки.

Машина для бестраншейной прокладки труб включает напорный механизм, на раме которого установлены силовые гидроцилиндры, лафет с зубчатой рейкой, грунтоотборник с кольцевым ножом, ударный механизм с моторной тележкой и механизм передвижения моторной тележки, установленные в прокладываемой трубе.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить ударный механизм и механизм передвижения моторной тележки в виде инерцоидов, состоящих из корпуса, закрепленного на тележке, внутри которого установлена круговая беговая дорожка и приводной вал, эксцентрично расположенный по отношению к беговой дорожке. Причем вал снабжен прорезью, в которой установлена с возможностью свободного перемещения дебалансная масса.

72. Патент 2278209 РФ, МПК7 E02D  3/039, Е01С 19/28. Устройство для уплотнения грунтовых откосов / П.П. Супрун, В.Б. Соколов  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2004137765/03; Заявлено 23.12.2004; Опубл. 20.06.2006, Бюл. № 17. – 8 с. 5 ил.

Изобретение  относится   к  строительному  и дорожному    машиностроению,    в    частности    к грунтоуплотнительным     машинам.

Решаемая задача заключается в разработке  устройства для уплотнения грунтовых откосов упрощенной конструкции, снижающего металлоемкость и  повышающего надежность в эксплуатации.

Устройство для уплотнения грунтовых откосов содержит самоходную базовую машину, грунтоуплотнительный рабочий орган и механизм привода рабочего органа.

Для решения задачи авторы предлагают:

а)  дополнить устройство рукоятью, шарнирно сочлененной с рамой самоходной базовой машины;

б) закрепить рабочий грунтоуплотнительный орган на свободном конце рукояти и выполнить его в виде пространственной рамы, внутри которой установить свободно вращающийся валец, стальную шину, свободно охватывающую валец и имеющую диаметр больший, чем диаметр вальца, вибротележку, шарнирно сочлененную с пространственной рамой и свободно опирающуюся роликами на стальную шину;

в)  выполнить механизм привода в виде двухвального инерцоида, установленного на вибротележке и состоящего из корпуса, двух круговых беговых дорожек, расположенных внутри корпуса, двух приводных валов с прорезями, установленных эксцентрично к беговым дорожкам, двух дебалансных масс, установленных в прорезях с возможностью свободного перемещения;

г) использовать в качестве самоходной базовой машины стреловой кран.

73. Патент 2285327  РФ, МПК7  Н02Р 7/292.  Устройство для сглаживания пульсаций магнитного потока двигателя постоянного тока / Ю.М Кулинич, Я.Ю. Бобровников; ДВГУПС (РФ). – № 2005113623/09; Заявлено 04.05.2005; Опубл. 10.10.2006, Бюл. № 28. – 9 с.: 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для уменьшения пульсаций магнитного потока потребителей, имеющих в своем составе выпрямительно-инверторные преобразователи, в частности, на электроподвижном составе переменного тока.

Задача, решаемая изобретением, заключается в создании устройства для сглаживания пульсаций магнитного потока двигателя постоянного тока, которое благодаря созданию компенсационного тока позволяет практически до нуля уменьшить пульсации магнитного потока в установившемся режиме, а также исключить уменьшение тока в обмотке возбуждения в переходном режиме работы.	,

Устройство для сглаживания пульсаций магнитного потока двигателя постоянного тока содержит трансформатор, выпрямитель, сглаживающий реактор, шунтирующий    резистор, при этом вторичная обмотка трансформатора подключена к входу выпрямителя, отрицательный вывод которого подключен к обмотке возбуждения двигателя, параллельно которой подключен шунтирующий резистор, обмотка якоря двигателя связана с выходом сглаживающего реактора.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) ввести устройство вычисления заданного тока, систему управления, компенсатор,

первый и второй элементы сравнения, первый и второй датчики тока;

б) соединить положительный вывод выпрямителя с входом первого датчика тока;

в) соединить первый выход первого датчика тока с входом сглаживающего реактора, а второй выход подключить к первому входу первого элемента сравнения через устройство вычисления заданного тока и ко второму  входу напрямую;

г) соединить выход первого элемента сравнения с первым входом второго элемента сравнения;

д) подключить выход второго элемента сравнения через систему управления к входу компенсатора;

е) подключить первый выход компенсатора к входу второго датчика тока, а второй выход - к обмотке якоря двигателя;

ж) соединить первый выход второго датчика тока с входом сглаживающего реактора, а второй выход – со вторым входом второго элемента сравнения.

Использование устройства для сглаживания пульсаций магнитного потока двигателя постоянного тока позволяет уменьшить пульсации выпрямленного тока до 1,04%, т.е. в 21,6 раза. За счет этого коэффициент мощности преобразователя увеличивается на 2,3%, на столько же уменьшается величина потребляемого тока.

74. Патент 2286900 РФ, МПК7 В61F 5/48. Устройство для установки колесных пар локомотивной тележки в кривых / В.И. Доронин, С.В. Доронин; ДВГУПС (РФ). – № 2005106686/11; Заявлено 09.03.2005; Опубл. 10.11.2006, Бюл. № 31. – 13 с.: 2 ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к конструкции локомотивных тележек, и предназначено для обеспечения оптимальной установки осей колесных пар локомотивных тележек при движении по криволинейному участку железнодорожного пути.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке устройства для установки колесных пар локомотивной тележки в кривой, которое при установившемся движении локомотива в круговой кривой исключает силу давления Н на рельс гребня набегающего колеса тележки за счет обеспечения минимального значения алгебраической суммы угла перекоса тележки и половинных значений углов разворота осей ее колесных пар  (λ+δ12+δ22).

Устройство для установки колесных пар локомотивной тележки в кривой, установленное на локомотивной тележке, содержит две вертикальные стойки, поперечную тягу и два упругих буксовых поводка, в котором каждая вертикальная стойка установлена на раме тележки с возможностью поворота вокруг своей оси и выполнена с двумя плечами, при этом плечи каждой стойки расположены под углом друг к другу, первые плечи стоек имеют равную длину, а вторые плечи имеют, по крайней мере, такую же длину, каждый конец поперечной тяги шарнирно связан с первым плечом соответствующей вертикальной стойки, каждый буксовый поводок одним концом соединен с соответствующей буксой крайней колесной пары тележки, другим концом - со вторым плечом соответствующей вертикальной стойки, при этом оси вращения концевых шарниров каждого поводка перпендикулярны поводку и расположены под прямым углом друг к другу.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) дополнительно снабдить устройство блоком управления с планом эксплуатируемого участка пути и датчиком перемещения локомотива;

б) выполнить поперечную тягу из трех шарнирно связанных звеньев,  оси вращения концевых и внутренних шарниров которой взаимно параллельны между собой и оси вращения вертикальной стойки;

в) среднее звено поперечной тяги выполнить с приводом, установленным на раме тележки и выполненным с возможностью поступательного перемещения в переходной кривой среднего звена поперечной тяги вдоль его продольной оси и обеспечения движущей силы в зависимости от радиуса кривизны переходной кривой, равной

F(р)=2β⋅N⋅1⋅r210⋅r1⋅а4⋅а32а4-a6-a52а2-a1−a1⋅a4−a2⋅a6+a5

где β – коэффициент упругого проскальзывания колеса по рельсу при единичной вертикальной нагрузке на колесо;

N – вертикальная нагрузка на каждое колесо тележки;

I – половина расстояния между контактными точками колес при среднем положении колесной пары в рельсовой колее;

10– половина расстояния между центрами букс одной колесной пары;

r1 и r2 – длины первого и второго плеч вертикальной стойки;

a1,a2......a6– коэффициенты дифференциальных уравнений,

характеризующих установившееся движение локомотивной тележки по криволинейному участку пути, определяемые из соотношений

a1=1−ϕ1b,    a2=1,  a3=L2+12p⋅L⋅−ϕ1⋅ub⋅L,−a4=c⋅102β⋅N⋅1, a5=1p−ϕ⋅ub,−

a6=-2⋅ϕLb,−  pp0

где ϕ – коничность средней части поверхности катания обода колеса; b - номинальный радиус окружности катания колеса; L - половина базы тележки; и - половина колейного зазора;

b –  номинальный радиус окружности катания колеса;

L – половина базы тележки;

u – половина колейного зазора;

c – коэффициент жесткости буксового узла в продольном направлении;

p – радиус кривизны осевой линии рельсовой колеи;

p0– радиус кривизны осевой линии рельсовой колеи при F(p)=O,

г) электрически связать блок управления с приводом и датчиком перемещения локомотива.

75. Патент 2288404 РФ, МПК7 F23C 99/00. Способ сжигания топлива / В.Д. Катин, Н.Г. Пайметов, А.И. Старовойт; ДВГУПС (РФ). – № 2005114853/06; Заявлено 16.05.2005; Опубл. 27.11.2006, Бюл. № 33. – 4 с.: 1 ил.

Изобретение относится к области нефтепереработки и может быть использовано при сжигании газообразного топлива в топках технологических печей двух- и многоярусной компоновкой горелочных устройств.

Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении его экологической эффективности за счет снижения концентрации оксидов азота в продуктах сгорания.

Способ сжигания топлива включает подачу в первую зону горения топлива и воздуха с коэффициентом избытка α1<1, отвод продуктов сгорания во вторую зону горения с одновременной подачей в нее горючего газа и воздуха с коэффициентом избытка α2<1.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают в качестве топлива, подаваемого в первую зону горения использовать пропан-бутановый газ.

Использование способа сжигания топлива позволяет снизить общую концентрацию оксидов азота в продуктах сгорания за счет снижения выхода термальных оксидов азота и отсутствия топливных оксидов азота.

76. Патент 2288460 РФ, МПК7 G01N 21/21. Способ определения знака вращения плоскости поляризации излучения в оптически активном кристалле / О.Ю. Пикуль, В.И. Строганов; ДВГУПС (РФ). – № 2005100126/28; Заявлено 11.01.2005; Опубл. 27.11.2006, Бюл. № 33. – 13 с.: 2 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к приборам на основе оптической активности кристаллов: вращателям оптического излучения, используемым для кодирования и декодирования оптических изображений и сигналов; приборам для измерения оптических характеристик в зависимости от положения плоскости поляризации излучения.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке способа определения знака вращения плоскости поляризации излучения в оптически активном кристалле, позволяющего с большой степенью вероятности определить знак вращения плоскости поляризации излучения в любой оптически активной кристаллической пластинке как в толстой, так и в тонкой с любой величиной удельного вращения плоскости поляризации   излучения.

Способ определения знака вращения плоскости поляризации излучения в оптически активном кристалле заключается в пропускании поляризованного излучения через исследуемую кристаллическую пластинку и получении коноскопическои картины в виде спиралей, по которой судят о знаке вращения плоскости поляризации излучения в исследуемой кристаллической пластинке.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) пропустить через исследуемую кристаллическую пластинку циркулярно поляризованное излучение, предварительно преобразованное из линейно поляризованного излучения;

б) коноскопическую картину получить в виде двух вложенных одна в другую спиралей, и при наблюдении навстречу лучу по направлению закручивания ветвей спиралей судить о знаке вращения плоскости поляризации излучения в исследуемой кристаллической пластинке. При закручивании спиралей по часовой стрелке делают вывод о правом вращении плоскости поляризации излучения, а при их закручивании против часовой стрелки - о левом вращении плоскости поляризации излучения.

2.  Рефераты полезных моделей

1. Свидетельство на полезную модель 19555 РФ, МПК7 F 02N 1/04. Глушитель шума / Е.А. Пойманов, В.Д Катин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2001104638/20; Заявлено 19.02.2001; Опубл. 10.09.2001, Бюл. № 25. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель предназначена для использования в глушителях шума, преимущественно в вентиляторах.

Решаемая задача заключается в разработке глушителя шума в области низких и средних частот слышимого диапазона.

Глушитель шума содержит корпус с торцевыми стенками, соосные впускной и выпускной патрубки, шумоглушащие элементы, выполненные в виде резонатора и закрепленные при помощи перфорированной поперечной перегородки, и звукопоглощающую оболочку, расположенную внутри корпуса.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство вторым шумоглушащим элементом, выполненным в виде резонатора, а звукопоглощающую облицовку расположить с образованием резонирующей полости между облицовкой и корпусом. Облицовка выполнена из двух слоев. Первый слой представляет собой перфорированную пластину из твердого листового материала, второй слой выполнен из твердого листового материала, расположенного со стороны аэродинамического потока, причем отверстия перфорации в пластине и звукопоглощающем материале выполнены соосно.

Использование полезной модели обеспечивает достаточно высокое шумопоглощение.

2. Свидетельство на полезную модель 22157 РФ, МПК7 Е 02D 17/18. Земляное сооружение на слабом основании / С.М. Жданова (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2001123331/20; Заявлено 20.08.2001; Опубл. 10.03.2002, Бюл. № 7. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к оборудованию для приготовления бетонных смесей при производстве работ в зимнее время.

Решаемая задача заключается в создании земляного сооружения, устойчивость которого в течение последующей эксплуатации обеспечивается ликвидацией деформаций сооружения и его слабого основания под воздействием нагрузок благодаря уменьшению нагрузок в продольном направлении.

Земляное сооружение на слабом основании содержит тело и траншеи с обеих сторон сооружения, в каждую их которых уложен заполненный грунтом синтетический нетканый материал (СНМ).

Для решения поставленной задачи автор предлагает выполнять каждую траншею с переменным сечением. При этом переменное сечение уменьшается от максимума в прочных грунтах до минимума на участке наибольшей осадки, а крайние участки каждой траншеи расположены на прочных грунтах и продольный уклон по дну траншей составляет не менее 0,003. Кроме того, полотнища СНМ в продольном и поперечном направлении соединены между собой.

Предлагаемая конструкция при реализации обеспечивает натяжение полотнищ СНМ, что способствует перераспределению в продольном и поперечном направлении сосредоточенной нагрузки с участка наибольшей осадки на концевые участки сооружения, сводя их к минимуму, и обеспечивая его устойчивость. Экономический эффект от использования конструкции в 3–5 раз выше по сравнению с ежегодными подъемочными ремонтами.

3. Свидетельство на полезную модель 25604 РФ, МПК7 G 01R 31/00. Устройство для контроля качества контура заземления / Б.Е. Дынькин, Ю.А. Чикаров, С.Р. Исянов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2002109667/20; Заявлено 11.04.2002; Опубл. 10.10.2002, Бюл. № 28. – 2 с.: 1 ил.

Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано для оценки состояния сложного контура заземления электроустановок.

Решаемая задача заключается в создании устройства для контроля качества контура заземления, позволяющее определить локальное место повреждения элементов контура.

Устройство для контроля качества контура заземления содержит генератор переменного тока, датчик напряженности магнитног8о поля и выносной токовый электрод. Первый выход генератора подсоединен к выносному токовому электроду, второй – к контуру заземления, а датчик напряженности магнитного поля индукционно связан с контуром заземления.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнительно ввести в устройство второй датчик напряженности магнитного поля, два усилителя входного сигнала, два фильтра сигнала, блок сравнения фаз и сигнальный элемент. При этом выход каждого датчика напряженности магнитного поля соединен с входом соответствующего усилителя, выход которого подключен к входу соответствующего фильтра. Выходы фильтров подсоединены соответственно к первому и второму входам блока сравнения фаз, выход которого подключен к сигнальному элементу.

Использование устройства позволяет определить локальное место повреждения элементов заземляющих устройств без выведения электроустановки из работы с сокращением объема трудовых затрат на 30–40 %.

4. Патент на полезную модель 31355 РФ, МПК 7 В 43L 13/10, F16H 21/02. Пантограф / В. И. Доронин, В.А.  Доронин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003109057; Заявлено 31.03.2003; Опубл. 10.08.2003, Бюл. № 22. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к области направляющих механизмов, в которых движение копирующей чертящей точки по заданной траектории вынуждает воспроизводящую чертящую точку двигаться по пропорционально измененной траектории с заданным коэффициентом подобия, например, в чертежных приборах, в станках для механической обработки поверхностей.

Решаемая задача заключается в расширении функциональных возможностей пантографа по вычерчиванию кривых на любых поверхностях, в частности, на поверхностях с локальными вогнутостями, за счет расположения плоскости движения звеньев пантографа под углом к плоскости, касательной к кромкам вогнутых участков поверхностей, и предоставления чертящим точкам возможности входа во внутреннее пространство вогнутых участков поверхностей.

Пантограф содержит неподвижную стойку, кулису, двуплечий стержень, первый и второй взаимно параллельные поводки, два ползуна. Кулиса шарнирно соединена со стойкой с возможностью вращения вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, одна из которых закреплена на стойке. Один конец двуплечего стержня шарнирно соединен с кулисой в точке пересечения ее осей вращения. Ползуны установлены в прямолинейной направляющей кулисы. Каждый поводок шарнирно соединен с двуплечим стержнем и своим концом с соответствующим ползуном. При этом кулиса, двуплечий стержень, поводки и ползуны образуют плоский механизм.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) выполнить поводки двуплечими;

б) расположить копирующую и воспроизводящую точки на свободных концах первого и второго поводков;

в) совместить вторую ось шарнирного соединения кулисы со стойкой с продольной осью направляющей кулисы;

г) выбрать соотношение длин первого и второго поводков равным отношению длины двуплечего стержня к длине его плеча, шарнирно соединенного с кулисой.

5. Патент на полезную модель 31383 РФ, МПК7 Е 01В  9/38. Противоугонное рельсовое промежуточное раздельное скрепление / П.П. Супрун, П.С.  Кондратьев (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003107184; Заявлено 18.03.2003; Опубл. 10.08.2003, Бюл. № 22. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к элементам конструкции верхнего строения пути.

Решаемая задача заключается в создании рациональной формы пружинного элемента, вся масса которого направлена на прижатие рельса к подкладке.

Противоугонное рельсовое промежуточное раздельное скрепление содержит рельсовую подкладку с ребордами, снабженными буртиками и стойками, и пружинные элементы. Буртики расположены по одному на каждой реборде вдоль ее коротких сторон, стойки – также по одной на каждой реборде.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить стойки в виде П-образных перемычек, а пружинные элементы – в виде пластинчатых пружин квадратной формы, одна сторона которых заведена под П-образные перемычки с выходом на скошенную поверхность подошвы рельса, а другая – оперта на реборду подкладки.

Использование полезной модели позволяет уменьшить расход дорогостоящей стали при изготовлении перемычки.

6. Патент на полезную модель 31990 РФ, МПК7 В  01F  3/06. Устройство для сжигания жидкого топлива / В.Д. Катин, И.В. Вольхин (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2003111684184; Заявлено 25.04.2003; Опубл. 10.09.2003, Бюл. № 25. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к устройствам для сжигания жидкого топлива, подтоварных вод и обводненных мазутов с последующей утилизацией тепла продуктов сгорания в топливоиспользующих агрегатах.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности сжигания жидкого топлива.

Устройство для сжигания жидкого топлива и водомазутных смесей содержит последовательно соединенные трубопровод подачи жидкого топлива, фильтр, насос, диспергатор, форсунку, топку, теплоиспользующий агрегат и дымовую трубу, связанную с агрегатом через дымоход.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают участок трубопровода подачи жидкого топлива, примыкающий к теплоиспользующему агрегату проложить в канале дымохода.

7. Патент на полезную модель 32224 РФ, МПК7 F 16H 21/02. Пантограф / В. И. Доронин, В.А.  Доронин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003109098; Заявлено 14.04.2003; Опубл. 10.09.2003, Бюл. № 25. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к направляющим механизмам, в которых движение копирующей чертящей точки по заданной траектории вынуждает воспроизводящую чертящую точку двигаться по пропорционально измененной траектории с заданным коэффициентом подобия, например, в чертежных приборах, в станках для механической обработки поверхностей.

Решаемая задача заключается в создании пантографа, у которого при работе продолжительное время сохраняется высокая точность пропорционального изменения траекторий чертящих точек. Высокая точность обеспечивается за счет размещения щупа и инструмента в плоскости движения звеньев пантографа и расположения этой плоскости под прямым углом к копируемой и обрабатываемой плоскостям.

Пантограф содержит неподвижную стойку, кулису, двуплечий стержень, первый и второй взаимно параллельные поводки, два ползуна, щуп и инструмент. Ползуны установлены в прямолинейной направляющей кулисы. Щуп и инструмент с чертящими точками на свободных концах соединены соответственно с концами первого и второго шатунов, кулиса – со стойкой и с двуплечим стержнем, двуплечий стержень – с первым и со вторым шатуном, шатуны шарнирно – с соответствующими ползунами. При этом ось шарнирного соединения кулисы со стойкой перпендикулярна копируемой и обрабатываемой плоскостям, а кулиса, двуплечий стержень, шатуны и ползуны образуют плоский механизм.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) дополнить пантограф двухшарнирным ползуном и поводком, параллельным шатунам.

б) выполнить первый и второй шатуны двуплечими с равными длинами плеч;

б) выполнить длину плеча первого шатуна равной длине двуплечего стержня;

в) выполнить соединения концов первого и второго шатунов соответственно со щупом и с инструментом шарнирными;

г) соединить поводок одним концом с концом щупа шарнирно, а другим – с концом двухшарнирного ползуна, противоположный конец которого соединен с первым шатуном в точке, разделяющей этот шатун на два отрезка с длинами, равными длинам второго шатуна и поводка;

д)  совместить ось направляющей кулисы с осью шарнирного соединения кулисы со стойкой, а продольную ось двухшарнирного ползуна – с продольной осью инструмента.

Использование полезной модели позволит увеличить период работы пантографа с сохранением высокой точности пропорционального изменения траекторий чертящих точек.

8. Патент 38343 РФ, МПК7  Е 02F 5/30. Машина для разработки мерзлых и скальных грунтов / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003136609; Заявлено 22.12.2003 ; Опубл. 10.06.2004, Бюл. № № 16. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к машинам ударного действия  для разработки высокопрочных грунтов.

Решаемая задача заключается в разработке машины, которая при упрощении  конструкции повышает надежность в работе и снижает себестоимость.

Машина для разработки мерзлых и скальных грунтов содержит тягач, раму, состоящую из верхней и нижней частей, шарнирно связанных между собой и тягачом, ударный груз и клин, закрепленные соответственно на концах верхней и нижней частях рамы с возможностью взаимодействия между собой, а также приводы подъема и опускания верхней и нижней частей рамы.

Для решения задачи авторы предлагают:

а) дополнить машину технологической пространственной рамой, закрепленной на базе тягача;

б) привод подъема и опускания нижней части рамы выполнить в виде двух силовых гидроцилиндров, корпуса которых сочленены с технологической рамой, а штоки - с нижней частью рамы;

в) привод подъема и опускания верхней части рамы выполнить в виде лебедки, установленной на технологической раме и подключенной к двигателю тягача, и приводного каната;

г) на приводном валу технологической рамы жестко установить диск с закрепленным на нем пальцем и водило, выполненное с возможностью свободного вращения относительно вала и взаимодействия при вращении с пальцем диска;

д) приводной канат одним концом соединить с верхней частью рамы, а другой – с водилом.

9. Патент 39281 РФ, МПК7  B 01D 29/60. Гидравлическая установка для фильт-рования жидкости / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Ю.А. Давыдов, В.Б. Соколов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004108432/22; Заявлено 23.03.2004; Опубл. 27.07.2004, Бюл. №  21. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к области фильтрования и может быть использована в различных областях промышленности для непрерывного автоматического фильтрования жидкости.

Решаемая задача заключается в разработке установки для фильтрования жидкости с повышенными производительностью и качеством фильтрации.

Гидровакуумная установка для фильтрования жидкостей содержит вакуумный фильтр с верхней камерой и камерой фильтрата, между которыми установлены фильтрующие элементы, вакуумообразователь, трубопроводы для подачи жидкости в верхнюю камеру, емкость для слива отфильтрованной жидкости, вертикальный трубопровод, верхний конец которого связан трубопроводом с вакуумообразователем, а нижний погружен в емкость с отфильтрованной жидкостью, трубопровод со сливным патрубком для отвода отфильтрованной жидкости из камеры фильтрата вакуумного фильтра, связанный с верхней частью вертикального трубопровода, нижний торец сливного патрубка установлен выше уровня жидкости, которую может поднять в ней всасывающее усилие вакуумообразователя и регулировочные краны на трубопроводах.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) установку дополнительно снабдить вибратором и установить его на наружной стороне верхней камеры вакуумного фильтра,

б) вакуумообразователь выполнить в виде агрегата из шестеренчатого гидравлического насоса и двухсекционной емкости с технологической жидкостью.

10. Патент 39665 РФ, МПК7   F 16 H 21/50. Оппозитный кривошипно-ползунный механизм / В.И. Доронин   (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004110551/22; Заявлено 07.04.2004; Опубл. 10.08.2004, Бюл. № № 22. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к передаточным механизмам, преобразующим вращательное движение кривошипа во взаимно противоположные возвратно-поступательные соосные движения двух ползунов, и может быть использована для повышения технического ресурса машинных агрегатов различного назначения, в состав которых входят передаточные механизмы такого рода.

Решаемая задача заключается в создании кривошипно-ползунного механизма, обеспечивающего наивысший технический ресурс при сохранении полного уравновешивания сил инерции ползунов за счет исключения больших значений удельных контактных давлений при передаче боковых сил от кривошипа на стойку благодаря замене точечного контакта линейным в шарнирном соединении кривошипа со стойкой.

Оппозитный кривошипно-ползунный механизм, содержащий стойку с прямолинейной направляющей, два идентичных ползуна, установленные в направляющей, двуплечий кривошип, шарнирно соединенный со стойкой и имеющий равные плечи, два идентичных шатуна, каждый из которых шарнирно соединен с соответствующим ползуном и плечом кривошипа, при этом продольная ось направляющей ползунов пересекает ось вращения кривошипа под острым углом в центральной точке кривошипа, а шарниры, соединяющие концы шатунов с соответствующими плечами кривошипа, выполнены сферическими.

Для решения поставленной задачи автор предлагает

а) двуплечий кривошип выполнить Z-образным с антипараллельными плечами, соединенными перемычкой;

б) шарнирное соединение кривошипа со стойкой размесить на перемычке с возможностью соприкосновения цилиндрических поверхностей на концевых участках перемычки.

11. Патент 40307 РФ, МПК7 В 65 D 90/02,88/74. Охлаждаемый контейнер / В.Б. Ко- нов, В.Д. Катин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004114734/22; Заявлено 18.05.2004; Опубл. 10.09.2004, Бюл. № № 25. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к грузовым контейнерам для транспортировки и хранения мороженных и скоропортящихся продуктов.

Решаемая задача заключается в разработке контейнера, в грузовом объеме  которого обеспечивается равномерность температурных полей за счет увеличения подачи охлаждающего воздуха в зоны с нарушением температурного режима.

Охлаждаемый контейнер содержит боковые стены, торцевую стену, на внутренней поверхности которой расположены гофры, образуя омываемые охлаждающим воздухом каналы, двери, плиту потолка, а также плиту пола, выполненную из панелей типа "сэндвич" с расположенными на ее внутренней поверхности Т-образными профилями, образующими омываемые охлаждающим воздухом каналы.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) выполнить контейнер с подвесным потолком в виде щита, который образует с потолком зазор, образующий потолочный канал;

б) дополнить контейнер щитами, закрепленными на внутренних поверхностях дверей с зазором, образуя два дверных канала;

в) снабдить контейнер двумя заслонками, установленными в стыке потолочного и дверных каналов, исполнительным механизмом для регулирования положения заслонок, температурными датчиками, расположенными на внутренних поверхностях боковых стен, клапанами, закрывающими каналы в полу и стенах;

г) на внутренних поверхностях боковых стен расположить гофры, образующие омываемые охлаждающим воздухом каналы;

д) стенки Т-образных профилей, кроме центрального, выполнить с отверстиями.

12. Патент  40978 РФ, МПК7 В 61 L 23/06. Устройство для оповещения о приближении поезда к месту ремонтных путевых работ / И.М. Тесленко, В.Д. Катин, Б.А.  Мамот (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004117954/22; Заявлено 15.06.2004; Опубл. 10.10.2004, Бюл. № № 28. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к предупредительным и сигнальным устройствам и предназначена для оповещения машиниста о проводимых ремонтных работах на путях и предупреждения путевой ремонтной бригады о приближении поезда.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для оповещения о приближении поезда к месту ремонтных путевых работ, обладающего повышенной надежностью и позволяющего снизить травматизм при производстве ремонтных путевых работ.

Устройство для оповещения о приближении поезда к месту ремонтных путевых работ содержит стационарный терминал, состоящий из передатчика с передающей антенной и блока сигнализации, и мобильный терминал, находящийся у ремонтной бригады, связанные между собой по радиоканалу.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают

а) стационарный терминал установить на локомотиве;

б) в стационарный терминал дополнительно ввести датчик текущих координат локомотива, приемник, блок управления, блок индикации, блок экстренного торможения, причем выход датчика текущих координат локомотива соединить с  входом передатчика и с входом блока управления, выход приемника – с входом блока управления, первый выход блока управления – с входом блока сигнализации, второй выход блока управления подключить к входу блока индикации, третий выход – к входу блока экстренного торможения, четвертый выход блока управления через переключатели "четного" или "нечетного" направления – к входу передатчика;

в) в мобильный терминал дополнительно ввести датчик текущих координат путевой бригады, передатчик, блок управления, блок приемников "четного и нечетного направления, блок индикации, блок сигнализации, причем выход датчика текущих координат путевой бригады соединить с входом блока управления и входом передатчика, выход блока приемников "четного" и "нечетного" направления – с входом блока управления, первый выход блока управления – с входом блока индикации, второй выход блока управления подключить к входу блока сигнализации, третий выход блока управления – к первому входу передатчика, четвертый выход блока управления через переключатель "путь свободен" – ко второму входу передатчика.

13. Патент  41035 РФ, МПК7 E02P 7/08. Роторный свайный молот / Супрун П.П.  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004118920/22; Заявлено 22.06.2004; Опубл. 10.10.2004, Бюл. № № 28. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к  средствам механизации свайных работ.

Решаемая задача заключается в разработке роторного свайного молота с увеличенной фиксацией ударной массы.

Роторный свайный молот содержит раму, направляющую трубу, выполненную с упорами на концах, подвижно установленную в раме на ее горизонтальной оси и соединенную с приводом поворота, ударную массу, установленную внутри направляющей трубы с возможностью свободного перемещения, основной шабот, дополнительный шабот, подпружиненный относительно рамы и расположенный между основным шаботом и направляющей трубой и механизм фиксации ударной массы в направляющей трубе.

Для решения поставленной задачи автор предлагает:

а) дополнить устройство второй направляющей трубой с ударной массой, установленной на общей оси с первой направляющей трубой с возможностью вращения в параллельных плоскостях в разные стороны, с одинаковой угловой скоростью и синхронно;

б) выполнить механизм фиксации ударных масс в виде лотков, продольные оси которых расположены по круговым кривым с центрами, совмещенными с центром вращения направляющих труб, при этом нижние и верхние концы лотков жестко закрепить соответственно на нижнем и на верхнем поясах рамы, а стенки лотков выполнить с лапками для осуществления фиксации ударных масс в направляющих трубах.

14. Патент  41117 РФ, МПК7 F43 D 17/00. Комбинированная горелка / С.Н. Дьяченко, В.Д. Катин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004110550/22; Заявлено 07.04.2004; Опубл. 10.10.2004, Бюл. № № 28. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель предназначена для использования в энергетической промышленности.

Решаемая задача заключается в разработке комбинированной горелки с максимальной скоростью теплообмена, обеспечивающей  минимальный объем высокотемпературной зоны, что приводит к снижению эмиссии оксидов азота при сохрани высокого КПД.

Комбинированная горелка содержит воздушный коллектор с амбразурой, по оси которого расположен топливопроводящий узел с соплами.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают топливопроводящий узел выполнить с возможностью перемещения в диапазоне расположения сопел на высоте 1/3-2/3 высоты амбразуры.

Использование полезной модели позволяет снизить эмиссию оксидов азота на

15–25 %.

15. Патент  41926 РФ, МПК7 Н 02 H 3/16. Устройство для защиты от однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью / Б.Е. Дынькин, В.В. Лохманов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004120131/22; Заявлено 05.07.2004; Опубл. 10.11.2004, Бюл. № № 31. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к релейной защите линий электропередачи с изолированной нейтралью и предназначена для выявления поврежденного присоединения при однофазном замыкании на землю (ОЗЗ) в сетях с изолированной нейтралью, в частности, к рылейным защитам поврежденным влиянием магнитных полей.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для защиты от однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью, безотказно работающего при любом ОЗЗ за счет исключения влияния магнитных потоков соседнего присоединения.

Устройство для защиты от однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью содержит фильтр тока нулевой последовательности, включающий в себя три датчика тока, выполненных на "магнитных" трансформаторах тока, и первый сумматор, фильтр напряжения нулевой последовательности, реле направления мощности нулевой последовательности и выходной элемент. В устройстве выход 1-го сумматора является выходом фильтра тока нулевой последовательности и соединен с одним входом реле направления мощности нулевой последовательности, а выход фильтра напряжения нулевой последовательности - с другим входом реле направления мощности нулевой последовательности, выход которого подключен к входу выходного элемента.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают фильтр тока нулевой последовательности дополнить тремя датчиками тока, выполненными на "магнитных" трансформаторах тока, шестью решающими усилителями с коэффициентами усиления, определяемыми из соотношения

Kj=1lj⋅i=131Dij⋅cosϕij−1,

где j=1–6 – номер решающего усилителя и провода защищаемого и соседнего присоединения;

i=1–6 – номер датчика тока;

Кj – коэффициент усиления j-гo решающего усилителя;

lj – единичное расстояние между i-м датчиком тока и j-ми проводами влияющего и защищаемого присоединения;

Dij– расстояние между i-м датчиком тока j-м проводом защищаемого и соседнего присоединения;

Φij– угол между плоскостью расположения i-го датчика тока и направлением вектора магнитной индукции тока протекающего по j-му проводу защищаемого и соседнего присоединения,

и второй сумматор, причем выход каждого датчика тока соединен со входом соответствующего усилителя, выходы 1-го, 2-го и 3-го решающих усилителей соединены со входами 1-го сумматора, выходы 4-го, 5-го, 6-го решающих усилителей соединены со входами 2-го сумматора, выход которого соединен с выходом 1-го сумматора.

16. Патент  42043 РФ, МПК7 7 E 02 F 3/60. Ковш экскаватора-драглайна / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Г.В. Завгородний, В.Б. Соколов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004121321/22; Заявлено 15.07.2004; Опубл. 20.11.2004, Бюл. № № 32. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к землеройным, строительным машинам, а именно к сменному рабочему оборудованию экскаватора-драглайна.

Решаемая задача заключается в разработке устройства, ковш которого имеет простой узел самоочистки от налипающего грунта без существенных изменений его паспортных характеристик.

Ковш экскаватора-драглайна содержит днище с режущей кромкой, боковые стенки, заднюю стенку и узел самоочистки.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают

а) дополнить экскаватор шаботом, жестко закрепленным на верхней кромке задней стенки;

б) узел самоочистки выполнен в виде дополнительной подвижной задней стенки, на верхней части которой жестко закреплен ударный брус, и двух поводков, одни концы которых шарнирно сочленены с боковыми стенками ковша в его передней части, а другие жестко сочленены с дополнительной задней стенкой.

Использование полезной модели позволяет сократить затраты на изготовление ковша и потери производительности экскаватора при работе в сыром забое.

17. Патент 45723 РФ, МПК7  B 65 G 67/22. Устройство для погрузки загрязненного балласта в состав из вагогов-самосвалов / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Г.В. Завгородний, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005100100/22; Заявлено 11.01.2005 ; Опубл. 27.05.2005, Бюл. № 15. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к области механизации путевых работ на железнодорожном транспорте.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для погрузки загрязненного балласта в состав из вагонов-самосвалов, позволяющего формировать состав из любого числа вагонов-самосвалов, устраняющего возможность отказа работы конвейера на участках межвагонного пространства и обеспечивающего нормальную работу в кривых малого радиуса.

Устройство для погрузки загрязненного балласта в состав из вагонов-самосвалов содержит ленточный конвейер, привод и сбрасыватель. Ленточный конвейер включает раму с роликами, ленту, натяжной и выдающий барабаны и установленный над вагонами вдоль всего состава с помощью двух плоских рам, нижние концы которых закреплены шарнирно закреплены на торцах рам вагонов в межвагонном пространстве.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) верхние концы плоских рам шарнирно соединить между собой двухконсольным ригелем;

б) ленточный конвейер  выполнить из чередующихся  поворотных и неповоротных конвейеров;

в) поворотные конвейеры выполнить длиной равной длине кузова вагона, шарнирно сочленить их с консолями двухконсольных ригелей и дополнительно снабдить их электромагнитными замками, закрепленными на раме конвейеров;

г) неповоротные конвейеры выполнить длиной равной расстоянию между торцовыми стенками кузовов соседних вагонов, закрепить их в средней части двухконсольных ригелей;

д) привод установить на консольной площадке каждого конвейера, которая закреплена на раме конвейера;

ж) сбрасыватель закрепить на раме последнего поворотного конвейера и выполнить его в виде Г-образного рычага, верхний конец которого сочленен с рамой поворотного конвейера с помощью пружины растяжки, и конечного выключателя, причем вертикальную часть рычага сочленить с рамой поворотного конвейера с помощью шарнира, а горизонтальную его часть выполнить в виде площадки, центр которой расположен на пути схода с ленты конвейера потока балласта.

18. Патент 45832 РФ, МПК7  G 01 R 31/00. Устройство для диагностики состояния контура заземления / Б.Е Дынькин, Ю.А. Чикаров (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2005100099/22; Заявлено 11.01.2005 ; Опубл. 27.05.2005, Бюл. № 15. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к области электроизмерительной техники и может быть использована для определения состояния элементов сложного контура заземляющего устройства электроустановки.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для диагностики состояния контура заземления, обладающего высокой точностью определения точки повреждения горизонтального элемента контура заземления без ложных срабатываний устройства за счет исключения взаимного влияния магнитных полей вблизи точки повреждения горизонтального элемента контура заземления без вывода электроустановки из работы.

Устройство для диагностики состояния контура заземления содержит генератор переменного сигнала, выносной токовый электрод, два датчика напряженности магнитного поля, расположенных в направлении измерения горизонтальной составляющей магнитного поля элемента, два измерительных канала, состоящих из последовательно соединенных усилителя выходного сигнала и фильтр сигнала, блок сравнения фаз и сигнальный элемент. При этом первый вывод генератора подсоединен к контуру заземления, второй вывод – к выносному токовому электроду, каждый из датчиков напряженности магнитного поля своими выходами подключен к входу соответствующего усилителя входного сигнала, а выход каждого из фильтров сигнала соединен с соответствующим входом блоком сравнения фаз.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) дополнить устройство аналогичным третьим датчиком напряженности магнитного поля, последовательно соединенным с ним аналогичным третьим измерительным каналом, пороговым элементом и логическим элементом И;

б)  расположить третий датчик напряженности магнитного поля в направлении измерения вертикальной составляющей магнитного поля элемента;

в) выход третьего измерительного канала соединить с входом порогового элемента;

г) выход порогового элемента подключить к первому входу логического элемента И;

д) выход логического элемента И соединить с входом сигнального элемента;

ж) блок сравнения фаз свом выходом подключить ко второму входу логического элемента И.

Использование устройства позволяет при наличии повреждения горизонтального элемента выявить не только участок, но и точку фактического повреждения элемента.

19. Патент 47 017   РФ, МПК7  E02D 7/18. Высокочастотный вибропогружатель направленного действия / П.П.Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005107169/22; Заявлено 14.03.2005  ; Опубл. 10.08.2005, Бюл. № 22. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к строительству, в частности к вибрационным машинам для погружения свай, используемых при строительстве промышленно-гражданских, транспортных и других объектов.

Решаемая задача заключается в разработке устройства, обеспечивающего строго направленное действие возмущающей силы, благодаря чему повышается интенсивность погружения объекта в грунт и снижается энергоемкость.

Высокочастотный вибропогружатель направленного действия содержит вибровозбудитель, состоящий из корпуса и двух валов с дебалансными массами, смонтированными внутри корпуса с возможностью вращения в разные стороны, электродвигатель, установленный на корпусе, привод валов, наголовник, закрепленный в нижней части корпуса, и подвеску, закрепленную на корпусе.

Для решения поставленной задачи  автор предлагает:

а)  дополнительно  установить в корпусе вибровозбудителя две пары круговых беговых дорожек по одной паре на каждый вал;

б)  каждый вал установить эксцентрично по отношению к беговым дорожкам и выполнить с двумя парами диаметральных прорезей, оси которых повернуты относительно друг друга на 90°;

в) дебалансные массы выполнить в виде стержней, которые установлены в диаметральных прорезях с возможностью свободного перемещения в них и взаимодействия каждого со своей беговой дорожкой;

г) количество дебалансных масс выбрать соответствующим количеству диаметральных прорезей;

д) привод валов выполнить в виде зубчатой передачи, установленной внутри корпуса вибровозбудителя и соединенной с электродвигателем клиноременной передачей;

е) подвеску выполнить в виде двух штанг, с закрепленными на них пригрузочными плитами и траверсой.

20. Патент 47 906   РФ, МПК7  Е01В 27/04. Устройство для удаления балласта и загрязнителей из-под подошвы рельсов железнодорожного пути  / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Г.В. Завгородний, М.М Ротенберг, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005111395/22; Заявлено 18.04.2005; Опубл. 10.09.2005, Бюл. № 25. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель предназначена для механизации работ по текущему содержанию железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для удаления балласта и загрязнителей из-под подошвы рельсов железнодорожного пути  повышенной надежности без увеличения его себестоимости, позволяющего снизить энергоемкость процесса удаления балласта и загрязнителей.

Устройство для удаления балласта и загрязнителей из-под подошвы рельсов
железнодорожного пути содержит тележку, рабочие органы, установленные
симметрично продольной оси тележки, и электростанцию, установленную на тележке. При этом рабочие органы выполнены в виде шпалоподбоек, с
заглубляемыми частями в виде пластин криволинейного профиля.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) тележку выполнить в виде пространственной рамы, установленной на двух осях с четырьмя роликами;

б)  рабочие органы закрепить на пространственной раме с помощью качалок, шарнирно подвешенных к раме с возможностью свободного вращения в вертикальной плоскости;

в)  каждый рабочий орган дополнить инерцоидом, выполненным с возможностью направления его возмущающей силы по касательной к траектории движения рабочих органов, и  электродвигателем, расположенным на корпусе каждого инерцоида;

г)  инерцоид выполнить в виде  корпуса, внутри которого установлены круговая беговая дорожка; приводной вал с радиальной прорезью, расположенный эксцентрично к беговой дорожке, и дебалансная масса, установленная в радиальной прорези приводного вала с возможностью свободного скольжения.

Кроме того, авторы предлагают также дополнить устройство ходовым инерцоидом, закрепленным на пространственной раме так, что его возмущающая сила направлена по оси пути.

21. Патент 47 916  РФ, МПК7  E02F 3/76. Машина для уплотнения грунтов трамбованием / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля,  Э.А. Леонов, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005111394/22; Заявлено 18.04.2005; Опубл. 10.09.2005, Бюл. № 25. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к строительной технике, к средствам механизации свайных работ по обработке оголовков железобетонных свай.

Поставленная задача заключается в разработке устройства, позволяющего снизить затраты на грунтоуплотнительных работах за счет использования подходящей по основным параметрам серийной машины в качестве базовой для временного оснащения ее рабочим оборудованием для уплотнения работ методом трамбования без существенных изменений ее штатного режима работы и при малых затратах времени на смену оборудования.

Машина для уплотнения грунтов трамбованием содержит базовую машину, пространственную раму, закрепленную на базовой машине, трамбующую плиту, закрепленную на базовой машине с помощью направляющих, кривошипно-полиспастный механизм подъема и сбрасывания плит.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) в качестве базовой машины использовать бульдозер;

б)  трамбующую плиту выполнить в виде набора трамбующих элементов, объединенных обоймой;

в) средний трамбующий элемент трамбующей плиты закрепить в обойме жестко, а крайние – с возможностью вертикального перемещения.

22. Патент 48 080   РФ, МПК7  G 02 B 26/00. Устройство для преобразования форм поляризации излучения / О.Ю.Пикуль  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005108832/22; Заявлено 11.01.2005 ; Опубл. 10.09.2005 , Бюл. № 25. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к области оптического приборостроения и предназначена для дефектоскопии диэлектрических и полупроводниковых дефектов, обусловленных наведенной внутренними напряжениями анизотропией, локальными нарушениями стехиометрии, слабым оптическим поглощением, наведенной поляризующей способностью.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для преобразования форм поляризации излучения, которое при постоянной  толщине пластины d при выходе из нее позволяет получить все формы поляризации излучения с различным положением эллипсов поляризации в пространстве за счет увеличения длины оптического пути, приводящего к изменению величины фазового сдвига Δ.

Устройство для преобразования форм поляризации излучения содержит установленные перпендикулярно оси оптической системы и последовательно расположенные источник монохроматического излучения, поляризатор, фазовую кристаллическую пластинку, анализатор и фотоэлектрический прибор. В устройстве фазовая кристаллическая пластинка установлена с возможностью поворота, оси пропускания поляризатора и анализатора расположены перпендикулярно друг к другу, оптическая ось фазовой кристаллической пластинки лежит в плоскости ее входной грани, а также в горизонтальной плоскости оптической системы и расположена под углом 45° к оси пропускания поляризатора.

Для решения поставленной задачи автор предлагает фазовую кристаллическую пластинку установить с возможностью поворота вокруг кристаллофизической оси фазовой кристаллической пластинки, перпендикулярной оси оптической системы.

23. Патент 48116 РФ, МПК7  Н02Н 3/16. Устройство для защиты линий с изолированной нейтралью / Б.Е.  Дынькин, В.В. Лохманов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005106437/22; Заявлено 09.03.2005 ; Опубл. 10.09.2005 , Бюл. № 25. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к релейной защите линий электропередачи с изолированной нейтралью, в частности для защиты от двойных замыканий на землю (ДДЗ) на разных линиях.

Решаемая задача заключается в разработке безотказно работающего устройства для защиты линий с изолированной нейтралью при ДДЗ с точками замыкания на разных линиях при любых значениях переходного сопротивления за счет срабатывания от значения тока нулевой последовательности защищаемой линии.

Устройство для защиты линий с изолированной нейтралью содержит блок защиты от междуфазных замыканий, включающий два датчика тока, выполненных на трансформаторах тока, два пороговых элемента, логический элемент ИЛИ и реле времени и в котором выходы каждого датчика тока подключены к входам соответствующих пороговых элементов, выходы которых подключены к входам логического элемента ИЛИ, выход которого соединен с входом реле времени; блок защиты от однофазного замыкания на землю (033), включающий датчик напряжения нулевой последовательности и датчик тока нулевой последовательности, реле направления мощности нулевой последовательности и реле времени и в котором выходы датчика напряжения нулевой последовательности и датчика тока нулевой последовательности соединены с соответствующими входами реле направления мощности нулевой последовательности, выход которого соединен с соответствующим входом реле времени; логический блок, включающий пороговый элемент, два формирователя импульсов, инвертор, логический элемент И, логический элемент ИЛИ, одновибратор и логический элемент ЗАПРЕТ и в котором выход первого формирователя импульсов через инвертор подключен к первому входу логического элемента И, пороговый элемент через второй формирователь импульсов подключен ко второму входу логического элемента И, выход которого через одновибратор подключен к инверсному входу логического элемента ЗАПРЕТ, выход логического элемента ИЛИ подключен к прямому входу логического элемента ЗАПРЕТ; выходной элемент. Соответствующие входы датчиков тока блока защиты от междуфазных замыканий являются его входами. Входы датчика тока нулевой последовательности и датчика напряжения нулевой последовательности блока защиты от 033 являются его входами. Выходы реле времени блока защиты от междуфазных замыканий и блока защиты от 033 подключены к первому и второму входам логического элемента ИЛИ логического блока. Выход датчика напряжения нулевой последовательности блока защиты от 033 соединен со входом порогового элемента логического блока. Выход реле направления мощности нулевой последовательности блока защиты от 033 соединен с входом первого формирователя импульсов логического блока. Выход элемента ЗАПРЕТ логического блока соединен с входом выходного элемента.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а)  дополнить устройство для защиты линий с изолированной нейтралью блоком защиты от двойного замыкания через землю (ДЗЗ), который включает пороговый элемент, формирователь импульсов, логический элемент И и реле времени и в  котором выходы порогового элемента и формирователя импульсов подключены к соответствующим входам логического элемента И, выход которого соединен с входом реле времени;

б) вход порогового элемента блока защиты от ДЗЗ соединить с выходом датчика тока нулевой последовательности блока защиты от 033;

в)  вход формирователя импульсов блока защиты от ДЗЗ соединить с выходом реле направления мощности нулевой последовательности блока защиты от 033;

г) выход реле времени блока защиты от ДЗЗ соединить с третьим входом логического элемента ИЛИ логического блока.

Полевые испытания устройства для защиты показали, что оно срабатывает в 10 случаях из 10 созданных двойных замыкания на землю.

24. Патент 49035   РФ, МПК7  Е02F 3/76. Машина для уплотнения грунтов / П.П. Супрун, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ). – №2005119012; Заявлено 20.06.2005; Опубл. 10.11.2005, Бюл. № 31. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к средствам механизации работ по уплотнению грунтов методом трамбования.

Поставленная задача заключается в разработке машины, позволяющей повысить производительность путем получения за один оборот вала привода два соударения трамбующих плит с грунтом по одной и той же рабочей площади.

Машина для уплотнения грунтов, содержит трактор, пространственную раму, закрепленную на тракторе, две трамбующие плиты, направляющие для крепления трамбующих плит к пространственной раме и кривошипно-полиспастный механизм подъема и сбрасывания плит.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) трамбующие плиты установить одну впереди трактора, а другую в створе с пер-

вой позади трактора и закрепить на концах направляющих;

б) противоположные концы направляющих шарнирно сочленить с пространственной рамой.

25. Патент 50638 РФ, МПК7  B 65 G 67/22. Дефлектор / В. Д. Катин, И. Я. Борзеев,

В. А.Мищишин  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005113739/22; Заявлено 04.05.2005; Опубл. 20.01.2006, Бюл. № 02. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к вентиляционной технике, в частности к вытяжным вентиляционным устройствам, работающим под действием ветра.

Решаемая задача заключается в создании дефлектора, который позволяет увеличить объем вытягиваемого из помещения загрязненного воздуха в дни безветрия или при скорости ветра до 1- 3 м/с и повысить эффективность работы дефлектора.

Дефлектор содержит патрубок, конусный щиток и конусный зонт-колпак, которые установлены над выходным отверстием патрубка, охвачены цилиндрическим кожухом и соединены между собой с помощью лапок.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) дополнить дефлектор цилиндрической трубой, расположенной внутри патрубка, и вентилятором, установленным в нижней части цилиндрической трубы;

б) выполнить патрубок в виде конфузора, диаметр основания которого равен двум диаметрам выходного отверстия.

26. Патент 50678 РФ, МПК7  G01P 3/36. Устройство для измерения скорости транспортного средства / С.В. Власьевский, С.В. Бондаренко (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2005113739/22; Заявлено 29.07.2005; Опубл. 20.01.2006, Бюл. № 02. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к рельсовой транспортной технике, в частности к измерительным устройствам для измерения скорости движения транспортного средства (локомотива, трамвая и т.д.).

Решаемая полезной моделью задача заключается в разработке устройства для измерения скорости транспортного средства, которое обладает высокой надежностью за счет исключения влияния на него механических, климатических и электромагнитных воздействий при сохранении высокой точности измерения.

Устройство для измерения скорости транспортного средства содержит источник засветки с источником света на светодиодах, формирователь импульсов, приемник импульсов на фотодиодах, блок измерения скорости и источник питания. Выход источника питания электрически соединен с входом источника засветки и первым входом приемника импульсов. Выход источника засветки оптически соединен с входом формирователя импульсов, выход которого оптически соединен со вторым входом приемника импульсов. Выход приемника импульсов электрически подключен к входу блока измерения скорости.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) установить источник засветки и приемник импульсов на подрессоренной части транспортного средства;

б)  дополнительно снабдить источник засветки задающим генератором электрических импульсов;

в) выполнить источник света в источнике засветки на светодиодах с инфракрасным излучением;

г) использовать  вход задающего генератора электрических импульсов как вход  источника засветки, а выход задающего генератора электрических импульсов электрически связать с входом источника света;

д) использовать  выход источника света как выход источника засветки, а выход источника засветки соединить с входом формирователя импульсов первым волоконным кабелем;

ж) соединить выход формирователя импульсов со вторым входом приемника импульсов вторым волоконным кабелем.

Заявляемое решение реализовано на физической модели транспортного средства. Непрерывная работа устройства на протяжении 10 часов показала надёжность и высокую точность измерения скорости транспортного средства в диапазоне от 5 до 120 км/ч.

27. Патент 52737 РФ, МПК7  B01F 11/04. Приводной механизм мешалки / В.В. Доронин,  И.С. Доронин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005138118/22; Заявлено 07.12.2005; Опубл. 27.04.2006, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к цикловым приводным механизмам мешалок, которые преобразуют вращательное движение кривошипа в поворотно-колебательное или в плоскопараллельное движение рабочих звеньев, и может быть использована в машинах для приготовления однородных смесей и растворов.

Решаемая полезной моделью задача заключается в разработке приводного механизма мешалки для размешивания изначально неоднородных сред, у которого при сохранении равномерного распределения в пределах цикла энергозатрат на перемещение рабочих звеньев уменьшается общая продолжительность процесса размешивания до получения однородной среды за счет увеличения интенсивности размешивания во всех участках среды благодаря введению в состав приводного механизма мешалки рабочих звеньев с плоскопараллельным движением.

Приводной механизм мешалки содержит стойку с двумя парами ограничительных упоров, кривошип, поводок, два идентичных шатуна, два идентичных коромысла. Звенья механизма расположены в вертикальной плоскости, кривошип одним концом шарнирно связан со стойкой, другим – с верхним концом поводка, нижний конец которого шарнирно соединен с верхним концом каждого шатуна, нижний конец каждого шатуна шарнирно соединен с верхним концом соответствующего коромысла, нижние концы которого шарнирно соединены между собой и со стойкой.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) снабдить каждое коромысло плечом и стержнем, при этом каждое коромысло с соответствующим плечом представляет собой рычаг первого рода;

б) соединить стержни обоих коромысел шарнирно между собой  и с соответствующими плечами коромысел.

Использование заявляемого решения для приготовления однородных смесей и растворов позволит увеличить межремонтный период в работе мешалки за счет снижения перегрузок при размешивании неоднородных сред, в два раза уменьшить общий расход энергии на получение однородных смесей и растворов за счет уменьшения продолжительности процесса размешивания.

28. Патент 52864  РФ, МПК7  Е01В 29/24. Стенд для сборки рельсошпальной решетки с упругим промежуточным скреплением / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005130027/22; Заявлено 26.09.2005; Опубл. 27.04.2006, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к механизации работ в путевом хозяйстве железнодорожного транспорта и может быть использовано при сборке звеньев железнодорожного пути на производственных базах путевых машинных станций.

Решаемая задача заключается в разработке стенда, позволяющего повысить качество сборки рельсошпальной решетки с упругими промежуточными скреплениями.

Стенд для сборки рельсошпальной решетки с упругим промежуточным скреплением  содержит участок технологического железнодорожного пути, самоходную моторную платформу с закрепленными на ней упорами для фиксации шпал по заданной эпюре, базовую раму, жестко сочлененную со шпалами технологического железнодорожного пути, механизм установки пружинных клемм в рабочее положение, размещенный внутри базовой рамы и состоящий из четырех башмаков, четырех пар рессорных шин, шарнирно сочленяющих башмаки с базовой рамой, и четырех возвратных пружин, соединяющих башмаки с базовой рамой.

Для решения поставленной задачи автор предлагает:

а) дополнительно снабдить стенд четырьмя парами опорных роликов;

б) установить опорные ролики под башмаками на базовой раме с возможностью регулирования положения их осей по высоте;

в) выполнить соприкасающуюся с роликами нижнюю сторону башмаков скошенной.

29. Патент 53020 РФ, МПК7  G01R 31/34. Устройство для диагностики состояния коммутации коллекторных электрических машин / Р. Х. Сайфутдинов   (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005127171/22; Заявлено 29.08.2005; Опубл. 27.04.2006, Бюл. № 12. –  1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к электромеханике и может быть использована для определения степени искрения при коммутационных испытаниях коллекторных электрических машин (КЭМ).

Решаемая полезной моделью задача заключается в разработке устройства для диагностики состояния коммутации КЭМ с расширенными функциональными возможностями, позволяющими определять состояние коммутации на каждой в отдельности коллекторной пластине как качественно, так и количественно за счет исключения влияния положения фотоэлектрического преобразователя относительно источника искрения на коллекторе на величину регистрируемого электрического сигнала.

Устройство для диагностики состояния коммутации коллекторных электрических машин содержит электрически связанные между собой фотоэлектрический преобразователь, усилитель, электронный осциллограф, а так же синхронизатор. Оптический вход фотоэлектрического преобразователя направлен на коллектор под сбегающим краем щетки коллекторной электрической машины.

Для решения поставленной задачи автор предлагает:

а) выполнить синхронизатор в виде соосных неподвижного и подвижного дисков, каждый из которых имеет прорезь, не превышающую углового размера коллекторной пластины;

б) связать подвижный диск с валом коллекторной электрической машины;

в) установить синхронизатор между оптическим входом фотоэлектрического преобразователя и сбегающим краем щетки коллекторной электрической машины.

Использование полезной модели позволяет определять степень КЭМ как визуально количественно согласно ГОСТ 183-74 «Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия», так и качественно посредством регистрации параметров световых импульсов от искрения фотоэлектрическим преобразователем.

30. Патент 53025 РФ, МПК7  G02F1/03.  Электрооптический затвор / В.И. Строганов, Е.В. Толстов, В.В. Криштоп (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005127186/22; Заявлено 29.08.2005; Опубл. 27.04.2006, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к оптическому приборостроению, а именно к системам регулирования интенсивности оптического излучения от объектов и может быть использовано для обработки и передачи оптической информации.

Решаемая полезной моделью задача заключается в создании электрооптического затвора, позволяющего получать высококачественное изображение в видимой области спектра от немонохроматического инфракрасного источника и управлять интенсивностью изображения за счет повышения частоты и интенсивности излучения.

Электрооптический затвор содержит источник расходящегося пучка излучения, поляризатор, анизотропный электрооптический кристалл, анализатор, связанные между собой оптической связью и генератор электрического управляющего поля. Кристалл электрически связан с генератором, его оптическая ось направлена перпендикулярно оси пучка излучения, а оси пропускания поляризатора и анализатора перпендикулярны друг другу.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) расположить кристалл в электрическом управляющем поле генератора с направлением поля перпендикулярным к оптической оси кристалла и оси пучка излучения;

б) выбрать в качестве источника расходящегося пучка излучения немонохроматический источник в инфракрасном диапазоне спектра;

в)  выбрать в качестве анизотропного электрооптического кристалла  центросимметричный кристалл.

Использование полезной модели позволяет получить в видимой области спектра (с максимумом интенсивности в районе 0,53 мкм) изображение объекта, излучающего в инфракрасной области при приложении внешнего электрического поля 106 В/м. При увеличении внешнего электрического поля в два раза интенсивность изображения увеличивается в четыре раза.

31. Патент 53 688  РФ, МПК7  E02F 5/10.  Устройство для бестраншейной прокладки кабеля / П.П. Супрун, В.Б. Соколов, А.В.Сидоренко, Е.К. Позынич, С.В.Шадрин  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005139342/22; Заявлено 15.12.2005; Опубл. 27.05.2006, Бюл. № 15. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к средствам механизации работ по бестраншейной прокладке подземных коммуникаций связи и других инженерных сетей при пересечении последними, например, железнодорожными или автомобильными дорогами, где открытый способ прокладки неприемлем.

Решаемая полезной моделью задача заключается в разработке  устройства для бестраншейной прокладки кабеля, конструкция которого позволяет операции по образованию скважины, прокладке защитной трубы  и протяжке кабеля совместить по времени и месту.

Устройство для бестраншейной прокладки кабеля содержит пробойник и ударный механизм.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) выполнить ударный механизм в виде самоходного инерцоида, состоящего из корпуса, внутри которого расположены две беговых круговых дорожки, два приводных вала с диаметральными прорезями, установленные эксцентрично к беговым дорожкам, дебалансы, в виде круглых стержней, размещенные в диаметральных прорезях приводных валов с возможностью свободного скольжения и зубчатая передача, электрического двигателя и цангового фиксатора, установленных на корпусе;

б)  использовать в качестве пробойника защитную трубу с наконечником и с протянутым внутри кабелем, закрепленную в цанговом фиксаторе инерцоида.

32. Патент 54704  РФ, МПК7  Н02М 5/12.  Многозонный выпрямитель однофазного переменного тока / С.В. Власьевский, А.К. Бабичук, О.В. Мельниченко (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006100380/22; Заявлено 10.01.2006; Опубл. 10.07.2006, Бюл. № 19. –  2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использована на электроподвижном составе, в частности на электровозе, получающем питание от контактной сети однофазного переменного тока.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы многозонного выпрямителя путем ограничения величины и интенсивности нарастания тока разряда через неуправляемый вентиль накопленной энергии в цепи нагрузки при сохранении высокого коэффициента мощности выпрямителя.

Многозонный выпрямитель однофазного переменного тока, содержит трансформатор, имеющий первичную обмотку и вторичную обмотку, несколько цепочек управляемых вентилей, нагрузку и неуправляемый вентиль.

Первичная обмотка трансформатора, подключена к источнику питающего напряжения, а  вторичная обмотка, выполнена в виде нескольких последовательно соединённых секций с выводами от каждой из них. Каждая из цепочек управляемых вентилей включает пару последовательно соединённых управляемых вентилей, параллельно подключённых к плюсовой и минусовой шинам постоянного тока, при этом средние точки цепочек присоединены к соответствующим выводам секций вторичной обмотки трансформатора, а крайние точки подключены  плюсовой и минусовой шинами постоянного тока к нагрузке и неуправляемому вентилю, причем неуправляемый вентиль катодом подключен к плюсовой, а анодом - к минусовой шинам постоянного тока.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнительно ввести индуктивное сопротивление, вход которого соединен с минусовой шиной постоянного тока, а выход - с анодом неуправляемого вентиля.

33. Патент 55 319  РФ, МПК7  В23К 35/368.  Порошковая проволока / В.М. Макиенко, В.Г. Григоренко, Д.В. Строителев, И.О. Романов (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2006104131/22; Заявлено 10.02.2006; Опубл. 10.08.2006, Бюл. № 22. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к сварочному производству, а именно к наплавочным материалам, используемым для наплавки на детали из низколегированных и углеродистых сталей.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании порошковой проволоки, обеспечивающей высокую износостойкость при сохранении достаточной твердости наплавленного слоя за счет снижения в ней напряжений, являющихся причиной образования трещин.

Порошковая проволока, содержит металлическую оболочку и флюсовый слой, выполненный из шихты, включающей двуокись циркония, кремнийсодержащий компонент и углеродосодержащий компонент.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) в шихту флюсового слоя дополнительно ввести окись алюминия, окись меди, окись вольфрама;

б) в качестве кремнийсодержащего компонента использовать окись кремния, а в качестве углеродосодержащего компонента графит;

в) компоненты выбрать в следующем соотношении, мас.%:

Графит	50,97–63,99

Двуокись циркония	15,10–20,39

Окись кремния	19,07–26,10

Окись вольфрама	 0,82–1,14

Окись меди	 0,82–1,14

Окись алюминия	 0,19–0,27,

и при соотношении флюсового слоя к        оболочке равном 11,2–16,8 %.

Использование порошковой проволоки позволяет получить наплавленный слой превышающий прототип по коэффициенту износостойкости на 10–50% и обеспечивающий твердость сопоставимую с твердостью прототипа.

34. Патент 55 385  РФ, МПК7  E02D 17/00.  Инерцоидный клин для образования скважин в мерзлом грунте / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов, Г.В. Завгородний, А.В.Сидоренко, В.Б. Соколов, С.В. Шадрин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006107373/22; Заявлено 09.03.2006; Опубл. 10.08.2006, Бюл. № 22. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к строительной технике для работ, связанных с погружением железобетонных свай в мерзлый грунт.

Решаемая полезной моделью задача заключается в разработке такого клина для образования скважин в мерзлом грунте, который позволяет повысить надежность его работы в любых грунтовых и температурных условиях, за счет исключения отказов при работе и снизить стоимость свайных работ.

Инерцоидный клин для образования скважин в мерзлом грунте содержит верхнюю часть и сочлененную с ней нижнюю рабочую часть, выполненную в виде усеченной четырехгранной пирамиды, на конце которой установлен конусный наконечник, с четырьмя приваренными пластинами.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) выполнить верхнюю часть клина в виде гильзы;

б) установить внутри гильзы на подпружиненных роликах, механизм передачи энергии на клин и выполнить его в виде инерцоида, состоящего из цилиндрического корпуса, внутри которого расположены круговые беговые дорожки в виде подшипников качения, приводной вал с радиальными прорезями эксцентрично установленный к круговым беговым дорожкам и дебалансы в виде круглых стержней, установленные в прорези приводного вала с возможностью свободного скольжения;

в) дополнить инерцоидный клин двумя электродвигателями, соединенными с помощью двух гидромуфт с концами приводного вала инерцоида, двумя штурвалами, закрепленными на боковых стенках цилиндрического корпуса инерцоида и подпружиненной траверсой, установленной на гильзе.

Использование инерцоидного клина для образования скважин в мерзлом грунте позволяет при погружении не разрушать грунт, а постепенно его уплотнять, уменьшая при этом силы трения между рабочими поверхностями клина и грунта, что  приводит к безотказному извлечению клина после достижения им проектной глубины и тем самым повышает надежность его работы в любых грунтовых и температурных условиях.

35. Патент 55 799  РФ, МПК7  E02D 9/02.  Устройство для выемки аварийных опор контактной сети / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов, Г.В., А.В.Сидоренко, Е.К. Позынич (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006109758/22; Заявлено 27.03.2006; Опубл. 27.08.2006, Бюл. № 24. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к средствам механизации работ и эксплуатации контактной сети на электрифицированных участках железных дорог.

Решаемая полезной моделью задача заключается в разработке устройства для выемки аварийных опор контактной сети, которое позволяет сократить время занятия перегона, за счет сокращения времени на подготовительные работы и повысить безотказность работы.

Устройство для выемки аварийных опор контактной сети содержит захват в виде шкворня, сочленяющего устройство с телом аварийной опоры и механизм подачи энергии на захват.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить механизм подачи энергии на захват в виде установленных на базовой раме инерцоида, состоящего из корпуса, внутри которого расположены круговые беговые дорожки, приводной вал с радиальными прорезями эксцентрично установленный к круговым беговым дорожкам, дебалансы в виде круглых стержней, установленных в прорези приводного вала с возможностью свободного скольжения, электродвигателя, соединенного с помощью гидромуфты с приводным валом инерцоида, и пластинчатой вилки с отверстием, жестко закрепленной на корпусе инерцоида.

36. Патент 56221  РФ, МПК7  В04С 9/00.  Фильтр-циклон для очистки газов / В.Д. Ка- тин, Р.В. Долгов, М. Х. Ахтямов, А. И. Агошков; ДВГУПС (РФ). – № 2006117259/22; Заявлено 19.05.2006; Опубл. 10.09.2006, Бюл. № 25. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель предназначена для очистки запыленных газов и может быть использована в химической, пищевой и металлургической промышленности.

Решаемая полезной моделью задача заключается в создание фильтра-циклона, который позволяет повысить степень очистки пылегазовых потоков за счет удаления мелкой дисперсной фазы пыли и предотвратить загрязнение окружающей среды.

Фильтр-циклон для очистки газов, содержит вертикальный цилиндрический корпус с коническим днищем, снабженным штуцером для удаления пыли, штуцер для подачи запыленного газового потока, расположенный тангенциально к корпусу, крышку, выхлопную трубу, выполняющую функцию штуцера для отвода очищенного газа.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить выхлопную трубу в виде полого цилиндра и установить в верхней ее части набор фильтров в виде сеток с разными размерами ячеек.

37. Патент 56603  РФ, МПК7  G01J 5/32.  Приемник излучения / Г. Г. Здоровцев,

В. И. Иванов, С. В. Климентьев, Криштоп В. В.; ДВГУПС (РФ). – № 2006107156/22; Заявлено 07.03.2006; Опубл. 10.09.2006, Бюл. № 25. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к оптическому приборостроению, а именно к тепловым приемникам излучения, предназначенным для измерения мощности тепловых потоков.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в разработке приемника постоянного потока излучения, позволяющего производить измерение мощности потока излучения без дополнительного его преобразования в переменный за счет создания в кристалле зависящего от температуры квазистационарного электрического тока.

Приемник излучения, содержит чувствительный элемент, электроды с разной работой выхода, нанесенные на поверхность чувствительного элемента, и измерительное устройство, соединенное с электродами.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают  выбрать в качестве чувствительного элемента легированный кристалл с прыжковым типом электропроводности.

38. Патент 58146  РФ, МПК7 Е04Н 12/34.  Устройство для выравнивания опор контактной сети / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Б. Соколов; ДВГУПС (РФ). – № 2006121241/22; Заявлено 15.06.2006; Опубл. 10.11.2006, Бюл. № 31. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к механизации ремонтных работ на контактной сети электрифицированных участков железных дорог и предназначено для приведения в вертикальное положение опор контактной сети.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании устройства для выравнивания опор контактной сети позволяющего выравнивать опоры контактной сети без нарушения целостности земляного полотна.

Устройство для выравнивания опор контактной сети содержит раму, захват, расположенный на конце рамы, механизм управления рамой и контрольный отвес.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) дополнительно снабдить устройство механизмом воздействия на опору и выполнить его в виде инерцоида, состоящего из корпуса, закрепленного на раме рядом с захватом, внутри которого установлены беговые круговые дорожки, приводной вал с прорезями, дебалансы в виде стержней, установленных в прорезях, и электродвигателя, установленного на корпусе;

б)  раму выполнить в виде двух штанг;

в) механизм управления рамой выполнить в виде кремальерного механизма, сочлененного со свободными концами штанг, и колодочного тормоза;

г) контрольный отвес закрепить на опоре с помощью гибкого пояса.

Использование устройства для выравнивания опор контактной сети позволяет выправлять опоры контактной сети без предварительного бурения скважин в откосе земляного полотна а, следовательно, без нарушения целостности земляного полотна и установившегося режима работы верхнего слоя грунта.

39.  Патент 59448   РФ, МПК8 В04С 5/122.  Групповой циклон для очистки газов / В.Д. Катин, Р.В. Долгов, М.Х. Ахтямов, А.И.Агошков; ДВГУПС (РФ). – № 2006123910/22; Заявлено 04.07.2006; Опубл. 27.12.2006, Бюл. № 36. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель предназначена для очистки запыленных газов и может быть использована в химической, пищевой, теплоэнергетической и металлургической промышленности.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании группового циклона, который имеет повышенную степень очистки пылегазовых потоков за счет удаления мелкой дисперсной фазы пыли.

Групповой циклон содержит подводящий коллектор, общую камеру для очищенного газа с газоходом, общий бункер для сбора уловленной пыли, циклонные элементы, включающие вертикальный цилиндрический корпус с коническим днищем, снабженный штуцером для удаления пыли, выхлопную трубу, штуцер для подачи в аппарат запыленного газового потока, который расположен тангенциально к корпусу, и крышку.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают коллектор расположить его в верхней части одного из циклонных элементов и выполнить его в виде цилиндра, ступенчато уменьшающимся в диаметре   по высоте, с тангенциальным подводом газа. При этом предлагается каждую ступень снабдить патрубками для отвода части газа в циклонные элементы, расположенные тангенциально.

3. Нумерационный указатель патентов на изобретения

1. Патент 2162908 РФ, МПК 7 Е 01 В 29/26. Машина для выдергивания костылей / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, В.А. Крапивный (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 99107953/28; Заявлено 13.04.99; Опубл. 10.02.01, Бюл. № 14. – 4 с.: 3 ил.

2. Патент 2163366 РФ, МПК 7 G 01 N 3/08. Стенд для испытаний эксплуатируемых стропов / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99124005/28; Заявлено 11.11.99; Опубл. 20.02.01, Бюл. № 5. – 4 с.: 2 ил.

3. Патент 2163953 РФ, МПК 7 Е 02 F 3/80. Рабочий орган землеройной машины / А.П. Хлебородов Э.А., Леонов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99115820/03; Заявлено 19.07.99; Опубл. 10.03.01, Бюл. № 7. – 3 с.: ил.

4. Патент 2167114 РФ, МПК 7 С 04 В 7/52. Способ приготовления вяжущего / Махинин Б.В; ДВГУПС (РФ). – № 99117223/03; Заявлено 09.08.99; Опубл. 20.05.01, Бюл. № 14. – 4 с.

5. Патент 2169918 РФ, МПК 7 G 01 N 33/42. Способ определения степени загрязнения балластного слоя железнодорожного пути / П.П. Супрун, А.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99118350/28; Заявлено 24.08.99; Опубл. 27.06.01, Бюл. № 18. –  3 с.: 3 ил.

6. Патент 2169978 РФ, МПК 7 Н 02J 3/18. Устройство для автоматического регулирования реактивной мощности / Ю.М. Кулинич, А.Н. Савоськин, В.И. Якименко (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 99106887/09; Заявлено 05.05.99; Опубл. 27.06.01, Бюл. № 18. –

7 с.: ил.

7. Патент 2170306 РФ, МПК 7 Е 02 F 3/64. Скрепер с элеваторной загрузкой / П.П. Супрун, А.П. Хлебородов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2000102243/03; Заявлено 28.01.2000; Опубл. 10.07.01, Бюл. № 19. – 4 с.: ил.

8. Патент 2171869 РФ, МПК 7 Е 01 В 27/06. Щебнеочистительная машина /

П.П. Супрун, А.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 99112796/28; Заявлено 11.06.1999; Опубл. 10.08.01, Бюл. № 22 – 4 с.: 3 ил.

9. Патент 2172676 РФ, МПК 7 В  28 С 5/12. Смеситель непрерывного действия / П.П. Супрун, Ю.К. Ушмаров, П.С. Красовский (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000123917/03; Заявлено 18.09.2000; Опубл. 27.08.01, Бюл. № 24 – 2 с.: 2 ил.

10. Патент 2174276 РФ, МПК 7 Н 02 Н 3/16. Устройство для защиты линии с изолированной нейтралью / Б.Е. Дынькин, Д.Н. Коростелев (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2000101638/09; Заявлено 20.01.2000; Опубл. 27.09.01, Бюл. № 27 – 8 с.: 2 ил.

11. Патент 2174573 РФ, МПК 7 Е 01 F 3/76. Бульдозер / П.П. Супрун, А.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 99121464/03; Заявлено 11.10.1999; Опубл. 10.10.2001, Бюл. № 28 – 3 с.: 2 ил.

12. Патент 2176002 РФ, МПК 7 Е 01 В 29/06. Устройство для ориентирования рельсовых подкладок «подошвой вниз» / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, С.Г. Штарев, А.С. Клементов (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 99118349/28; Заявлено 24.08.1999; Опубл. 20.11.2001, Бюл. № 32 – 3 с.: 5 ил.

13. Патент 2176202 РФ, МПК 7 В 61 F 5/38. Устройство для автоматического управления тележками в кривых участках пути / В.Г. Григоренко, В.И. Доронин,

Э.А. Леонов, В.В. Трофимович (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000130022/28; Заявлено 30.11.2000; Опубл. 27.11.2001, Бюл. № 33 – 6 с.:  ил.

14. Патент 2178474 РФ, МПК 7 Е01 В 27/10 Щебнеочистительная машина /

П.П. Супрун, А.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000104730/28; Заявлено 28.02.2000; Опубл. 20.01.2002, Бюл. № 2 – 3 с.:  3 ил.

15. Патент 2178479 РФ, МПК 7 Е01 Н 11/00. Машина для очистки откосов земляного полотна от кустарника / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000104764/03; Заявлено 28.02.2000; Опубл. 20.01.2002, Бюл. № 2 – 3 с.:  4 ил.

16. Патент 2179282 РФ, МПК 7 F 23 D 17/00. Комбинированная горелка /

С.Н. Дьяченко (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000121511/06; Заявлено 10.08.2000; Опубл. 10.02.2002, Бюл. № 4 – 6 с.:  3 ил.

17. Патент 2180377 РФ, МПК 7 Е 01 В 9/06. Костыль путевой / П.П. Супрун, А.А. Ха- зов (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000110249/28; Заявлено 20.04.2000; Опубл. 10.03.2002, Бюл. № 7 – 3 с.:  3 ил.

18. Патент 2180380 РФ, МПК 7 Е 01 В 29/24. Устройство для ориентирования рельсовых подкладок по подуклонке / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, С.Г. Штарев,

А.С. Клементов (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000110249/28; Заявлено 20.04.2000; Опубл. 10.03.2002, Бюл. № 7 – 3 с.:  3 ил.

19. Патент 2183041 РФ, МПК 7 Н 02 Н 3/26. Устройство для резервирования защит тяговых подстанций / Б.Е Дынькин, П.С. Пинчуков (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2000111257/09; Заявлено 06.05.2000; Опубл. 27.05.2002, Бюл. № 15 – 8 с.:  4 ил.

20. Патент 2183700 РФ, МПК 7 Е 01 В 9/06, F 16 В 13/02, 15/04,21/00. Противоугонное костыльное скрепление / П.П. Супрун, А.А. Хазов (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2000107946/28; Заявлено 30.03.2000; Опубл. 20.06.2002, Бюл. № 17 – 8 с.:  4 ил.

21. Патент 2184034 РФ, МПК 7 В 28 С 5/46. Устройство непрерывного действия для смачивания и подогрева инертных заполнителей бетонной смеси / П.П. Супрун, Ю.К. Ушмаров, П.С. Красовский (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2000124823/03; Заявлено 29.09.2000; Опубл. 27.06.2002, Бюл. № 18. – 6 с.: 1 ил.

22. Патент 2185960 РФ, МПК 7 В 28 С 5/26. Устройство для приготовления теплого цементного молока непрерывного действия / П.П. Супрун, Ю.К. Ушмаров, П.С. Красовский (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000124822/03; Заявлено 29.09.2000; Опубл. 27.07.2002, Бюл. № 21 – 3 с.:  3 ил.

23. Патент 2186166 РФ, МПК 7 Е 01 В 31/18, 29/20. Способ вырезания дефектных участков в рельсовых нитях бесстыкового пути / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000123918/28; Заявлено 18.09.2000; Опубл. 27.07.2002, Бюл. № 21 – 3 с.:  ил.

24. Патент 2186170 РФ, МПК 7 Е 01 F 5/00. Фильтрующая насыпь на слабых грунтах / А.А. Пиотрович, С.М. Жданова (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000130585/28; Заявлено 05.12.2000; Опубл. 27.07.2002, Бюл. № 21 – 6 с.:  ил.

25. Патент 2186231 РФ, МПК 7 Е 02 В 71/04. Свободнопоршневой двигатель / А.Л. Елагин, П.П. Орлов, Р.К. Лунев, З.Б. Погребинский  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2000105530/06; Заявлено 06.03.2000; Опубл. 27.07.2002, Бюл. № 21 – 7 с.:  2 ил.

26. Патент 2187185 РФ, МПК 7 Н 02 J 3/18. Устройство для компенсации реактивной мощности / Ю.М. Кулинич, В.В. Литовченко, А.Н. Савоськин  (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000104160/09; Заявлено 21.02.2000; Опубл. 10.08.2002, Бюл. № 22 – 7 с.:  ил.

27. Патент 2187592 РФ, МПК7 Е 01 В 27/10. Устройство для очистки загрязненного балласта и его сортировки / П.П. Супрун, (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2000123124/28; Заявлено 05.09.2000; Опубл. 20.08.2002, Бюл. № 23 – 6 с.: 4 ил.

28. Патент 2188887 РФ, МПК 7 Е 01 В 35/00, 9/48,  1/04. Способ контроля затяжки клеммных болтов / П.П. Супрун, А.И. Марголин, И.Ф. Скрипачев (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000114159/28; Заявлено 02.06.2000; Опубл. 10.09.2002, Бюл. № 25 – 4 с.: 2 ил.

29. Патент 2189917 РФ, МПК7 В 61 К 7/02, 7/20. Вагонный замедлитель / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, А.Г. Тиличенко (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2001101303/28; Заявлено 15.01.2001; Опубл. 27.09.2002, Бюл. № 27 – 5 с.: 5 ил.

30. Патент 2190056 РФ, МПК7 Е 01 В 9/38. Противоугонное промежуточное раздельное скрепление / П.П. Супрун, А.А. Хазов, В.А. Крапивный (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000123132/28; Заявлено 05.09.2000; Опубл. 27.09.2002, Бюл. № 27 – 4 с.: ил.

31. Патент 2192513 РФ, МПК7 Е 01 В 7/00. Безостряковый стрелочный перевод / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2000125286/28; Заявлено 05.10.2000; Опубл. 10.11.2002, Бюл. № 31 – 6 с.: 3 ил.

32. Патент 2192517 РФ, МПК7 Е 02 D 3/12. Способ укрепления грунтов / Г.П. Шиль- никова, С.М. Жданова, В.В. Воронин (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001103825/03; Заявлено 12.02.2001; Опубл. 10.11.2002, Бюл. № 31 – 7 с.: 3 табл.

33. Патент 2193141 РФ, МПК7 F 23 D 11/10. Паровая форсунка / В.Д. Катин, С.Н. Дьяченко (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001102754/06; Заявлено 30.01.2001; Опубл. 20.11.2002, Бюл. № 32 – 6 с.:  ил.

34. Патент 2194819 РФ, МПК7 E01B29/13. Устройство для передвижки шпал /

П.П. Супрун, Г.В.Завгородний (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001109424/28; Заявлено

06. 04.2001.; Опубл. 20.12.2002, Бюл. № 35 – 5 с.: 6 ил.

35. Патент 2198857 РФ, МПК7 С 04В 28/30//С 04 В 111:20, Е 02D 3/12. Строительная композиция / Г.П. Шильникова, Д.В. Блюм, А.Н. Сошников (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001120218/03; Заявлено 18.07.2001; Опубл. 20.02.2003, Бюл. № 5 – 4 с.

36. Патент 2200783 РФ, МПК7 Е 01D 9/38. Промежуточное раздельное скрепление / П.П. Супрун, Г.В. Завгородний, А.А. Хазов (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001110386/28; Заявлено 16.04.2001; Опубл. 20.03.2003, Бюл. № 8 – 6 с. : 5 ил.

37. Патент 2201483 РФ, МПК7 Е 01 В 27/00, 27/10. Щебнеочистительная машина / П.П. Супрун, Г.В. Завгородний, В.А. Крапивный, М.М. Ротенберг (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001120221/28; Заявлено 18.07.2001; Опубл. 27.03.2003, Бюл. № 9 – 6 с.: 4 ил.

38. Патент 2204082 РФ, МПК7 F23 C 1/10, F 23 D 17/00. Горелочное устройство / Е.А. Пойманов, В.Д. Катин (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001115405/06; Заявлено 04.07.2001; Опубл. 10.05.2003, Бюл. № 13 – 4 с.: 2 ил.

39. Патент 2204654 РФ, МПК7 Е 02 D 9/00. Устройство для выемки аварийных опор контактной сети / П.П. Супрун, В.Н. Ли, С.М. Гончарук, Ю.К. Ушмаров, В.И. Ворошнин (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001122569/03; Заявлено 09.08.2001; Опубл. 20.05.2003, Бюл. № 14 – 5 с.: 5 ил.

40. Патент 2208091 РФ, МПК7 Е 02 D 17/18, Е 01 С 3/06. Земляное сооружение на слабом основании / С.М. Жданова (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 200132938/03; Заявлено 039.12.2001; Опубл. 10.07.2003, Бюл. № 19 – 4 с.: ил.

41. Патент 2216623 РФ, МПК7 Е 02В 27/00. Щебнеочистительная машина / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). –  № 2001129198/113; Заявлено 291.8.2001; Опубл. 20.11.2003, Бюл. № 32 – 4 с.: 3 ил.

42. Патент  2219301 РФ, МПК7 Е 01В  27/06, 27/10. Передвижная щебнеочистительная установка / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, М.М. Ротенберг, С.В. Мадудин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2002105820; Заявлено 04.03.2002; Опубл. 20.12.2003, Бюл. № 35. – 7 с.: 4 ил.

43. Патент 2221098 РФ, МПК7 Е 01В 9/38. Промежуточное нераздельное скрепление для скоростных железнодорожных линий / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля,

Э.А. Леонов, Г.В. Завгородний (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2002106798; Заявлено 15.03.2002; Опубл. 10.01.2002, Бюл. № 1. – 4 с.: 5 ил.

44. Патент 2221099 РФ, МПК7 E01B 9/38. Промежуточное раздельное скрепление  для скоростных железнодорожных линий / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов, Г.В.Завгородний  (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2002108162; Заявлено 01.04.2002; Опубл. 10.01.2004, Бюл. № 1. – 4 с.: 4 ил.

45. Патент 2222659 РФ, МПК7 E 01 В 29/24. Технологическая линия сборки   рельсошпальной   решетки / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля,  В.Б. Соколов,  С.Г. Штарёв (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2001132937; Заявлено 03.12.2001; Опубл. 27.01.2004, Бюл. № 3. – 5 с.: 6 ил.

46. Патент 2225473 РФ, МПК7 E 01 В 29/32. Стенд для ревизии пружинных  противоугонов / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля,  В.Б. Соколов,  А.А. Хлебородов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2001131278; Заявлено 19.11.2001; Опубл. 10.03.2004, Бюл. № 7. – 6 с.: 6 ил.

47. Патент 2228980 РФ, МПК7 E 01 В 9/38. Анкерное рельсовое скрепление / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля,  В.Б. Соколов,  Ю.А. Солдатова (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№  2002119175; Заявлено 16.07.2002; Опубл. 20.05.2004, Бюл. № 14. – 3 с.: 4 ил.

48. Патент 2228992 РФ, МПК7 E 01 H 5/12. Устройство для разрушения наледи на дорожном покрытии. / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля, А.П. Супрун, М.М. Ротенберг (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2003102467; Заявлено 29.01.2003; Опубл. 20.05.2004, Бюл. № 14. – 5 с.: 6 ил.

49. Патент 2229560 РФ, МПК7 Е 02 D 17/20. Противооползневая конструкция для стабилизации склонов и откосов земляных сооружений / С.М. Гончарук,

С.М. Жданова, Г.П. Шильникова, В.В. Воронин, В.М. Ли (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2002119174; Заявлено 16.07.2002; Опубл. 27.05.2004, Бюл. № 15. – 4 с.: 2 ил.

50. Патент 2232230 РФ, МПК7 E 02 D 7/12. Дизель-молот трубчатый / П.П. Супрун,

Ю.А. Гамоля,  В.Г. Григоренко,  Ю.К. Ушмаров  (РФ);  ДВГУПС (РФ). – №  2002120832;

Заявлено 30.07.2002; Опубл. 10.07.2004, Бюл. № 19. – 3 с.: 1 ил.

51. Патент 2232233 РФ, МПК7 E 02 F 3/92. Грунтозаборное устройство /

П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Г. Григоренко, Ю.К. Ушмаров  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№  2002130693; Заявлено 15.11.2002; Опубл. 10.07.2004, Бюл. № 19. – 4 с.: 2 ил.

52. Патент 2236504  РФ, МПК7 E 02D 3/12. Укрепляющая грунтовая композиция / В.А. Крапивный, П.С. Красовский, Г.П. Шильникова, С.М. Жданова, В.Н. Ли, Воронин В.В.  (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2002130693; Заявлено 26.02.2003; Опубл. 20.09.2004, Бюл. № 26. – 7 с.: 2 табл.

53. Патент 2239271 РФ, МПК7 H 02 J 3/16,3/18. Трехфазный компенсатор реактивной мощности / Ю.М. Кулинич,   А.Н. Савоськин  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№  2003100987/09; Заявлено 13.01.2003; Опубл. 27.10.2004, Бюл. № 30. – 8 с.: 1ил.

54. Патент 2241529 РФ, МПК7 В01F3/08. Устройство для приготовления эмульсий / В.Д. Катин, И.В. Вольхин  (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2003112383/15; Заявлено 25.04.2003; Опубл. 10.12.2004, Бюл. № 34. – 6 с.: 1ил.

55. Патент 2242555 РФ, МПК7 E 01 В 35/00.29/20. Стенд для стыкоразгоночного гидравлического прибора / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Г.В. Завгородний (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2003112384/11; Заявлено 25.04.2003; Опубл. 20.12.2004, Бюл.

№ 35. – 3 с.: 1ил.

56. Патент 2246350 РФ, МПК7 В 02С 1/02. Дробилка щековая непрерывного действия / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Б. Соколов, П.С. Красовский, П.С. Кондратьев (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003121778; Заявлено 15.07.2003; Опубл. 20.02.2005, Бюл.

№ 5. – 5 с. 3 ил.

57. Патент 2246351 РФ, МПК7 В 02С 1/02. Щековая дробилка непрерывного действия с простым качанием щеки / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Б. Соколов, П.С. Красовский, П.С. Кондратьев (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003121779; Заявлено 15.07.2003; Опубл. 20.02.2005, Бюл. № 5. – 4 с. 1 ил.

58. Патент 2246586 РФ, МПК7 Е 02D 7/08. Роторный свайный молот / П.П. Супрун, А.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003127654; Заявлено 11.09.2003; Опубл. 20.02.2005, Бюл. № 5. – 6 с. 3 ил.

59. Патент 2248422 РФ, МПК7 Е 01В 9/38. Промежуточное нераздельное пружинное скрепление / П.П. Супрун,  Э.А. Леонов, А.А. Хазов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003116222; Заявлено 02.06.2003; Опубл. 20.03.2005, Бюл. № 8. – 6 с. 5 ил.

60. Патент 2248431 РФ, МПК7 Е 02D 7/26. Устройство для погружения свай / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Б. Соколов, П.С. Кондратьев (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2003126474; Заявлено 29.08.2003; Опубл. 20.03.2005, Бюл. № 8. – 6 с. 3 ил.

61. Патент 2251192 РФ, МПК7 H 02J 3/18. Трехфазный компенсатор реактивной мощности / Ю.М. Кулинич,   В.В. Латышев (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№  2003123780/09; Заявлено 28.07.2003; Опубл. 27.04.2005, Бюл. № 12. – 10 с.: 1ил.

62. Патент 2 255 915   РФ, МПК7 С 04 В 7/13. Вяжущее для кладочных растворов  / Г.П. Шильникова,  Н.С. Капцанова, А.В. Зубарев (РФ); ДВГУПС (РФ). – №  2003136973/03;

Заявлено 22.12.2005; Опубл. 10.07.2005, Бюл. № 19. – 7 с.: 2 табл.

63. Патент 2263182 РФ, МПК7 Е 02D 9/04. Устройство для cрезки голов свай / П.П. Супрун, (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004116934/03; Заявлено 04.06.2004; Опубл. 27.10.2005, Бюл. № 30. – 6 с. 2 ил.

64. Патент 2263183 РФ, МПК7 Е 02F 5/32. Устройство для разработки мерзлых грунтов / П.П. Супрун, (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004105058/03; Заявлено 19.02.2004; Опубл. 27.10.2005, Бюл. № 30. – 7 с. 5 ил.

65. Патент 2267802 РФ, МПК7 G 02F1/00. Электрооптический модуль/ В.И. Строганов, Е.В. Толстов, В.В. Криштоп, И.В. Рапопорт, М.Н. Литвинова, А.В. Сюй (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004116031/28; Заявлено 25.05.2004; Опубл. 10.01.2006, Бюл. № 1. – 8 с. 3 ил.

66. Патент 2269810 РФ, МПК7 G 03С 1/72. Состав для светочувствительного слоя фотоматериалов /  И.Ю. Просанов, Д.С. Штарев, К.С. Макаревич, С.В. Анисичкин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004122962/04; Заявлено 26.07.2004; Опубл. 10.02.2006, Бюл. № 4. – 7 с.

67. Патент 2271002 РФ, МПК7 G 01N 33/24. Способ диагностики несущей способности грунтов / С.М. Жданова, А.С. Катен-Ярцев, А.В.Шулатов, Л.Ю. Однопозов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004124853/03; Заявлено 13.08..2004; Опубл. 27.02.2006, Бюл. № 6. – 8 с. 4 ил.

68. Патент 2271531 РФ, МПК7 G01N 21/21. Способ определения угловой апертурной характеристики оптической активности кристалла / О.Ю.Пикуль, К.А. Рудой, В.И. Строганов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004123315/28; Заявлено 28.07.2004; Опубл. 10.03.2006, Бюл. № 7. – 11 с. 2 ил.

69. Патент 2271547 РФ, МПК7 G01R 31/34, Н 02К 15/00, H02J  3/18. Станция для испытания электрических двигателей / Ю. М. Кулинич, А. К. Кулинич  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004124284/09; Заявлено 09.08.2004; Опубл. 10.03.2006, Бюл. № 7. – 9 с. 2 ил.

70. Патент 2274499  РФ, МПК7 В06В   1/16. Вибровозбудитель направленного действия / П.П. Супрун  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004125673/28; Заявлено 23.08.2004; Опубл. 20.04.2006, Бюл. № 11. – 4 с. 2 ил.

71. Патент 2277154 РФ, МПК7 E02F 5/18. Машина для бестраншейной прокладки труб / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, Ю.А. Гамоля , В.Б. Соколов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004127507/03; Заявлено 13.09.2004; Опубл. 27.05.2006, Бюл. № 15. – 7 с. 4 ил.

72. Патент 2278209 РФ, МПК7 E02D  3/039, Е01С 19/28. Устройство для уплотнения грунтовых откосов / П.П. Супрун, В.Б. Соколов  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2004137765/03; Заявлено 23.12.2004; Опубл. 20.06.2006, Бюл. № 17. – 8 с. 5 ил.

73. Патент 2285327  РФ, МПК7  Н02Р 7/292.  Устройство для сглаживания пульсаций магнитного потока двигателя постоянного тока / Ю.М Кулинич, Я.Ю. Бобровников; ДВГУПС (РФ). – № 2005113623/09; Заявлено 04.05.2005; Опубл. 10.10.2006, Бюл. № 28. – 9 с.: 2 ил.

74. Патент 2286900 РФ, МПК7 В61F 5/48. Устройство для установки колесных пар локомотивной тележки в кривых / В.И. Доронин, С.В. Доронин; ДВГУПС (РФ). – № 2005106686/11; Заявлено 09.03.2005; Опубл. 10.11.2006, Бюл. № 31. – 13 с.: 2 ил.

75. Патент 2288404 РФ, МПК7 F23C 99/00. Способ сжигания топлива / В.Д. Катин, Н.Г. Пайметов, А.И. Старовойт; ДВГУПС (РФ). – № 2005114853/06; Заявлено 16.05.2005; Опубл. 27.11.2006, Бюл. № 33. – 4 с.: 1 ил.

76. Патент 2288460 РФ, МПК7 G01N 21/21. Способ определения знака вращения плоскости поляризации излучения в оптически активном кристалле / О.Ю. Пикуль, В.И. Строганов; ДВГУПС (РФ). – № 2005100126/28; Заявлено 11.01.2005; Опубл. 27.11.2006, Бюл. № 33. – 13 с.: 2 ил.

Нумерационный указатель патентов на полезные модели

1. Свидетельство 19555 РФ, МПК7 F 02N 1/04. Глушитель шума / Е.А. Пойманов, В.Д Катин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2001104638/20; Заявлено 19.02.2001; Опубл. 10.09.2001, Бюл. № 25. – 1 с.: 1 ил.

2. Свидетельство 22157 РФ, МПК 7 Е 02 D 17/18. Земляное сооружение на слабом основании / С.М. Жданова (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2001123331/20; Заявлено 20.08.2001; Опубл. 10.03.2002, Бюл. № 7. – 2 с.: 1 ил.

3. Свидетельство 25604 РФ, МПК 7 G 01 R 31/00. Устройство для контроля качества контура заземления / Б.Е. Дынькин, Ю.А. Чикаров, Исянов С.Р. (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2002109667/20; Заявлено 11.04.2002; Опубл. 10.10.2002, Бюл. № 28. – 2 с.: 1 ил.

4. Патент на полезную модель 31355 РФ, МПК 7 В 43L 13/10, F16H 21/02. Пантограф / Доронин В. И., Доронин В.А.  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003109057; Заявлено 31.03.2003; Опубл. 10.08.2003, Бюл. № 22. – 2 с.: 1 ил.

5. Патент на полезную модель 31383 РФ, МПК7 Е 01В  9/38. Противоугонное рельсовое промежуточное раздельное скрепление / П.П. Супрун, П.С.  Кондратьев (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003107184; Заявлено 18.03.2003; Опубл. 10.08.2003, Бюл.

№ 22. – 2 с.: 1 ил.

6. Патент  на полезную модель 31990 РФ, МПК7 В  01F  3/06. Устройство для сжигания жидкого топлива / В.Д. Катин, И.В. Вольхин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003111684184; Заявлено 25.04.2003; Опубл. 10.09.2003, Бюл. № 25. – 2 с.: 1 ил.

7. Патент  32224 РФ, МПК7 F 16H 21/02. Пантограф/ В. И. Доронин, В.А.  Доронин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003109098; Заявлено 14.04.2003; Опубл. 10.09.2003, Бюл.

№ 25. – 2 с.: 1 ил.

8. Патент 38343 РФ, МПК7 Е 02F 5/30. Машина для разработки мерзлых и скальных грунтов / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2003136609; Заявлено 22.12.2003; Опубл. 10.06.2004, Бюл. № № 16. – 1 с.: 1 ил.

9. Патент 39281 РФ, МПК7 B 01D 29/60. Гидравлическая установка для фильтрования жидкости / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Ю.А. Давыдов, В.Б. Соколов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004108432/22; Заявлено 23.03.2004; Опубл. 27.07.2004, Бюл. № № 21. – 1 с.: 1 ил.

10. Патент 39665 РФ, МПК7 F 16 H 21/50. Оппозитный кривошипно-ползунный механизм / В.И. Доронин   (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004110551/22; Заявлено 07.04.2004; Опубл. 10.08.2004, Бюл. № № 22. – 1 с.: 1 ил.

11. Патент 40307     РФ, МПК7 В 65 D 90/02,88/74. Охлаждаемый контейнер /

В.Б. Конов, В.Д. Катин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004114734/22; Заявлено 18.05.2004; Опубл. 10.09.2004, Бюл. № № 25. – 1 с.: 1 ил.

12. Патент  40978 РФ, МПК7 В 61 L 23/06. Устройство для оповещения о приближении поезда к месту ремонтных путевых работ / И.М. Тесленко, В.Д. Катин, Б.А.  Мамот (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004117954/22; Заявлено 15.06.2004; Опубл. 10.10.2004, Бюл. № № 28. – 2 с.: 1 ил.

13. Патент  41035 РФ, МПК7 E02P 7/08. Роторный свайный молот / П.П.  Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004118920/22; Заявлено 22.06.2004; Опубл. 10.10.2004, Бюл. № № 28. – 2 с.: 1 ил.

14. Патент  41117 РФ, МПК7 F43 D 17/00. Комбинированная горелка / С.Н. Дьяченко, В.Д. Катин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004110550/22; Заявлено 07.04.2004; Опубл. 10.10.2004, Бюл. № № 28. – 1 с.: 1 ил.

15. Патент  41926 РФ, МПК7 Н 02 H 3/16. Устройство для защиты от однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью / Б.Е. Дынькин, В.В. Лохманов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2004120131/22; Заявлено 05.07.2004; Опубл. 10.11.2004, Бюл. № № 31. – 1 с.: 1 ил.

16. Патент  42043РФ, МПК7 7 E 02 F 3/60. Ковш экскаватора-драглайна /

П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Г.В. Завгородний, В.Б. Соколов  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2004121321/22; Заявлено 15.07.2004; Опубл. 20.11.2004, Бюл. № № 32. – 1 с.:

1 ил.

17. Патент 45723 РФ, МПК7  B 65 G 67/22. Устройство для погрузки загрязненного балласта в состав из вагогов-самосвалов / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Г.В.Завгородний, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005100100/22; Заявлено 11.01.2005 ; Опубл. 27.05.2005, Бюл. № 15. – 1 с.: 1 ил.

18. Патент 45832 РФ, МПК7  G 01 R 31/00. Устройство для диагностики состояния контура заземления / Б.Е Дынькин, Ю.А. Чикаров (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2005100099/22; Заявлено 11.01.2005 ; Опубл. 27.05.2005, Бюл. № 15. – 1 с.: 1 ил.

19. Патент 47 017   РФ, МПК7  E02D 7/18. Высокочастотный вибропогружатель направленного действия / П.П.Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005107169/22; Заявлено 14.03.2005; Опубл. 10.08.2005, Бюл. № 22. – 1 с.: 1 ил.

20. Патент 47 906   РФ, МПК7  Е01В 27/04. Устройство для удаления балласта и загрязнителей из-под подошвы рельсов железнодорожного пути / П.П. Супрун,

Ю.А. Гамоля, Г.В. Завгородний, М.М Ротенберг, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2005111395/22; Заявлено 18.04.2005; Опубл. 10.09.2005, Бюл. № 25. – 2 с.: 1 ил.

21. Патент 47 916  РФ, МПК7  E02F 3/76. Машина для уплотнения грунтов трамбованием / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля,  Э.А. Леонов, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ).  –

№ 2005111394/22; Заявлено 18.04.2005; Опубл. 10.09.2005, Бюл. № 25. – 1 с.: 1 ил.

22. Патент 48 080   РФ, МПК7  G 02 B 26/00. Устройство для преобразования форм поляризации излучения / О.Ю.Пикуль  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005108832/22; Заявлено 11.01.2005 ; Опубл. 10.09.2005 , Бюл. № 25. – 1 с.: 1 ил.

23. Патент 48116 РФ, МПК7  Н02Н 3/16. Устройство для защиты линий с изолированной нейтралью / Б.Е.  Дынькин, В.В. Лохманов (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2005106437/22; Заявлено 09.03.2005; Опубл. 10.09.2005 , Бюл. № 25. – 2 с.: 1 ил.

24. Патент 49035   РФ, МПК7  Е02F 3/76. Машина для уплотнения грунтов /

П.П. Супрун, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ). – №2005119012; Заявлено 20.06.2005; Опубл. 10.11.2005, Бюл. № 31. – 1 с.: 1 ил.

25. Патент 50638 РФ, МПК7  B 65 G 67/22. Дефлектор / В. Д. Катин, И. Я. Борзеев,

В. А.Мищишин  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005113739/22; Заявлено 04.05.2005; Опубл. 20.01.2006, Бюл. № 02. – 1 с.: 1 ил.

26. Патент 50678 РФ, МПК7  G01P 3/36. Устройство для измерения скорости транспортного средства / С.В. Власьевский, С.В. Бондаренко  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005113739/22; Заявлено 29.07.2005; Опубл. 20.01.2006, Бюл. № 02. – 1 с.: 1 ил.

27. Патент 52737 РФ, МПК7  B01F 11/04. Приводной механизм мешалки / В.И. Доронин,  И.С. Доронин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005138118/22; Заявлено 07.12.2005; Опубл. 27.04.2006, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

28. Патент 52864  РФ, МПК7  Е01В 29/24. Стенд для сборки рельсошпальной решетки с упругим промежуточным скреплением / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005130027/22; Заявлено 26.09.2005; Опубл. 27.04.2006, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

29. Патент 53020 РФ, МПК7  G01R 31/34. Устройство для диагностики состояния коммутации коллекторных электрических машин / Р. Х. Сайфутдинов   (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005127171/22; Заявлено 29.08.2005; Опубл. 27.04.2006, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

30. Патент 53025 РФ, МПК7  G02F1/03.  Электрооптический затвор / В.И. Строганов, Е.В. Толстов, В.В. Криштоп (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005127186/22; Заявлено 29.08.2005; Опубл. 27.04.2006, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

31. Патент 53 688  РФ, МПК7  E02F 5/10.  Устройство для бестраншейной прокладки кабеля / П.П. Супрун, В.Б. Соколов, А.В.Сидоренко, Е.К. Позынич, С.В.Шадрин  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2005139342/22; Заявлено 15.12.2005; Опубл. 27.05.2006, Бюл. № 15. – 1 с.: 1 ил.

32. Патент 54704  РФ, МПК7  Н02М 5/12.  Многозонный выпрямитель однофазного переменного тока / С.В. Власьевский, А.К. Бабичук, О.В. Мельниченко (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006100380/22; Заявлено 10.01.2006; Опубл. 10.07.2006, Бюл. № 19. – 2 с.: 1 ил.

33. Патент 55 319  РФ, МПК7  В23К 35/368.  Порошковая проволока / В.М. Макиенко, В.Г. Григоренко, Д.В. Строителев, И.О. Романов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006104131/22; Заявлено 10.02.2006; Опубл. 10.08.2006, Бюл. № 22. – 1 с.: 1 ил.

34. Патент 55 385  РФ, МПК7  E02D 17/00.  Инерцоидный клин для образования скважин в мерзлом грунте / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов, Г.В. Завгородний, А.В.Сидоренко, В.Б. Соколов, С.В. Шадрин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006107373/22; Заявлено 09.03.2006; Опубл. 10.08.2006, Бюл. № 22. – 2 с.: 1 ил.

35. Патент 55 799  РФ, МПК7  E02D 9/02.  Устройство для выемки аварийных опор контактной сети / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля, Э.А. Леонов, Г.В., А.В.Сидоренко, Е.К. Позынич (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006109758/22; Заявлено 27.03.2006; Опубл. 27.08.2006, Бюл. № 24. – 2 с.: 1 ил.

36. Патент 56221  РФ, МПК7  В04С 9/00. Фильтр-циклон для очистки газов / В.Д. Катин, Р.В. Долгов, М. Х. Ахтямов, А. И. Агошков; ДВГУПС (РФ). – № 2006117259/22; Заявлено 19.05.2006; Опубл. 10.09.2006, Бюл. № 25. – 2 с.: 1 ил.

37. Патент 56603  РФ, МПК7  G01J 5/32. Приемник излучения / Г. Г. Здоровцев, В. И.Ива- нов, С.В. Климентьев, Криштоп В. В.; ДВГУПС (РФ). – № 006107156/22; Заявлено 07.03.2006; Опубл. 10.09.2006, Бюл. № 25. – 1 с.: 1 ил.

38. Патент 58146  РФ, МПК7 Е04Н 12/34.  Устройство для выравнивания опор контактной сети / П.П.Супрун, Ю.А. Гамоля, В.Б. Соколов; ДВГУПС (РФ). –

№ 2006121241/22; Заявлено 15.06.2006; Опубл. 10.11.2006, Бюл. № 31. – 1 с.: 1 ил.

39.  Патент 59448   РФ, МПК8 В04С 5/122.  Групповой циклон для очистки газов / В.Д. Катин, Р.В. Долгов, М.Х. Ахтямов, А.И.Агошков; ДВГУПС (РФ). – № 2006123910/22; Заявлено 04.07.2006; Опубл. 27.12.2006, Бюл. № 36. – 1 с.: 1 ил.

ИменноЙ указатель

##### автров изобретений и полезных моделей

| ФИО | №№ патентов | № в тексте | МПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Агошков А.И. | 56221 59448 | 36(п.м.) 39(п.м.) | В04С 9/00 В04С 5/122 |
| Анисичкин С.В. | 2269810 | 66 | G 03С 1/72 |
| Ахтямов М.Х. | 56221 59448 | 36(п.м.) 39(п.м.) | В04С 9/00 В04С 5/122 |
| Бабичук А.К. | 54704 | 32(п.м.) | Н02М 5/12 |
| Блюм Д.В. | 2198857 | 35 | С 04В 28/30 |
| Бобровников Я.Ю. | 2285327 | 73 | Н02Р 7/292 |
| Бондаренко С.В. | 50678 | 26(п.м.) | G01P 3/36 |
| Борзеев И. Я. | 50638 | 25(п.м.) | B 65 G 67/22 |
| Власьевский С.В. | 50678 54704 | 26(п.м.) 32(п.м.) | G01P 3/36 Н02М 5/12 |
| Вольхин И.В. | 2241529 | 54 | В01F3/08 |
| Воронин В.В. | 2192517 2229560 2236504 | 32 49 52 | Е 02 D 3/12 Е 02 D 17/20 E 02D 3/12 |
| Ворошнин В.И. | 2204654 | 39 | Е 02 D 9/00 |
| Гамоля Ю.А. | 2163366 2219301 2221098 2221099 2222659 2225473 2228980 2228992 2232230 2232233 2242555 2246350 2246351 2248431 2277154 38343 39281 42043 | 2 42 43 44 45 46 47 48 50 51 55 56 57 60 71 8(п.м.) 9(п.м.) 16(п.м.) | G 01 N 3/08 Е 01В 27/06 Е 01В 9/38 E01B 9/38 E 01 В 29/24 E 01 В 29/32 E 01 В 9/38 E 01 H 5/12 E 02 D 7/12 E 02 F 3/92 E 01 В 35/00 В 02С 1/02 В 02С 1/02 Е 02D 7/26 E02F 5/18 Е 02F 5/30 B 01D 29/60 E 02 F 3/60 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45723 47 906 47916 55385 55799 58146 | 17(п.м.) 20(п.м.) 21(п.м.) 34(п.м.) 35(п.м.) 38(п.м.) | B 65 G 67/22 Е01В 27/04 E02F 3/76 Е02D 17/00 Е02D 9/02 Е04Н 12/34 |
| Гончарук С.М. | 2162908 2176002 2180380 2189917 2204654 2229560 | 1 12 18 29 39 49 | Е 01 В 29/26 Е 01 В 29/06 Е 01 В 29/24 В 61 К 7/02 Е 02 D 9/00 Е 02 D 17/20 |
| Григоренко В.Г. | 2176202 2189917 2232230 2232233 2277154 55319 | 13 29 50 51 71 33(п.м.) | В 61 F 5/38 В 61 К 7/02 E 02 D 7/12 E 02 F 3/92 E02F 5/18 В23К 35/368 |
| Давыдов Ю.А. | 39281 | 9(п.м.) | B 01D 29/60 |
| Долгов Р.В. . | 56221 59448 | 36(п.м.) 39(п.м.) | В04С 9/00 В04С 5/122 |
| Доронин В.И. | 2176202 2286900 31355 32224 39665 52737 | 13 74 4(п.м.) 7 (п.м.) 10(п.м.) 27(п.м.) | В 61 F 5/38 В61F 5/48 F16H 21/02 F16H 21/02 F 16 H 21/50 B01F 11/04 |
| Доронин В.А. | 31355 32224 | 4(п.м.) 7 (п.м.) | F16H 21/02 F 16H 21/02 |
| Доронин И.С. | 52737 | 27(п.м.) | B01F 11/04 |
| Доронин С.В. | 2286900 | 74 | В61F 5/48 |
| Дынькин Б.Е. | 2174276 2183041 25604 41926 45832 48116 | 10 19 3(п.м.) 15(п.м.) 18(п.м.) 23(п.м.) | Н 02 Н 3/16 Н 02 Н 3/26 G 01 R 31/00 Н 02 H 3/16 G 01 R 31/00 Н02Н 3/16 |
| Дьяченко С.Н. | 2179282 2193141 41117 | 16 33 14(п.м.) | F 23 D 17/00 F 23 D 11/10 F43 D 17/00 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Елагин А.Л. | 2186231 | 25 | Е 02 В 71/04 |
| Жданова С.М. | 2186170 2192517 2208091 2229560 2236504 2271002 22157 | 24 32 40 49 52 67 2(п.м.) | Е 01 F 5/00 Е 02 D 3/12 Е 02 D 17/18 Е 02 D 17/20 E 02D 3/12 G 01N 33/24 Е 02 D 17/18 |
| Завгородний Г.В. | 2194819 2200783 2201483 2221098 2221099 2242555 42043 45723 47906 55385 | 34 36 37 43 44 55 16(п.м.) 17(п.м.) 20(п.м.) 34(п.м.) | E01B29/13 Е 01D 9/38 Е 01 В 27/00 Е 01В 9/38 E01B 9/38 E 01 В 35/00 E 02 F 3/60 B 65 G 67/22 Е01В 27/04 Е02D 17/00 |
| Здоровцев Г.Г. | 56603 | 37(п.м.) | G01J 5/32 |
| Зубарев А.В. | 2255915 | 62 | С 04 В 7/13 |
| Иванов В.И. | 56603 | 37(п.м.) | G01J 5/32 |
| Капцанова Н.С. | 2255915 | 62 | С 04 В 7/13 |
| Катен-Ярцев А.С. | 2271002 | 67 | G 01N 33/24 |
| Катин В.Д. | 2193141 2204082 2241529 2288404 19555 31383 40307 40978 41117 50638 56221 59448 | 33 38 54 75 1(п.м.) 6(п.м.) 11(п.м.) 12 (п.м.) 14(п.м.) 25(п.м.) 36(п.м.) 39(п.м.) | F 23 D 11/10 F23 C 1/10 В01F3/08 F23C 99/00 F 02N 1/04 В 01F 3/06 В 65 D 90/02 В 61 L 23/06 F43 D 17/00 B 65 G 67/22 В04С 9/00 В04С 5/122 |
| Клементов А.С. | 2176002 2180380 56603 | 12 18 37(п.м.) | Е 01 В 29/06 Е 01 В 29/24 G01J 5/32 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Крапивный В.А. | 2162908 2190056 2201483 2236504 | 1 30 37 52 | Е 01 В 29/26 Е 01 В 9/38 Е 01 В 27/00 E 02D 3/12 |
| Красовский П.С. | 2172676 2184034 2185960 2236504 2246350 2246351 | 9 21 22 52 56 57 | В 28 С 5/12 В 28 С 5/46 В 28 С 5/26 E 02D 3/12 В 02С 1/02 В 02С 1/02 |
| Криштоп В.В. | 2267802 53025 56603 | 65 30(п.м.) 37(п.м.) | G 02F1/00 G02F1/03 G01J 5/32 |
| Кондратьев П.С. | 2246350 2246351 2248431 31383 | 56 57 60 5(п.м.) | В 02С 1/02 В 02С 1/02 Е 02D 7/26 Е 01В 9/38 |
| Конов В.Б. | 40307 | 11 (п.м.) | В 65 D 90/02 |
| Коростелев Д.Н. | 2174276 | 10 | Н 02 Н 3/16 |
| Кулинич Ю.М. | 2169978 2187185 2239271 2251192 2271547 2285327 | 6 26 53 61 69 73 | Н 02J 3/18 Н 02 J 3/18 H 02 J 3/16 H 02J 3/18 G01R 31/34 Н02 Р 7/392 |
| Латышев В.В. | 2251192 | 61 | Н02J 3/18 |
| Леонов Э.А | 2163366 2163953 2176202 2221098 2221099 2248422 38343 47916 55385 55799 | 2 3 13 43 44 59 8(п.м.) 21(п.м.) 34(п.м.) 35(п.м.) | G 01 N 3/08 Е 02 F 3/80 В 61 F 5/38 Е 01В 9/38 E01B9/38 Е 01В 9/38 Е 02F 5/30 E02F 3/76 Е 02 D 17/00 Е 02 D 9/02 |
| Ли В.Н. | 2204654 2229560 2236504 | 39 49 52 | Е 02 D 9/00 Е 02 D 17/20 E 02D 3/12 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Литвинова М.Н. | 2267802 | 65 | G 02F1/00 |
| Литовченко В.В. | 2187185 | 26 | Н 02 J 3/18 |
| Лохманов В.В. | 41926 48116 | 15 (п.м.) 23(п.м.) | Н 02 H 3/16 Н02Н 3/16 |
| Лунев Р.К. | 2186231 | 25 | Е 02 В 71/04 |
| Мадудин С.В. | 2219301 | 42 | Е 01В 27/06 |
| Макаревич К.С. | 2269810 | 66 | G 03С 1/72 |
| Макиенко В.М. | 55319 | 33(п.м.) | В23К 35/368 |
| Мамот Б.А. | 40978 | 12 (п.м.) | В 61 L 23/06 |
| ### Марголин А.И. | 2188887 | 28 | # Е 01 В 35/00 |
| ### Махинин Б.В | 2167114 | 4 | # С 04 В 7/52 |
| Мельниченко О.В. | 54704 | 32(п.м.) | Н02М 5/12 |
| Мищишин В. А. | 50638 | 25(п.м.) | B 65 G 67/22 |
| Однопозов Л.Ю. | 2271002 | 67 | G 01N 33/24 |
| Орлов П.П. | 2186231 | 25 | Е 02 В 71/04 |
| Пайметов Н.Г. | 2288404 | 75 | F23C 99/00 |
| Пикуль О.Ю. | 2271531 2288460 48080 | 68 76 22(п.м.) | G01N 21/21 G01N 21/21 G 02 B 26/00 |
| Пинчуков П.С. | 2183041 | 19 | Н 02 Н 3/26 |
| Пиотрович А.А. | 2186170 | 24 | Е 01 F 5/00 |
| Погребинский З.Б. | 2186231 | 25 | Е 02 В 71/04 |
| Позынич Е.К. | 53688 55799 | 31 36 | Е 02 F 5/10 Е02D 9/02 |
| Пойманов Е.А. | 2204082 19555 | 38 1 (п.м.) | F23 C 1/10 F 02N 1/04 |
| Просанов И.Ю. | 2269810 | 66 | G 03С 1/72 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рапопорт И.В. | 2267802 | 65 | G 02F1/00 |
| Романов И.О. | 55319 | 33(п.м.) | В23К 35/368 |
| Ротенберг М.М. | 2201483 2219301 2228992 47 906 | 37 42 48 20(п.м.) | Е 01 В 27/00 Е 01В 27/06 E 01 H 5/12 Е01В 27/04 |
| Рудой К.А. | 2271531 | 68 | G01N 21/21 |
| Савоськин А.Н. | 2169978 2187185 2239271 | 6 26 53 | Н 02J 3/18 Н 02 J 3/18 H 02 J 3/16 |
| Сайфутдинов Р. Х. | 53020 | 29(п.м.) | G01R 31/34 |
| Сидоренко А.В. | 53688 55385 55799 | 31(п.м.) 34(п.м.) 35(п.м.) | Е02F 5/10 Е02D 17/00 Е02D 9/02 |
| Скрипачев И.Ф. | 2188887 | 28 | Е 01 В 35/00 |
| Соколов В.Б. | 2163366 2222659 2225473 2228980 2246350 2246351 2248431 2277154 2278209 39281 42043 45723 47 906 47 916 49 035 53688 55385 58146 | 2 45 46 47 56 57 60 71 72 9(п.м.) 16(п.м.) 17п.м.) 20(п.м.) 21(п.м.) 24(п.м.) 31(п.м.) 34(п.м.) 38(п.м.) | G 01 N 3/08 E 01 В 29/24 E 01 В 29/32 E 01 В 9/38 В 02С 1/02 В 02С 1/02 Е 02D 7/26 E02F 5/18 E02D 3/039 B 01D 29/60 E 02 F 3/60 B 65 G 67/22 Е01В 27/04 E02F 3/76 Е02F 3/76 E02F 5/10 Е02D 17/00 Е04Н 12/34 |
| Солдатова Ю.А. | 2228980 | 47 | E 01 В 9/38 |
| Сошников А.Н. | 2198857 | 35 | С 04В 28/30 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Старовойт А.И. | 2288404 | 75 | F23C 99/00 |
| Строганов В.И. | 2267802 2271531 2288460 53025 | 65 68 76 30(п.м.) | G 02F1/00 G01N 21/21 G01N 21/21 G02F1/03 |
| Строителев Д.В. | 55319 | 33(п.м.) | В23К 35/368 |
| Супрун А.П. | 2169918 2171869 2174573 2178474 2228992 2246586 | 5 8 11 14 48 58 | G 01 N 33/42 Е 01 В 27/06 Е 01 F 3/76 Е01 В 27/10 E 01 H 5/12 Е 02D 7/08 |
| Супрун П.П. | 2162908 2163366 2169918 2170306 2171869 2172676 2174573 2176002 2178474 2178479 2180377 2180380 2183700 2184034 2185960 2186166 2187592 2188887 2189917 2190056 2192513 2194819 2200783 2201483 2204654 2216623 2219301 2221098 2221099 2222659 2225473 2228980 2228992 | 1 2 5 7 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 22 23 27 28 29 30 31 34 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 | Е 01 В 29/26 G 01 N 3/08 G 01 N 33/42 Е 02 F 3/64 Е 01 В 27/06 В 28 С 5/12 Е 01 F 3/76 Е 01 В 29/06 Е01 В 27/10 Е01 Н 11/00 Е 01 В 9/06 Е 01 В 29/24 Е 01В 9/06 В 28С 5/46 В 28С 5/26 Е 01В 31/18 Е 01 В 27/10 Е 01В 35/00 В 61 К 7/02 Е 01 В 9/38 Е 01 В 7/00 E01B29/13 Е 01D 9/38 Е 01 В 27/00 Е 02 D 9/00 Е 02В 27/00 Е 01В 27/06 Е 01В 9/38 E01B 9/38 E 01 В 29/24 E 01 В 29/32 E 01 В 9/38 E 01 H 5/12 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2232230 2232233 2242555 2246350 2246351 2246586 2248422 2248431 2263182 2263183 2274499 2277154 2278209 31383 38343 39281 41035 42043 45723 47 017 47906 47916 49035 52864 53688 55385 55799 58146 | 50 51 55 56 57 58 59 60 63 64 70 71 72 5 (п.м.) 8(п.м.) 9(п.м.) 13(п.м.) 16(п.м.) 17(п.м.) 19(п.м.) 20(п.м.) 21(п.м.) 24(п.м.) 28(п.м.) 31(п.м.) 34(п.м.) 35(п.м.) 38(п.м.) | E 02 D 7/12 E 02 F 3/92 E 01 В 35/00 В 02С 1/02 В 02С 1/02 Е 02D 7/08 Е 01В 9/38 Е 02D 7/26 Е 02D 9/04 Е 02F 5/32 В06В 1/16 E02F 5/18 E02D 3/039 Е 01В 9/38 Е 02F 5/30 B 01D 29/60 E02P 7/08 E 02 F 3/60 B 65 G 67/22 E02D 7/18 Е01В 27/04 E02F 3/76 E02F 3/76 Е01В 29/24 E02F 5/10 Е02D 17/00 Е02D 9/02 Е04Н 12/34 |
| Сюй А.В. | 2267802 | 65 | G 02F1/00 |
| Тесленко И.М. | 40978 | 12(п.м.) | В 61 L 23/06 |
| Тиличенко А.Г. | 2189917 | 29 | В 61 К 7/02, |
| Толстов Е.В. | 2267802 53025 | 65 30(п.м.) | G 02F1/00 G02F1/03 |
| Трофимович В.В. | 2176202 | 13 | В 61 F 5/38 |
| Ушмаров Ю.К. | 2172676 2184034 2185960 2204654 2232230 2232233 | 9 21 22 39 50 51 | В 28 С 5/12 В 28 С 5/46 В 28 С 5/26 Е 02 D 9/00 E 02 D 7/12 E 02 F 3/92 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хазов А.А. | 2180377 2183700 2190056 2200783 2248422 | 17 20 30 36 59 | Е 01 В 9/06 Е 01 В 9/06 Е 01 В 9/38 Е 01D 9/38 Е 01В 9/38 |
| Хлебородов А.П. | 2163953 2170306 2225473 | 3 7 46 | Е 02 F 3/80 Е 02 F 3/64 E 01 В 29/32 |
| Чикаров Ю.А. | 25604 45832 | 3(п.м.) 18(п.м.) | G 01 R 31/00 G 01 R 31/00 |
| Шадрин С.В. | 53688 55385 | 31(п.м.) 34(п.м.) | Е 02 F 5/10 Е02D 17/00 |
| Шильникова Г.П. | 2192517 2198857 2229560 2236504 2255915 | 32 35 49 52 62 | Е 02 D 3/12 С 04В 28/30 Е 02 D 17/20 E 02D 3/12 С 04 В 7/13 |
| Штарев Д.С. | 2269810 | 66 | G 03С 1/72 |
| Штарев С.Г. | 2176002 2180380 2222659 | 12 18 45 | Е 01 В 29/06 Е 01 В 29/24 E 01 В 29/24 |
| Шулатов А.В. | 2271002 | 67 | G 01N 33/24 |
| Якименко В.И. | 2169978 | 6 | Н 02J 3/18 |

Содержание

1. Введение ……………………………………………………….. …..    3

2. Рефераты изобретений ……………………………………………   5

3. Рефераты полезных моделей ……………………………………  53

4. Нумерационный указатель патентов на изобретения ……….  75

5. Нумерационный указатель патентов на полезные модели …  82

6. Именной указатель  авторов

изобретений и полезных моделей …………………………….. .. 86