Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ГОУ ВПО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Отдел промышленной

собственности

Н.Ф. Щербакова

В.В. Коробко

Рефераты изобретений  и полезных моделей за 2007 год

Хабаровск

2007

Рефераты изобретений

за 2007 год

1. Патент 2291079 РФ, МПК7 В61F 5/48. Двухосная локомотивная тележка с радиальной установкой колесных пар / В.И. Доронин, С.В. Доронин, В.Г. Григоренко, Трофимович В.В.;  ДВГУПС (РФ). – № 2005116380/11; Заявлено 30.05.2005; Опубл. 10.01.2007, Бюл. № 1. – 17 с.: 2 ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к конструкции преимущественно двухосных локомотивных тележек с регулируемым расположением колесных пар при движении в различных криволинейных участках рельсовой колеи.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке двухосная локомотивной тележки с радиальной установкой колесных пар у которой при движении в кривой значительно уменьшаются сопротивление движению и боковой износ гребней колес и рельсов благодаря достижению близких к нулю углов набегания колес на рельсы 1 и 2 за счет одновременного уменьшения угла перекоса тележки  до значения, близкого к нулю, и приближения модулей углов разворота осей колесных пар -1 и +2 к отношению Lρ.

Двухосная локомотивная тележка с радиальной установкой колесных пар содержит раму с двумя колесными парами, две буксы на каждой колесной паре, внешний и внутренний идентичные упругие буксовые поводки на каждой буксе и устройство для радиальной установки колесных пар, расположенное на раме тележки между колесными парами и включающее соединенные синхронизирующим звеном два распорных механизма, установленных вдоль боковых сторон рамы тележки, каждый из которых имеет кривошип, два идентичных продольных стержня, при этом каждая букса с рамой тележки соединена внешним упругим буксовым поводком, а кривошип каждого распорного механизма связан с продольными стержнями одноподвижными кинематическими парами.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) дополнительно снабдить установленными на раме тележки приводом и системой управления с планом эксплуатируемого участка пути, включающей блок управления и датчик перемещения локомотива, электрически связанные между собой и с приводом;

б) ввести в распорный механизм два идентичных ползуна;

в) выполнить каждый распорный механизм оппозитным, а привод с возможностью обеспечения на каждом ползуне продольной силы, равной

F(р)=βNll0[a4а32а4-a6+2a5а1a4-a2a6−a2(2a4-a6)-a5]

(где β –коэффициент упругого проскальзывания колеса по рельсу при единичной вертикальной нагрузке на колесо,

N – вертикальная нагрузка на каждое колесо тележки,

I – половина расстояния между контактными точками колес при среднем положении колесной пары в рельсовой колее,

l0 – половина расстояния между центрами букс одной колесной пары

а1, а2,... а6 – коэффициенты дифференциальных уравнений, характеризующих установившееся движение локомотивной тележки по криволинейному участку пути, определяемые из соотношений

а1  = 1 - lb, а2 = 1, а3 = L2+l2ρL−- lubL,  а4 =cl02βNl, a5  = lρ- ub ,

а6  = - 2 · Lb , р  ≤ р0,

где  – коничность средней части поверхности катания обода колеса,

b – номинальный радиус окружности катания колеса,

L –половина базы тележки,

u – половина колейного зазора,

с – коэффициент жесткости буксового узла в продольном направлении,

ρ – радиус кривизны осевой линии рельсовой колеи,

ρ 0 – радиус кривизны осевой линии рельсовой колеи при F(p)=0,

в) шарнирно соединить каждый ползун с соответствующим продольным стержнем и внутренним буксовым поводком;

г) привод связан с кривошипом одного из распорных механизмов;

д) установить ползуны каждого распорного механизма в продольной направляющей рамы тележки.

Кроме того:

а) в двухосной локомотивной тележке с радиальной установкой колесных пар с электромеханическим приводом в каждом распорном механизме каждая одноподвижная кинематическая пара, соединяющая кривошип с продольным стержнем, выполнена винтовой, причем винтовые пары в каждом распорном механизме имеют противоположно направленные самотормозящие винтовые нарезки, и односторонне ориентированные винтовые пары в разных распорных механизмах -противоположно направленные самотормозящие винтовые нарезки.

б) в двухосной локомотивной тележке с радиальной установкой колесных пар с гидравлическим приводом, включающая регулируемый насос, систему управления дополнительно снабжена трехпозиционным распределителем и переливным клапаном, подключенными к блоку управления, в каждом оппозитном распорном механизме устройства для радиальной установки колесных пар кривошип, установленный на поперечной оси тележки, выполнен с первым и вторым равными плечами, причем у каждого распорного механизма первое и второе плечи, а у разных распорных механизмов первые плечи направлены в противоположные стороны от поперечной оси тележки, при этом продольный стержень каждого распорного механизма, расположенный со стороны передней колесной пары, соединен с первым плечом кривошипа, а продольный стержень этих же механизмов, расположенный со стороны задней колесной пары, - со вторым плечом соответствующего кривошипа.

2. Патент 2291549  РФ, МПК7  Н02М 7/08.  Преобразователь однофазно-постоянного тока / Ю.М Кулинич, Я.Ю. Бобровников; ДВГУПС (РФ). – № 2005120297/09;  Заявлено  29.06.2005; Опубл. 10.01.2007, Бюл. № 1. – 7 с.: 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для уменьшения величины и пульсаций тока потребителей, имеющих в своем составе выпрямительно-инверторные преобразователи, в частности, на электроподвижном составе переменного тока.

Задача, решаемая изобретением, заключается, в создании преобразователя однофазно-постоянного тока, обладающего пониженным искрением и энергопотреблением, которые обусловлены уменьшением пульсаций выпрямленного тока за счет взаимовлияния переменных составляющих выпрямленного тока.

Преобразователь однофазно-постоянного тока содержит многообмоточный трансформатор, по крайней мере, два блока выпрямителя, каждый из которых включает выпрямитель, к выходу которого подключены последовательно включенные сглаживающий реактор и двигатель постоянного тока, первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичные обмотки трансформатора соединены с входом выпрямителя блока выпрямления.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают связать обмотки сглаживающего реактора каждого блока выпрямления между собой магнитной связью.

Использование заявляемого устройства позволяет по сравнению с прототипом значительно уменьшить искрения на коллекторе и энергопотребление и увеличить коэффициент мощности и скорость движения электровоза.

3. Патент 2310962  РФ, МПК8  H02J 3/01, Н02М 1/10.  Устройство для преобразования формы напряжения потребителя/ Ю.М Кулинич; ДВГУПС (РФ). – № 200611504/09;  Заявлено  02.05.2006; Опубл. 20.11.2007, Бюл. № 32. – 8 с.: 3 ил.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для уменьшения пульсаций напряжения потребителей, имеющих в своем составе выпрямительно-инверторные преобразователи, в частности, на электроподвижном составе переменного тока.

Задача, решаемая изобретением, преобразования формы напряжения потребителя, обеспечивающего максимальное увеличение мощности электровоза и средней наработки на отказ, а также повышение устойчивости его работы благодаря отсутствию высокочастотных колебаний напряжения, обусловленных коммутацией, за счет компенсации высокочастотных пульсаций тока.

Устройство для управления двумя преобразователями, содержит канал регулирования, включающий в себя последовательно соединенные преобразовательный трансформатор, тиристорный мост, усилитель и распределитель импульсов, а также источник импульсов, при этом вход преобразовательного трансформатора подключен к сети, а выход источника импульсов связан с входом распределителя импульсов канала регулирования.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести последовательно включенные датчик напряжения,  устройство вычисления переменной составляющей напряжения, элемент сравнения, дельта-модулятор, четырехквадрантный преобразователь и подключить вход датчика напряжения параллельно первичной обмотке преобразовательного трансформатора, а его выход - к входу устройства вычисления переменной составляющей напряжения и к второму входу элемента сравнения, выход четырехквадрантного преобразователя связать с вторичной обмоткой преобразовательного трансформатора.

Рефераты полезных моделей  за 2007 год

1. Патент 60888 РФ, МПК8  B 23 К 103/02. Порошковая проволока / В. М. Макиенко, Е. М. Баранов, Д. В. Строителев, И.О. Романов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006133705/22; Заявлено 22.09.2006; Опубл. 10.02.2007, Бюл. № 04. – 1 с.

Полезная модель относится к сварочному производству, а именно к напла-вочным материалам, используемым для наплавки на детали из низколегированных и углеродистых сталей.

Решаемая задача заключается в разработке порошковой проволоки, обладающей повышенной хладостойкостью за счет роста диффузионной подвижности в расплавленном металле ионов железа в его альфа и гамма кристаллических решетках благодаря ослаблению направленных связей в атомах железа при сохранении высокой ударной вязкости.

Порошковая проволока содержит металлическую оболочку, например из стали, и сердечник, выполненный из шихты, включающей защитный компонент, нитридообразующий компонент, кремнийсодержащий компонент, карбидообразующий компонент и компонент с повышенной растворимостью ионов железа в кристаллической решетке.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выбрать в качестве компонентов с повышенной растворимостью ионов железа в кристаллической решетке переходные элементы четвертого периода VII и VIII группы Периодической системы с радиусом ионов в пределах 0,72-0,8А, в качестве защитного компонента выбрать графит, в качестве карбидообразующего компонента выбрать двуокись циркония, в качестве нитридообразующего компонента выбрать окись алюминия, а в качестве кремнийсодержащего компонента выбрать двуокись кремния, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Графит	                                                                                        56,6-58,84

Двуокись циркония	                                                                                  17,43-18,04

Окись алюминия	                                                                                         0,22-0,24

Переходный элемент четвертого

периода VII и VIII группы Периодической

системы с радиусом ионов в пределах 0,72-0.8А         1,5-2,0

Двуокись кремния	                                                                                      22,01-23,09

и при коэффициенте заполнения проволоки, равном 15-18%.

2. Патент 62544 РФ, МПК8 B 04 С 5/24. Батарейный циклон для очистки газов/ В. Д. Катин, Р.В. Долгов, М Х. Ахтямов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006127962/22; Заявлено 01.08.2006; Опубл. 27.04.2007, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель предназначена для очистки запыленных газов и может быть использована в нефтехимической, пищевой, теплоэнергетической и металлургической промышленности.

Решаемая задача заключается в разработке батарейного циклона, позволяющего повысить степень очистки пылегазовых потоков за счет удаления мелкой дисперсной фазы пыли и предотвратить загрязнение окружающей среды.

Батарейный циклон для очистки газов содержит подводящий коллектор, общую камеру для очищенного газа с газоходом, общий бункер для сбора уловленной пыли, циклонные элементы, содержащие вертикальный цилиндрический корпус с коническим днищем, снабженный штуцером для удаления пыли, выхлопную трубу с закручивающими лопатками, штуцер для подачи в аппарат запылённого газового потока, расположенный тангенциально к корпусу, крышку.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) дополнительно снабдить дозаторами газа, установленными в штуцерах для подачи запыленного газового потока в циклонные элементы;

б)  выполнить дозаторы газа в виде заслонки, металлической пластины, соединенных между собой, и возвратной пружины, закрепленной одним концом на стенке

штуцера, а другим соединенной с заслонкой.

3. Патент 62619 РФ, МПК8 Е 02 D 5/30. Свая/ П. П. Супрун, Ю. А. Гамоля, В. Б. Соколов, Э. А. Леонов РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006133491/22; Заявлено 18.09.2006; Опубл. 27.04.2007, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к строительству, а именно к устройству свайных фундаментов.

Решаемая задача заключается в создании такой конструкции сваи, которая позволяет повысить ее несущую способность, за счет увеличения поперечного сечения подземной части сваи и сил сопротивления на контакте тела сваи с грунтом, удерживающих сваю от просадок.

Свая содержит железобетонный ствол и оболочку.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить оболочку путем погружения ствола в заполненную смесью грунта с цементом скважину и расположить ее по всей высоте подземной части ствола сваи

4. Патент 62699 РФ, МПК8 G 01 G 19/04. Весоизмерительное устройство/ А. А. Панченко, С. В. Власьевский, Дë Ден Бок (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006141044/22; Заявлено 20.11.2006; Опубл. 27.04.2007, Бюл. № 12. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для взвешивания объектов в движении, в частности подвижного состава железнодорожного транспорта на главных магистралях без ограничения скорости.

Решаемая задача заключается в создании весоизмерительного устройства, позволяющего производить поколесное измерение без ограничения скорости движения и исключающего погрешность измерения веса движущегося транспортного средства за счет обеспечения горизонтального положения весоприемной платформы при любом распределении в нем груза.

Весоизмерительное устройство содержит измерительный узел, в котором установлены соосно опора, весоизмерительный датчик, весоприемная платформа с верхним и нижним основаниями, и весовой терминал, соединенный электрически с весоизмерительным датчиком, образуя канал измерения.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают  дополнительно ввести
второй измерительный узел, весоизмерительный датчик которого подключен к терминалу, образуя второй канал измерения, а верхнее основание весоприемной платформы выполнить с углом скоса а=3°, равным подуклонке рельса.

Кроме того, авторы предлагают каждый измерительный узел установить под подошвой рельса каждой нити железнодорожного пути в  межшпальном пространстве.

5. Патент 63708 РФ, МПК8 В 02 С 1/00. Устройство для утилизации неликвидов сборного железобетона/ П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006145047/22; Заявлено 18.12.2006; Опубл. 10.06.2007, Бюл. № 16. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к строительной индустрии и предназначена для Разрушения строительных отходов, в частности утилизации неликвидов сборного железобетона.

Решаемая задача заключается в разработке устройства для утилизации неликвидов сборного железобетона, позволяющего производить дробление неликвидов сборного железобетона, без предварительного разделения их на мелкие куски, с отделением от бетона арматурного каркаса и последующим удалением его за пределы рабочего места.

Устройство для утилизации неликвидов сборного железобетона содержит корпус, состоящий из верхней и нижней частей, рабочий орган, колосниковую решетку, электромеханический привод.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а)  выполнить верхнюю часть корпуса в виде пространственной рамы, а нижнюю в виде галереи;

б) закрепить рабочий орган на ригеле рамы с возможностью поворота в вертикальной плоскости и выполнить его в виде двух барабанов и молотов, жестко закрепленных на барабанах с помощью рукояти;

в) установить электромеханический привод на ригеле рамы и выполнить его  из электродвигателя и червячного редуктора, на выходном валу которого жестко закрепить собачку и установить с возможностью свободного вращения диск с пальцем;

г) устройство дополнительно снабдить тельфером, работающим на монорельсе, закрепленном на ригеле рамы, ленточным конвейером, установленным в галерее, и канатно-блочной системой, обеспечивающей подъем молотов поворотом в вертикальной плоскости;

д) установить колосниковую решетку над ленточным конвейером с помощью подпружиненных опор.

6. Патент 63712 РФ, МПК8 В 04 С 9/00. Циклон для очистки газов/ В. Д. Катин, Р.В. Долгов, М Х. Ахтямов, Коренева А.А. (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006143959/22; Заявлено 11.12.2006; Опубл. 10.06.2007, Бюл. № 16. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель предназначена для очистки запыленных газов и может быть использована химической, пищевой и металлургической промышленности.

Решаемая задача заключается в создании  циклона для очистки газов, позволяющего повысить его износостойкость за счет устранения контакта абразивных частиц пылегазового потока с внутренней поверхностью стенки цилиндрического корпуса и увеличить срок службы циклонного аппарата.

Циклона для очистки газов содержит вертикальный цилиндрический корпус с кони-ческим днищем, снабженным штуцером для удаления пыли, штуцер для подачи запыленного газового потока, расположенный тангенциально к корпусу, крышку и выхлопную трубу.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнительно снабдить циклон пластиной, выполненной из металла с шероховатой поверхностью и установить ее на внутренней поверхности стенки цилиндрического корпуса в месте подачи пылегазового потока.

7. Патент 64568 РФ, МПК8 В 60 М 1/12. Испытательный стенд для образцов токоподающего провода/ С.Н. Химухин, Е.А. Титов, В.Н. Ли, И.В. Игнатенко (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006107634/22; Заявлено 28.02.2007; Опубл. 10.07.2007, Бюл. №19. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к электроснабжению, в частности к контактной сети электрифицированных железных дорог, а именно к диагностированию прочностных свойств проводов.

Решаемая задача заключается в создании  испытательного стенда для образцов токоподающего провода, позволяющего имитировать эксплуатационные воздействия на испытываемый образец провода, а именно воздействие электрической дуги, регулируемой растягивающей нагрузки, тепловое воздействие от протекающего транзитного тока и ветровое воздействие

Испытательный стенд для образцов токоподающего провода содержит основание, испытуемый образец провода, регулятор напряжения, устройство охлаждения провода, выполненное из прямоточного вентилятора и воздуховода, имитирующее воздушный поток и приборы измерения величины тока, напряжения и величины перегрева провода.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) выполнить основание в виде пространственной металлической рамы;

б) дополнительно снабдить стенд устройством натяжения в виде грузового компенсатора, закрепленного на концах испытуемого образца провода и устройством для создания электрической дуги;

в) установить устройство для создания электрической дуги на раме и выполнить его из последовательно соединенных трансформатора и электрода;

г) прикрепить испытываемый образец провода посредством изоляторов одним концом к раме, а другим - к устройству натяжения;

д) закрепить устройство охлаждения провода в верхней части рамы над испытываемым образцом провода и  дополнительно снабдить его понижающим трансформатором, последовательно соединенным с электродвигателем.

8. Патент 64569 РФ, МПК8 В 60 М 1/24. Зажим для соединения проводов контактной подвески/ С.Н. Химухин,  В.Н. Ли, М.А. Теслина, И.В. Игнатенко (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006107639/22; Заявлено 28.02.2007; Опубл. 10.07.2007, Бюл. №19. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к электрификации железных дорог, в частности к оборудованию подвески контактной сети.

Решаемая задача заключается в создании  зажима для соединения проводов контактной подвески обеспечивающего переходное электросопротивление, которое не превышает максимальное регламентируемое значение в течении всего периода эксплуатации зажима за счет обеспечения на контактной поверхности циклов «образование оксидной пленки – разрушение оксидной пленки» в процессе эксплуатации.

Зажима для соединения проводов контактной подвески содержит две плашки с желобами и контактные слои, выполненные на поверхностях желобов плашек, при этом плашки зажима соединены друг с другом, удельное электросопротивление материала плашек больше удельного электросопротивления контактного слоя.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить контактный слой из серебросодержащего сплава при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Аg     70-98

Zn       2-30

9. Патент 66009 РФ, МПК8 F 23 D 14/02.  Двухпоточная газовая горелка/

В.Д. Катин, И. В. Вольхин, М. Н. Кофанов,  А. И. Агошков  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2007113460/22; Заявлено 10.04.2007; Опубл. 27.08.2007, Бюл. № 24. – 1 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к устройствам для сжигания газов в топках теплонапряженных технологических установок, и может быть использована в нефтехимической, энергетической, металлургической промышленности.

Решаемая задача заключается в создании  двухпоточной газовой горелки, позволяющей снизить уровень эмиссии оксидов азота в окружающую среду за счет понижения температуры горения в топочном пространстве.

Двухпоточная газовая горелка содержит корпус с патрубком подачи газа, выполненный в виде усеченного конуса, ориентированного меньшим основанием к выходу, патрубок подачи воздуха расположенный тангенциально к корпусу, кольцевой коллектор, цилиндрическое сопло, расположенное внутри корпуса, глушенное со стороны выхода и соединенное с патрубком подачи газа, в стенках которого выполнены отверстия, с расположенными внутри винтовыми каналами, при этом оси отверстий направлены под острым углом к радиальным плоскостям и к образующим сопла в сторону выхода и в направлении вращения воздушного потока в корпусе.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить кольцевой коллектор в виде камеры впрыска с выходной тороидальной амбразурой, и дополнительно снабдить  патрубком подачи воды, соединенным с камерой впрыска.

10. Патент 67269 РФ, МПК8 G 01 N 33/24.  Прибор для измерения давления поровой жидкости в грунтах/ С.М. Жданова, Давыдов Ю.А., А.В. Шулатов,  Л.Ю. Однопозов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2007114918/22; Заявлено 19.04.2007; Опубл. 10.10.2007, Бюл. № 28. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к приборам диагностики состояния грунтов оснований и откосов земляных сооружений, а также склонов при воздействии неблагоприятных факторов: вибродинамических, собственных колебаний грунтовых технических систем (ГТС), природно-климатических, фильтрационных и т. д.

Решаемая задача заключается в создании прибора для измерения давления поровой жидкости в грунтах, срабатывающего при минимальных расходах воды и имеющего высокую точность измерения фактического давления благодаря контакту выдавливаемого грунта в точках поверхности фильтра, в которых скорость фильтрации одинакова.

Прибор для измерения давления поровой жидкости в грунтах, содержит трубу с наконечником и фильтром, внутри которой установлен капилляр, одним концом связанный с фильтром, а другим - с регистрирующим устройством.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить трубу в нижней части герметичной с вертикальным щелевидным отверстием, фильтр установить внутри трубы, перекрывая щелевидное отверстие, а капилляр – непосредственно контактирующим с фильтром.

11. Патент 68330 РФ, МПК8 А 63 В 22/00. Тренировочно-развлекательное устройство/ А.В. Котелевская, Шнейдер О.С., (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2007126065/22; Заявлено 09.07.2007; Опубл. 27.11.2007, Бюл. № 33. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится  к физической культуре и предназначена для совместных занятий физическими упражнениями детей дошкольного возраста.

Решаемая задача заключается в создании тренировочно-развлекательного устройства, позволяющего воспитывать выносливость, развивать координацию и ориентацию в пространстве, укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную системы, мышечный корсет и мышцы ног.

Тренировочно-развлекательное устройство содержит тренировочный модуль.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают тренировочный модуль выполнить в виде каркасов, каждый из которых снабжен ремешками для фиксации его на теле ребенка и соединительными элементами, связывающими каждый каркас между собой в единую последовательную цепь в виде «паровозика»

12. Патент 68660 РФ, МПК8 F 24H 1/30. Водогрейный котел/ В.Д. Катин, В.В. Вавилов, (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2007116845/22; Заявлено 03.05.2007; Опубл. 27.11.2007, Бюл. № 33. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель предназначена для нагрева воды и может быть использована в теплотехнике

Решаемая задача заключается в создании водогрейного котла, позволяющего повысить полноту сгорания топлива за счет равномерного распределения воздуха в зоне горения.

Водогрейный котел содержит колосниковую решетку, топочные экраны, выполненные из стальных труб, систему подачи топлива, систему золоудаления, газоход, снабженный конвективными пакетами из стальных труб и каркас котла.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить колосниковую решетку из неподвижных и подвижных элементов с отверстиями для воздуха и снабдить ее кривошипным механизмом, соединенным с подвижными элементами колосниковой решетки с возможностью их вертикального перемещения.

13. Патент 68799 РФ, МПК8 H02Н 3/16. Устройство для контроля изоляции электрических систем/ А.А. Балюк, И.Я. Борзеев  В.Д. Катин, (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2007121190/22; Заявлено 05.06.2007; Опубл. 27.11.2007, Бюл. № 33. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована для защиты электрических установок переменного тока с изолированной нейтралью аварийных режимов.

Решаемая задача заключается в создании устройства для контроля изоляции электротехнических систем, имеющего высокую точность измерения за счет значительного уменьшения влияния емкостного сопротивления нагрузки на измеряемые показания тока утечки.

Устройство для контроля изоляции электротехнических систем, содержит генератор трехфазной сети, блок присоединения к нагрузке, включающий дифференциальный автомат последовательно соединенный с блоком питания, выпрямитель, измерительный блок с реле, шунтированным конденсатором и исполнительный элемент с катушкой отключения дифференциального автомата, при этом три выхода генератора трехфазной сети подключены параллельно через блок присоединения к нагрузке и выпрямителю, выход выпрямителя подключен к входу измерительного блока, первый и второй выходы блока присоединения соединены с исполнительным элементом.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) в устройство дополнительно ввести делитель частоты и заградительный блок на основе колебательного контура;

б) соединить входы делителя частоты с соответствующими выходами генератора сети,  первый выход подключить к соответствующему входу выпрямителя а второй – соединить с землей;

в) подключить вход заградительного блока к третьему выходу блока присоединения, а выход - к соответствующему входу выпрямителя.

14. Патент 68810 РФ, МПК8 H02М 7/08 Преобразователь однофазно-постоянного тока/ Ю.М. Кулинич, Я.Ю. Бобровников  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2007126066/22; Заявлено 09.07.2007; Опубл. 27.11.2007, Бюл. № 33. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к электротехнике и предназначена для использования в устройствах, имеющих в своем составе выпрямительно-инверторные преобразователи, в частности, на электроподвижном составе переменного тока.

Решаемая задача заключается в создании преобразователя однофазно-постоянного тока, имеющего малый расход электроэнергии при работе выпрямительных блоков с разной нагрузкой за счет исключения взаимного влияния токов через наведенную величину э.д.с. взаимоиндукции.

Преобразователь однофазно-постоянного тока, содержит многообмоточный трансформатор, по крайней мере, два блока выпрямления, каждый из которых включает выпрямитель, последовательно соединенные, сглаживающий реактор и двигатель постоянного тока, при этом первичная обмотка трансформатора подключена к сети, вторичные обмотки - к входам каждого блока выпрямления, вход сглаживающего реактора подключен к «плюсу» выпрямителя.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают в каждый блок выпрямления дополнительно ввести аналогичный сглаживающий реактор, и подключить вход реактора, к «минусу» выпрямителя, а выход - к двигателю постоянного тока.

15. Патент 69337 РФ, МПК8 H02Н 3/38 Устройство для защиты параллельных линий электропередачи/ Б.Е.Дынькин, А.С. Барбачков  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2007129629/22; Заявлено 01.08.2007; Опубл. 10.12.2007, Бюл. № 34. – 2 с.: 1 ил.

Полезная модель относится к области электроэнергетических систем и систем тягового электроснабжения переменного тока, в частности к оборудованию противоаварийной защиты и автоматики.

Решаемая задача заключается в разработке  устройства для защиты параллельных линий электропередач, позволяющее осуществлять селективное отключение защищаемых параллельных линий с разными схемами подключения нагрузки, как с одинаковой загруженностью, так и с разной загруженностью при одностороннем пита

Устройство для защиты параллельных линий электропередач, содержит два блока датчика тока с параллельно соединенными трансформатором тока и токовым реле, при этом первичная обмотка трансформатора тока первого блока датчика тока подключена в начале защищаемой линии, а первичная обмотка трансформатора тока второго блока датчика тока - в конце защищаемой линии,

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнительно ввести:

а) в первый блок датчика тока генератор тока высокой частоты и последовательно соединить его с токовым реле первого блока;

б)  во второй блок датчика тока  приемник тока высокой частоты и последовательно соединенный его с токовым реле второго блока:

в) первый и второй блоки датчиков тока установить в разных параллельных линиях защищаемого участка и связать их между собой электромагнитной связью.

Нумерационный указатель патентов на изобретения

за 2007 год

1. Патент 2291079  РФ, МПК8 В61F 5/48. Двухосная локомотивная тележка с радиальной установкой колесных пар / В.И. Доронин, С.В. Доронин, В.Г. Григоренко, Трофимович В.В.;  ДВГУПС (РФ). – № 2005116380/11; Заявлено 30.05.2005; Опубл. 10.01.2007, Бюл. № 1. – 17 с.: 2 ил.

2. Патент 2291549  РФ, МПК8 Н02М 7/08.  Преобразователь однофазно-постоянного тока / Ю.М Кулинич, Я.Ю. Бобровников; ДВГУПС (РФ). – № 2005120297/09;  Заявлено  29.06.2005; Опубл. 10.01.2007, Бюл. № 1. – 7 с.: 2 ил.

3. Патент 2310962  РФ, МПК8  H02J 3/01, Н02М 1/10.  Устройство для преобразования формы напряжения потребителя/ Ю.М Кулинич; ДВГУПС (РФ). – № 200611504/09;  Заявлено  02.05.2006; Опубл. 20.11.2007, Бюл. № 32. – 8 с.: 3 ил.

указатель патентов на полезные модели

за 2007 год

1. Патент 60888 РФ, МПК8  B 23 К 103/02. Порошковая проволока / В. М. Макиенко, Е. М. Баранов, Д. В. Строителев, И.О. Романов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006133705/22; Заявлено 22.09.2006; Опубл. 10.02.2007, Бюл. № 04. – 1 с.

2. Патент 62544 РФ, МПК8 B 04 С 5/24. Батарейный циклон для очистки газов/ В. Д. Катин, Р.В. Долгов, М Х. Ахтямов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006127962/22; Заявлено 01.08.2006; Опубл. 27.04.2007, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

3. Патент 62619 РФ, МПК8 Е 02 D 5/30. Свая/ П. П. Супрун, Ю. А. Гамоля, В. Б. Соколов, Э. А. Леонов РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006133491/22; Заявлено 18.09.2006; Опубл. 27.04.2007, Бюл. № 12. – 1 с.: 1 ил.

4. Патент 62699 РФ, МПК8 G 01 G 19/04. Весоизмерительное устройство/ А. А. Панченко, С. В. Власьевский, Дë Ден Бок (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006141044/22; Заявлено 20.11.2006; Опубл. 27.04.2007, Бюл. № 12. – 2 с.: 1 ил.

5. Патент 63708 РФ, МПК8 В 02 С 1/00. Устройство для утилизации неликвидов сборного железобетона/ П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006145047/22; Заявлено 18.12.2006; Опубл. 10.06.2007, Бюл. № 16. – 2 с.: 1 ил.

6. Патент 63712 РФ, МПК8 В 04 С 9/00. Циклон для очистки газов/ В. Д. Катин, Р.В. Долгов, М Х. Ахтямов, Коренева А.А. (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006143959/22; Заявлено 11.12.2006; Опубл. 10.06.2007, Бюл. № 16. – 1 с.: 1 ил.

7. Патент 64568 РФ, МПК8 В 60 М 1/12. Испытательный стенд для образцов токоподающего провода/ С.Н. Химухин, Е.А. Титов, В.Н. Ли, И.В. Игнатенко (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006107634/22; Заявлено 28.02.2007; Опубл. 10.07.2007, Бюл. №19. – 1 с.: 1 ил.

8. Патент 64569 РФ, МПК8 В 60 М 1/24. Зажим для соединения проводов контактной подвески/ С.Н. Химухин,  В.Н. Ли, М.А. Теслина, И.В. Игнатенко (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2006107639/22; Заявлено 28.02.2007; Опубл. 10.07.2007, Бюл. №19. – 1 с.: 1 ил.

9. Патент 66009 РФ, МПК8 F 23 D 14/02. Двухпоточная газовая горелка/

В.Д. Катин, И. В. Вольхин, М. Н. Кофанов,  А. И. Агошков  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2007113460/22; Заявлено 10.04.2007; Опубл. 27.08.2007, Бюл. № 24. – 1 с.: 1 ил.

10. Патент 67269 РФ, МПК8 G 01 N 33/24.  Прибор для измерения давления поровой жидкости в грунтах/ С.М. Жданова, Давыдов Ю.А., А.В. Шулатов,  Л.Ю. Однопозов  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2007114918/22; Заявлено 19.04.2007; Опубл. 10.10.2007, Бюл. № 28. – 2 с.: 1 ил.

11. Патент 68330 РФ, МПК8 А 63 В 22/00. Тренировочно-развлекательное устройство/ А.В. Котелевская, Шнейдер О.С., (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2007126065/22; Заявлено 09.07.2007; Опубл. 27.11.2007, Бюл. № 33. – 2 с.: 1 ил.

12. Патент 68660 РФ, МПК8 F 24H 1/30. Водогрейный котел/ В.Д. Катин, В.В. Вавилов, (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2007116845/22; Заявлено 03.05.2007; Опубл. 27.11.2007, Бюл. № 33. – 2 с.: 1 ил.

13. Патент 68799 РФ, МПК8 H02Н 3/16. Устройство для контроля изоляции электрических систем/ А.А. Балюк, И.Я. Борзеев  В.Д. Катин, (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2007121190/22; Заявлено 05.06.2007; Опубл. 27.11.2007, Бюл. № 33. – 2 с.: 1 ил.

14. Патент 68810 РФ, МПК8 H02М 7/08 Преобразователь однофазно-постоянного тока/ Ю.М. Кулинич, Я.Ю. Бобровников  (РФ); ДВГУПС (РФ). –

№ 2007126066/22; Заявлено 09.07.2007; Опубл. 27.11.2007, Бюл. № 33. – 2 с.: 1 ил.

15. Патент 69337 РФ, МПК8 H02Н 3/38 Устройство для защиты параллельных линий электропередачи/ Б.Е.Дынькин, А.С. Барбачков  (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 2007129629/22; Заявлено 01.08.2007; Опубл. 10.12.2007, Бюл. № 34. – 2 с.: 1 ил.

Именной указатель

##### патентов на изобретения и полезную модель за 2006 год

| ФИО | №№ патентов | № в тексте | МПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Анисичкин С.В. |  |  |  |
| Агошков А.И. . | 66009 | 9(2007)(п.м.) | F23D 14/02 |
| Ахтямов М.Х. | 62544 63712 | 2(2007)(п.м.) 6(2007) (п.м.) | В04С 5/24 В04С 9/00 |
| Бабичук А.К. |  |  |  |
| Балюк А.А. | 68799 | 13(2007)(п.м.) | H02Н 3/16 |
| Баранов Е.М. | 60888 | 1(2007)(п.м.) | В23К 103/02 |
| Барбачков А.С. | 69337 | 15(2007)(п.м.) | H02Н 3/38 |
| Бобровников Я.Ю. | 2291549 68810 | 2(2007) 14(2007)(п.м.) | Н02М 7/08 H02М 7/08 |
| Бондаренко С.В. |  |  |  |
| Борзеев И. Я. | 68799 | 13(2007)(п.м.) | H02Н 3/16 |
| Вавилов В.В. | 68660 | 12(2007)(п.м.) | F 24H 1/30. |
| Власьевский С.В. | 62699 | 4(2007)(п.м.) | G01G 19/14 |
| Вольхин И.В. | 66009 | 9(2007)(п.м.) | F23D14/02 |
| Гамоля Ю.А. | 62619 | 3(2007)(пм) | Е02D 5/30 |
| Григоренко В.Г. | 2291079 | 1(2007) | В61F 5/48 |
| Давыдов Ю.А. | 67269 | 10 (2007) (п.м.) | G01N 33/24 |
| Дë Ден Бок | 62699 | 4(2007)(п.м.) | G01G 19/14 |
| Долгов Р.В. | 62544 63712 | 2(2007)(п.м.) 6(2007) (п.м.) | В04С 5/24 В04С 9/00 |
| Доронин В.И. | 2291079 | 1(2007) | В61F 5/48 |
| Доронин И.С. |  |  |  |
| Доронин С.В. | 2291079 | 1(2007) | В61F 5/48 |
| Дынькин Б.Е | 69337 | 15(2007)(п.м.) | H02Н 3/38 |
| Жданова С.М. | 67269 | 10 (2007) (п.м.) | G01N 33/24 |
| Завгородний Г.В. |  |  |  |
| Здоровцев Г.Г. |  |  |  |
| Зубарев А.В. |  |  |  |
| Иванов В.И. |  |  |  |
| Игнатенко И.В. | 64568 64569 | 7(2007)(п.м.) 8(2007)(п.м.) | В60М 1/12 В60М 1/24 |
| Капцанова Н.С. |  |  |  |
| Катен-Ярцев А.С. |  |  |  |
| Катин В. Д. | 62544 63712 66009 68660 68799 | 2(2007)(п.м.) 6(2007) (п.м.) 9(2007)(п.м.) 12(2007)(п.м.) 13(2007)(п.м.) | В04С 5/24 В04С 9/00 F23D14/02 F 24H 1/30. H02Н 3/16 |
| Клементьев С.В. |  |  |  |
| Коренева А.А. | 63712 | 6(2007) (п.м.) | В04С 9/00 |
| Котелевская А.В. | 68330 | 11(2007)(п.м.) | А63В 22/00 |
| Кофанов М.Н. | 66009 | 9(2007)(п.м.) | F23D14/02 |
| Криштоп В.В. |  |  |  |
| Кулинич Ю.М. | 2291549 2310962 68810 | 2(2007) 3(2007) 14(2007)(п.м.) | Н02М 7/08 H02J 3/01, Н02М 1/10. H02М 7/08 |
| Кулинич А. К. |  |  |  |
| Латышев В.В. |  |  |  |
| Леонов Э.А. | 62619 | 3(2007)(п.м.) | Е02D 5/30 |
| Ли В.Н. | 64568 64569 | 7(2007)(п.м.) 8(2007)(п.м.) | В60М 1/12 В60М 1/24 |
| Литвинова М.Н. |  |  |  |
| Лохманов В.В. |  |  |  |
| Макаревич К.С. |  |  |  |
| Макиенко В.М. | 60888 | 1(2007)(п.м.) | В23К 103/02 |
| Мельниченко О.В. |  |  |  |
| Мищишин В. А. |  |  |  |
| Однопозов Л.Ю. | 67269 | 10 (2007) (п.м.) | G01N 33/24 |
| Пайметов Н.Г. |  |  |  |
| Панченко А.А. | 62699 | 4(2007)(п.м.) | G01G 19/14 |
| Пикуль О.Ю. |  |  |  |
| Позынич Е.К. |  |  |  |
| Просанов И.Ю. |  |  |  |
| Рапопорт И.В. |  |  |  |
| Романов И.О. | 60888 | 1(2007)(п.м.) | В23К 103/02 |
| Г.В.Ротенберг |  |  |  |
| Рудой К.А. |  |  |  |
| Сайфутдинов Р. Х. |  |  |  |
| Сидоренко А.В. |  |  |  |
| Соколов В.Б. | 62619 | 3(2007)(пм) | Е02D 5/30 |
| Старовойт А.И. |  |  |  |
| Строганов В.И. |  |  |  |
| Строителев Д.В. | 60888 | 1(2007)(п.м.) | В23К 103/02 |
| Супрун П.П. | 62619 63708 | 3(2007)(пм) 5(2007)(пм) | Е02D 5/30 В02С 1/00 |
| Супрун А.П. |  |  |  |
| Сюй А.В. |  |  |  |
| Теслина М.А. | 64569 | 8(2007)(п.м.) | В60М 1/24 |
| Титов Е.А. | 64568 | 7(2007)(п.м.) | В60М 1/12 |
| Толстов Е.В. |  |  |  |
| Трофимович В.В. | 2291079 | 1(2007) | В61F 5/48 |
| Хазов А.А. |  |  |  |
| Химухин С.Н. | 64568 64569 | 7(2007)(п.м.) 8(2007)(п.м.) | В60М 1/12 В60М 1/24 |
| Чикаров Ю.А. |  |  |  |
| Шадрин С.В. |  |  |  |
| Шильникова Г.П. |  |  |  |
| Шнейдер О.С. | 68330 | 11(2007)(п.м.) | А63В 22/00 |
| Штарев Д.С. |  |  |  |
| Шулатов А.В. | 67269 | 10 (2007) (п.м.) | G01N 33/24 |

Содержание

| 1. | Рефераты изобретений за 2007 год | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Рефераты полезных моделей за 2007 год | 5 |
| 3. | Нумерационный указатель патентов на изобретения за 2007 год | 12 |
| 4. | Нумерационный указатель патентов на полезные модели за 2007 год | 13 |
| 5. | Именной указатель патентов на изобретения и полезную модель | 15 |