Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ГОУ ВПО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Отдел патентной и

изобретательской  работы

Н.Ф. Щербакова

В.В. Коробко

Рефераты изобретений  и полезных моделей за 2011 год

Хабаровск

2011

Рефераты изобретений

за 2011 год

1. Патент 2406624  РФ, МПК В60М 3/00 (2006.01).  Система электро-снабжения электрифицированных железных дорог переменного тока/ Н.П. Григорьев, А.А. Крикун, А.И. Соколовский; ДВГУПС (РФ). – № 2009146375/11;  Заявлено  14.12.2009; Опубл. 20.12.2010, Бюл. № 35. – 9 с.: 2 ил.

Изобретение относится к системам тягового электроснабжения железных дорог на переменном токе напряжением 27,5 кВ, в частности к вопросам контроля работоспособности цепей обратного тока тяговых подстанций.

Задача, решаемая изобретением, заключается в создании системы электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока, позволяющей повысить надежность электроснабжения тяговых потребителей за счет выявления неисправностей в элементах цепи обратного тока тяговых подстанций.

Система электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока, содержит тяговые подстанции, силовые трансформаторы с выводами «а», «b» и «с», рельсовые цепи с изолирующими стыками и дроссель-трансформаторами, переходные сопротивления, тяговую нагрузку, заземленные рельсы, контуры заземления, рельсы подъездных путей и воздушные фидеры отсоса. Тяговые подстанции связаны между собой контактной сетью через выводы «а» или «b» силовых трансформаторов, а также рельсовыми цепями, разделенными изолирующими стыками на участки, соединенные между собой средними точками выводов дроссель-трансформаторов и связанные с землей переходными сопротивлениями. Тяговая нагрузка одним выводом подключена к контактной сети, другим выводом - к рельсовым цепям, выводы «с» силовых трансформаторов через заземленные рельсы связаны соединительными проводниками с контурами заземления, соединенными с землей, рельсами подъездных путей тяговых подстанций, и воздушными фидерами отсоса, а воздушные фидеры отсоса и рельсы подъездных путей тяговых подстанций соединены с рельсовыми цепями через средние точки выводов дроссель-трансформаторов.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

1.  снабдить систему блоками аналогово-цифровых преобразователей, блоками регистрации, блоком сравнения, блоком индикации и измерительными преобразователями тока;

2. связать блоки аналогово-цифровых преобразователей, с блоком индикации через последовательно соединенные блоки регистрации и блок сравнения;

3. включить измерительные преобразователи тока в соединительные проводники и подключить к блокам аналогово-цифровых преобразователей.

Использование изобретения позволяет выявлять неисправности элементов цепи обратного тока тяговых подстанций по нулевому значению тока в цепи, выполнить анализ токораспределения в элементах цепей обратного тока, более полно оценить их состояние и выявить обрывы с ненулевыми токами в поврежденных цепях, благодаря чему повышается надежность электроснабжения тяговых потребителей и безопасность движения в системе тягового электроснабжения переменного тока.

2. Патент 2410214  РФ, МПК В23К 9/04, 35/36, С22В 9/18 (2006.01).  Флюс для электрошлаковой сварки или наплавки при восстановлении деталей или электрошлакового переплава/ М.А. Колесников, Э.Г. Бабенко, Е.А. Дроздов, Е.Н. Кузмичев; ДВГУПС (РФ). – № 2009109493/02;  Заявлено  16.03.2009; Опубл. 27.09.2011, Бюл. № 3. – 9 с.

Изобретение относится к металлургии, в частности к электрошлаковой сварке, наплавке и переплаву, и может быть использовано для восстановления деталей, подверженных интенсивному износу, требующих больших объемов сварки, наплавки, например перемычки хвостовика автосцепки вагонов, локомотивов, а также для получения качественных инструментальных сталей методом электрошлакового переплава.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке флюса, повышающего прочность стали до высокопрочной высоколегированной и снижающего содержание вольфрама в отходах за счет максимального включения вольфрама в кристаллическую решетку, обусловленного полным восстановлением вольфрама.

Флюс для электрошлаковой сварки или наплавки при восстановлении деталей или электрошлакового переплава (ЭШП), включает фторид кальция в качестве разжижителя шлака, восстановитель и в качестве легирующего и шлакообразующего компонента шеелитовый концентрат, содержащий оксид вольфрама 55-72%, оксид железа 10-25%, оксид марганца 2-10%, оксид кремния 3-8%,

Для решения поставленной задачи авторы предлагают в качестве восстановителя использовать ферросилиций, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

ферросилиций - 9-20;

фторид кальция -10-28;

шеелитовый концентрат - остальное.

Использование ферросилиция в качестве восстановителя приводит к повышению прочности стали до высоколегированной и снижению содержания вольфрама в отходах.

3. Патент 2414783  РФ, МПК Н01R 39/40 (2006.01).  Щеточно-коллекторный узел электрической машины (КЭМ)/ Р.Х. Сайфутдинов; ДВГУПС (РФ). – № 2010110180/07;  Заявлено  17.03.2010; Опубл. 20.03.2011, Бюл. № 8. – 9 с.: 2 ил.

Изобретение относится к электромашиностроению, преимущественно к сильноточным высокоскоростным коллекторным электрическим машинам (КЭМ) с тяжелыми условиями коммутации.

Задача, решаемая изобретением, заключается в создании щеточно-коллекторного узла КЭМ с высоким сроком службы щеток и коллектора электрической машины, обусловленным устранением низкочастотной составляющей искрения с частотой коммутации благодаря исключению тока в сбегающем крае щетки путем изменения направления смещения потока заряженных частиц в щетке.

Щеточно-коллекторный узел электрической машины содержит коллектор, обойму щеткодержателя, щетку, установленную в обойме щеткодержателя, систему нажатия для создания скользящего контакта щетки с коллекгором и прижимное устройство для прижатия щетки к обойме щеткодержателя, у которого стенки, перпендикулярные оси вращения коллектора, выполнены в виде полюсов магнита, а стенки, параллельные оси вращения коллектора, выполнены из немагнитного материала.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

1. расположить полюса магнита из условия направления вектора силы Лоренца, возникающей при работе, в сторону набегающего края щетки;

2. расположить южный полюс магнита у петушковой части коллектора при направлении тока от щетки к коллектору и вращении коллектора по часовой стрелке со стороны его петушковой части или при направлении тока от коллектора к щетке и вращении коллектора против часовой стрелки, а северный полюс магнита расположить у петушковой части коллектора при направлении тока от щетки к коллектору и вращении коллектора против часовой стрелки или при направлении тока от коллектора к щетке и вращении коллектора по часовой стрелке;

3. расположить северный полюс магнита у петушковой части коллектора при направлении тока от щетки к коллектору и вращении коллектора против часовой стрелки  или при направлении тока от коллектора к щетке и вращении коллектора по часовой стрелке.

Использование изобретения позволяет снизить степень искрения на сбегающих краях щеток КЭМ и увеличивает срок службы щеток и коллектора.

4. Патент 2418354  РФ, МПК Н02М 5/12 (2006.01).  Зависимый многозонный инвертор однофазного переменного тока/ С.В.Власьевский, Е.В. Буняева, В.Г. Скорик, Д.С. Фокин; ДВГУПС (РФ). – № 2010113666/07;  Заявлено  07.04.2010; Опубл. 10.05.2011, Бюл. № 13. – 15 с.: 6 ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использовано в качестве зависимого, т.е. ведомого сетью, инвертора на электроподвижном составе, получающем питание от контактной однофазного переменного тока.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке многозонного зависимого инвертора однофазного переменного тока с высоким коэффициентом мощности в номинальном режиме на 2, 3,4-й зонах регулирования за счет уменьшения угла запаса б, обусловленного уменьшением угла коммутации у1 большого контура коммутации, при сохранении регулирования напряжения на этих зонах в широком диапазоне, а также на первой зоне за счет уменьшения угла запаса б, обусловленного уменьшением угла коммутации у.

Зависимый многозонный инвертор однофазного переменного тока, содержит трансформатор, имеющий первичную обмотку, подключенную к источнику питающего напряжения, вторичную обмотку, выполненную в виде трех последовательно соединенных секций с выводами от каждой из них, и четырех цепочек, каждая из которых включает пару последовательно соединенных управляемых вентилей, параллельно подключенных между собой катодной и анодной шинами инвертора, при этом крайние точки цепочек присоединены этими шинами к последовательно соединенным сглаживающему реактору, генератору и балластному резистору, а средние точки подключены к соответствующим выводам секций вторичной обмотки трансформатора.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают: инвертор дополнительно снабдить неуправляемым вентиль - диодом, и присоединить его катодом к анодной, а анодом к катодной шинам инвертора.

5. Патент 2420848  РФ, МПК Н02J 3/18 (2006.01).  Трехфазный компенсатор реактивной мощности/ Ю.М. Кулинич, В.К. Духовников; ДВГУПС (РФ). – № 2010123772/07;  Заявлено  10.06.2010; Опубл. 10.06.2011, Бюл. № 16. – 13 с.: 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для компенсации реактивной мощности и повышения коэффициента мощности трехфазных потребителей в частности промышленных предприятий.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке трехфазного компенсатора реактивной мощности, в котором обеспечивается достижение максимального значения коэффициента мощности при любом режиме работы, включая номинальный и отличный от номинального режимы работы, при одновременном повышении уровня напряжения на трехфазной нагрузке за счет компенсации реактивной мощности благодаря регулированию энергии источника реактивной мощности.

Трехфазный компенсатор реактивной мощности, подключенный к трехфазной нагрузке, содержит силовой инверторный блок, включающий последовательно соединенные трехфазный трансформатор, блок автономных инверторов напряжения и источник реактивной мощности, в котором входы трехфазного трансформатора являются первыми входами силового инверторного блока, входы блока автономных инверторов напряжения - его вторыми входами, обкладки конденсатора источника реактивной мощности являются первым выходом силового инверторного блока, а выходы блока автономных инверторов напряжения - его вторыми выходами, систему управления, включающую блок вычисления активной и реактивной мощности, блок вычисления заданных значений фазных токов, блок управления автономными инверторами напряжения и блок вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощности, выполненный в виде двух устройств, содержащих интегратор и сумматор, в которых вход каждого интегратора соединен с первым входом соответствующего сумматора, выход - со вторым входом соответствующего сумматора и в которых первый вход сумматора и вход интегратора являются соответственно первым и вторым входами блока вычисления, а выходы сумматоров - его первым и вторым выходами, при этом первый и второй выходы блока вычисления активной и реактивной мощности системы управления соединены с первым и вторым входами блока вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощности, первый выход блока вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощности подключен второму входам блока вычисления заданных значений фазных токов, выход которого соединен с первым входом блок управления автономными инверторами напряжения, первые входы блока вычисления активной и реактивной мощности и блока вычисления заданных значений фазных токов являются первыми входами системы управления, вторые входы блока вычисления активной и реактивной мощности являются ее вторыми входами, третий вход блока вычисления заданных значений фазных токов - ее третьим входом, второй вход блока управления автономными инверторами напряжения - ее четвертым входом, второй выход блока вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощности является первым выходом системы управления, выход блока управления автономными инверторами напряжения - ее вторым выходом, а также устройство дозарядки источника реактивной мощности, при этом первые входы системы управления и  трехфазная нагрузка подключены непосредственно к питающей сети, ее вторые  входы - к трехфазной нагрузке, ее третий вход - к выходу устройства дозарядки источника реактивной мощности, первый вход которого подсоединен к первому выходу системы управления, четвертый вход системы управления соединен со вторым выходом силового инверторного блока, выход системы управления подключен ко второму входу силового инверторного блока.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

1. дополнительно снабдить трехфазный компенсатор реактивной мощности устройством вычисления заданного напряжения, элементом сравнения, ПИ-регулятором, блоком управления устройством дозарядки источника реактивной мощности и датчиком напряжения.

2. подключить первый выход блока вычисления активной и реактивной мощности системы управления к входу устройства вычисления заданного напряжения, выход которого соединить с первым входом элемента сравнения, выход которого через последовательно соединенные ПИ-регулятор и блок управления устройством дозарядки источника реактивной мощности подключить к второму входу устройства дозарядки источника реактивной мощности, а второй вход элемента равнения - к выходу датчика напряжения, первый и второй входы которого соединить с первыми выходами силового инверторного блока.

6. Патент 2422577  РФ, МПК Е01В 27/00, 37/00, Е02D 3/12 (2006.01).  Способ укрепления железнодорожного полотна/ С.М. Жданова, П.И. Дыдышко, Г.П. Шильникова; ДВГУПС (РФ). – № 2009146093/11; Заявлено  11.12.2009; Опубл. 27.06.2011, Бюл. № 18. – 9 с.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве и реконструкции железнодорожных технических систем «земляное полотно – верхнее строение пути», автодорог, оснований сооружений и фундаментов, опор искусственных сооружений, ЛЭП и контактной сети на глинистых грунтах в условиях их переувлажнения и пучинообразования.

Задача, решаемая изобретением, заключается в разработке способа укрепления грунтов железнодорожного полотна, позволяющего осуществить процесс укрепления грунтов без снятия рельсошпальной решетки и поддерживать стабильность ТС в течение всего нормативного срока межремонтного срока ее службы за счет предупреждения развития деформаций грунтов балластных углублений и грунтов верхнего слоя основной площадки в условиях сезонного промерзания-оттаивания путем постоянного их осушения.

Способ укрепления железнодорожного полотна, представляющий собой земляное полотно с расположенной на нем балластной призмой с рельсошпальной решеткой, заключается в обработке грунтов железнодорожного полотна укрепляющей композицией из гидравлического вяжущего, минерального адсорбента и воды с последующим их уплотнением до полного обволакивания частиц грунта балластной призмы укрепляющей композицией.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают обработку грунтов земляного полотна укрепляющей композицией осуществлять в верхнем слое балластной призмы, при этом укрепляющую композицию берут в количестве 8-12% от объема балластной призмы, а в укрепляющей композиции в качестве гидравлического вяжущего используют бруситовую известь и в качестве минерального адсорбента - бруситовый отсев, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

бруситовая известь    15-20

бруситовый отсев       25-30

вода                             остальное

7. Патент 2424091  РФ, МПК В23К 9/04, 35/36, С22В 9/18 (2006.01).  Флюс для электрошлаковой сварки или наплавки при восстановлении деталей или электрошлакового переплава/ Е.А. Дроздов, М.А. Колесников, Э.Г. Бабенко, Е.Н. Кузмичев; ДВГУПС (РФ). – № 20091125939/02; Заявлено  0.6.07.2009; Опубл. 20.07.2011, Бюл. № 20. – 9 с.

Изобретение относится к сварочному производству, в частности к электрошлаковой сварке, наплавке, и может быть использовано для восстановления деталей с большим объемом механического износа, а также для получения специальных качественных инструментальных сталей методом электрошлакового переплава.

Задача, решаемая изобретением, заключается в создании флюса, позволяющего получать металл с высокой твердостью и малой хрупкостью, достаточной для легированных качественных инструментальных сталей благодаря наличию и структуре металла только мелких дислокаций по границе кристаллов, приводящих к уменьшению концентрации напряжений в микротрещинах, предотвращающих лавинообразное развитие трещин по границам этих кристаллов.

Флюс для электрошлаковой сварки или наплавки при восстановлении деталей или электрошлакового переплава, содержит в качестве легирующего и шлакообразующего компонента шеелитовый концентрат, с содержанием основных компонентов, мас.%: оксид вольфрама 45-72, оксид железа 10-25, оксид марганца 2-10, оксид кремния 3-8, в качестве восстановителя - графит, в качестве разжижителя - фторид кальция,

Для решения поставленной задачи авторы предлагают в флюс ввести в качестве модификатора бадделеитовый концентрат с содержанием основных компонентов, мас.%: оксид циркония 92-96, оксид кремния 4-8, при следующем соотношении компонентов флюса, мас.%:

шеелитовый концентрат           65-72

бадделеитовый концентрат      0,5-3,0

фторид кальция                        16-20

графит	                           14-18

8. Патент 2427484  РФ, МПК В60М 3/02.  Система электроснабжения Электрифицированных железных дорог переменного тока/ Н.П. Григорьев, А.А. Крикун; ДВГУПС (РФ). – № 2009119621/11; Заявлено  17.05.2010; Опубл. 28.08.2011, Бюл. № 24. – 10 с.

Изобретение относится к области электрифицированного железнодорожного транспорта и направлено на повышение эффективности системы электроснабжения.

Задача, решаемая изобретением, заключается в создании системы электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока, позволяющей обеспечивать выполнение заданных графиков движения поездов при условии минимального расхода электроэнергии и поддержания необходимых уровней напряжения в тяговой сети.

Система электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока, содержит тяговые подстанции, выполненные в виде силовых трансформаторов с регулированием напряжения и распределительных устройств, подключенных к силовым трансформаторам, линии электропередачи, рельсовые цепи, секции контактных подвесок, тяговые нагрузки, пост секционирования, выполненный в виде первой и второй секций шины и выключателей, установки продольной и поперечной емкостной компенсации, линии связи поездного диспетчера с энергодиспетчером, причем тяговые подстанции связаны между собой линиями электропередачи, подключенными к силовым трансформаторам, а также через распределительные устройства рельсовыми цепями и секциями контактных подвесок, подключенными через выключатели к первой и второй секциям шины поста секционирования, связанным выключателем, при этом тяговые нагрузки одними выводами подключены к рельсовым цепям, другими - к секциям контактных подвесок, соединенным между собой и подключенным к распределительным устройствам тяговых подстанций через установки продольной емкостной компенсации, установки поперечной емкостной компенсации одними выводами связаны с местом подключения секций контактных подвесок к установкам продольной емкостной компенсации на тяговых подстанциях, другими - с рельсовыми цепями, подключенными к распределительным устройствам тяговых подстанции через установки продольной емкостной компенсации, поездной диспетчер связан посредством линий связи с энергодиспетчером, связанным линиями связи с тяговыми подстанциями, выключателем первой и второй секций шины поста секционирования и установками продольной и поперечной емкостной компенсации.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) дополнительно установить блок анализа схем питания и блок выбора схем питания;

б) соединить блок анализа схем питания линиями связи с поездным диспетчером и энергодиспетчером;

в) связать блок выбора схем питания с блоком анализа схем питания и энергодиспетчером посредством линий связи.

9. Патент 2426600  РФ, МПК В04С 9/00.  Циклон/ Р.В.Долгов; ДВГУПС (РФ). – № 2009146090/05; Заявлено  11.12.2009; Опубл. 20.08.2011, Бюл. № 23. – 6 с.

Изобретение предназначено для очистки газов от пыли в поле действия центробежных сил и сил электрического взаимодействия и может найти применение в химической, нефтехимической, металлургической, топливно-энергетической и других отраслях промышленности.

Задача, решаемая изобретением, заключается в создании циклона, позволяющего повысить степень очистки дымовых газов за счет удаления мелкой дисперсной фракции без прерывания процесса очистки и снизить стоимость очистки газа.

Циклон, содержит вертикальный цилиндрический корпус с коническим днищем, снабженным патрубком для удаления пыли и патрубком для подачи запыленного газового потока, расположенным тангенциально к корпусу, крышку, выхлопную трубу, электрофильтр, встряхивающий механизм.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

а) выполнить верхнюю часть выхлопной трубы, расположенную над крышкой циклона, в виде бункера для сбора уловленной пыли снабженного патрубком для ввода очищаемого газа, соединенного с нижней частью выхлопной трубы и патрубком для удаления очищенного газа;

б) расположить электрофильтр внутри бункера для сбора пыли с возможностью перекрытия газового потока и выполнить его  в виде барабана с закрепленными на нем лопастями;

в) выполнить каждую лопасть в виде рамки с последовательно установленными коронирующим и осадительными электродами;

г) выполнить встряхивающий механизм в виде механического ударника, закрепленного на внутренней стороне бункера для сбора пыли.

Нумерационный указатель патентов на изобретения

за 2011 год

1. Патент 2406624  РФ, МПК В60М 3/00 (2006.01).  Система электро-снабжения электрифицированных железных дорог переменного тока/ Н.П. Григорьев, А.А. Крикун, А.И. Соколовский; ДВГУПС (РФ). – № 2009146375/11;  Заявлено  14.12.2009; Опубл. 20.12.2011, Бюл. № 35. – 9 с.: 2 ил.

2. Патент 2410214  РФ, МПК В23К 9/04, 35/36, С22В 9/18 (2006.01).  Флюс для электрошлаковой сварки или наплавки при восстановлении деталей или электрошлакового переплава/ М.А. Колесников, Э.Г. Бабенко, Е.А. Дроздов, Е.Н. Кузмичев; ДВГУПС (РФ). – № 2009109493/02;  Заявлено  16.03.2009; Опубл. 27.09.2011, Бюл. № 3. – 9 с.

3. Патент 2414783  РФ, МПК Н01R 39/40 (2006.01).  Щеточно-коллекторный узел электрической машины (КЭМ)/ Р.Х. Сайфутдинов; ДВГУПС (РФ). – № 2010110180/07;  Заявлено  17.03.2010; Опубл. 20.03.2011, Бюл. № 8. – 9 с.: 2 ил.

4. Патент 2418354  РФ, МПК Н02М 5/12 (2006.01).  Зависимый многозонный инвертор однофазного переменного тока/ С.В.Власьевский, Е.В. Буняева, В.Г. Скорик, Д.С. Фокин; ДВГУПС (РФ). – № 2010113666/07;  Заявлено  07.04.2010; Опубл. 10.05.2011, Бюл. № 13. – 15 с.: 6 ил.

5. Патент 2420848  РФ, МПК Н02J 3/18 (2006.01).  Трехфазный компенсатор реактивной мощности/ Ю.М. Кулинич, В.К. Духовников; ДВГУПС (РФ). – № 2010123772/07;  Заявлено  10.06.2010; Опубл. 10.06.2011, Бюл. № 16. – 13 с.: 1 ил.

6. Патент 2422577  РФ, МПК Е01В 27/00, 37/00, Е02D 3/12 (2006.01).  Способ укрепления железнодорожного полотна/ С.М. Жданова, П.И. Дыдышко, Г.П. Шильникова; ДВГУПС (РФ). – № 2009146093/11; Заявлено  11.12.2009; Опубл. 27.06.2011, Бюл. № 18. – 9 с.

7. Патент 2424091  РФ, МПК В23К 9/04, 35/36, С22В 9/18 (2006.01).  Флюс для электрошлаковой сварки или наплавки при восстановлении деталей или электрошлакового переплава/ Е.А. Дроздов, М.А. Колесников, Э.Г. Бабенко, Е.Н. Кузмичев; ДВГУПС (РФ). – № 20091125939/02; Заявлено  0.6.07.2009; Опубл. 20.07.2011, Бюл. № 20. – 9 с.

8. Патент 2427484  РФ, МПК В60М 3/02.  Система электроснабжения Электрифицированных железных дорог переменного тока/ Н.П. Григорьев, А.А. Крикун; ДВГУПС (РФ). – № 2009119621/11; Заявлено  17.05.2010; Опубл. 28.08.2011, Бюл. № 24. – 10 с.

9. Патент 2426600  РФ, МПК В04С 9/00.  Циклон/ Р.В.Долгов; ДВГУПС (РФ). – № 2009146090/05; Заявлено  11.12.2009; Опубл. 20.08.2011, Бюл. № 23. – 6 с.

Рефераты полезных моделей  за 2011 год

1. Патент 100737 РФ, МПК В04С 9/00 (2006.01). Циклон-фильтр / Р.В. Долгов, М.Х. Ахтямов;  ДВГУПС (РФ). – № 2010131744;  Заявлено  28.07.2010; Опубл. 27.12.2010, Бюл. № 36 – 2 с. 1 ил.

Полезная модель предназначена для очистки газов от пыли в поле действия центробежных сил и сил электрического взаимодействия и может найти применение в химической, нефтехимической, металлургической, топливно-энергетической и других отраслях промышленности.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании циклона, позволяющего повысить степень очистки пылегазовых потоков за счет сохранения высокой скорости движения газового потока.

Циклон содержит вертикальный цилиндроконический корпус, снабженный патрубком для удаления пыли, патрубок для подачи в аппарат запыленного газового потока, расположенный тангенциально к корпусу, выхлопную трубу.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить цилиндрическую часть корпуса из пористого пропускающего воздух материала,  и снабдить ее кожухом, с установленным внутри фильтрующим материалом.

2. Патент 100892 РФ, МПК А61В 5/00 (2006.01). Устройство для контроля за положением костно-мышечного аппарата человека при выполнении физических упражнений / А.В. Котелевская, О.С. Шнейдер;  ДВГУПС (РФ). – № 2010130379;  Заявлено  20.07.2010; Опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1 – 1 с. 1 ил.

Полезная модель относится к приборам, используемым в сфере физической культуры и спорта и предназначена для контроля за качеством и количеством выполнения физических упражнений.

Задачей полезной модели является создание устройства позволяющего контролировать качество и количество силовых упражнений на основные мышечные группы в условиях академических и тренировочных занятий, а также при массовом тестировании.

Устройство для контроля за положением костно-мышечного аппарата человека при выполнении физических упражнений, содержит датчик положения, закрепленный на пластине, и элемент крепления его на теле пользователя,

Для решения поставленной задачи авторы предлагают установить датчик положения в корпусе, снабженном цифровым табло и блоком питания и выполнить его в виде электролитического детектора наклона, счетчика, дешифратора и подключить к блоку питания и цифровому табло, а элемент крепления выполнить в виде манжеты с вертикальным и горизонтальным карманами для установки датчика.

3. Патент 102202 РФ, МПК В04С 5/04 (2006.01). Циклон-электрофильтр / Р.В. Долгов;  ДВГУПС (РФ). – № 2010131742;  Заявлено  28.07.2010; Опубл. 20.02.2011, Бюл. № 5 – 2 с. 1 ил.

Полезная модель предназначена для очистки газов от пыли в поле действия центробежных сил и сил электрического взаимодействия и может найти применение в химической, нефтехимической, металлургической, топливно-энергетической и других отраслях промышленности.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании циклона-электрофильтра, позволяющего повысить степень очистки за счет удаления из газового потока частиц крупной, средней и мелкой дисперсной фракции без прерывания процесса очистки.

Циклон-электрофильтр содержит вертикальный цилиндроконический корпус, снабженный патрубком для удаления пыли, патрубок для подачи запыленного газового потока, расположенный тангенциально к корпусу, выхлопную трубу.

Для решения поставленной задачи автор предлагает:

1. установить тангенциально к корпусу в верхней его части дополнительный патрубок для подачи запыленного газового потока;

2. установить внутри патрубков для подачи газового потока токопроводящие пластины и соединить их посредством проводников с положительным и отрицательным электродами источника тока соответственно.

4. Патент 104197 РФ, МПК Е01Н 1/08 (2006.01). Передвижная установка для очистки рабочих поверхностей от разливов нефтесодержащих жидкостей и сбора сыпучих и мелкокусковых материалов/ А.Н. Луценко, В.Д. Катин;  ДВГУПС (РФ). – № 2010144258;  Заявлено  28.10.2010; Опубл. 10.05.2011, Бюл. № 13 – 2 с. 1 ил.

Полезная модель относится к транспорту и может быть использовано для ликвидации разливов нефтепродуктов и сбора значительного количества сыпучих и мелкокусковых материалов.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании передвижной установки для очистки рабочих поверхностей от разливов нефтесодержащих жидкостей и сбора сыпучих и мелкокусковых материалов позволяющей повысить производительность за счет снижения времени и трудозатрат на производство работ.

Передвижная установка для очистки рабочих поверхностей от разливов нефтесодержащих жидкостей и сбора сыпучих и мелкокусковых материалов, содержит базовую транспортную установку, смонтированные на ней газотурбинный двигатель, сепарирующее устройство, имеющее сообщенный с атмосферой выход, и систему трубопроводов, включающую нагнетающую, сообщенную с двигателем, и всасывающую, сообщенную с сепарирующим устройством, магистрали, имеющие соответственно сдувающее сопло и всасывающий патрубок, установленные навстречу друг другу, с размещением сдувающего сопла первым по ходу движения транспортного устройства, участок трубопровода, соединяющего нагнетающую и всасывающую магистрали, концы которого врезаны в указанные магистрали соответственно выше сопла и патрубка с образованием эжектирующего газопроводящего канала, и отбойные экраны, установленные по бокам установки, напротив сдувающего сопла и всасывающего патрубка.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнительно установить бункер для сорбента, расположенный на базовой транспортной установке между нагнетающей и всасывающей магистралями, и две заслонки, одна из которых расположена в месте соединения бункера с нагнетающей магистралью, а вторая - в месте врезки конца трубопровода, соединяющего нагнетающую и всасывающую магистрали в нагнетающую магистраль.

5. Патент 104933 РФ, МПК С01В 33/158 (2006.01). Устройство для регенерации силикагеля/ А.И. Андреев, М.Б. Медведева;  ДВГУПС (РФ). – № 2010132761;  Заявлено  04.08.2010; Опубл. 27.05.2011, Бюл. № 15 – 2 с. 1 ил.

Полезная модель относится к области радиометрии и может быть использована для восстановления свойств  (регенерации) силикагеля в патронах-осушителях радона

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании устройства для регенерации силикагеля, позволяющего проводить сушку силикагеля без потери его работоспособности путем изменения режимов работы нагревательного элемента.

Устройство для регенерации силикагеля, содержит контейнер, с отверстиями для засыпки мокрого силикагеля, нагревательный элемент, соединенный с основанием контейнера, вентилятор, воздуховод, соединяющий вентилятор с нагревательным элементом и с контейнером через отверстие, расположенное в его верхней части, паровой выпускной клапан, полку для размещения мокрого силикагеля, установленную внутри контейнера.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают установить, в месте размещения силикагеля,  термодатчик с верхним порогом срабатывания плюс 170°С и подключить его к цепи питания нагревательного элемента.

6. Патент 105412 РФ, МПК F24F 7/02 (2006.01). Дефлектор/ А.И. Андреев, М.Б. Медведева;  ДВГУПС (РФ). – № 2010132761;  Заявлено  04.08.2010; Опубл. 27.05.2011, Бюл. № 15 – 2 с. 1 ил.

Полезная модель относится к вытяжным вентиляционным устройствам, работающим под воздействием ветрового напора.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании дефлектора позволяющего увеличить коэффициент полезного действия, за счет улучшения процесса пылеосаждения.

Дефлектор, содержит основной цилиндрический патрубок, выполненный в виде конфузора, диаметр основания которого равен двум диаметрам выходного отверстия, цилиндрическую трубу, выполненную в виде конфузора, основание которого равно двум диаметрам выходного отверстия, расположенную внутри патрубка, вентиляторную установку - дымосос, установленную в нижней части цилиндрической трубы, цилиндрический кожух, снабженный ребрами, расположенными спиралеобразно на его внутренней поверхности, конусный щиток и конусный зонт-колпак, охваченные цилиндрическим кожухом, установленные над выходным отверстием патрубка и соединенные между собой и с патрубком с помощью лапок, пылесборники, установленные в нижней части цилиндрического кожуха, датчики ветра, концентрации вредных веществ и теплового напора, которые своими выходами подсоединены к входам вентиляторной установки – дымососа.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают установить  группу малых патрубков, закрепить их на основном патрубке и выполнить диаметром, равным одной четвертой диаметра выходного отверстия основного патрубка.

7. Патент 108635 РФ, МПК G01R 19/25 (2006.01). Устройство контроля уровня межламельного напряжения/ Ю.С. Жуковский;  ДВГУПС (РФ). – № 2011105360;  Заявлено  14.02.2011; Опубл. 20.09.2011, Бюл. № 26 – 1 с. 1 ил.

Полезная модель относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано для оценки коммутационной устойчивости коллекторных машин постоянного тока.

Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании устройства контроля уровня межламельного напряжения, позволяющего постоянно контролировать уровень коммутационной устойчивости коллекторных машин, за счет измерения и передачи на расстояние значения межламельного напряжения при различных режимах работы машины без вмешательства в конструкцию токосъема.

Устройство содержит последовательно соединенные делитель напряжения, блок ключей, согласующий усилитель и усилитель.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают:

1. дополнительно установить блок сравнения и обработки результатов измерения, цифроаналоговый преобразователь, пороговый индикатор и блок передачи информации на расстояние;

2. последовательно соединить усилитель с блоком сравнения и обработки результатов измерения:

3. соединить  вход цифроаналогового преобразователя с выходом блока сравнения и обработки результатов измерения, а выход - с входом порогового индикатора и с входом блока передачи информации на расстояние;

4. соединить  выход порогового индикатора со вторым входом блока передачи информации на расстояние

указатель патентов на полезные модели

за 2011 год

1. Патент 100737 РФ, МПК В04С 9/00 (2006.01). Циклон-фильтр / Р.В. Долгов, М.Х. Ахтямов;  ДВГУПС (РФ). – № 2010131744;  Заявлено  28.07.2010; Опубл. 27.12.2010, Бюл. № 36 – 2 с. 1 ил.

2. Патент 100892 РФ, МПК А61В 5/00 (2006.01). Устройство для контроля за положением костно-мышечного аппарата человека при выполнении физических упражнений / А.В. Котелевская, О.С. Шнейдер;  ДВГУПС (РФ). – № 2010130379;  Заявлено  20.07.2010; Опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1 – 1 с. 1 ил.

3. Патент 102202 РФ, МПК В04С 5/04 (2006.01). Циклон-электрофильтр / Р.В. Долгов;  ДВГУПС (РФ). – № 2010131742;  Заявлено  28.07.2010; Опубл. 20.02.2011, Бюл. № 5 – 2 с. 1 ил.

4. Патент 104197 РФ, МПК Е01Н 1/08 (2006.01). Передвижная установка для очистки рабочих поверхностей от разливов нефтесодержащих жидкостей и сбора сыпучих и мелкокусковых материалов/ А.Н. Луценко, В.Д. Катин;  ДВГУПС (РФ). – № 2010144258;  Заявлено  28.10.2010; Опубл. 10.05.2011, Бюл. № 13 – 2 с. 1 ил.

5. Патент 104933 РФ, МПК С01В 33/158 (2006.01). Устройство для регенерации силикагеля/ А.И. Андреев, М.Б. Медведева;  ДВГУПС (РФ). – № 2010132761;  Заявлено  04.08.2010; Опубл. 27.05.2011, Бюл. № 15 – 2 с. 1 ил.

6. Патент 105412 РФ, МПК F24F 7/02 (2006.01). Дефлектор/ А.И. Андреев, М.Б. Медведева;  ДВГУПС (РФ). – № 2010132761;  Заявлено  04.08.2010; Опубл. 27.05.2011, Бюл. № 15 – 2 с. 1 ил.

7. Патент 108635 РФ, МПК G01R 19/25 (2006.01). Устройство контроля уровня межламельного напряжения/ Ю.С. Жуковский;  ДВГУПС (РФ). – № 2011105360;  Заявлено  14.02.2011; Опубл. 20.09.2011, Бюл. № 26 – 1 с. 1 ил.

Именной указатель

##### патентов на изобретения и полезную модель за 2011 год

| ФИО | №№ патентов | № в тексте | МПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ахтямов М.Х. | 100737 | 1(2011) пм | В04С 9/00 |
| Андреев А.И. | 104933 | 5 (2011) пм | С01В 33/158 |
| Бабенко Э.Г. | 2410214 2424091 | 2 (2011) 7 (2011) | В23К 9/04, В23К 35/36, С22В 9/18 В23К 9/04, В23К 35/36, С22В 9/18 |
| Балюк А.А. | 105412 | 6 (2011) пм | F24F 7/02 |
| Борзеев и.Я. | 105412 | 6 (2011) пм | F24F 7/02 |
| Буняева Е.В. | 2418354 | 4 (2011) | Н02М 5/12 |
| Власьевский С.В. | 2418354 | 4 (2011) | Н02М 5/12 |
| Григорьев Н.П. | 2406624 2427484 | 1 (2011) 8 (2011) | В60М 3/00 В60М 3/02 |
| Долгов Р.В. | 100737 102202 2426600 | 1(2011) пм 3(2011) пм 9 (2011) | В04С 9/00 В04С 5/04 В04С 9/00 |
| Дроздов Е.А. | 2410214 2424091 | 2 (2011) 7 (2011) | В23К 9/04, В23К 35/36, С22В 9/18 В23К 9/04, В23К 35/36, С22В 9/18 |
| Духовников В.К. | 2420848 | 5(2011) | Н02J 3/18 |
| Дыдышко П.И. | 2422577 | 6 (2011) | Е01В 27/00, Е01В 37/00, Е02D 3/12 |
| Жданова С.М. | 2422577 | 6 (2011) | Е01В 27/00, Е01В 37/00, Е02D 3/12 |
| Жуковский Ю.С. | 108635 | 7 (2011)пм | G01R 19/25 |
| Катин В. Д. | 104197 | 4 (2011) пм | Е01Н 1/08 |
| Колесников М.А. | 2410214 2424091 | 2 (2011) 7 (2011) | В23К 9/04, В23К 35/36, С22В 9/18 В23К 9/04, В23К 35/36, С22В 9/18 |
| Котелевская А.В. | 100892 | 2 (2011) пм | А61В 5/00 |
| Крикун А.А. | 2406624 2427484 | 1 (2011) 8 (2011) | В60М 3/00 В60М 3/02 |
| Кузмичев Е.Н. | 2410214 2424091 | 2 (2011) 7 (2011) | В23К 9/04, В23К 35/36, С22В 9/18 В23К 9/04, В23К 35/36, С22В 9/18 |
| Кулинич Ю.М. | 2420848 | 5(2011) | Н02J 3/18 |
| Луценко А.Н. | 104197 | 4 (2011) пм | Е01Н 1/08 |
| Медведева М.Б. | 104933 | 5 (2011) пм | С01В 33/158 |
| Сайфутдинов Р. Х. | 2414783 | 3 (2011) | H01R 39/40 |
| Скорик В.Г. | 2418354 | 4 (2011) | Н02М 5/12 |
| Соколовский А.И. | 2406624 | 1 (2011) | В60М 3/00 |
| Фокин Д.С. | 2418354 | 4 (2011) | Н02М 5/12 |
| Шильникова Г.П. | 2422577 | 6 (2011) | Е01В 27/00, Е01В 37/00, Е02D 3/12 |
| Шнейдер О.С. | 100892 | 2 (2011) пм | А61В 5/00 |

Содержание

1. Рефераты изобретений ……………………………………………   2

2. Нумерационный указатель патентов на изобретения ………  .  8

3. Рефераты полезных моделей …………………………………. …  9

4. Нумерационный указатель патентов на полезные модели …  13

5. Именной указатель  авторов

изобретений и полезных моделей …………………………….. .. 14