Министерство путей сообщения Российской Федерации

Дальневосточный государственный университет путей сообщения

Н.Ф. Щербакова, В.В. Коробко

СБОРНИК РЕФЕРАТОВ ИЗОБРЕТЕНИЙ

Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения

Информационное издание

Под редакцией Н.Ф. Щербаковой

Хабаровск

2001

УДК 608.1:378.09

ББК Ж.e

Щ 612

Рецензенты:

Кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
«Гражданское право и предпринимательская деятельность» 
Хабаровского государственного технического университета

Т.Л. Калачева

Заместитель директора по информационным технологиям 
Хабаровского Центра научно-технической информации

Л.В. Пышненко

| Щ 612 | Щербакова Н.Ф. Сборник рефератов изобретений Дальневосточного государственного университета путей сообщения: Информационное издание / Н.Ф. Щербакова, В.В. Коробко; Под ред. Н.Ф. Щербаковой. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2001. – 160 с. |
| --- | --- |

ISBN 5-262-00080-0

Сборник подготовлен на основе изобретений, зарегистрированных в СССР и РФ за период с 1975 по 2000 гг. на имя ДВГУПС 
(ХабИИЖТ, ДВГАПС).

В работе представлены библиографические описания и рефераты 253 изобретений, созданных научными сотрудниками, аспирантами  и студентами вуза. Описания расположены в порядке возрастания номеров охранных документов на изобретения.

В сборнике приведен именной указатель авторских свидетельств и патентов.

Сборник предназначен для авторов изобретений, разработчиков новой техники, аспирантов, студентов университета и потенциальных инвесторов.

УДК 608.1:378.09

ББК Ж.у

ISBN 5-262-00080-0  © Издательство Дальневосточного государственного

университета путей сообщения (ДВГУПС), 2001

© Щербакова Н.Ф., 2001

© Коробко В.В., 2001

# Введение

Систематическая правовая охрана изобретений в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) осуществляется с 1975 г.  За период с 1975 по 2000 гг. в Патентное ведомство СССР и РФ подана 461 заявка на изобретение (в среднем 17,8 заявок в год). Из 447 решений, по которым закончено делопроизводство, 268 признаны Патентным ведомством изобретениями, что составляет 60 % от числа рассмотренных заявок.

Из 268 изобретений 170 охраняются авторскими свидетельствами СССР, 83 решения – патентами СССР и патентами РФ, по 15 заявкам ДВГУПС имеет решения Патентного ведомства РФ о выдаче патентов на изобретения.

В творческом процессе над созданием изобретений за рассматриваемый период участвовали 173 сотрудников, аспирантов и студентов университета.

В предлагаемой работе представлены библиографические описания и рефераты изобретений, заявителем которых является ДВГУПС (ХабИИЖТ, ДВГАПС).

Каждое библиографическое описание составлено в соответствии с ГОСТ 7.1–84 «Библиографическое описание документа» и включает следующие элементы: вид охранного документа (авторское свидетельство или патент); номер охранного документа; название страны; индекс Международной патентной классификации, к которому относится изобретение; название изобретения; инициалы имени, отчества и фамилию авторов, заявителя; номер заявки на изобретение; дату приоритета; дату и источник опубликования; количество страниц опубликованного описания и количество иллюстраций, входящих в описание. Если заявителей несколько, то они указаны после библиографического описания.

В каждом реферате указывается область техники, к которой относится изобретение; задача, на решение которой направлено изобретение, с указанием получаемого при использовании технического результата, и раскрыта сущность изобретения. Сущность излагается в соответствии с формулой изобретения. Творческий вклад, который внесли авторы в развитие соответствующих объектов техники, раскрыт при описании сущности в отдельном абзаце.

В сборнике приведен именной указатель авторских свидетельств и патентов, полученных на имя ДВГУПС (ХабИИЖТ, ДВГАПС), в котором фамилии авторов, работающих на дату приоритета в вузе, выделены жирным шрифтом.

Наряду с полными наименованиями в работе используются следующие основные сокращения, которые далее не разъясняются:

МПК – Международная патентная классификация;

А.с. – авторское свидетельство;

Бюл. – Изобретения. Официальный бюллетень Российского агентства по патентам и товарным знакам.

# Рефераты изобретений

1. А.с. 312920 СССР, МКИ Е 02 d 3/04. Каток для уплотнения грунта / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 1410727/29; Заяв. 06.03.70; Опубл. 31.08.71, Бюл. № 26. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к механизмам для подготовки основания покрытий, дорог, аэродромов и т.п.

Решаемая задача заключается в обеспечении очистки катка от грунта.

Каток для уплотнения грунта представляет собой корпус с кулачками.

Для решения задачи автор предлагает свободно установить на корпусе между кулачками кольца, которые при движении катка в верхней части корпуса выжимают грунт, застрявший в пазухах между кулачками.

2. А.с. 454504 СССР, МКИ G 01 r 25/00. Устройство для 
определения порядка чередования фаз в трехфазных цепях переменного тока / Л.В. Ющенко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). 
– № 1891465/18; Заяв. 02.03.73; Опубл. 25.12.74, Бюл. № 47. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к электроизмерительным приборам в трехфазных цепях.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы устройства в среде с внешними магнитными полями и обеспечении фиксации различных состояний трехфазной цепи.

Устройство для определения порядка чередования фаз в трехфазных цепях переменного тока содержит нагрузки.

###### Для решения задачи автор предлагает ввести в устройство фазосдвигающий блок и три однофазных трансформатора. Два трансформатора имеют по одной вторичной обмотке и включены соответственно в цепи первой и третьей фаз. Третий трансформатор имеет две вторичные обмотки и включен через фазосдвигающий блок ко второй фазе, при этом его каждая вторичная обмотка соединена соответственно через нагрузку согласно последовательно со вторичной обмоткой первых однофазных трансформаторов.

3. А.с. 554465 СССР, МКИ2 G 01 В 7/18. Устройство для дистанционной записи линейных перемещений / В.Г. Повх, А.В. Шестаков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2165044/28; Заяв. 30.07.75; Опубл. 15.04.77, Бюл. № 14. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к технике измерения перемещений и деформаций строительных конструкций и сооружений (переходные мосты паромных переправ, подвесные мосты), в которых полные перемещения конструкций при работе во много раз превышают их упругие деформации.

Решаемая задача заключается в повышении точности регистрации как больших, так и малых перемещений.

Устройство для дистанционной записи линейных перемещений содержит преобразователь и гибкую механическую связь. Преобразователь представляет собой кулачок, профиль которого выполнен по спирали,  и упругий элемент с тензорезисторами, при этом упругий элемент контактирует с кулачком. Один конец гибкой связи снабжен грузом и посредством шкива связан с преобразователем, а другой – закреплен на исследуемом объекте и регистрирующем приборе.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить кулачок в виде многогранника, грани которого очерчены радиусом-вектором, изменяющимся по линейному закону в зависимости от центрального угла так, что вершины многогранника образуют вершины зубьев, а упругий элемент – в виде скобы, контактирующей своими концами с зубьями в диаметрально противоположных точках.

4. А.с. 570630 СССР, МКИ2 С 10 G 25/00. Способ очистки дизельного топлива / Р.А. Стремовский, М.Ф. Мусин, Л.П. Развозжаев, В.М. Павловская, Л.М. Стародубцева (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2323494/04; Заяв. 16.02.76; Опубл. 30.08.77, Бюл. № 32. – 2 с. (Хабаровский нефтеперерабатывающий завод им. С.Орджоникидзе)

Изобретение относится к области очистки дизельного топлива от смолистых веществ и может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности.

Решаемая задача заключается  в повышении качества  очистки и удешевлении процесса очистки.

Способ очистки дизельного топлива от смолистых веществ заключается в контактировании топлива с адсорбентом.

Для решения задачи авторы предлагают в качестве адсорбента использовать золу от сжигания пылевидного каменноугольного топлива или указанную золу, обработанную кремнийорганической жидкостью.

5. А.с. 570996 СССР, МКИ2 Н 03 К 5/18. Селектор импульсов / С.П. Евстигнеев (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2355706/21; Заяв. 04.05.76; Опубл. 30.08.77, Бюл. № 32. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к импульсной технике и является дополнительным к  изобретению по а.с. № 422092 СССР.

Решаемая задача заключается в расширении диапазона длительностей селектируемых импульсов.

Для решения задачи автор предлагает в известное изобретение по а.с. № 422092 ввести дополнительный ждущий мультивибратор, дополнительный логический элемент И и логический элемент "Запрет". При этом один вход дополнительного элемента И непосредственно, а другой через дополнительный ждущий мультивибратор соединены с выходом первого ждущего мультивибратора. Входы логического элемента "Запрет" соединены с выходами основного и дополнительного логических элементов И.

6. А.с. 579377 СССР, МКИ2 Е 02 D 9/04. Устройство для сламывания голов железобетонных свай / Г.Е. Макашев (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 2322842/29; Заяв. 09.02.76; Опубл. 05.11.77, Бюл. № 41. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к области строительства свайных фундаментов и предназначено для обламывания оголовков свай, не погруженных до проектной отметки.

Решаемая задача заключается в упрощении конструкции и уменьшении мощности привода.

Устройство для сламывания оголовков свай содержит рычажную систему, раму с нижней опорой и подрезающим устройством, верхнюю опору и силовой цилиндр.

Для решения задачи автор предлагает подрезающее устройство выполнять в виде двуплечего рычага, а рычажную систему – в виде четырехзвенного механизма, по диагонали которого шарнирно закреплен силовой цилиндр. Силовой цилиндр соединяет одну из вершин четырехзвенного механизма с рычагом подрезающего устройства, другая вершина которого шарнирно соединена с верхней опорой.

7. А.с. 591543 СССР, МКИ2 Е 01 С 3/06. Основание аэродромных и дорожных покрытий / Л.И. Зауралов, П.Я. Григорьев, В.М. Сава, А.П. Иодчик (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2423427/29; Заяв. 21.10.76; Опубл. 05.02.78, Бюл. № 5. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к аэродромному и дорожному строительству и касается оснований покрытий на пучинистых грунтах.

Решаемая задача заключается в снижении деформаций основания от воздействия сил морозного пучения.

Основание аэродромных и дорожных покрытий, возводимое на пучинистых грунтах, включает размещенный на грунте дренирующий слой, покрытый слоем гидроизоляции, и систему дренажных труб.

Для решения задачи авторы предлагают в грунте под дренирующим слоем образовать пересекающиеся продольные и поперечные траншеи на глубину сезонного промерзания. При этом нижняя часть каждой траншеи на высоту не более 2/3 ее глубины заполнена дренирующим материалом, а остальная часть заполнена сплошным упругим негигроскопическим материалом.

Кроме того, каждая поперечная траншея соединена с системой дренажных труб.

8. А.с. 594249 СССР, МКИ2 Е 02 D 31/00. Способ защиты фундамента здания, сооружения от воздействия сил морозного пучения грунта / П.Я. Григорьев, В.И. Леденев (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2117513/29; Заяв. 27.03.75; Опубл. 25.02.78, Бюл. № 7. – 2 с.

Изобретение относится к области строительства, а именно к мероприятиям по защите фундаментов от сил морозного пучения грунта.

Решаемая задача заключается в повышении надежности защиты и обеспечении долговечности зданий и сооружений.

Способ защиты фундамента здания, сооружения от воздействия сил морозного пучения грунта  заключается в образовании противопучинного экрана на глубину сезонного промерзания.

Для решения задачи авторы предлагают выполнять противопучинный экран в виде щели. Щель образуют в грунте с наружной стороны фундамента на расстоянии, не превышающем толщину фундамента. Щель заполняют упругим влагоненасыщающимся материалом.

В качестве влагоненасыщающегося материала используют, например, пенопласт.

9. А.с. 639705 СССР, МКИ2 В 27 К 3/50. Состав для защиты деревянных шпал / Р.Ф. Смольникова, Т.И. Овчарова (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 2451350/29; Заяв. 11.02.77; Опубл. 30.12.78, Бюл. № 48. – 2 с.

Изобретение относится к области защиты деревянных шпал, используемых на участках железных дорог, оборудованных автоблокировкой, в условиях повышенной влажности.

Решаемая задача заключается в повышении гидрофобности и электроизоляционных свойств шпал.

Состав для защиты деревянных шпал содержит в качестве антисептика каменноугольный креозот.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительно ввести в состав трансформаторное масло.

Компоненты в состав введены в следующем соотношении, вес. %:

– каменноугольный креозот  	60–90

– трансформаторное масло 	10–40.

Сопротивление электрическому току пропитанных данным составом шпал возрастает в 15–20 раз при сохранении механической прочности древесины.

10. А.с. 655712 СССР, МКИ2 С 09 D 5/25. Электроизоляционный состав / Р.Ф. Смольникова, Т.И. Овчарова (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2463215/23; Заяв. 15.03.77; Опубл. 05.04.79, Бюл. № 13. – 3 с.

Изобретение относится к производству электроизоляционных покрытий для металлов.

Решаемая задача заключается в повышении диэлектрических и механических свойств покрытий.

Электроизоляционный состав  для покрытия металлических изделий включает полимерное связующее, анилинофенолформальдегидную смолу и органический растворитель.

Для решения задачи авторы предлагают в качестве полимерного связующего использовать полиметилсилоксановую смолу, в качестве органического растворителя – этилцеллозольв.

Компоненты в состав введены в следующем соотношении, вес. %:

– полиметилсилоксановая смола                 	75–85

– анилинофенолформальдегидная смола     	  5–10

– этилцеллозольв                                          	10–15.

Состав на порядок улучшает диэлектрические и механические свойства покрытия, что повышает срок службы покрываемых данным составом металлических изделий.

11. А.с. 706494 СССР, МКИ2 Е 02 D 17/14. Лидер для проходки скважин в мерзлом грунте / П.П. Супрун, Э.А. Леонов, В.И. Винокуров (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2640367/29; Заяв. 03.07.78; Опубл. 30.12.79, Бюл. № 48. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к области строительства и касается оборудования для проходки скважин в мерзлом грунте.

Решаемая задача заключается в снижении усилий при извлечении 
лидера.

Лидер представляет собой керноотборную трубу и режущее кольцо, 
соединенное с трубой с возможностью поворота при извлечении лидера.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают лидер снабдить гибкой подпружиненной связью для соединения режущего кольца 
с керноотборной трубой.

Продолжительность одного цикла работы сваебойного аппарата 
с предлагаемым изобретением не превышает 3 мин, а извлечение его 
из скважины гарантируется в любых грунтовых условиях с помощью 
грузоподъемных средств свайного оборудования.

12. А.с. 709908 СССР, МКИ2 F 16 Т 1/45. Вантуз / В.С. Дикаревский, Л.Д. Терехов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2637514/29; 
Заяв. 03.07.78; Опубл. 15.01.80, Бюл. № 2. – 2  с.: ил.

Изобретение касается трубопроводной арматуры и предназначено для удаления воздуха из трубопроводов.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы вантуза.

Вантуз представляет собой корпус, в котором установлены поплавок с направляющим штоком и клапаном, размещенным в верхней части поплавка.

Для решения задачи авторы предлагают между клапаном и верхней частью поплавка установить пружинящий амортизатор.

13. А.с. 716895 СССР, МКИ2  В 61 Н 5/00, F 16 D 65/12. Тормозной диск железнодорожного транспортного средства / А.И. Турков, Ю.П. Федосеев, В.Г. Матвиевский, В.П. Пацановский, А.М. Фурлетов, Я.Я. Кушнер (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2458777/27; 
Заяв. 03.03.77; Опубл. 25.02.80, Бюл. № 7. – 3 с.: 3 ил.
(Рижский вагоностроительный завод)

Изобретение относится к конструкции тормозных дисков  дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности тормозных дисков за счет уменьшения температурного градиента по толщине тормозного диска и облегчения компенсации температурных деформаций.

Тормозной диск железнодорожного транспортного средства содержит соединенные фиксаторами ротор и фрикционные кольца, между которыми расположены вентиляционные лопатки.

Для решения задачи авторы предлагают вентиляционные лопатки выполнить заодно с телом ротора на его боковых поверхностях.

Уменьшение температурного градиента в материале фрикционных колец за счет переноса вентиляционных лопаток на ротор обеспечивает свободные тепловые расширения секторов при нагреве во время торможения. Это способствует уменьшению термических напряжений и замедлению развития трещин термической усталости.

14. А.с. 731684 СССР, МКИ2 С 01 В 33/14. Способ модифицирования кремнеземистого наполнителя / Р.А. Стремовский, В.Л. Стремовская (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2625133/23; 
Заяв. 07.06.78; Опубл. 30.04.80, Бюл. № 16. – 3 с.

Изобретение относится к области получения высокодисперсных металлизированных наполнителей полимеров.

Решаемая задача заключается в повышении устойчивости наполнителя в агрессивных средах.

Способ модифицирования кремнеземистого наполнителя заключается в том, что наполнитель нагревают и обрабатывают раствором соли кобальта, а затем проводят термообработку целевого продукта.

Для решения задачи авторы предлагают обработку наполнителя раствором соли кобальта вести в присутствии гипофосфита натрия, лимонно-кислого натрия и хлористого аммония, а термообработку целевого  продукта проводить при температуре 400–800 ºС в течение 2–6 часов.

15. А.с. 751881 СССР, МКИ3 Е 01 В 29/13. Устройство для передвижки шпал / П.П. Супрун, В.Б. Соколов, А.Я. Спиридонов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2679624/29; Заяв. 27.10.78; Опубл. 30.07.80, Бюл. № 28. – 2 с.: 2 ил.

Изобретение относится к области путевого машиностроения, а именно к устройствам для передвижки шпал при строительстве и ремонте железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности работы устройства.

Устройство для передвижки шпал содержит тележку, на раме которой закреплены упоры для шпал.

Для решения задачи авторы предлагают установить на тележке роторный двигатель, на валу которого посредством гибких рычагов закреплены кулачки, воздействующие на упоры, а упоры закрепить на раме шарнирно посредством параллельных тяг.

16. А.с. 754238 СССР, МКИ3 G 01 М 3/08. Заглушка для испытаний на герметичность полых цилиндрических изделий / Г.Е. Макашев, Т.А. Паленко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2694287/25; Заяв. 05.12.78; Опубл. 07.08.80, Бюл. № 29. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к испытательной технике.

Решаемая задача заключается в упрощении конструкции заглушки и снижении трудоемкости монтажа при испытаниях. Заглушка для испытаний на герметичность полых цилиндрических изделий содержит конический диск, соединенный с ним полый винт, предназначенный для подачи среды в испытываемое изделие; фланец, установленный на полом винте и поджимаемый гайкой; разрезное кольцо, опирающееся торцом на фланец и взаимодействующее внутренней поверхностью с коническим диском, и уплотнение.

Для решения задачи авторы предлагают уплотнение выполнять в виде кольца, размещенного на конической поверхности диска и взаимодействующего с торцом разрезного кольца.

17. А.с. 754600 СССР, МКИ3 Н 02 М 1/08, Н 02 Р 13/16. Устройство для управления тиристорами / С.В. Власьевский, В.И. Моисеенко, В.А. Голованов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2590349/24; Заяв. 15.03.78; Опубл. 07.08.80, Бюл. № 29. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для электроподвижного состава переменного тока с тиристорными преобразователями.

Решаемая задача заключается в расширении функциональных возможностей устройства за счет обеспечения регулирования фазы выходных прямоугольных импульсов управления вентилями в диапазоне длительности полупериода переменного напряжения преобразователя.

Устройство для управления тиристорами содержит два транзистора, подключенных базами и коллекторами через резисторы к одному, а эмиттерами – к другому  выводу источника питания. При этом базо-эмиттерные переходы транзисторов зашунтированы цепочками из двух последовательно включенных диодов, к точкам соединения которых между собой подключены выводы источника синхронизирующего напряжения.

Для решения задачи авторы предлагают ввести дополнительно в устройство зарядный транзистор, разрядный диод, источник управляющего напряжения и два последовательно соединенных конденсатора. Конденсаторы включены между базами транзисторов. Зарядный транзистор, зашунтированный разрядным диодом, включен между точками соединения конденсаторов и точкой соединения эмиттеров транзисторов. К базо-коллекторному переходу транзистора подключен источник управляющего напряжения.

18. А.с. 755951 СССР, МКИ3 Е 02 D 17/148. Устройство для уширения скважин / П.П. Супрун, Э.А. Леонов, В.И. Винокуров  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2672720/29; Заяв. 09.10.78; Опубл. 15.08.80, Бюл. № 30. – 3 с.: ил.

(Главное управление строительства в районах ДВ "Главдальстрой" Минтяжстроя СССР)

Изобретение относится к области механизации строительных работ и предназначено, преимущественно для устройства буронабивных свай с уширенной пятой.

Решаемая задача заключается в уменьшении осевых нагрузок на устройство.

Устройство для уширения скважин содержит уширитель и привод уширителя.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить уширитель в виде двуплечего рычага с противоположно направляющими режущими кромками и установить с возможностью поворота в вертикальной плоскости.

Устройство обеспечивает снижение осевых нагрузок на устройство, возможность получения уширения более 1,5 диаметров основной скважины, а также выполнения уширения на любой отметке по высоте скважины и различных объемов.

19. А.с. 777499 СССР, МКИ3 G 01 L 1/22. Датчик продольного усилия в трубчатом элементе / В.Г. Повх, В.Л. Соловьев, П.К. Чуйко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2712463/10; Заяв. 12.01.79; Опубл. 07.11.80, Бюл. № 41. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к технике измерения сил в различных твердых физических телах по их деформациям с помощью резисторных тензометров, преимущественно для измерения профильных усилий в газовых, нефтяных или водопроводных трубах.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерения без нарушения целостности трубчатого элемента.

Датчик продольного усилия в трубчатом элементе содержит тензорезисторы, расположенные на внешней поверхности трубчатого элемента перпендикулярно его оси; упругий элемент с тензорезисторами, закрепленный на трубчатом элементе вдоль его оси, и мостовую схему.

Для решения задачи авторы предлагают упругий элемент выполнить в виде концентрирующего стержня с утонченной частью, на которой размещены тензорезисторы. При этом геометрические размеры стержня выбраны из соотношения

L=lμ(n−1)n−μ,

где L – полная длина стержня; l  – длина утонченной части стержня; 
 – коэффициент поперечной деформации, равный отношению относительной поперечной деформации в трубчатом элементе к относительной продольной при действии в нем только внутреннего давления; n – отношение площади поперечного сечения стержня к площади поперечного сечения его утонченной части.

20. А.с. 795577 СССР, МКИ3 В 06 В 1/16. Вибровозбудитель / П.П. Супрун, А.Д. Данилюк (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2619030/18; Заяв. 22.05.78; Опубл. 15.01.81, Бюл. № 2. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к вибротехнике и может быть использовано для получения высокочастотных механических колебаний, например, при уплотнений бетонных смесей в строительном производстве.

Решаемая задача заключается в упрощении конструкции.

Вибровозбудитель содержит  корпус  с замкнутой беговой дорожкой, приводной вал, эксцентрично установленный относительно беговой дорожки, и дебалансную массу в виде бегунка, взаимодействующего с приводным валом.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить в приводном валу диаметральную прорезь, а бегунок – в виде стержня, перемещающегося в этой прорези.

21. А.с. 801202 СССР, МКИ3 Н 02 М 1/08. Устройство для управления тиристорами / С.В. Власьевский, В.А. Моисеенко, В.А. Голованов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2764491/24; 
Заяв. 13.04.79; Опубл. 30.01.81, Бюл. № 4. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для электроподвижного состава переменного тока с тиристорными преобразователями.

Решаемая задача заключается в расширении функциональных возможностей устройства.

Устройство для управления тиристорами содержит два транзистора, базы которых подключены к фазорегулирующему блоку, их коллекторы связаны через резисторы нагрузки с одним, а эмиттеры  – с другим выводом источника питания; цепочки из двух пар последовательно включенных диодов, к точкам соединения которых между собой подключены выводы источника синхронизирующего напряжения, а общая точка двух пар диодов соединена с эмиттерами транзисторов, при этом резисторы подключены к источнику питания.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство еще двумя транзисторами, эмиттерно-коллекторные переходы которых включены между резисторами нагрузки и коллекторами транзисторов, а базы – к резисторам и катодам диодной цепочки.

Устройство совмещает в одной схеме функции синхронизации сигналов управления с напряжением преобразователя, регулирования по фазе и автоматического ограничения регулирования в зависимости от длительности коммутации тока тиристоров.

22. А.с. 804787 СССР, МКИ3 Е 02 F 5/30. Устройство для разработки мерзлого грунта / Г.Е. Макашев (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2745037/29; Заяв. 03.04.79; Опубл. 15.02.81, Бюл. № 6. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение предназначено для разработки мерзлого грунта в гражданском, промышленном и мелиоративном строительстве.

Решаемая задача заключается в повышении производительности рабочего органа за счет сокращения времени цикла его работы и уменьшения усилия, необходимого для погружения клина в грунт.

Устройство для разработки мерзлого грунта содержит приводную штангу и охватывающий ее клиновидный секционный корпус.

Для решения задачи автор предлагает клиновидный корпус выполнить из секций, шарнирно соединенных в вершине клина, при этом секции с приводной штангой связать посредством кривошипно-шатунного 
механизма.

За счет периодического изменения клина и предварительного рыхления грунта с помощью винтового наконечника уменьшается усилие внедрения клина в мерзлый грунт, сокращается время цикла работы и увеличивается производительность устройства.

23. А.с. 819927 СССР, МКИ3 Н 02 Р 13/18. Способ управления однофазным инвертором / С.В. Власьевский, В.А. Голованов, В.Е. Коваль, А.Н. Савоськин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2765232/24; Заяв. 11.05.79; Опубл. 07.04.81, Бюл. № 13. – 2 с.:  ил.

Изобретение относится к автоматическому регулированию на постоянство угла запаса однофазного инвертора электроподвижного состава переменного тока в режиме рекуперативного торможения  по возмущающему воздействию, пропорциональному углу коммутации тока вентилей.

Решаемая задача заключается в повышении качества регулирования при минимальных углах запаса.

Способ управления однофазным инвертором заключается в измерении и введении в регулятор сигнала, пропорционального углу коммутации тока вентилей, в формировании в зависимости от него импульса управления для отпирания вентилей инвертора.

Для решения задачи авторы предлагают задерживать сформированные импульсы управления по полупериодам на 180 эл. град.

Способ позволяет осуществить для обоих полупериодов напряжения поконтурное регулирование однофазного инвертора на постоянство минимального угла запаса в зависимости от сигнала, пропорционального углу коммутации тока вентилей, полученного из предыдущего цикла работы каждого своего контура силовой схемы инвертора, что приводит к повышению энергетических показателей электроподвижного состава.

24. А.с. 821638  СССР, МКИ3 Е 01 В 29/32. Прибор для установки противоугонов / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). 
– № 2475360/29; Заяв. 08.04.77; Опубл. 15.04.81, Бюл. № 14.
– 2 с.:  ил.

Изобретение относится к механизации работ в путевом хозяйстве на железнодорожном транспорте.

Решаемая задача заключается в повышении производительности противоугона за счет снижения быстрой утомляемости рабочего при обслуживании им прибора.

Прибор для установки противоугона содержит скобу с закрепленным на ней упором, нажимные рычаги и рукоять, соединенную со скобой.

Для решения задачи автор предлагает дополнить устройство педалью, шарнирно закрепленной на скобе посредством возвратной пружины; нажимные рычаги выполнить в виде пары звеньев, шарнирно соединенных по концам с педалью и скобой; рукоять, взаимодействующую с нажимными рычагами, соединить со скобой через шарнир.

Кроме того, предлагается нижнюю часть скобы выполнить в виде параллельно расположенных щек, на которых закреплены поперечина и опорный ригель, а для облегчения его перемещения по рельсу установить на скобе ролики.

Благодаря  выполнению нажимных рычагов в виде пары звеньев, приводимых в действие от рукояти, снижается усилие, необходимое для установки противоугона, упрощается работа с ним, уменьшается утомляемость обслуживающего персонала, повышается производительность работы.

25. А.с. 821666 СССР, МКИ3 Е 04 С 3/08. Шпренгельная балка покрытия / А.Я. Глушанков, Я.И. Гуревич, В.Н. Березов  (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 2746983/29; Заяв. 04.04.79; Опубл. 15.04.81, Бюл. № 14. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к строительству.

Решаемая задача заключается в снижении расхода металла за счет перераспределения усилий и разгружения жесткой двускатной балки.

Шпренгельная балка покрытия включает жесткий пояс и затяжку, вынесенную за пределы пояса и соединенную с ним стойками.

Для решения задачи авторы предлагают установить по концам жесткого пояса упоры, соединенные с крайними плитами покрытия.

При загружении конструкции вертикальной нагрузкой в результате изгиба шпренгельной балки продольные усилия, возникающие в поясе, через упоры частично передаются на контактирующие плиты покрытия, разгружая таким образом жесткую двускатную балку. Такое выполнение балки позволяет снизить расход металла при ее изготовлении.

26. А.с. 827674 СССР, МКИ3 Е 01 С 19/28. Каток для уплотнения грунта / Ю.А. Гамоля  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –№ 2783224/29; 
Заяв. 21.06.79; Опубл. 07.05.81, Бюл. № 17. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к строительно-дорожным машинам, а именно к устройствам для уплотнения грунта и дорожно-строительных материалов при строительстве дорог, аэродромов и является дополнительным к изобретению по а.с. № 312920.

Решаемая задача заключается в повышении степени очистки кулачков от грунта.

Каток по основному а.с. представляет собой корпус с кулачками и кольца, свободно установленные между кулачками.

Для решения задачи автор предлагает каждое кольцо выполнить с выступами, размещенными между кулачками одного ряда.

При движении катка кольца с выступами в верхней части вынимают грунт, застрявший как в пространстве между рядами кулачков, так и в промежутках между кулачками одного ряда. При этом осуществляется полная очистка катка от грунта, что улучшает качество уплотнения основания.

27. А.с. 831896 СССР, МКИ3 Е 02 D 17/148. Устройство для расширения скважин /  П.П. Супрун, Э.А. Леонов, Ю.А. Гамоля (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –№ 2691795/29; Заяв. 28.11.78; Опубл. 23.05.81, Бюл. № 19. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к строительному оборудованию, а именно  к оборудованию для устройства буронабивных свай с уширенной пятой.

Решаемая задача заключается в снижении энергоемкости процесса уширения.

Устройство для уширения скважин содержит полый корпус с окнами, нажимные плиты и привод, выполненный в виде гидроцилиндра.

Для решения задачи авторы предлагают установить над окнами опорные ролики, имеющие возможность взаимодействовать с нажимными плитами, а нажимные плиты соединить с гидроцилиндром посредством общего шарнира.

28. А.с. 835749 СССР, МКИ3 В 27 К 3/50. Состав для пропитки деревянных шпал / Р.Ф. Смольникова (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2796922/29; Заяв. 16.07.79; Опубл. 07.06.81, Бюл. № 21. – 2 с.

Изобретение относится к области защиты древесины от действия воды, растворенных солей и дереворазрушающих грибов.

Решаемая задача заключается в повышении прочности модифицированной древесины.

Состав для пропитки деревянных шпал включает в качестве антисептика каменноугольный креозот, в качестве гидрофобизатора  – нефтяной газойль.

Для решения задачи автор предлагает ввести дополнительно в состав полиэтилгидросилоксановую жидкость при следующем соотношении компонентов, мас.%:

– каменноугольный креозот                              	65–75

– нефтяной газойль                                           	15–20

– полиэтилгидросилоксановая жидкость         	10–15.

Состав улучшает гидрофобные свойства древесных шпал, сопротивление электрическому току возрастает в 1,5 раза при повышении механической прочности древесины.

29. А.с. 835867 СССР, МКИ3 В 61 Н 5/00. Тормозной диск для железнодорожного подвижного состава / Я.Я. Кушнер, В.П. Пацановский, А.М. Фурлетов, А.И. Турков, Ю.П. Федосеев (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 2796433/27; Заяв. 09.07.79; Опубл. 07.06.81, Бюл. № 21. – 3 с.: 4 ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к конструкциям тормозных дисков дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности тормозных дисков за счет снижения величины знакопеременных термических напряжений.

Тормозной диск для железнодорожного подвижного состава содержит ротор и соединенные с ним фиксаторами фрикционные кольца, выполненные с радиальными канавками для отвода тепла.

Для решения задачи авторы предлагают радиальные канавки выполнять на поверхности трения фрикционных колец.

30. А.с. 853086 СССР, МКИ3 Е 21 В 10/34. Устройство для образования уширения в грунтах с каменистыми включениями / П.П. Супрун, В.И. Винокуров  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –№ 2843635/22; Заяв. 26.11.79; Опубл. 07.08.81, Бюл. № 29. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к строительному оборудованию, а именно  к оборудованию для устройства буронабивных свай с уширенной пятой.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности работы устройства в грунтах с каменистыми включениями.

Устройство для образования уширения в грунтах с каменистыми включениями содержит буровую штангу, режущие рабочие органы и механизм выдвижения рабочих органов.

Для решения задачи авторы предлагают установить гибкие оси, концы которых закреплены на механизме выдвижения, рабочий орган выполнить в виде фрез, установленных с возможностью вращения на гибких осях.

31. А.с. 855176 СССР, МКИ3 Е 21 В 7/28. Устройство для образования уширения в скважине / П.П. Супрун, Э.А. Леонов, Ю.А. Гамоля, В.Б. Соколов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2786878/29; Заяв. 29.06.79; Опубл. 15.08.81, Бюл. № 30. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к строительству, в частности к оборудованию для образования буронабивных свай с уширенной пятой.

Решаемая задача заключается в повышении производительности и надежности работы.

Устройство для образования уширения в скважине содержит режущий орган, связанные с ним грунтосборник и привод с вибраторами.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство платформой, на которой соосно установлены режущий орган, привод и вибраторы. Платформа соединена с грунтосборником и имеет возможность поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Режущий орган выполнен в виде фрезы.

32. А.с. 887679 СССР, МКИ3 Е 01 В 29/02. Транспортное средство для пакетов звеньев рельсошпальной решетки / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2845571/27; Заяв. 30.11.79; Опубл. 07.12.81, Бюл. № 45. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к механизации путевых работ, связанных с доставкой рельсовых звеньев к месту укладки по железной дороге.

Решаемая задача заключается в повышении надежности крепления перевозимых пакетов за счет исключения продольных смещений рельсовых звеньев.

Транспортное средство для пакетов звеньев рельсошпальной решетки содержит установленную  на ходовые тележки платформу, на которой смонтированы роликовый конвейер; устройство для ограничения поперечных перемещений пакетов, выполненное в виде порталов; устройство для ограничения продольных перемещений пакетов.

Для решения поставленной задачи автор предлагает устройство для ограничения продольных перемещений  выполнять в виде панелей, оборудованных винтовыми струбцинами для взаимодействия с торцами рельсовых пакетов. Панели  шарнирно прикреплены к порталам и имеют возможность поворота в горизонтальной плоскости.

33. А.с. 887680 СССР, МКИ3 Е 01 В 29/02. Транспортное средство для перевозки длинномерных звеньев железнодорожного пути / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2902833/29; 
Заяв. 14.02.80; Опубл. 07.12.81, Бюл. № 45. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к механизации путевых работ, связанных с доставкой рельсовых звеньев железнодорожного пути к месту укладки по железной дороге.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности работы за счет облегчения перетяжки пакета звеньев при укладке их в криволинейных участках пути.

Транспортное средство для перевозки длинномерных звеньев железнодорожного пути содержит две платформы, смонтированные на них порталы и ролики для перемещения звеньев вдоль платформы.

Для решения поставленной задачи автор предлагает дополнительно ввести в устройство три опоры для указанных звеньев, соединить их шарнирно и установить на платформы посредством опор скольжения. Указанные ролики смонтированы на опорах для звеньев, шарнирно закреплены на платформах с возможностью поворота в горизонтальной плоскости, а одна из этих опор – дополнительно с возможностью перемещения вдоль платформы.

Кроме того, опоры соединены разъемными винтовыми стяжками.

Использование транспортного средства позволяет сохранить геометрию звеньев путевой решетки при транспортировке, снизить сопротивление перетяжке пакетов при работе на криволинейных участках пути.

34. А.с. 898030 СССР, МКИ3 Е 21 В 7/24. Лидер для проходки скважин в грунте / П.П. Супрун, Э.А. Леонов, В.И. Винокуров (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2924334/22; Заяв. 15.05.80; Опубл. 15.01.82, Бюл. № 2. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к строительству оснований и фундаментов и касается оборудования для проходки скважин в грунте.

Решаемая задача заключается в снижении энергоемкости процесса лидерной проходки скважин и увеличении глубины проходки.

Лидер для проходки скважин в грунте содержит керноотборную трубу и режущее кольцо, которые соединены между собой гибкой связью.

Для решения задачи авторы предлагают гибкую связь выполнить 
в виде двух тяг различной длины с противовесами на концах, установленных с двух диаметрально противоположных сторон керноотборной трубы. В верхней части керноотборной трубы укреплены блоки, через которые пропущены гибкие тяги с противовесами, имеющими ограничитель 
движения.

Использование изобретения позволяет снизить энергоемкость процесса на 30–40 % и увеличить глубину проходки скважины в 2–2,5 раза.

35. А.с. 898560 СССР, МКИ3 Н 02 К 13/10. Щетка для электрических машин / Л.В. Ющенко, В.Д. Авилов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2903090/24; Заяв. 01.04.80; Опубл. 15.01.82, Бюл. № 2. 
– 3 с.: ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для исследования коммутации при экспериментальной настройке электрических машин на безыскровую работу щеточно-коллекторного узла и является дополнительным к изобретению по а.с. 309433.

Решаемая задача заключается в обеспечении возможности использования щетки в устройстве для исследования коммутации щеточно-коллекторного узла с повышенной точностью и объективностью исследования состояния коммутации за счет фиксации тока разрыва между сбегающей частью щетки и коллекторной пластиной.

По основному а.с. № 309433 щетка для электрических машин выполнена разрезной и содержит демпфирующий элемент в виде короткозамкнутого витка, установленного на сбегающей части щетки.

Для решения задачи авторы предлагают сбегающую часть щетки выполнять по ширине, меньшей, чем ширина изоляции между коллекторными пластинами коллектора, демпфирующий элемент – с разрезом, в котором установлен магнитоэлектрический датчик.

36. А.с. 907334 СССР, МКИ3 F 16 Т 1/45. Вантуз / В.С. Дикаревский, Л.Д. Терехов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2941131/29; 
Заяв. 17.06.80; Опубл. 23.02.82, Бюл. № 7. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к трубопроводной арматуре, а именно к устройствам для выпуска воздуха из напорных систем и является дополнительным к изобретению по а.с. № 709908.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы в условиях низких температур за счет установки вантуза в трубопроводе.

Вантуз по основному а.с. № 709908 содержит установленный в корпусе поплавок с направляющим штоком, размещенный в верхней части поплавка клапан и пружинящий амортизатор, размещенный между клапаном и верхней частью поплавка.

Для решения задачи авторы предлагают в верхней и противоположной нижней частях корпуса выполнить отверстия для прохода воздуха и выхода воды, а в днище корпуса под отверстиями для прохода воздуха выполнить щель и дополнительно установить криволинейную пластину, примыкающую к щели.

Изобретение позволяет обеспечить циркуляцию воды в корпусе, что исключает обмерзание клапана и повышает тем самым надежность работы вантуза при низких температурах.

37. А.с. 916661 СССР, МКИ3 Е 02 D 9/04. Устройство для сламывания оголовка сваи / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2975557/29; Заяв. 26.08.80; Опубл. 30.03.82, Бюл. № 12. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к строительству, в частности к оборудованию для механизации свайных работ по обработке оголовков железобетонных свай.

Решаемая задача заключается в повышении производительности работы устройства за счет изменения геометрии звеньев устройства.

Устройство для сламывания оголовка сваи содержит подвижный и неподвижный рычаги, одни концы которых соединены шарнирно, а другие – посредством силового цилиндра, и поперечные балки, жестко прикрепленные к рычагам.

Для решения задачи автор предлагает шарнирное соединение рычагов выполнить в виде седлообразных опор, монтированных на неподвижном рычаге, с пальцами, прикрепленными к подвижному рычагу, при этом неподвижный рычаг снабдить осью с прижимом.

Изобретение позволяет резко сократить время на установку сваелома на свае.

38. А.с. 918150 СССР, МКИ3 В 61 Н 13/38. Подвеска триангеля тормозной рычажной передачи / В.И. Доронин, М.П. Михалевич, А.Ф. Прибылов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2802572/27; 
Заяв. 19.07.79; Опубл. 07.04.82, Бюл. № 13. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта.

Решаемая задача заключается  в повышении надежности подвески за счет ориентации триангеля.

Подвеска триангеля тормозной рычажной передачи содержит образующие параллелограммный механизм вертикальный рычаг, шарнирно связанный с горизонтальной затяжкой, имеющей регулировочные отверстия, распорку триангеля и стержень, установленный параллельно вертикальному рычагу.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство кронштейном и пружиной, поджатой относительно кронштейна гайкой, при этом нижний конец стержня шарнирно связать с одним из отверстий затяжки, а верхний – разместить в отверстии, выполненном в кронштейне.

Изобретение предупреждает возникновение износа при вибрации и колебаниях рычажной передачи тележек при движении вагона, ликвидирует касание верхних частей колодок ободов колес при отпущенном тормозе, что снижает сопротивление движению поезда.

39. А.с. 927951 СССР, МКИ3 Е 21 В 7/24. Устройство для разработки траншей / П.П. Супрун, Н.С. Ткачук  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2890930/22; Заяв. 06.03.80; Опубл. 15.05.82, Бюл. № 18. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к строительству, к землеройной технике для разработки мелких и узких траншей под коммуникации связи и энергоснабжения.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности работы.

Устройство для разработки траншей выполнено в виде полого ствола прямоугольного сечения с режущим наконечником.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительно ввести в устройство два фигурных ножа, установленных перпендикулярно к боковым граням ствола, и заслонку, установленную на задней грани с возможностью вертикального перемещения.

Такое выполнение устройства позволяет сохранить от повреждения корневую систему зеленых насаждений за пределами зоны выработки, обеспечить погружение устройства строго по вертикали, а также поступление вырезаемого грунта в ствол.

40. А.с. 928556 СССР, МКИ3 Н 02 М 1/08. Устройство для управления тиристорами / С.В. Власьевский (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2943760/24; Заяв. 24.06.80; Опубл. 15.05.82, Бюл. № 18. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике, предназначено для электроподвижного состава переменного тока в качестве устройства для управления тиристорами выпрямителя источника питания постоянного тока со стабилизированным напряжением и является дополнительным к изобретению по а.с. № 754600.

Решаемая задача заключается в расширении функциональных возможностей устройства.

Устройство для управления тиристорами по а.с. № 754600 содержит два транзистора, подключенных базами и коллекторами через резисторы к одному, а эмиттерами – к другому выводам источника питания. При этом базо-эмиттерные переходы транзисторов зашунтированы цепочками из двух последовательно включенных диодов, к точкам соединения которых между собой подключены выводы источника синхронизирующего напряжения. Кроме того, устройство содержит узел для регулирования фазы сигналов управления, в состав которого входят зарядный транзистор, разрядный диод, источник управляющего напряжения и два последовательно соединенных конденсатора. Конденсаторы включены между базами транзисторов. Зарядный транзистор, зашунтированный разрядным диодом, включен между точками соединения конденсаторов и точкой соединения эмиттеров транзисторов. К базо-коллекторному переходу транзистора подключен источник управляющего напряжения.

Для решения задачи автор предлагает в устройство ввести дополнительно источник сигнала, который включен встречно-последовательно источнику питания постоянного тока между точками соединения базовых и коллекторных резисторов.

Изобретение позволяет не только управлять открытием тиристоров, но и автоматически регулировать фазу сигналов управления тиристоров выпрямителя в зависимости от величины выходного напряжения.

41. А.с. 941500 СССР, МКИ3 Е 02 F 5/30. Роторный траншейный экскаватор / П.П. Супрун  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3212812/29; Заяв. 27.10.80; Опубл. 07.07.82, Бюл. № 25. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к землеройным машинам и предназначено для  разработки мерзлых грунтов и пород.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности разработки более прочных мерзлых грунтов и пород.

Траншейный роторный экскаватор включает тягач, рабочий орган, выполненный в виде ротора с ковшами и овального транспортера, смонтированный на раме, тяговую раму, а также механизмы вращения ротора и подачи его на забой.

Для решения задачи автор предлагает механизм вращения ротора выполнить в виде вибромолота, который шарнирно установлен на раме посредством рычагов, имеющих привод их поворота в вертикальной плоскости, и имеет возможность периодического взаимодействия с ротором. Предлагается также тяговую раму выполнить телескопической, одна часть которой соединена с тягачом, а другая – с рамой рабочего органа, при этом рама имеет привод периодического перемещения одной части рамы относительно другой, кинематически связанный с приводом поворота рычагов.

42. А.с. 949358 СССР, МКИ3 G 01 L 1/22. Способ определения продольных усилий в трубчатых элементах / В.Г. Повх, А.В. Шестаков  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2703625/18; Заяв. 29.12.78; Опубл. 07.08.82, Бюл. № 29. – 3 с.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения продольных усилий в трубах и цилиндрических резервуарах при одновременном воздействии внешней осевой нагрузки и внутреннего давления без нарушения их целостности.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерений за счет исключения влияния на результаты измерений внутреннего давления.

Способ определения продольных усилий в трубчатых элементах при воздействии внешней осевой нагрузки заключается в измерении величины относительных продольных и поперечных деформаций и их суммировании.

Для решения задачи авторы предлагают определять отношение относительной продольной деформации к относительной поперечной деформации при воздействии лишь внутреннего давления, а продольную и поперечную деформации измерять в соотношении, равном обратной величине полученного отношения.

Изобретение позволяет производить измерение продольного усилия в трубчатом элементе от действия внешней осевой нагрузки как при постоянном, так и при переменном давлении внутри этого элемента без нарушения его целостности.

43. А.с. 956702 СССР, МКИ3 Е 02 F 5/18. Машина для бестраншейной прокладки труб / П.П. Супрун  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2983449/29; Заяв. 22.09.80; Опубл. 07.09.82, Бюл. № 33. – 5 с.: 3 ил.

Изобретение относится к механизации земляных работ, связанных с прокладкой трубопроводов продавливанием.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы в грунтах с трудноразрабатываемыми включениями за счет автономного внедрения грунтоотборника в грунтовый массив.

Машина для бестраншейной прокладки труб включает напорный механизм, корпус с установленным в нем грунтоотборником и устройство для транспортирования.

Для решения задачи автор предлагает дополнить машину моторной тележкой с подпружиненной чекой, которая связана с грунтоотборником, а на внутренней поверхности корпуса смонтировать зубчатую рейку. Кроме того, машина имеет лафет и портал, установленный на лафете с возможностью осевого перемещения и фиксации, а грунтоотборник имеет подвижное днище и продольные пазы для взаимодействия с запорной вилкой.

44. А.с. 959222 СССР, МКИ3 Н 02 К 17/04. Однофазный электродвигатель / И.В. Марьясов, С.А. Герман, В.А. Игнатов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 2988034/24; Заяв. 22.09.80; Опубл. 15.09.82, Бюл. № 34. – 4с.: 3 ил.

Изобретение относится к электромашиностроению, а именно к однофазным асинхронным двигателям.

Решаемая задача заключается в улучшении использования активных материалов.

Однофазный электродвигатель содержит статор, в пазах которого размещена обмотка, выполненная из соединенных электрически и смещенных в пространстве частей, и пусковую цепь, шунтирующую половину обмотки. Каждая часть обмотки выполнена из двух соединенных последовательно катушечных групп.

Для решения задачи авторы предлагают две части обмотки равномерно разместить во всех пазах и выполнить из катушек с шагом =0,5, а каждую из двух других частей разместить в 2/3 пазов статора, сместить одну относительно другой на 1/3 и выполнить из катушек с шагом =2/3. При этом предлагается конец первой части обмотки соединить с началом третьей, конец третьей – с началом четвертой части и конец четвертой – с началом второй части, а пусковую часть подключить к точке соединения третьей и четвертой частей.

Благодаря укорочению шага обмотки достигается экономия активных материалов до 50%.

45. А.с. 967867 СССР, МКИ3 В 60 Р 7/06. Способ крепления пакета звеньев рельсошпальной решетки на платформе транспортного средства / Г.В. Завгородний, В.Б. Соколов (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 2841134/27; Заяв. 20.11.79; Опубл. 23.10.82, Бюл. № 39. – 2 с.: 3 ил.

Изобретение относится к механизации путевых работ, связанных с перевозкой пакетов звеньев рельсошпальной решетки к месту укладки.

Решаемая задача заключается в повышении надежности крепления пакета.

Способ крепления пакета звеньев рельсошпальной решетки на платформе транспортного средства заключается в креплении нижнего звена к платформе и фиксации пакета относительно последней с помощью ограничительных тяг.

Для решения задачи авторы предлагают фиксировать пакет относительно платформы путем крепления ограничительных тяг к торцам рельсов решеток каждого ряда и закрепления их концов с натягом на платформе транспортного средства.

Изобретение ликвидирует смещение шпал относительно рельсов во время их транспортировки к месту укладки.

46. А.с. 976042 СССР, МКИ3 Е 21 В 47/06. Устройство для измерения температуры грунта в скважине / А.Б. Солодовников (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3309816/22; Заяв. 30.06.81; Опубл. 23.11.82, Бюл. № 43. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры горных пород и может быть использовано для измерения температуры вечномерзлых грунтов в скважине.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерений температуры в скважине.

Устройство для измерения температуры грунта в скважине представляет собой корпус со штангой, имеет рычажную систему с контактными элементами, снабженными датчиками температуры.

Для решения поставленной задачи автор предлагает установить на внешней стороне корпуса по обе стороны от контактных элементов два кольцевых уплотнителя, в нижней части корпуса установить скребок и пропустить через устройство патрубок. Контактные элементы предлагается выполнить в форме дисков с возможностью качения по стенке скважины, а  датчики температуры разместить  по окружности дисков.

47. А.с. 977583 СССР, МКИ3 Е 02 D 19/14. Способ упрочнения водонасыщенных грунтов термокарстовых озер / П.Г. Ташлыков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3300803/29; Заяв. 27.04.81; Опубл. 30.11.82, Бюл. № 44. – 3 с.

Изобретение относится к повышению прочности слабых грунтов при строительстве дорожных насыпей и оснований сооружений, в частности к упрочнению водонасыщенных грунтов термокарстовых озер.

Решаемая задача заключается в сокращении продолжительности упрочнения грунта.

Способ упрочнения водонасыщенных грунтов термокарстовых озер заключается в образовании каналов и отводе воды.

Для решения задачи автор предлагает перед образованием каналов в период положительных температур осуществить отвод воды путем ее сброса в нижележащий водоприемный горизонт, после чего в период отрицательных температур произвести отрывку нагорной канавы, после образования канав заполнить их крупнопористым неморозостойким материалом, а поверх него насыпать морозостойкий материал толщиной, не превышающей 1/3 глубины канала.

Кроме того, образование каналов предлагается вести путем отрывки основного и перпендикулярно примыкающих к нему боковых каналов, при этом глубина боковых каналов равняется половине глубины основного канала.

Изобретение позволяет сократить продолжительность упрочнения грунтовых термокарстовых озер в 3–4 раза.

48. А.с. 979906 СССР, МКИ3 G 01 L 1/22. Датчик для измерения продольного усилия в шланге / В.Г. Повх (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3306729/18; Заяв. 10.04.81; Опубл. 07.12.82, Бюл. № 45. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к технике измерения сил в различных твердых физических телах по их деформациям с помощью резисторных тензометров, в частности, для измерения продольных усилий в гибких раствороводах, шлангах водолазного снаряжения, шлангах и рукавах пневмо- и гидроинструмента в строительстве, в трубах.

Решаемая задача заключается в упрощении конструкции и повышении чувствительности датчика за счет уменьшения влияния давления среды в шланге на показание датчика.

Датчик для измерения продольного усилия в шланге содержит проходной патрубок с ориентированным вдоль его оси тензорезистором.

Для решения задачи автор предлагает выполнить патрубок в виде отрезка трубы, внутренний диаметр которой эксцентричен наружному, тензорезистор расположить в максимуме утончения стенки патрубка, а  размеры поперечного сечения патрубка определять из соотношения

D=d2+2tdm,

где D – наружный диаметр патрубка; d – внутренний диаметр патрубка, принимаемый равным  внутреннему диаметру шланга; t – заданная толщина стенки патрубка в месте установки тензорезистора;  – коэффициент Пуассона для материала патрубка.

49. А.с. 990974 СССР, МКИ3 Е 02 F 3/18. Роторный экскаватор / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3248134/29; Заяв. 18.02.81; Опубл. 23.01.83, Бюл. № 3. – 4 с.: ил.

Изобретение относится к землеройным машинам.

Решаемая задача заключается в упрощении конструкции и расширении области применения.

Роторный экскаватор включает тягач, механизм привода и подачи ротора, содержащий телескопически связанные между собой раму механизма подачи, соединенную с тягачом, и штанги, жестко соединенные с рамой рабочего органа, а также ковшовый рабочий орган с приводом его вращения, содержащий рычаг с чекой, шарнирно закрепленный на раме рабочего органа.

Для решения задачи автор предлагает механизм привода ротора выполнить в виде гидроцилиндра, шарнирно соединенного с рычагом и рамой рабочего органа, а механизм подачи ротора – в виде зубчатой рейки, жестко закрепленной на раме механизма подачи, и скобы, подпружиненной относительно зубчатой рейки посредством гидроцилиндра управления, при этом один конец скобы соединить шарнирно с рычагом привода ротора, а другой – установить с возможностью взаимодействия с зубчатой рейкой.

50. А.с. 992671 СССР, МКИ3 Е 03В 7/10. Устройство для определения толщины слоя льда / А.В. Путько, С.Н. Фомин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3280561/23; Заяв. 28.04.81; Опубл. 30.01.83, Бюл. № 4. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к устройствам для измерения толщины льда на внутренней поверхности трубопроводов и может найти применение в водоснабжении в районах с суровыми климатическими условиями, где трубопроводы большую часть года подвержены влиянию низких температур.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы устройства и упрощении конструкции.

Устройство для определения толщины льда представляет собой щуп, заключенный в кожух.

Для решения задачи авторы предлагают в нижней части кожуха выполнить щелевое отверстие.

51. А.с. 994642 СССР, МКИ3 Е 02 F 5/02. Устройство для 
отрывки траншей / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3342885/29; Заяв. 23.09.81; Опубл. 07.02.83, Бюл. № 5. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к строительству и предназначено для прокладки линий связи или энергоснабжения.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности сцепления устройства с грунтом.

Устройство для отрывки траншей включает базовую машину с землеройным рабочим органом, противовес и подъемный полиспаст.

Для решения задачи автор предлагает землеройный рабочий орган установить на базовой машине посредством анкерно-тяговой системы. Анкерно-тяговая система состоит из рамы с установленной на ней двухбарабанной лебедкой и анкером. Анкер шарнирно установлен на раме посредством двух поводков и тягового полиспаста.

Кроме того, противовес установлен с тыльной стороны землеройного рабочего органа по ходу движения базовой машины.

52. А.с. 1006293 СССР, МКИ3 В 61 Н 13/36. Триангель тормозной рычажной передачи тележки железнодорожного транспортного средства / Е.А. Дроздов, Е.А. Кравченко, А.И. Турков, В.Г. Матвиевский (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3349880/27; 
Заяв. 27.10.81; Опубл. 23.03.83, Бюл. № 11. –3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, в частности к конструкции триангелей тормозных рычажных передач железнодорожного подвижного состава.

Решаемая задача заключается в улучшении условий движения за счет снижения сопротивления движению путем устранения касания колодок и колес при отпущенном тормозе.

Триангель тормозной рычажной передачи тележки железнодорожного транспортного средства содержит соединенные между собой балки с башмаками, струну и распорку с отверстием для крепления вертикального рычага.

Для решения задачи авторы предлагают отверстие в распорке для крепления вертикального рычага выполнить соосно с проушинами башмаков, а их оси совместить с центром тяжести триангеля.

Кроме того, предлагается балку от ее консольных частей до середины выполнить с уклоном 1:7–1:8 или по кривой, стрелкой прогиба которой с хордой образовано отношение 1:14–1:16.

Триангель увеличивает срок службы тормозной колодки на 25 %. Устранение касания колодок и колес при отпущенном тормозе уменьшает удельное сопротивление движению поезда на 20–23 % по сравнению с вагонами, имеющими триангель без отводящих устройств.

53. А.с. 1008329 СССР, МКИ3 Е 01 В 29/13. Устройство для передвижки шпал / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3257852/29; Заяв. 09.03.81; Опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.: 2 ил.

Изобретение относится к механизации путевых работ, выполняемых на перегоне при текущем содержании пути и всех видах ремонта в условиях, связанных с необходимостью пропуска подвижного состава через место производства работ.

Решаемая задача заключается в повышении удобства обслуживания.

Устройство для передвижки шпал включает молот, соединенный с двумя парами катков для взаимодействия с рельсами, каждая из которых связана рукоятью, и скобу, установленную на подлежащую передвижке шпалу.

Для решения задачи автор предлагает молот выполнить из жестко соединенных между собой взаимопараллельных балок, наружный габарит которых меньше ширины колеи рельсового пути, и связать его с парами катков разъемным соединением, при этом каждая пара катков вместе с рукоятью образуют одноосную тележку.

Кроме того, упорная скоба включает в себя упоры, жестко соединенные между собой ручкой.

Применение устройства позволяет при необходимости пропуска подвижного состава через место работы молот быстро опустить на шпалы, а одноосные тележки убрать на обочину.

54. А.с. 1020477 СССР, МКИ3 Е 01 В 29/02. Рельсозахватное устройство для укладки звеньев рельсового пути / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3366021/29; Заяв. 23.09.81; Опубл. 30.05.83, Бюл. № 20. – 4 с.: 4 ил.

Изобретение относится к устройствам для механизации работ по укладке звеньев железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности и производительности известного устройства за счет обеспечения сдвижки рельсов вдоль звена при их стыковке.

Рельсозахватное устройство для укладки звеньев рельсового пути содержит раму с захватами для рельсов, смонтированную на грузоподъемном органе.

Для решения поставленной задачи автор предлагает смонтировать на раме опорные ролики для взаимодействия с рельсами, расположенными на концах рамы, и дополнить устройство механизмом сдвижки рельсов, состоящим из четырехконсольного коромысла, шарнирно закрепленного в средней части рамы, двух клиновых захватов для рельсов, установленных на двух поперечно расположенных консолях коромысла с возможностью перемещения относительно консолей, при этом одна продольная консоль коромысла поджата пружинами в горизонтальной плоскости, а другая – связана с приводом поворота коромысла.

Кроме того, предлагается установить на раме орган для регулировки натяжения пружин.

Устройство позволяет совместить по времени все операции по захвату, перемещению звена и установке требуемых зазоров с помощью одного монтера пути.

55. А.с. 1040020 СССР, МКИ3 Е 01 В 27/00. Вагон-дозатор балласта / Г.Е. Макашев, П.Г. Ташлыков, А.В. Солодовников, Т.А. Паленко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3385427/27; Заяв. 29.01.82; Опубл. 07.09.83, Бюл. № 33. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта и может быть использовано при строительстве, ремонте и текущем содержании трамвайных и узкоколейных путей.

Решаемая задача заключается в повышении производительности за счет автоматизации процесса управления вагоном-дозатором.

Вагон-дозатор содержит кузов бункерного типа, в нижней части которого смонтирован подвижный в вертикальной плоскости приводом дозирующий орган, разгрузочные люки, выполненные в нижней части кузова и перекрытые шарнирно смонтированными на нем крышками Г-образные рычаги для взаимодействия с последними и механизмами подъема каждой из указанных крышек.

Для решения задачи авторы предлагают каждую из указанных крышек дополнить жестко соединенным с ней звеном; механизм подъема выполнить с блоком, закрепленным на кузове; пропустить через блок гибкую тягу, один конец которой соединен с дозирующим органом, а другой – с указанным звеном и с шарнирно смонтированным на раме рычагом. На одном из плеч рычага закреплен противовес, а другое плечо связано с дозирующим органом через тягу. При этом Г-образный рычаг жестко закреплен на указанном двухплечем рычаге.

Кроме того, привод подъема и опускания дозирующего органа выполнен в виде смонтированных вдоль кузова передач винт-гайка. Гайки указанной передачи установлены на кузове, а винт – на дозирующем органе. Гайки соединены гибкой связью между собой и приводом их вращения.

56. А.с. 1040060 СССР, МКИ3 Е 01 F 5/08. Рабочее оборудование роторного экскаватора / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –№ 3432854/29; Заяв. 05.05.82; Опубл. 07.09.83, Бюл. № 33. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к землеройному машиностроению.

Решаемая задача заключается в снижении энергоемкости и повышении производительности рабочего органа экскаватора.

Рабочее оборудование роторного экскаватора включает шарнирно связанную с тягачом раму, на которой установлен ковшовый ротор с механизмом привода, выполненным в виде гидроцилиндра, шарнирно соединенного с рычагом и рамой рабочего органа, механизм подачи и отвальный транспортер.

Для решения задачи автор предлагает механизм привода дополнить еще одним гидроцилиндром с рычагом и двумя парами звездочек, установленными на ведущем и ведомом валах и соединенными попарно между собой посредством тяговых цепей с роликовыми захватами. При этом ведущий вал снабжен двумя обгонными муфтами, каждая из которых связана с соответствующим гидроцилиндром механизма привода рычагом, а дополнительный гидроцилиндр установлен перпендикулярно основному гидроцилиндру.

57. А.с. 1043273 СССР, МКИ3 Е 01 F 5/18. Траншеекопатель / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3433116/29; Заяв. 16.03.82; Опубл. 23.09.83, Бюл. № 35. – 6 с.: 4 ил.

Изобретение относится к землеройным машинам, применяемым для разработки высокопрочных грунтов.

Решаемая задача заключается в разработке высокопрочных грунтов.

Траншеекопатель включает опорную раму, клиновой рабочий орган с приводом его перемещения вдоль траншеи и стопорный механизм с подпружиненными башмаками.

Для решения задачи автор предлагает привод выполнить в виде бойка с ударной пружиной, башмаки с клиновидными дорожками на внутренней стороне установить шарнирно на опорной раме. При этом стопорный механизм выполнен в виде горизонтальной плиты, подвижно установленной на опорной раме. На горизонтальной плите смонтированы ролики, которые взаимодействуют с клиновидными дорожками башмаков, и упорный кронштейн, установленный с возможностью взаимодействия с ударной пружиной.

58. А.с. 1046377 СССР, МКИ3 Е 01 В 29/02. Устройство для 
укладки и изгиба звеньев рельсового пути / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3439682/29; Заяв. 17.05.82; Опубл. 07.10.83, Бюл. № 37. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к устройствам для механизации путеукладочных работ при строительстве железнодорожного пути и его капитальном ремонте.

Решаемая задача заключается в повышении производительности работ на криволинейных участках пути и упрощении конструкции устройства.

Устройство для укладки и изгиба звеньев рельсового пути содержит базовое шасси, на раме которого смонтирован механизм поперечной сдвижки звена рельсового пути, включающий связанные между собой нижнюю и верхнюю плиты.

Для решения задачи автор предлагает механизм поперечной сдвижки звена смонтировать на раме шасси посредством кронштейна, на котором закреплены блоки. При этом нижняя и верхняя плита связаны между собой шарнирно закрепленными на них тягами. Через блоки пропущен трос, один конец которого закреплен в средней части верхней плиты, а на другом его конце установлен противовес.

Такое выполнение устройства позволяет осуществить изгиб звена рельсового пути за время, не превышающее время укладки звена на прямых участках пути, поскольку звено, опущенное краном на верхнюю плиту, изгибается под действием собственной массы в процессе опускания его укладочным краном без какого-либо механизма привода.

59. А.с. 1052631 СССР, МКИ3 Е 02 F 5/06. Бульдозерный траншеекопатель / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3450041/29; Заяв. 19.04.82; Опубл. 07.11.83, Бюл. №  41. – 3  с.: 2 ил.

Изобретение относится к строительному навесному оборудованию на базовую машину.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности работы в грунтах с трудно разрушаемыми включениями.

Бульдозерный траншеекопатель включает тягач, бульдозерное оборудование с отвалом и ударный рабочий орган.

Для решения задачи автор предлагает дополнить устройство тележкой, соединенной с отвалом посредством штанг, и полым профильным ножом, установленным на штангах с возможностью перемещения относительно отвала в продольном направлении. При этом привод ударного рабочего органа выполнен пружинным и размещен в нижней части отвала, а ударный рабочий орган подвешен внутри полого профильного ножа посредством поводков.

60. А.с. 1054166 СССР, МКИ3 В 61 L 25/06. Устройство для контроля параметров элементов железнодорожной автоматики / Г.П. Малай, А.И. Баранцов, А.И. Баткин, В.И. Борченко, А.Н. Пестов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3428568/27; Заяв. 23.04.82; Опубл. 15.11.83, Бюл. № 42. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к автоматике и связи на транспорте и предназначено для непрерывного контроля параметров элементов автоматики и связи удаленных объектов.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерения контролируемых параметров.

Устройство для контроля параметров элементов железнодорожной автоматики, преимущественно для линейного пункта, содержит аналоговый коммутатор, входы которого соединены с выходами развязывающего блока и одним выходом распределителя, и интегратор, выход которого подключен к входу генератора тональной частоты. Выход последнего соединен с линией связи и с входом приемника синхроимпульсов, выход которого в свою очередь подключен к входу распределителя.

Для решения задачи авторы предлагают ввести в устройство блок сравнения и формирователь опорных напряжений, вход которого соединен с другим выходом распределителя, а выход – с одним входом блока сравнения. Другой вход блока сравнения подключен к выходу аналогового коммутатора, а выход – к входу интегратора.

По сравнению с известными устройствами надежность данного устройства увеличивается в 1,4 раза, а погрешность уменьшается примерно на 7 %.

61. А.с. 1055550 СССР, МКИ3 В 08 В 3/02. Устройство для очистки проката / П.П. Супрун, Б.Ф. Самсонов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3333222/28; Заяв. 28.08.81; Опубл. 23.11.83, Бюл. № 43. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к очистке наружной поверхности деталей.

Решаемая задача заключается в снижении потребляемой энергии и повышении производительности очистки.

Устройство для очистки проката содержит подпружиненные скребки, механизм подвода и отвода скребков, а также средство для транспортирования проката через скребки.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают механизм подвода и отвода скребков выполнить в виде двух рычагов, скребки разместить на передних по ходу очищаемого проката плечах рычагов, а их свободные плечи свести и подпружинить.

Кроме того, предлагается рабочие кромки скребков сориентировать навстречу движению очищаемого проката под острым углом.

Повышение производительности достигается отсутствием в линии сложных электрических схем и малонадежной в эксплуатации электроарматуры.

62. А.с. 1059086 СССР, МКИ3 Е 02 F 5/18. Машина для бестраншейной прокладки труб / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3482902/29; Заяв. 12.08.82; Опубл. 07.12.83, Бюл. № 45. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к механизации земляных работ, связанных с бестраншейной прокладкой трубопроводов продавливанием.

Решаемая задача заключается в повышении эксплуатационной надежности машины.

Машина для бестраншейной прокладки труб включает напорный механизм, соединенный посредством каретки с трубопроводом, грунтоотборник с кольцевым ножом, ударник с моторной тележкой, установленные в трубопроводе, и стопорный механизм.

Для решения задачи автор предлагает ударник выполнить с хвостовиком, стопорный механизм – в виде двух распоров и клина с отверстием, при этом клин установить на хвостовике с возможностью взаимодействия с распорами.

Изобретение обеспечивает непрерывность цикла при бестраншейной прокладке труб.

63. А.с. 1062050 СССР, МКИ3 В 60 М 3/02. Устройство емкостной компенсации для тяговой сети / В.Н. Балабанов, Ю.Н. Березуцкий, А.Ф. Титов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3435357/24;
Заяв. 07.05.82; Опубл. 23.12.83, Бюл. № 47. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к электротехнике и может применяться в системе электротягового хозяйства железнодорожного и промышленного транспорта, при значительных колебаниях нагрузки, имеющей низкий коэффициент мощности, например в условиях применения рекуперативного торможения.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности работы устройства.

Устройство емкостной компенсации для тяговой сети содержит батареи конденсаторов, одна из которых включена между питающим трансформатором и тяговой сетью одного плеча межподстанционной зоны, а другая, последовательно соединенная с реактором и вторичной обмоткой понижающего трансформатора, подключена к тяговой сети на посту секционирования, и дополнительный провод.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительный провод подключить между первой батареей конденсаторов и одним из выводов первичной обмотки понижающего трансформатора, другой вывод которой соединить с рельсом в районе поста секционирования.

64. А.с. 1065542 СССР, МКИ3 Е 02 D 7/22. Устройство для погружения винтовых свай / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3458213/29; Заяв. 24.06.82; Опубл. 07.01.84, Бюл. № 1. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к строительству.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности работы.

Устройство для погружения винтовых свай включает закрепленный на свае посредством наголовника шток с наружной винтовой поверхностью, подвижно установленную на нем гайку с цилиндрической колонкой и сегментными вырезами на ее наружной поверхности и механизм их взаимного перемещения.

Для решения поставленной задачи автор предлагает дополнить устройство маховиком и крестовиной с закрепленными на ее концах роликами, расположенными между маховиком и гайкой. При этом крестовина оснащена платформой с катками и рычагом, соединенным посредством пружины с крестовиной, и подвижно установлена на цилиндрической колонке, а маховик установлен на катки платформы.

65. А.с. 1067567 СССР, МКИ3 Н 02 К 13/10. Устройство для исследования коммутации / Л.В. Ющенко, В.Д. Авилов (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 3394094/24; Заяв. 17.02.82; Опубл. 15.01.84, Бюл. № 2. – 4 с.: ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к средствам анализа коммутации по току разрыва при экспериментальной настройке на безыскровую работу щеточно-коллекторного узла преимущественно маломощных машин.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерения тока разрыва между щеткой и коллекторной пластиной при исследовании коммутации.

Устройство для исследования коммутации содержит магнитоэлектрический датчик, установленный в зазоре демпфирующего элемента, служащего для измерения тока в сбегающей части щетки посредством сквозной прорези, выполненной в аксиальном направлении со стороны коллектора, причем ширина сбегающей части щетки меньше ширины межламельной изоляции.

Для решения задачи авторы предлагают демпфирующий элемент выполнить с обмоткой, один вывод которой соединить с набегающей частью щетки, а другой – со сбегающей частью, изолированной от набегающей по всей высоте щетки.

Точность измерения повышается за счет отдельного расположения магнитопровода с магнитоэлектрическим датчиком и щетки, что позволяет устранить воздействие магнитных полей рассеяния машины на магнитоэлектрический датчик.

66. А.с. 1068315 СССР, МКИ3 В 61Н 13/34. Тормозная рычажная передача / Е.А. Дроздов, Е.А. Кравченко, А.И. Турков, В.Г. Матвиевский (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3462561/27; Заяв. 09.04.82; Опубл. 23.01.84, Бюл. № 3. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к конструкции триангеля тормозной рычажной передачи железнодорожного подвижного состава.

Решаемая задача заключается в повышении надежности и увеличении срока службы тормозных колодок за счет устранения их клиновидного износа при торможении.

Тормозная рычажная передача включает тормозные башмаки, установленные неповоротно на цапфах, и балки триангеля, имеющего струну и распорку.

Для решения задачи авторы предлагают цапфу выполнить с симметричной выпуклой опорной поверхностью, образующая которой параллельна продольной оси цапфы. При этом ширина пятна контакта указанной плоскости не должна превышать 1/8 ширины цапфы.

При работе триангеля, цапфы которого выполнены в соответствии с изобретением,  усилие от цапфы на башмак передается практически по оси опорной плоскости прямоугольного отверстия башмака. Наличие цилиндрической опорной поверхности на цапфе триангеля обеспечивает линейный контакт с башмаком и соответственно равную нагрузку, передаваемую на колодку верхней и нижней частями башмака. За счет этого достигается равномерный износ тормозной колодки при торможении, что увеличивает срок службы тормозной колодки на 25 %.

67. А.с. 1068746 СССР, МКИ3 G 01 L 9/04. Датчик давления / В.Г. Повх (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3247874/18; Заяв. 18.02.81; Опубл. 23.01.84, Бюл. № 3. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к технике измерения давления жидких и газообразных сред.

Решаемая задача заключается в повышении точности датчика.

Датчик давления содержит упругий трубчатый элемент, на котором установлены, по крайней мере два тензорезистора, один из которых ориентирован вдоль, а второй – перпендикулярно к продольной оси упругого элемента, и включенных в плечи измерительного моста.

Для решения поставленной задачи автор предлагает дополнить датчик стержнем с утолщениями по концам, закрепить его своими концами на упругом элементе перпендикулярно к его продольной оси. При этом поперечный тензорезистор закреплен на утонченной части стержня и включен в противоположное плечо моста по отношению к продольному тензорезистору, а размеры стержня выбраны из соотношения

Ll=n−1μn−1,

где L – полная длина стержня; l –  длина утонченной части стержня;  – коэффициент Пуассона; n – отношение поперечного сечения утолщенных концов стержня к поперечному сечению утонченной части.

Изобретение позволяет значительно уменьшить влияние силы, растягивающей трубчатый элемент, на выходной сигнал датчика, что существенно повышает точность измерения.

68. А.с. 1071712 СССР, МКИ3 Е 02 F 5/30. Машина для разработки мерзлых и скальных грунтов / П.П. Супрун (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 3523563/29; Заяв. 03.11.82; Опубл. 07.02.84, Бюл. № 5. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к землеройным машинам, конкретнее к машинам ударного действия.

Решаемая задача заключается в повышении производительности.

Машина для разработки мерзлых и скальных грунтов включает тягач, шарнирно связанные между собой и с тягачом верхнюю и нижнюю части рамы, на концах которых закреплены с возможностью взаимодействия между собой ударные грузы и клин, приводы подъема и опускания частей рамы.

Для решения задачи автор предлагает нижнюю часть рамы выполнить охватывающей тягач и расположить снизу ее заднего конца башмак; привод подъема и опускания нижней части выполнить в виде двухштокового гидроцилиндра, корпус которого шарнирно связан с нижней частью рамы. Один из штоков связан с опорным башмаком, а другой посредством шарнирного рычага и кронштейна – с корпусом тягача. Привод подъема и опускания верхней части рамы предлагается выполнить из кривошипно-шатунного механизма и из шарнирно связанных между собой и с шатунами поводков с роликами. При этом верхняя и нижняя части рамы выполнены с прорезями, в которых с возможностью перемещения установлены ролики поводков.

69. А.с. 1073370 СССР, МКИ3 Е 02 В 11/00. Ловчий канал / П.Г. Ташлыков, Г.Е. Макашев (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3515742/30; Заяв. 18.11.82; Опубл. 15.02.84, Бюл. № 6. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для перехвата и отвода поверхностных вод от земляного полотна автомобильных и железных дорог, преимущественно в районах распространения высокотемпературной вечной мерзлоты.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности ловчего канала в условиях вечной мерзлоты.

Ловчий канал включает профилированную траншею трапецеидальной формы с выемкой на дне.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить выемку с профилем в виде ломаной линии, зеркально отражающей продольный профиль поверхности земли вдоль трассы канала.

Нормальное функционирование траншеи предложенной конструкции увеличивается от 2 до 5 лет.

70. А.с. 1073447 СССР, МКИ3 Е 02 С 1/00. Буровая установка / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3511619/22; Заяв. 12.11.82; Опубл. 15.02.84, Бюл. № 6. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к области механизации буровых работ при бурении скважин под буронабивные сваи.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности транспортирования грунта за счет изменения скорости вращения рабочего органа в диапазоне закритических скоростей.

Буровая установка включает навесное оборудование, содержащее трубчатую колонну с буровым ставом и каретку с мотор-редуктором.

Для решения задачи авторы предлагают навесное оборудование дополнительно оснастить обгонной муфтой и ускорителем вращения бурового става, выполненным в виде мотыля и диска с опорными роликами, на которых соосно со шнеком установлен маховик, имеющий на наружной стороне кулачки, а на внутренней – консоли. Диск предлагается жестко закрепить на шнеке бурового става, внутри маховика на шнеке жестко закрепить мотыль с консолями, а между его консолями и консолями маховика установить пружины сжатия. При этом мотор-редуктор соединен с буровым ставом через обгонную муфту, а на каретке шарнирно закреплен подпружиненный стопор, кинематически связанный с маховиком и диском.

Изменение скорости шнека в любом диапазоне для любого грунта позволяет сократить затраты энергии на транспортирование грунта из скважины.

71. А.с. 1079758 СССР, МКИ3 Е 02 D 7/08. Ударное устройство / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3485196/29; Заяв. 25.08.82; Опубл. 15.03.84, Бюл. № 10. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам для погружения свай.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности погружения за счет обеспечения соосности между ударной массой и погружаемым элементом в период соударения.

Ударное устройство включает раму с направляющей для ударной массы, которая подвижно смонтирована на горизонтальной оси рамы и соединена с приводом поворота, и шабот.

Для решения задачи автор предлагает раму оснастить дополнительным шаботом, который подпружинен относительно рамы и расположен между основным шаботом и направляющей, выполненной с упорами на концах.

72. А.с. 1087598 СССР, МКИ3 Е 01 В 29/00. Устройство для укладки рельсовых звеньев / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3554541/29; Заяв. 18.02.83; Опубл. 23.04.84, Бюл. № 15. 
– 2 с.: 2 ил.

Изобретение относится к механизации работ при капитальном ремонте пути и строительстве новых железных дорог.

Решаемая задача заключается в повышении производительности за счет изгиба рельсовых звеньев при укладке в кривых.

Устройство для укладки рельсов содержит смонтированные на стреле путеукладочного крана траверсы с рельсовыми захватами.

Для решения задачи автор предлагает оснастить устройство смонтированными на одной из траверс упорами для взаимодействия с рельсами; закрепленной на ней гибкой связью опорной плитой и рычагом. При этом один конец рычага шарнирно смонтирован на плите, а другой установлен с возможностью фиксации на траверсе в наклонном относительно вертикальной оси положении.

73. А.с. 1096149 СССР, МКИ3 В 61 Н 13/26. Тормозная рычажная передача четырехосной тележки грузового вагона / Е.А. Дроздов, А.И. Турков, Ю.П. Федосеев, В.М. Бубнов, И.Ю. Константинов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3555461/27; 
Заяв. 21.02.83; Опубл. 07.06.84, Бюл. № 21. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту.

Решаемая задача заключается в повышении надежности за счет увеличения срока службы тормозных колодок.

Тормозная рычажная передача четырехосной тележки грузового вагона содержит рычажные передачи для двух соседних пар колес, параллельно соединенные при помощи распределительного рычага, двух тяг, двух обходных рычагов, средние шарниры которых укреплены на соединительной балке, а нижние – связаны распоркой.

Для решения задачи авторы предлагают тормозную рычажную передачу оснастить V-образной пружиной кручения, размещенной на оси среднего шарнира одного из необходимых рычагов. Предлагается один конец пружины закрепить на рычаге, а другой – на соединительной балке тележки.

Дополнительное усилие отпуска обеспечивает надежный отвод колодок, прижатых к колесам при отпущенном тормозе, что увеличивает срок службы тормозных колодок.

74. А.с. 1106866 СССР, МКИ3 Е 01 В 29/02. Устройство для поперечного смещения звеньев рельсового пути / П.П. Супрун, Ю.В. Маркитан (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3569779/29; Заяв. 02.02.83; Опубл. 07.08.84, Бюл. № 29. – 2 с.: 2 ил.

Изобретение относится к области механизации путеукладочных работ при строительстве новых и капитальном ремонте эксплуатируемых железных дорог.

Решаемая задача заключается в повышении производительности работы с навесным оборудованием для поперечного смещения звеньев рельсового пути.

Устройство для поперечного смещения звеньев рельсового пути при укладке содержит базовое шасси, на котором установлен  орган для сдвижки звена рельсового пути.

Для решения задачи авторы предлагают вышеуказанный орган выполнить с вертикально расположенной плитой, имеющей  наклонную боковую кромку. Плита смонтирована на шасси с возможностью фиксации и поворота относительно вертикальной оси.

75. А.с. 1111517 СССР, МКИ3 Е 01 С 3/06. Земляное полотно на основании из вечномерзлых грунтов / П.Г. Ташлыков, Г.Е. Макашев (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3573692/29; Заяв. 06.04.83; Опубл. 30.08.84, Бюл. № 32. – 2 с.: 1 ил.

Изобретение относится к области строительства железных дорог на основании из вечномерзлых грунтов.

Решаемая задача заключается в повышении надежности земляного полотна.

Земляное полотно на основании из вечномерзлых грунтов включает насыпь, размещенную на ней балластную призму, уложенный на поверхности откосов насыпи слой из гидроизоляционного материала и расположенные по бокам насыпи водоотводные канавы.

Для решения задачи авторы предлагают на поверхности слоя из гидроизоляционного материала уложить слой из гидрофильного материала. Причем верхние концы из гидрофильного и гидроизоляционного материалов доведены до основания балластной призмы, а нижние – до дна водоотводных канав.

Кроме того, предлагается земляное полотно выполнить с водопропускными сооружениями, имеющими перфорированное дно, и установить их над бровками насыпи по обеим сторонам балластной призмы.

За счет сохранения грунтов основания в вечномерзлом состоянии и исключения деформации насыпи повышается ее эксплуатационная надежность.

76. А.с. 1120076 СССР, МКИ3 Е 03 В 7/10. Автоматический выпуск воды для защиты трубопровода от замерзания / А.В. Путько, М.Ю. Юдин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3564472/23; Заяв. 18.03.83; Опубл. 23.10.84, Бюл. № 39. – 2 с.: 1 ил.

Изобретение предназначено для защиты трубопроводов от размораживания при образовании льда на внутренней поверхности.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности защиты трубопроводов от замерзания.

Автоматический выпуск воды для защиты трубопроводов от замерзания состоит из размещенного внутри трубопровода корпуса с отверстиями, клапана и сливного трубопровода.

Для решения задачи авторы предлагают отверстия корпуса разместить у стенки трубопровода, а сливной трубопровод разместить соосно внутри корпуса.

Эффективность автоматического выпуска при использовании достигается за счет исключения необоснованного сброса воды из трубопровода.

77. А.с. 1134657 СССР, МКИ4 Е 01 В 29/32. Устройство для установки пружинных противоугонов / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3617417/29; Заяв. 01.07.83; Опубл. 15.01.85, Бюл. № 2. – 3 с.: 2 ил.

Устройство для установки пружинных противоугонов предназначено для механизации работ в путевом хозяйстве на железнодорожном транспорте.

Решаемая задача заключается в повышении производительности устройства.

Устройство для установки пружинных противоугонов содержит опирающуюся на ролики раму, на которой шарнирно смонтирована подпружиненная относительно нее педаль, и толкатель для взаимодействия с педалью, который приводом перемещается в поперечной плоскости.

Для решения задачи автор предлагает дополнить устройство второй педалью и блокирующим механизмом. При этом педаль расположена симметрично вышеуказанной педали относительно продольной оси рамы. Блокирующий механизм включает смонтированные с возможностью вертикального перемещения по направляющим вдоль педалей чеки, соединенные между собой гибкой тягой. Гибкая тяга в свою очередь закреплена на рычаге, который шарнирно смонтирован на раме.

Кроме того, предлагается привод перемещения нажимных рычагов выполнить в виде силового цилиндра.

Повышение производительности достигается за счет одновременной установки двух противоугонов с одной позиции.

78. А.с. 1136140 СССР, МКИ4 G 06 F 3/02. Устройство для ввода информации/ Г.В. Бузунов, В.П. Писаренко, О.Я. Строев, О.В. Чудин, К.Л. Шайтанов, В.И. Якименко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3572076/18; Заяв. 04.04.83; Опубл. 23.01.85, Бюл. № 3. – 4 с.: 2 ил.

Устройство для ввода информации относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для ввода информации в ЭВМ.

Решаемая задача заключается в увеличении объема вводимой информации.

Устройство для ввода информации содержит элемент И, генератор, первый счетчик, ключи, мультиплексор, сенсорные датчики, выходы которых соединены с соответствующими информационными входами мультиплексора. Адресные входы мультиплексора соединены с соответствующими  информационными входами ключей и выходами первого счетчика, вход которого соединен выходом элемента И, первый вход которого подключен к выходу генератора.  Выходы ключей являются информационными выходами устройства.

Для решения задачи авторы предлагают ввести в устройство формирователь временных интервалов, первый и второй RS-триггеры, второй и третий счетчики и элемент ИЛИ. При этом выход элемента ИЛИ соединен со вторым входом элемента И, выход генератора – с входом формирователя временных интервалов, первый выход которого подключен к S-входу первого триггера, нулевой выход которого соединен с входом установки в ноль третьего счетчика и вторым входом элемента ИЛИ, первый вход которого подключен с нулевым выходом второго триггера. Единичный выход второго триггера является управляющим входом устройства  и соединен с управляющими входами ключей. Входы сенсорных датчиков подключены ко второму выходу формирователя временных интервалов, третий выход которого соединен с информационным входом третьего счетчика. Выход третьего счетчика подключен к входу  установки в ноль второго счетчика и к S-входу второго триггера, R-вход которого соединен с выходом второго счетчика. Информационный вход второго счетчика соединен с единичным выходом первого триггера, R-вход которого соединен с выходом мультиплексора.

Время ожидания оператора меньше времени реакции человека.

79. А.с. 1151871 СССР, МКИ4 G 01 J 1/00. Способ обнаружения дефектов / В.И. Строганов (СССР). – № 3665528/24; Заяв. 24.11.83; Опубл. 23.04.85, Бюл. № 15. – 4 с.: ил.

Изобретение относится к дефектоскопии оптических сред и может быть использовано для обнаружения дефектов в оптических кристаллах или оптических средах, в частности пироэлектрических средах, в средах с наведенным пироэлектрическим эффектом, в поглощающих, рассеивающих и люминесцентных средах.

Решаемая задача заключается в повышении чувствительности к обнаружению малых дефектов.

Способ обнаружения дефектов заключается в пропускании оптического луча через последовательно расположенные фокусирующую оптическую систему и исследуемую оптическую среду.

Для решения задачи автор предлагает одновременно со сканированием сфокусированный луч приводить в периодическое движение с частотой, равной частоте ω селективного усиления.

Способ обладает более высокой чувствительностью (в 102–103 раз) по сравнению с известными способами.

80. А.с. 1162913 СССР, МКИ4 Е 02 F 5/02. Машина для устройства траншей / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3715764/29; Заяв. 21.03.84; Опубл. 23.06.85, Бюл. № 23. – 4 с.: 4 ил.

Изобретение относится к механизации земляных работ при отрывке траншей под коммуникации связи и энергоснабжения, преимущественно в грунтах с трудно разрушающимися включениями, при проходке трасс в лесопарковых зонах  и через дороги c бетонным и асфальтобетонным покрытиями, т.е. в условиях, где обычная землеройная техника малоэффективна.

Решаемая задача заключается в повышении производительности и надежности машины.

Машина для устройства траншей включает тягач, молот с механизмом его привода, керноотборник с передней,  задней и боковыми стенками, образующими полый ствол прямоугольного сечения, с режущим наконечником и заслонкой.

Для решения задачи автор предлагает дополнить машину базовой рамой, на которой шарнирно установлены рукоять и рычаг, также  шарнирно связанные между собой. Рычаг выполнен с порогом, а молот установлен на его свободном конце. Механизм привода молота выполнен в виде дисков с роликовыми пальцами, установленными с возможностью взаимодействия с порогом рычага. Керноотборник установлен в задней части рукояти по ходу движения машины. Керноотборник выполнен криволинейным с отверстиями в стенках. При этом передняя и задняя стенки керноотборника выполнены в виде дуг окружностей с центром в точке шарнирного соединения рычага с рукоятью. Заслонка керноотборника выполнена в виде криволинейного ножа, радиус кривизны которого равен радиусу кривизны задней стенки, и установлена на базовой раме с возможностью фиксированного перемещения в вертикальной плоскости. Передние по ходу машины движения концы рукояти и базовой рамы снабжены механизмом перемещения рукояти, который выполнен в виде полиспастной системы и лебедки, установленной на тягаче.

Использование машины позволяет получить проектные размеры траншеи, сохранить зеленые насаждения, исключить ручной труд и снизить себестоимость работ по отрывке траншей в сложных грунтовых условиях.

81. А.с. 1164379 СССР, МКИ4 Е 03 В 7/10. Устройство для определения толщины слоя льда / А.В. Путько, М.Ю. Юдин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3674750/23; Заяв. 19.12.83; Опубл. 30.06.85, Бюл. № 24. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к устройствам для измерения слоя льда на внутренней поверхности трубопроводов и резервуаров и может быть использовано в водоснабжении в районах с суровыми климатическими условиями, где трубопроводы большую часть года подвержены влиянию низких температур. Изобретение является дополнительным к изобретению по а.с. № 992671.

Решаемая задача заключается в упрощении конструкции и расширении области применения устройства.

Устройство для измерения толщины слоя льда состоит из кожуха  с щелевым отверстием и  находящегося внутри кожуха щупа. Щуп снабжен маховиком и измерительным устройством.

Для решения задачи авторы предлагают измерительный щуп выполнить с кольцевой проточкой и продольным пазом.

82. А.с. 1171675 СССР, МКИ4 G 01 L 1/22. Способ установки тензорезисторов на трубчатый элемент с диафрагмой и внутренним давлением / В.В. Одноволик, В.Г. Повх, О.Л. Рудых, А.В. Шестаков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3324119/24; 
Заяв. 23.07.81; Опубл. 07.08.85, Бюл. № 29. – 2 с.

Изобретение предназначено для измерения продольных усилий в трубчатых элементах  с жесткой диафрагмой или коническим участком, находящихся под одновременным воздействием внутреннего давления и внешнего продольного усилия.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерения за счет увеличения полезного сигнала.

Способ установки тензорезисторов на трубчатый элемент с диафрагмой и внутренним давлением заключается в том, что на поверхности трубчатого элемента находят точку с максимальным значением относительной продольной деформации при действии на него внешней продольной нагрузки. В найденной точке устанавливают продольный тензорезистор, а поперечный тензорезистор располагают между продольным тензорезистором и диафрагмой.

Для решения задачи авторы предлагают при установке поперечного тензорезистора вначале определить с помощью съемных тензометров при действии внутреннего давления точку, в которой относительная поперечная деформация равна относительной продольной деформации под продольным тензорезистором, и в этой точке установить поперечный тензорезистор при сброшенном внутреннем давлении.

83. А.с. 1173178 СССР, МКИ4 G 01 В 11/04. Устройство для измерения линейных размеров движущихся объектов / Д.С. Фалеев, А.В. Стецюк (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3344801/25; Заяв. 06.10.81; Опубл. 15.08.85, Бюл. № 30. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения ширины зазора в стыках рельсов.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерения за счет повышения отношения сигнал/шум и увеличении разрешения устройства.

Устройство для измерения линейных размеров движущихся объектов содержит измеритель скорости движения, датчик начала и конца измеряемого объекта и вычислительное устройство.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить датчик, включающий осветитель и фотоприемник, снабженный четырехгранным световодом переменного прямоугольного сечения, малое отверстие которого обращено к  фотоприемнику, две боковые грани, ориентируемые перпендикулярно направлению движения объекта, параллельны, а две другие расположены под углом к оптической оси световода.

84. А.с. 1184882 СССР, МКИ4 Е 01 F 5/00. Водоотводная канава / П.Г. Ташлыков, Г.Е. Макашев, С.М. Жданова (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3571179/29; Заяв. 04.04.83; Опубл. 15.10.85, 
Бюл. № 38. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к транспортному строительству и предназначено для перехвата и отвода надмерзлотных и поверхностных вод от инженерных сооружений в районах вечной мерзлоты.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности канавы в вечномерзлых грунтах.

Водоотводная канава представляет собой траншею с установленным в ней на опоре с зазором водонепроницаемым экраном.

Для решения задачи авторы предлагают на стенках траншеи уложить водонепроницаемый материал, на внутренней поверхности экрана – гидрофильный материал, верхнюю кромку которого расположить  в указанном зазоре, нижнюю кромку – на дне экрана, и между боковыми стенками экрана и траншеей установить упоры.

85. А.с. 1190489 СССР, МКИ4 Н 03 К 5/01. Формирователь 
синхроимпульсов / С.В. Власьевский, В.А. Голованов (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 3664693/24; Заяв. 23.11.83; Опубл. 07.11.85, Бюл. № 41. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системе управления тиристорами преобразователей электровозов переменного тока.

Решаемая задача заключается в повышении точности формирования синхроимпульсов путем компенсации коммутационного провала входного напряжения.

Формирователь синхроимпульсов содержит источник питания; источник входного напряжения; два противофазных плеча, каждое из которых включает транзистор, эмиттер которого соединен с первым полюсом источника питания, а база и коллектор через первый и второй резисторы соответственно подключены ко второму полюсу источника питания. Кроме того, формирователь содержит выходной импульсный трансформатор и цепь из последовательно и согласно включенных первого и второго диодов. Цепь в прямом направлении шунтирует база-эмиттерный переход транзистора и присоединена своим средним выводом к выводу источника входного напряжения. Первичная обмотка выходного импульсного трансформатора через первый конденсатор подключена параллельно второму резистору и зашунтирована третьим диодом, включенным в обратном направлении по отношению к источнику питания.

Для решения задачи авторы предлагают в каждое плечо ввести четвертый диод, второй конденсатор и тиристор, подключенный входом к вторичной обмотке выходного импульсного трансформатора. При этом четвертый диод соединен выводом источника входного напряжения и через второй конденсатор подключен встречно-параллельно ко второму диоду, а тиристор включен между базой транзистора противофазного плеча и точкой соединения четвертого  диода со вторым конденсатором. Причем в каждом плече тиристор и четвертый диод соединены разноименными электродами.

86. А.с. 1191502 СССР, МКИ4 Е 01 Н 5/12. Рабочий орган для обработки поверхностей / П.П. Супрун  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3678592/29; Заяв. 04.11.83; Опубл. 15.11.85, Бюл. № 42. – 2 с.: 3 ил.

Изобретение относится к дорожному и коммунальному машиностроению, в частности к машинам для очистки дорожных покрытий от наледи.

Решаемая задача заключается в повышении качества обработки.

Рабочий орган для обработки поверхностей, преимущественно дорожных покрытий при очистке от наледи, содержит расположенные друг за другом и шарнирно соединенные между собой секции, представляющие собой разнесенные в поперечном направлении и связанные друг с другом гибкими связями блоки с режущими инструментами.

Для решения задачи автор предлагает разместить на каждой секции пригрузы, представляющие собой эластичную оболочку, заполненную частично склонным к перетеканию материалом, а режущие инструменты смежных секций установить под различным углом к продольной оси рабочего органа.

87. А.с. 1193228 СССР, МКИ4 Е 02 В 11/02. Дренажная машина / П.П. Супрун  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3742655/30; Заяв. 04.05.84; Опубл. 23.11.85, Бюл. № 43. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к механизации работ по устройству поперечных дренажей, преимущественно в железнодорожных высоких насыпях с большой крутизной откосов.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности работы машины, которое достигается за счет получения возможности перемещения машины по откосу любой крутизны, сокращения времени на установку ее на рабочей позиции без нарушения целостности поверхностного слоя грунта на откосе и получения оптимальных соотношений между скоростью вращения шнека и скоростью его подачи.

Дренажная машина содержит базовую и опорные рамы, телескопическую стойку, тяговую лебедку, буровое оборудование с механизмом подачи его в виде электродвигателя, редуктора и зажимного патрона, а также прицепное устройство.

Для решения задачи автор предлагает опорную раму установить над базовой рамой, буровое оборудование разместить на опорной раме; а на валу редуктора механизма подачи бурового оборудования перед зажимным патроном установить барабан, два блока и проходящие через них с разной запасовкой на барабане тросы. При этом опорная рама соединена с базовой одним концом шарнирно, а другим – посредством телескопической стойки. Одни концы тросов закреплены на барабане, а другие – на концах базовой рамы. Предлагается также тяговую лебедку установить на базовой раме и снабдить тросом и зацепом для соединения с откосом.

88. А.с. 1194950 СССР, МКИ4 Е 01 Н 5/12. Рабочий орган для разрушения льда на дорожном покрытии / С.В. Балыков, Э.А. Леонов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3758239/29; Заяв. 22.06.84; Опубл. 30.11.85, Бюл. № 44. – 3 с.: 2 ил.

Устройство относится к устройствам для очистки дорожных покрытий ото льда и уплотненного снега.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности за счет снижения энергоемкости.

Рабочий орган для разрушения льда на дорожном покрытии содержит раму с установленным на ней валом, диски, прикрепленные к валу, и подвижные упоры, размещенные на раме. На дисках по окружности шарнирно смонтированы двуплечие рычаги, на одних концах которых установлены ударники. Подвижные упоры взаимодействуют с другими концами двуплечих рычагов.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить рабочий орган криволинейным отражателем, жестко связанным с рамой, на концах двуплечих рычагов, взаимодействующих с упорами, закрепить оси с роликами и расположить двуплечие рычаги между дисками, установленными попарно. При этом радиус внешней поверхности отражателя меньше радиуса окружности закрепления двуплечих рычагов. В одном из дисков выполнены криволинейные пазы, в которых размещены оси роликов.

Кроме того, предлагается дополнить рабочий орган гидроцилиндром, который установлен на раме и связан с шарнирно установленным подвижным упором; закрепить двуплечие рычаги с равномерным угловым смещением относительно друг друга; пары дисков на валу разместить со смещением по окружности относительно друг друга на угол, равный половине центрального угла между двуплечими рычагами.

89 А.с. 1218001 СССР, МКИ4 Е 02 F 5/08. Рабочий орган землеройной машины / Ю.А. Гамоля, С.А. Соломонов, Г.Г. Шкарбун, В.Б. Самсонов  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3806530/29; Заяв. 29.10.84; Опубл. 15.03.86, Бюл. № 10. – 2 с.: 2 ил.

Изобретение относится к землеройному машиностроению, а именно к рабочим органам для разработки мерзлых и твердых грунтов.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы фрезы за счет уменьшения давления в элементах соединения.

Рабочий орган землеройной машины включает установленную на раме фрезу, имеющую опорные диски с цапфами, установленными эксцентрично оси диска и соосно с приводным валом, и механизм вибрации с редуктором, эксцентриковым валом и шатунами.

Для решения задачи авторы предлагают связь шатунов с опорными дисками выполнить из рычагов, один конец каждого из которых жестко связан с цапфой опорного диска, а другой шарнирно соединен с шатунами механизма вибрации.

При использовании изобретения устраняется угол между результирующей внешних сил, действующих на рабочий орган, и направлением колебания, что уменьшает давление в креплении цапф фрезы с рамой, в 1,4 раза и, следовательно, повышает долговечность этого узла при сохранении его габаритных размеров во столько же раз.

90. А.с. 1221288 СССР, МКИ4 Е 02 F 5/08. Фрезерный рабочий орган / Ю.А. Гамоля, Г.М. Кравченко, С.А. Соломонов, Г.Г. Шкарбун, В.Б. Самсонов  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3805915/29; Заяв. 29.10.84; Опубл. 30.03.86, Бюл. № 12. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к землеройному машиностроению, а именно к рабочим органам для нарезания изделий в мерзлых грунтах и образования узких траншей.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности рабочего органа за счет снижения воздействия вибрации на раму.

Фрезерный рабочий орган включает раму с установленным в ее опорах на приводном валу диском с режущими элементами, опорные диски с цапфами, установленные соосно с приводным валом, и эксцентриковый вал с шатунами.

Для решения задачи авторы предлагают эксцентриковый вал оснастить дополнительными шатунами с направляющими и грузами, а его концы – дебалансами. Грузы размещены в направляющих и имеют возможность поступательного перемещения. Дебалансы расположены по обеим сторонам рамы и кинематически связаны с дополнительными дебалансами, расположенными на приводном валу.

91. А.с. 1229278 СССР, МКИ4 Е 02 F 5/02. Машина для устройства траншей / П.П. Супрун, А.В. Гречко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3805911/29; Заяв. 29.10.84; Опубл. 07.05.86, Бюл. № 17. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к механизации земляных работ при отрывке траншей под коммуникации энергоснабжения и связи, при прокладке трасс в лесопарковых зонах и через дороги с бетонным и асфальтобетонным покрытиями.

Решаемая задача заключается в расширении функциональных возможностей.

Машина для устройства траншей включает раму, шарнирно соединенную с рукоятью, двигатель с редуктором, полиспастную систему с лебедкой, керноотборник с заслонкой, рычаг с молотом и порогом, шарнирно связанный с рукоятью, и механизм поступательного перемещения.

Для решения задачи авторы предлагают механизм поступательного перемещения выполнить в виде катков с осью, имеющих на оси барабаны с подпружиненными собачками, двух стоек с упорами, жестко закрепленных на рукояти, двух приводных тросов и двух возвратных тросов. При этом одни концы приводных тросов закреплены на барабанах, а другие, имеющие хвостовики, посредством пружин соединены с верхними частями стоек. Одни концы возвратных тросов закреплены на барабанах, а другие – посредством пружин связаны с рамой. На концах оси катков жестко установлены храповые колеса.

Кроме того, предлагается порог рычага выполнить в виде П-образной рамы и закрепить его на рычаге шарнирно с возможностью поворота в вертикальной плоскости посредством рычажного механизма, а лебедку установить на рукояти и связать ее с выходным валом редуктора при помощи цепной передачи.

92. А.с. 1244472 СССР, МКИ4 F 28 G 9/00. Состав для удаления железистых накипей / Н.А. Соснина, Л.И. Хомик (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3806628/28; Заяв. 30.08.84; Опубл. 15.07.86, 
Бюл. № 26. – 3 с.

Изобретение может быть использовано для очистки теплообменного оборудования.

Решаемая задача заключается в повышении качества состава путем снижения скорости коррозии.

Состав для удаления железистых накипей содержит трилон-Б,  органическую кислоту, восстановитель и ингибитор коррозии.

Для решения задачи авторы предлагают в качестве ингибитора коррозии использовать 1,2,4-триазол-тиол-3 при следующем соотношении компонентов, г/л:

| трилон-Б | 4,0–8,0; |
| --- | --- |
| органическая кислота | 1,1–2,0; |
| восстановитель | 0,7–1,5; |
| 1,2,4-триазол-тиол-3 | 0,2–0,5; |
| вода | до 1 л. |

93. А.с. 1248874 СССР, МКИ4 В 61 Н 5/00. Тележка самоходного рельсового подвижного состава / Я.Я. Кушнер, В.П. Пацановский, А.М. Фурлетов, А.И. Турков, М.И. Дружин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3860027/27; Заяв. 25.02.85; Опубл. 07.08.86, 
Бюл. № 29. – 2 с.: 2 ил.

(Рижский вагоностроительный завод)

Изобретение относится к транспортному машиностроению и касается конструкции тележек самоходного подвижного состава.

Решаемая задача заключается в уменьшении габаритов и повышении надежности.

Тележка самоходного рельсового подвижного состава содержит раму, колесные пары, тяговый электродвигатель, соединенный упругой муфтой с ведущим валом осевого редуктора, установленного на ведущей колесной паре, и дисковый тормоз, имеющий ступицу, жестко связанную с ведущим валом осевого редуктора.

Для решения задачи авторы предлагают упругую муфту выполнить из полумуфт, которые охватывают ступицу тормозного диска и жестко связаны с тормозным диском. Предлагается также на тормозном диске и ступице выполнить радиальные каналы, имеющие сообщение с атмосферой и полостью, ограниченной полумуфтами.

94. А.с. 1254123 СССР, МКИ4 Е 02 F 5/32. Винтовой рабочий орган для разработки мерзлого грунта / Г.Е. Макашев, П.Г. Ташлыков, А.Б. Солодовников (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3467825/29; Заяв. 09.07.82; Опубл. 30.08.86, Бюл. № 32. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение предназначено для производства земляных работ в зимний период в гражданском, промышленном и мелиоративном строительстве.

Решаемая задача заключается в повышении надежности рабочего органа.

Винтовой рабочий орган для разработки мерзлого грунта включает приводную штангу с коническим винтолопастным наконечником и охватывающий штангу скалывающий инструмент. Скалывающий инструмент выполнен в виде шнековой лопасти, закрепленной внутренней кромкой на штанге, сопряженной с винтовой лопастью и имеющей шаг каждого витка, больший шага лопасти наконечника.

Для решения задачи авторы предлагают шнековую лопасть выполнить с переменным шагом, увеличивающимся в сторону от наконечника.

95. А.с. 1270579 СССР, МКИ4 G 01 G 19/04. Устройство для определения статической нагрузки на колеса локомотива / В.М. Баранов, Я.А. Новавчук (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3839443/24; Заяв. 09.01.85; Опубл. 15.11.86, Бюл. № 42. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к силоизмерительным приборам и предназначено для определения нагрузки на колеса локомотива после ремонта его экипажной части в депо.

Решаемая задача заключается в повышении надежности устройства за счет упрощения его конструкции.

Устройство для определения статической нагрузки на колеса локомотива содержит гидроизмерительную систему, включающую домкраты с поршнями.

Для решения задачи авторы предлагают каждый из поршней домкратов оснастить подвижной головкой в виде проставки и L-образного упора. Нижний торец проставки шарнирно соединен с поршнем. L-образный упор соединен своим основанием с верхним торцом проставки и имеет возможность перемещения в горизонтальной плоскости перпендикулярно оси шарнира. Кроме того, по всей длине горизонтального плеча L-образного упора выполнена канавка параллельно оси шарнира.

96. А.с. 1289956 СССР, МКИ4 Е 02 В 11/02. Машина для формирования горизонтального дренажа / П.П. Супрун, А.В. Гречко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3919354/27; Заяв. 14.05.85; Опубл. 15.02.87, Бюл. № 6. – 3 с.:  ил.

Изобретение относится к дорожным машинам по устройству поперечных дренажей преимущественно в железнодорожных насыпях с большой крутизной  откосов.

Решаемая задача заключается в снижении энергоемкости машины при работе в скальных грунтах.

Машина для формирования горизонтального дренажа содержит колесное шасси и платформу, механизм фиксации машины на откосе  и рабочий орган с механизмом его подачи. Передний конец платформы шарнирно связан с рамой шасси, а свободный ее конец закреплен на раме шасси с возможностью перемещения и фиксации в вертикальной плоскости. Механизм фиксации смонтирован на раме шасси , а механизм подачи рабочего органа включает редуктор и барабан.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить механизм подачи кареткой, подпружиненным ударником и упором. При этом каретка установлена на платформе с возможностью продольного перемещения. Подпружиненный ударник размещен в каретке для взаимодействия с ее торцовой стенкой, на которой смонтирован рабочий орган. Упор закреплен на ударнике и взаимодействует с роликовым пальцем, смонтированным на диске барабана, а редуктор с барабаном установлен на каретке.

Кроме того, предлагается упор на ударнике смонтировать шарнирно.

97. А.с. 1297363 СССР, МКИ4 В 23 К 35/362. Флюс из износостойкой наплавки / Э.Г. Бабаенко, Н.Г. Васильев, В.М. Макиенко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3953959/25; Заяв. 11.06.85; Опубл. 15.03.87, Бюл. № 10. – 3 с.

Изобретение относится к сварочным материалам, в частности к флюсам для износостойкости наплавки материалов на основе железа.

Решаемая задача заключается в повышении износостойкости и ударной вязкости наплавленного металла при электрошлаковой наплавке.

Флюс для износостойкой наплавки содержит ферромарганец, ферро- силиций, графит и высококремнистый марганцевый плавленый сварочный флюс.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить флюс медью при следующем соотношении компонентов, мас. %:

| ферромарганец | 11–13 |
| --- | --- |
| графит | 0,7–1,2 |
| ферросилиций | 3,5–4,0 |
| медь | 0,5–1,0 |
| высококремнистый марганцевый плавленый сварочный флюс | остальное |

98. А.с. 1307002 СССР, МКИ4 Е 01 В 29/13. Устройство для передвижки шпал / П.П. Супрун, А.В. Гречко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3990229/27; Заяв. 13.12.85; Опубл. 30.04.87, Бюл. № 16. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к устройствам для механизации путевых работ, выполняемых при текущем содержании пути.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности производства работ путем обеспечения регулирования единичного удара передвижки.

Устройство для передвижки шпал содержит раму на роликах, несущую молот, состоящий из жестко соединенных между собой взаимно параллельных балок, установленных внутри колеи рельсового пути. При этом молот связан с рамой разъемными соединениями с помощью подвески и упора, установленного на подлежащую передвижке шпалу.

Для решения задачи авторы предлагают оснастить устройство приводом перемещения молота, включающим двигатель, кинематически соединенный с кривошипом для взаимодействия с подвеской молота, которая жестко соединена с поперечной осью, которая в свою очередь смонтирована на раме с возможностью поворота и жестко соединена с рычагом для взаимодействия с кривошипом. Привод предлагается установить с возможностью перемещения вдоль рамы.

Кроме того, с целью снижения трудоемкости работ во время демонтажа устройства для пропуска подвижного состава предлагается оснастить устройство рукоятью, шарнирно смонтированной на раме с возможностью взаимодействия с вышеуказанной осью, а нижние концы тяг выполнить крюкообразными для соединения с молотом.

99. А.с. 1314894 СССР, МКИ4 Н 02 К 41/02. Линейный электродвигатель / А.В. Егиазарян, А.В. Сапсалев, А.Н. Малюнин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3877424/24; Заяв. 02.04.85; Опубл. 30.05.87, Бюл. № 20. – 4 с.: 5 ил.

Изобретение может быть использовано в технологических линиях для подачи рельсов на рельсосварочных предприятиях и в линиях для сборки звеньев путевой решетки.

Решаемая задача заключается в повышении надежности  работы за счет поэтапного изменения воздушного зазора.

Линейный электродвигатель содержит индуктор, упругозакрепленный в корпусе, который установлен на фундаменте; устройство для регулировки воздушного зазора; дистанционные ролики; ограничители вертикального перемещения индуктора относительно корпуса и вторичный элемент.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают устройство для регулировки воздушного зазора выполнить в виде двуплечих рычагов, оси которых закреплены на фундаменте, корпус подпружинить относительно фундамента и на нем закрепить указанные дистанционные ролики. При этом одно плечо каждого рычага должно контактировать с корпусом в точке, максимально приближенной к его поперечной оси симметрии, а другое – с соответствующим концом индуктора.

Кроме того, предлагается ограничители вертикального перемещения индуктора выполнить в виде пальцев, укрепленных на корпусе, и пазов в индукторе, в которых установлены указанные пальцы.

100. А.с. 1330002 СССР, МКИ4 В 61 Н 1/00. Колодочный тормоз рельсового подвижного состава / Е.А. Дроздов, М.И. Харитонов, А.И. Турков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3972501/27; Заяв. 16.09.85; Опубл. 15.08.87, Бюл. № 30. – 2 с.: 3 ил.

Изобретение относится к области транспортного машиностроения.

Решаемая задача заключается в повышении срока службы тормозных колодок за счет симметричного распределения на их поверхностях удельных давлений.

Колодочный тормоз рельсового подвижного состава содержит тормозную балку, на цапфах которой неповоротно укреплены тормозные башмаки с установленными на них симметричными колодками.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают башмаки и колодки в концевых частях установить с зазорами, длина которых не менее 1/3 длины сопрягаемой части колодки, причем отношение радиусов кривизны поверхностей башмака и колодки в области зазора находится в пределах 1,02–1,04.

101. А.с. 1331963 СССР, МКИ4 Е 02 F 3/60. Ковш экскаватора-драглайна / В.З. Иофик, Э.А. Леонов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3907940/29; Заяв. 11.06.85; Опубл. 23.08.87, Бюл. № 31. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к землеройным и горным машинам и является дополнительным к изобретению по а.с. № 831909.

Решаемая задача заключается в повышении качества очистки поверхности ковша и расширении его технологических возможностей.

Ковш экскаватора-драглайна по основному изобретению включает днище с режущей кромкой на режущем козырьке, боковые стенки с упорами, заднюю стенку и узел самоочистки. При этом узел самоочистки выполнен из поперечных балок с двусторонними режущими кромками, которые связаны между собой посредством стягивающих колец. Узел самоочистки контактирует с внутренней и внешней поверхностями днища и нижней частью задней стенки.

Для решения задачи авторы предлагают оснастить узел самоочистки клиновидными зубками, которые направлены в сторону режущей кромки днища, расположены на внешней стороне днища и закреплены на стягивающих кольцах.

102. А.с. 1342979 СССР, МКИ4 Е 02 D 17/20. Железнодорожная насыпь / П.П. Супрун, А.В. Гречко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4054755/22; Заяв.11.04.86; Опубл. 07.10.87, Бюл. № 37. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при сооружении железнодорожных насыпей.

Решаемая задача заключается в повышении устойчивости насыпи путем частичного перераспределения воздействия нагрузок на ядро насыпи и отвода воды из тела насыпи.

Железнодорожная насыпь включает тело с ядром и откосами, скрепленные между собой опорные башмаки, крепежные элементы, уложенные на откосах и соединенные с опорными башмаками.

Для решения задачи авторы предлагают крепежные элементы выполнить в виде балок, уложенных вдоль откосов параллельно верхней бровке насыпи. При этом крепежные элементы предлагается соединить между собой и с опорными башмаками с помощью строп и перфорированных труб, которые одним концом установить в ядро насыпи, а другим – уложить на балки, а трубы установить с уклоном от оси насыпи к ее откосам.

103. А.с. 1344214 СССР, МКИ4 H 04 N 7/18. Селектор сигналов движущихся объектов / Б.Ф. Аптер, Б.И. Давыдов, И.Б. Иволга, Е.А. Михайлов, В.В. Сухобоков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3900405/24; Заяв. 23.05.85 Опубл. 07.10.87, Бюл. № 37. – 5 с.: 4 ил.

Изобретение относится к оптической локации и может быть использовано для селекции сигналов, вызванных движущимися отслеживаемыми объектами из массива сигналов, вызванных неподвижными космическими объектами, подвижными в поле зрения телевизионной следящей системы.

Решаемая задача заключается в повышении точности селекции.

Селектор сигналов движущихся объектов включает запоминающую электронно-лучевую трубку с отклоняющей системой; блок развертки, с выходом которого соединена отклоняющая система электронно-лучевой трубки; блок регистрации; пороговый блок, выход которого подключен к видеовходу блока регистрации; сигнальную пластину, соединенную с входом порогового блока, и блок управления. При этом синхровход блока управления подключен к выходу синхрогенератора, а первый, второй, третий и четвертый выходы соединены соответственно с входом блока развертки, входом управления запоминающей электронно-лучевой трубки, входом управления порогового блока и входом управления блока регистрации. Вход синхронизации блока регистрации в свою очередь подключен ко второму выходу синхрогенератора, третий выход синхрогенератора – ко второму входу блока развертки, а вход – к синхровыходу телевизионной камеры.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительно ввести в селектор сигналов дискриминатор, вход которого подключен к видеовыходу телевизионной камеры, а выход соединен с модулятором запоминающей электронно-лучевой трубки.

104. А.с. 1357482 СССР, МКИ4 Е 01 D 21/00. Монтажное оборудование для замены пролетных строений балочных железнодорожных мостов / П.П. Супрун, Ю.А. Гамоля (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 3975765/31; Заяв. 10.11.85; Опубл. 07.12.87, Бюл. № 45. – 3 с.: 6 ил.

Изобретение относится к мостостроению и может быть использовано при реконструкции для замены старых пролетных строений мостов.

Решаемая задача заключается в сокращении времени закрытия перегона.

Монтажное оборудование для замены пролетных строений балочных железнодорожных мостов включает две опоры, установленные на ходовые тележки. По верху опоры соединены несущей балкой с грузовыми лебедками и полиспастами.

Для решения задачи авторы предлагают снабдить оборудование базой в виде двух железнодорожных платформ с уложенным на них рельсовым путем и двумя грузоподъемными траверсами. Кроме того, предлагается на концах грузоподъемных траверс выполнить приспособления железнодорожной автосцепки для фиксации к платформе, траверсы подвесить на полиспастах к несущей балке, а балки установить на соответствующей опоре посредством шарнира с вертикальной осью, а опоры жестко зафиксировать на платформе.

105. А.с. 1363403 СССР, МКИ4 H 02 M 5/12. Способ управления многозонным преобразователем переменного тока / С.В. Власьевский, Ю.А. Басов, Б.Н. Тихменев, М.Л. Перцовский, В.В. Находкин, Н.Н. Широченко, А.Л. Донской (СССР); ХабИИЖТ (СССР). 
– № 4121259/24; Заяв. 16.07.86, Опубл. 30.12.87, Бюл. № 48. – 3 с.: 
2 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в преобразователях переменного тока для электроподвижного состава.

Решаемая задача заключается в улучшении энергетических показателей преобразователя.

Способ управления предназначен для многозонного преобразователя переменного тока, выполненного в каждой зоне на управляемых вентилях, соединенных по мостовой схеме. Способ заключается в том, что в начале каждого полупериода питающего напряжения подают импульсы управления на вентили двух однофазных плеч моста данной зоны с заданным углом отпирания, а затем в пределах этого же полупериода подают импульс управления на вентиль однофазного плеча другого моста последующей зоны с регулируемым углом отпирания.

Для решения задачи авторы предлагают одновременно с подачей импульсов управления на вентили указанных двух однофазных плеч с заданным углом отпирания подавать импульс управления на вентиль с заданным углом отпирания одного из двух противофазных плеч моста данной зоны, являющегося одновременно однофазным плечом для другого моста последующей зоны.

106. А.с. 1367089 СССР, МКИ4 H 02 Н 3/40. Устройство для дистанционной защиты автотрансформатора тяговой сети переменного тока / Б.Е. Дынькин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4090645/24; Заяв. 14.07.86; Опубл. 15.01.88,  Бюл. № 2. – 7 с.: 2 ил.

Изобретение относится к релейным защитам тяговой сети железнодорожного транспорта, а именно к защитам тяговой сети переменного тока с автотрансформаторами (система 2х25 кВ) и может быть использовано для защиты тяговой сети переменного тока с постами секционирования и пунктами параллельного соединения без автотрансформаторов (система 25 кВ).

Решаемая задача заключается в повышении селективности работы защит.

Устройство для дистанционной защиты автотрансформатора тяговой сети переменного тока содержит датчики тока и напряжения, подключаемые к защищаемой линии, направленное реле сопротивления, реле времени и исполнительный элемент. Датчики тока и напряжения соединены с соответствующими входами направленного реле сопротивления, а выход реле сопротивления подключен к входу реле времени с времязадающей цепью.

Для решения задачи автор предлагает дополнительно ввести второй и третий датчики тока, подключаемые к защищаемой линии, первый, второй и третий сумматоры, первый, второй и третий нуль-индикаторы, первый и второй логические элементы И, первый и второй логические элементы ИЛИ, инвертор, блок управления ключом и управляемый ключ. При этом выход реле времени соединен с первыми входами первого и второго логических элементов И, выходы логических элементов И подключены к входам соответственно первого и второго исполнительных элементов. Вторые входы первого и второго логических элементов И подсоединены к выходам соответственно первого логического элемента ИЛИ и инвертора. Выход второго датчика тока подключен к первым входам первого и третьего сумматоров и ко второму входу второго сумматора. Выход третьего датчика тока подключен ко второму входу первого и третьего сумматоров и к первому входу второго сумматора, а выходы первого, второго и третьего сумматоров – к входам соответственно первого, второго и третьего нуль-индикаторов. Выход первого нуль-индикатора подключен к первым входам первого и второго логических элементов ИЛИ, а выход второго нуль-индикатора – ко второму входу второго логического элемента ИЛИ. Выход логического элемента ИЛИ соединен через блок управления ключом с управляемым ключом, выход которого – с времязадающей цепью реле времени. Выход третьего нуль-органа подключен к инвертору и ко второму входу первого логического элемента ИЛИ.

Устройство позволяет осуществлять селективное отключение поврежденной секции тяговой сети с автотрансформаторами.

107. А.с. 1375471 СССР, МКИ4 В 28 С 5/26. Смеситель / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4016374/31; Заяв. 04.02.86; Опубл. 23.02.88,  Бюл. № 7. – 4 с.: 3 ил.

Изобретение относится к оборудованию для приготовления малоподвижных и жестких бетонных смесей.

Решаемая задача заключается в интенсификации процесса перемешивания.

Смеситель включает станину, вибратор, корпус и прямоугольные пластины, расположенные внутри корпуса по длине с шагом.

Для решения задачи автор предлагает дополнить смеситель смесительными элементами, выполненными в виде гребенок. При этом один конец каждой гребенки шарнирно закреплен на внутренней поверхности пластины, а другой – опирается на наружную поверхность нижерасположенной пластины.

108. А.с. 1379398 СССР, МКИ4 Е 01 F 5/00. Водоотводная канава в вечномерзлом грунте / П.Г. Ташлыков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4142680/27; Заяв. 09.09.86; Опубл. 07.03.88, Бюл. № 9. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к области строительства водоотводных канав на слабосточных участках марей.

Решаемая задача заключается в повышении пропускной способности путем регулирования процессами наледеобразования.

Водоотводная канава в вечномерзлом грунте включает вертикальные боковые стенки и дно.

Для решения задачи автор предлагает снабдить водоотводную канаву, по меньшей мере, двумя разнесенными вертикальными водонепроницаемыми теплоизолирующими перегородками с отверстиями в верхней части. Перегородки при этом установлены вдоль канавы с зазором относительно дна.

109. А.с. 1408032 СССР, МКИ4 Е 03 В 7/12. Устройство для предотвращения замерзания кольцевых ответвлений от магистрального трубопровода / А.В. Путько, М.Ю. Юдин (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 4044612/29; Заяв. 28.03.86; Опубл. 07.07.88, Бюл. № 25. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к области водоснабжения в районах с суровыми климатическими условиями и предназначено для предотвращения замерзания кольцевых ответвлений от магистрального трубопровода, имеющих неравномерный режим водозабора.

Решаемая задача заключается в снижении потерь напора в магистральном трубопроводе и увеличении пропускной способности кольцевых ответвлений в период максимального водозабора.

Устройство для предотвращения замерзания кольцевых ответвлений от магистрального трубопровода включает сужающее приспособление, установленное в магистральном трубопроводе в месте присоединения к нему одного из кольцевых ответвлений.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить устройство с внутренней и наружной камерами, разделенными эластичной перегородкой, и разместить их на одном из кольцевых ответвлений, а сужающее приспособление выполнить в виде кольцевого элемента с эластичной внутренней стенкой. При этом кольцевой элемент и наружная камера сообщены между собой и заполнены незамерзающей жидкостью, а внутренняя камера заполнена замерзающей жидкостью.

Устройство предотвращает замерзание кольцевых ответвлений от магистрального трубопровода в период отсутствия водозабора, а также обеспечивает снижение потерь напора в магистральном трубопроводе и увеличение пропускной способности кольцевых ответвлений в период максимального водозабора.

110. Пат. 1409715 РФ, МКИ4 Е 01 F 5/00. Нагорная канава в зоне выветривания / П.Г. Ташлыков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4029295/27; Заяв. 26.02.86; Опубл. 15.07.88, Бюл. № 26; Переоформлен 17.02.93. – 2 с.:  ил. Действие патента прекращено.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для перехвата и отвода поверхностных и грунтовых вод от земляного полотна автомобильных и железных дорог в условиях горной местности.

Решаемая задача заключается в повышении надежности отвода грунтовых вод.

Нагорная канава в зоне выветривания включает русло с дном, нагорные и подгорные откосы.

Для решения задачи автор предлагает снабдить канаву фиксирующей прослойкой из мелкодисперсного грунта, которая размещена под дном и подгорным откосом в пределах зоны выветривания горного склона.

Предлагаемое сооружение позволяет снизить активность гравитационных явлений за счет более высокой надежности перехвата и отвода поверхностных и грунтовых вод.

111. А.с. 1410689 СССР, МКИ4 G 02 F 1/35. Способ преобразования инфракрасного изображения объекта в нелинейном кристалле / В.И. Строганов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4079404/31; Заяв. 24.06.86; Опубл. 15.07.88, Бюл. № 26. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к области нелинейной оптики и может быть использовано для регистрации инфракрасного изображения объекта в системах тепловидения и дефектоскопии.

Решаемая задача заключается в увеличении коэффициента преобразования мощности инфракрасного излучения в мощность видимого излучения.

Способ преобразования инфракрасного изображения объекта в нелинейном кристалле заключается в формировании инфракрасных изображений объекта и источника накачки в объеме нелинейного кристалла, спектральном выделении излучения, преобразованного в нелинейном кристалле в видимую область спектра, и формировании действительного изображения объекта в видимой области спектра.

Для решения задачи автор предлагает при формировании инфракрасных изображений объекта и источника накачки осуществлять совмещение их плоскостей в объеме нелинейного кристалла.

Способ позволяет повысить коэффициент преобразования мощности инфракрасного излучения в мощность видимого излучения до 800 раз по сравнению с известными способами.

112. А.с. 1417511 СССР, МКИ4 Е 01 D 15/14. Способ замораживания среды / П.Г. Ташлыков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4168125/31; Заяв. 26.12.86; Опубл. 15.08.88, Бюл. № 30. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к строительству транспортных и других линейных сооружений в районах с суровыми климатическими условиями.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности замораживания при подводном промораживании водоема.

Способ замораживания среды заключается в  охлаждении ее поступательно движущимся сверху вниз потоком воды, температура которого ниже температуры среды.

Для решения задачи автор предлагает охлаждение осуществлять поступательно движущимся сверху вниз потоком воды водоема, который одновременно приводят во вращение.

113. А.с. 1427584 СССР, МКИ4 H 04 J 13/00. Сумматор речевых сигналов с импульсно-кодовой модуляцией / С.А. Колбасюк (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4230826/24; Заяв. 16.04.87; Опубл. 30.09.88, Бюл. № 36. – 3 с.:  ил.

Изобретение относится к устройствам электросвязи.

Решаемая задача заключается в повышении скорости суммирования речевых сигналов.

Сумматор речевых сигналов с импульсно-кодовой модуляцией включает первый и второй входные регистры, определитель полярности, блок коммутации, блок сравнения и выходной регистр. При этом первые выходы первого и второго входных регистров соединены соответственно с первым и вторым входами определителя полярности, второй и третий выходы первого входного регистра соединены соответственно с первым и вторым входами блока сравнения, а третий и четвертый входы блока сравнения подключены соответственно к второму и третьему выходам второго входного регистра.

Для решения задачи автор предлагает дополнительно ввести блок запоминания сегмента, блок запоминания уровня квантования и блок запоминания суммы. При этом выход блока запоминания суммы соединен с первым входом выходного регистра, а первый вход подключен к выходу блока запоминания сегмента. Второй вход входного регистра соединен с выходом блока коммутации, первый и второй входы блока коммутации – соответственно с первым и вторым входами определителя полярности. Первые входы блоков запоминания сегмента и запоминания уровня квантования соединены соответственно со вторым и третьим выходами первого входного регистра, а вторые входы этих блоков и первый вход блока запоминания суммы подключены к выходу определителя полярности. Третьи входы блоков запоминания сегмента и запоминания уровня квантования соединены соответственно со вторым и третьим выходами второго входного регистра. Выход блока сравнения соединен с четвертым входом блока запоминания сегмента, третьим входом блока коммутации и третьим входом блока запоминания суммы. В свою очередь четвертый вход блока запоминания суммы подключен к выходу блока запоминания уровня квантования.

114. А.с. 1436620 СССР, МКИ4 G 01 J 5/52. Способ измерения распределения температуры поверхности / Ю.М. Карпец (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4098572/24; Заяв. 24.07.86; Опубл. 07.11.88, Бюл. № 41. – 3 с.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в тепловых методах неразрушающего контроля, медицине, научных исследованиях.

Решаемая задача заключается в повышении пространственного разрешения при измерении температуры поверхности.

Способ измерения распределения температуры поверхности  заключается в сканировании по фотоприемнику потоков излучения от исследуемой поверхности и эталонного источника излучения, преобразовании этих потоков в электрический сигнал, который состоит из эталонного сигнала U0 от источника и измерительного сигнала Ui от исследуемой поверхности, определении температуры поверхности по результатам сравнения сигналов U0 и Ui.

Для решения задачи авторы предлагают чувствительную площадку в начальный момент сканирования фотоприемника полностью освещать излучением эталонного источника. В дальнейшем перемещение изображения осуществляют в направлении сканирования по чувствительной площадке фотоприемника, имеющей длину L, с шагом Ln. При этом температуру элемента поверхности, имеющего в поле изображения в направлении сканирования длину Ln, определяют по электрическому сигналу ΔUi, который вычисляют по формуле ΔUi=Ui−Ui−1+ΔUi−1, где i– номер элемента изображения исследуемой поверхности (i=1,2,3,…), появляющегося в процессе сканирования; n – число (n= 1,2,3,…), определяющее шаг сканирования, минимальная величина которого ограничена разрешающей способностью оптической системы; ΔUi−n– изменение выходного сигнала приемника при (i−n)–м измерении, причем при i≤n ΔUi−n=U0n.

115. А.с. 1443765 СССР, МКИ4 Н 04 N 7/18. Способ телевизионного обнаружения движущегося объекта / С.Е. Михайлов, Б.И. Давыдов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4138010/24; Заяв. 24.10.86; Опубл. 07.12.88, Бюл. № 45. – 5 с.

Изобретение относится к телевидению и может быть использовано в локации для обнаружения движущихся объектов с известной ориентацией.

Решаемая задача заключается в повышении вероятности обнаружения движущегося объекта при наличии случайных помех (неподвижных объектов и объектов, движущихся по траекториям другой ориентации).

Способ телевизионного обнаружения движущегося объекта заключается в покадровом с накоплением заряда преобразовании изображения объекта считывающим растром в телевизионный сигнал, запоминании телевизионного сигнала, суммировании запомненного и текущего телевизионных сигналов, ограничении амплитуды сигнала.

Для решения задачи авторы предлагают перед покадровым преобразованием изображения объекта поворачивать считывающий растр относительно изображения объекта до совпадения направления кадровой развертки с направлением движения объекта, осуществлять ограничение сверху телевизионного сигнала перед его запоминанием, при этом запоминание телевизионного сигнала проводить на период времени, кратный периоду строчной развертки.

116. А.с. 1452885 СССР, МКИ4 E 02 D 17/20. Земляное сооружение / П.Г. Ташлыков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4168087/22; Заяв. 26.12.86; Опубл. 23.01.89, Бюл. № 3. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к транспортному строительству и может быть использовано при возведении земляных сооружений железных дорог в районах вечной мерзлоты на участках, где в основании насыпей залегают слабые протаивающие многолетнемерзлые грунты.

Решаемая задача заключается в снижении интенсивности деформаций насыпи на участках залегания слабых протаивающих многолетнемерзлых грунтов за счет регулирования теплового режима сооружения.

Земляное сооружение включает насыпь с откосами, блоки и теплоизоляцию, которые расположены на откосах насыпи.

Для решения задачи автор предлагает блоки выполнить Z-образной формы в сечении и расположить их так, чтобы в верхней части насыпи образовался воздушный зазор, имеющий в сечении треугольную форму с максимальной величиной, равной 1/6–1/9 длины блока, а теплоизоляцию уложить над блоками.

Сооружение снижает интенсивность осадок протаивающих оснований на участках их активного развития и способствует устранению длительных ограничений скорости движения поездов, что повышает эксплуатационную надежность насыпей земляного полотна.

117. А.с. 1458460 СССР, МКИ4 Е 01 В 29/32. Устройство для удаления элементов рельсового крепления железнодорожного пути / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4245119/27; 
Заяв. 13.05.87; Опубл. 15.02.89, Бюл. № 6. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к средствам механизации при различных видах ремонта железнодорожного пути, включающих замену старых пружинных противоугонов на новые непосредственно на перегоне.

Решаемая задача заключается в повышении производительности.

Устройство для удаления элементов рельсового крепления железнодорожного пути включает двуплечий рычаг, который шарнирно установлен на ролике и одним своим плечом взаимодействует с удаляемым элементом.

Для решения задачи автор предлагает двуплечий рычаг выполнить разноплечим, причем короткое плечо изготовить с пружинами, в которых  для взаимодействия с головкой рельса установлен поворачивающийся упор, а длинное – выполнить в виде рукояти, снабженной пятой для взаимодействия с удаляемым элементом. Кроме того, двуплечий рычаг соединен с роликом с помощью коромысла. Коромысло установлено на оси ролика и соединено шарнирно с коротким плечом, а с помощью пружины – с длинным плечом.

118. А.с. 1462230 СССР, МКИ4 G 01 F 13/02. Способ сличения шкал удаленных хранителей времени / Б.И. Давыдов, М.Р. Прокопович (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4091650/24; Заяв. 03.06.86; Опубл. 28.02.89, Бюл. № 8. – 4  с.: 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах для воспроизведения и сличения шкал времени.

Решаемая задача заключается в повышении точности сличения.

Способ сличения шкал удаленных хранителей времени заключается в формировании сигнала времени в виде последовательности радиоимпульсов, введении последовательности радиоимпульсов в линию связи многоканальной системы с частотным разделением каналов, выделении последовательности радиоимпульсов на приемном конце линии связи, измерении временного положения импульсов принятого сигнала времени по отношению к импульсам местной шкалы времени и исключении времени задержки сигнала времени при передаче.

Для решения задачи авторы предлагают выполнять введение радиоимпульсов в линию связи путем их передачи с периодом повторения, обратно пропорциональным частотному интервалу между центрами смежных каналов. При этом передачу радиоимпульсов в линию связи осуществляют с несущей частотой, выбранной по величине из межканального частотного промежутка используемого линейного спектра частот.

119. А.с. 1463833 СССР, МКИ4 Е 01 В 29/32. Устройство для установки пружинных противоугонов / П.П. Супрун (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 4266818/28; Заяв. 23.06.87; Опубл. 07.03.89, Бюл. № 9. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к  области механизации работ в путевом хозяйстве на железнодорожном транспорте.

Решаемая задача заключается в повышении производительности устройства для установки пружинных противоугонов с ручным приводом.

Устройство для установки пружинных противоугонов содержит тележку с осью, несущей колеса, упорную балку, которая установлена на тележке и взаимодействует с головками рельсов, рукоять, связанную с упорной балкой и посредством рычагов с педалями для взаимодействия с противоугонами.

Для решения задачи автор предлагает снабдить устройство дополнительной осью с колесами, шарнирно соединить её с имеющейся осью продольными связями, а на этих связях жестко закрепить упорную балку. Кроме того, автор предлагает в упорной балке телескопически установить упоры с возможностью фиксации, а на педалях шарнирно закрепить пластины для взаимодействия с противоугоном.

120. А.с. 1467132 СССР, МКИ4 Е 01 F 5/00. Водоотводное 
сооружение на склоне / П.Г. Ташлыков, Л.В. Василькова (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 4290931/27; Заяв. 27.07.87; Опубл. 23.03.89, Бюл. № 11. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к строительству водоотводных устройств на участках марей с большой площадью водосборных бассейнов при наличии вечной мерзлоты, залегающей на глубине 0,4 – 0,6 м.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы сооружения в  условиях вечной мерзлоты.

Водоотводное сооружение на склоне содержит русло, которое образованно водонепроницаемой стенкой. Водонепроницаемая стенка установлена поперек склона с помощью анкеров.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить сооружение плоским теплоизоляционным водонепроницаемым экраном, разместить его на уровне дневной поверхности угнетенного покрова и шарнирно соединить с водонепроницаемой стенкой.

121. А.с. 1506966 СССР, МКИ4 Е 02 В 3/12. Теплоизоляционное покрытие для сохранения вечномерзлых грунтов оснований / П.И. Дыдышко, В.В. Пассек, Н.А. Цуканов, Г.П. Минайлов, В.А. Дербас, С.М. Жданова (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4307959/23; Заяв. 21.09.87. Опубл. 07.09.89, Бюл. № 33. – 2 с.: ил.

(Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства;

Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта).

Изобретение относится к области строительства сооружений в зоне залегания вечномерзлых грунтов и может быть использовано в транспортном, промышленном, гражданском строительстве.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности в условиях обводненных поверхностей.

Теплоизолирующее покрытие для сохранения вечномерзлых грунтов оснований содержит слой теплоизолятора и защитный грунтовый слой, который расположен над теплоизолятором.

Для решения задачи авторы предлагают теплоизоляционное покрытие дополнить слоем из материала, имеющего открытую пористую структуру и удельный вес меньше удельного веса воды, и промежуточным грунтовым слоем. Дополнительный слой из  вышеописанного материала расположен на поверхности грунтов, а промежуточный грунтовый слой – между теплоизолятором и дополнительным слоем.

122. А.с. 1511351 СССР, МКИ4 Е 04 В 1/70, 1/74, 2/42. Наружное стеновое ограждение / А.В. Русинов, П.Я. Григорьев, Э.Ш. Меламед, М.Г. Земляк, И.А. Мухин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4302598/23; Заяв. 10.09.87; Опубл. 30.09.89, Бюл. № 36. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к строительству и может найти широкое применение при возведении зданий и сооружений с наружным ограждением из легкого бетона, работающим в условиях влажностно-солевого воздействия.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности стенового ограждения.

Наружное стеновое ограждение содержит устройство для защиты от атмосферных воздействий. Устройство расположено в зоне сезонного промерзания и оттаивания.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить устройство в виде сплошного слоя воронок и расположить их большим основанием к наружной поверхности ограждения.

123. А.с. 1514098 СССР, МКИ4 G 01 R 31/34. Устройство для бесконтактного измерения мгновенных значений импульсов тока / Е.Б. Матвеенко, А.А. Рябцун, В.Л. Серебров, В.В. Галкин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4309970/40; Заяв. 14.07.87; Опубл. 07.10.89, Бюл. № 37. –  4 с.: ил.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам для измерения мгновенных значений импульсов тока разрыва в коммутируемых с искрением секциях коллекторных электрических машин.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерения мгновенных значений тока разрыва в коммутируемых секциях коллекторных электрических машин.

Устройство для бесконтактного измерения мгновенных значений импульсов содержит индукционный датчик тока с разомкнутой магнитной системой, первый и второй усилители, резистор и конденсатор.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести компаратор, источник опорного напряжения и аналоговый ключевой элемент. При этом выход индукционного датчика соединен посредством коаксиального соединительного  кабеля с входом первого усилителя, расположенного вне корпуса электрической машины на расстоянии Ιк от индукционного датчика, равном Ιк=L4R2C0, где R – эквивалентное сопротивление измерительного контура датчик–кабель–усилитель; C0 – удельная емкость коаксиального кабеля; L – индуктивность датчика. Кроме того, выход первого усилителя соединен через резистор с первым информационным входом аналогового ключевого элемента, второй информационный вход аналогового ключевого элемента – с шиной нулевого потенциала. Управляющий вход аналогового ключевого элемента подключен к выходу компаратора. Первый вход компаратора соединен с выходом первого усилителя, а второй вход – с выходом источника опорного напряжения. Выход аналогового ключевого элемента соединен с выводом первой обкладки конденсатора и с входом второго усилителя, выходы которого соединены с выходными клеммами устройства, а вывод второй обкладки конденсатора и вторая выходная клемма устройства подключены к шине нулевого потенциала.

124. Пат. 1527719 РФ, МКИ4 Н 04 М 3/56. Устройство для передачи речевых сигналов в системах с импульсно-кодовой модуляцией / С.А. Колбасюк (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4370315/24; Заяв. 25.01.88; Опубл. 07.12.89, Бюл. № 45; Переоформлен 24.02.93. 
– 3 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано в устройствах оперативно-технологической связи.

Решаемая задача заключается в повышении помехозащищенности.

Устройство для передачи речевых сигналов в системах с импульсно-кодовой модуляцией содержит первый и второй линейные трансформаторы, регенератор, преобразователь кода приема, преобразователь кода передачи, приемник синхросигналов, генератор синхросигналов, кодер, сумматор, элемент ИЛИ-НЕ и М абонентских блоков. Каждый абонентский блок содержит передатчик и элемент И. Выход элемента И является первым выходом абонентского блока, вторым выходом которого является выход приемопередатчика. Управляющий вход приемопередатчика объединен с первым входом элемента И и является управляющим входом абонентского блока. При этом выход первого линейного трансформатора через регенератор подключен к входу преобразователя кода приема, выход которого соединен с первыми входами приемника синхросигналов и сумматора, а второй вход сумматора подключен к выходу кодера. В свою очередь, М первых синхронизирующих входов кодера подключены к М выходам генератора синхросигналов. Первый вход генератора синхросигналов подключен к дополнительному выходу генератора синхросигналов, второй  же вход генератора синхросигналов объединен со вторым синхронизирующим входом кодера, синхронизирующим входом сумматора и преобразователя кода передачи, а также подключен к второму выходу регенератора. Кроме того,  первые выходы всех М абонентских блоков подключены к входам элемента ИЛИ-НЕ, а выход преобразователя кода передачи подключен к входу второго линейного трансформатора.

Для решения задачи автор предлагает дополнительно ввести в устройство последовательно соединенные буферный регистр, регистр сдвига и мультиплексор, а каждый абонентский блок дополнить обнаружителем речевых сигналов. При этом информационный вход обнаружителя речевых сигналов является входом абонентского блока, а синхронизирующий вход и выход его соединен с первым и вторым входами элемента И. Кроме того, входы всех М абонентских блоков объединены и подключены к выходу кодера, второй же синхронизирующий вход кодера объединен с синхронизирующими входами буферного регистра и регистра сдвига; входы буферного регистра подключены к выходам сумматора, а выход элемента ИЛИ-НЕ – к управляющему входу мультиплексора. Причем второй вход мультиплексора соединен с выходом преобразователя кода приема, а выход его – с входом преобразователя кода передачи.

Устройство позволяет устранять накопление шума в групповом канале от линий молчащих абонентов.

125. А.с. 1532362 СССР, МКИ4 В 60 М 3/02. Устройство емкостной компенсации на посту секционирования электрифицированной железной дороги / В.Н. Балабанов, Н.П. Григорьев (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4299623/27; Заяв. 19.08.87; Опубл. 30.12.89, Бюл. № 48. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к электроснабжению железных дорог переменного тока.

Решаемая задача заключается в снижении потерь электрической энергии.

Устройство емкостной компенсации на посту секционирования электрифицированной железной дороги содержит цепь из последовательно соединенных конденсаторной батареи и реактора; три выключателя, два из которых подключены одними выводами к секциям контактной сети.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести четыре разъединителя и трехстержневой трансформатор, первичную обмотку которого соединить в звезду. При этом свободные выводы секций обмотки, расположенные на крайних стержнях магнитопровода трансформатора, подключены к другим выводам вышеуказанных первого и второго выключателей, а свободный вывод секции обмотки, расположенный на среднем стержне магнитопровода трансформатора, подключен к рельсу. Вторичная обмотка трансформатора соединена в треугольник. Причем один из выводов указанной обмотки подключен через первый разъединитель к первому выводу цепи из последовательно соединенных конденсаторной батареи и реактора. К этому же выводу через второй разъединитель подключен второй вывод указанной вторичной обмотки.

Кроме того, вывод вторичной обмотки трансформатора подключен через третий разъединитель к второму выводу цепи из последовательно соединенных конденсаторной батареи и реактора, к которому через четвертый разъединитель подключен третий вывод вторичной обмотки. Третий выключатель подключен к первым выводам первого и второго выключателей.

126. А.с. 1532400 СССР, МКИ4 В 61 Н 13/34. Устройство для передачи усилия от рычажной передачи на колодки колодочного тормоза железнодорожного подвижного состава / А.И. Турков, Е.А. Дроздов, В.Г. Матвиевский. (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4340843/25; Заяв. 10.12.87; Опубл. 30.12.89, Бюл. № 48. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к конструкции колодочного тормоза грузовых, пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава.

Решаемая задача заключается в повышении срока службы тормозной колодки за счет устранения ее гребневидного износа.

Устройство для передачи усилия от рычажной передачи на колодки колодочного тормоза железнодорожного подвижного состава содержит балку и башмаки. Башмаки зафиксированы на балке с помощью крепежных узлов. Каждый башмак выполнен с отверстием для установки на балку, нажимная поверхность которого имеет, по крайней мере, одну клиновидную выемку.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительно снабдить устройство упругим элементом с клиновым выступом, установленным на балке между башмаком и крепежным узлом, при этом клиновой выступ размещен в клиновом пазу между башмаком и балкой.

127. Пат. 1535874 РФ, МКИ5 С 09 D 143/04. Композиция для защитного покрытия металлических поверхностей / Н.А. Соснина (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4236947/31; Заяв. 30.03.87; Опубл. 15.01.90, Бюл. № 2; Переоформлен 02.02.93. – 2 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено 31.03.98.

Изобретение относится к композиционным полимерным материалам и может быть использовано для защиты металлических поверхностей от прилипания частиц нагара, образующегося при сгорании дизельного топлива.

Решаемая задача заключается в повышении антиадгезионных свойств покрытия к нагару, образующегося при сгорании дизельного топлива.

Композиция для защитного покрытия металлических поверхностей включает термостойкий кремнийорганический лак, алюминиевую пудру и тальк.

Для решения задачи автор предлагает включить указанные компоненты в следующем соотношении, мас. %:

| термостойкий кремнийорганический лак | 63–65 |
| --- | --- |
| алюминиевая пудра | 11,0–12,5 |
| тальк | 22,5–26,0 |

128. А.с. 1544142 СССР, МКИ5 Н 02 М 1/08. Устройство для управления тиристорами преобразователя / С.В. Власьевский, А.М. Рутштейн, А.И. Назаров, А.А. Щупак, Е.П. Назаревский (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 3939807/24; Заяв. 02.08.85; Опубл. 15.02.90, Бюл. № 6. – 5 с.: 2 ил.

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системе управления тиристорами преобразователя для питания цепей служебного пользования электроподвижного состава переменного тока.

Решаемая задача заключается в повышении точности регулирования выходного напряжения преобразователя.

Устройство для управления тиристорами преобразователя содержит источник питания, источник входного переменного напряжения, конденсаторы по числу плеч, датчик выходного напряжения преобразователя. Выходы источника входного переменного напряжения включены между последовательно и согласно включенными диодами диодных цепочек в двух противофазных плечах устройства. Конденсаторы включены параллельно диодным цепочкам, одна из обкладок которых подключена к входу формирователя управляющих импульсов соответствующего плеча. Выходы формирователя управляющих импульсов предназначены для подключения к управляющим электродам тиристоров преобразователя.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести задатчик величины выходного напряжения преобразователя, задатчик времени разряда конденсатора и диодно-резистивные цепочки по числу плеч устройства. Резисторы диодно-резистивных цепочек подключены к входам формирователей управляющих импульсов, а катоды диодов объединены и через задатчик времени разряда конденсатора подсоединены к отрицательному полюсу источника питания. В свою очередь, к отрицательному полюсу источника питания подключена общая  точка конденсаторов и диодных цепочек обоих плеч устройства, а к входу суммирования задатчика времени разряда конденсатора подключены выходы датчика выходного напряжения преобразователя и задатчика выходного напряжения преобразователя.

129. А.С. 1552314 СССР, МКИ5 Н 02 М 7/155. Способ управления однофазным многозонным тиристорным преобразователем в режиме зависимого инвертора / С.В. Власьевский, Ю.А. Басов, М.Л. Перцовский, В.В. Находкин. (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –№ 4348083/24; Заяв. 23.12.87; Опубл. 23.03.90, Бюл. № 11.– 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может найти применение в однофазных выпрямительно-инверторных преобразователях электроподвижного состава переменного тока с рекуперативным торможением.

Решаемая задача заключается в повышении энергетических показателей преобразователя.

Многозонный тиристорный преобразователь выполнен в виде, по крайней мере, трех стоек, параллельно включенных между шинами питания постоянного тока. Стойки при этом образуют два моста с общей средней стойкой. К выходным выводам мостов подключены две обмотки, а третья обмотка предназначена для подключения ее к сети переменного тока.

Способ управления однофазным многозонным тиристорным преобразователем в режиме зависимого инвертора заключается в том, что управляющие импульсы формируют с соответствующим опережением по фазе относительно соответствующего полупериода напряжения сети и  подают импульсы попеременно в соответствии с полярностью напряжения на диагонально расположенные тиристоры соответствующих мостов в зависимости от формирования требуемой зоны напряжения.

Для решения задачи авторы предлагают в зоне, характеризуемой подачей управляющих импульсов на тиристоры крайних стоек, одновременно с подачей управляющих импульсов на  соответствующий тиристор крайней стойки, подключенный к данной шине питания постоянного тока, подавать управляющие импульсы на тиристор средней стойки, подключенный к этой же шине питания.

130. Пат. 1559424 РФ, МКИ5 Н 04 М 3/56. Формирователь группового сигнала для системы конференц-связи с импульсно-кодовой модуляцией рассредоточенных абонентов / С.А. Колбасюк, В.И. Нейман (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4435071/24; Заяв. 01.06.88; Опубл. 23.04.90, Бюл. № 15; Переоформлен 24.02.93. 
– 3 с.:  ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах оперативно-технологической связи.

Решаемая задача заключается в повышении быстродействия.

Формирователь группового сигнала для системы конференц-связи с импульсно-кодовой модуляцией рассредоточенных абонентов содержит последовательно соединенные первый линейный трансформатор, регенератор, преобразователь кода приема, приемник синхросигналов и генератор управляющих сигналов. Кроме того, формирователь содержит  последовательно соединенные преобразователь кода передачи и второй линейный трансформатор, а также последовательно соединенные кодер и сумматор, а также приемопередатчики абонентов. При этом первый выход генератора управляющих сигналов подключен ко второму входу приемника синхросигналов, а второй вход сумматора – к выходу преобразователя кода приема и первому входу первого элемента И. Третий вход сумматора объединен с первыми входами кодера и преобразователя кода передачи, вторым входом генератора управляющих сигналов и подключен ко второму выходу регенератора. В свою очередь, выход первого элемента И через первый элемент ИЛИ подключен ко второму входу преобразователя кода передачи, выходы приемопередатчиков абонентов объединены и подключены ко второму входу кодера.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительно ввести коммутатор, выходной регистр, второй и третий элементы И, последовательно соединенные второй элемент ИЛИ и инвертор. При этом авторы предлагают выход инвертора подключить ко второму входу первого элемента И, а управляющие выходы генератора управляющих сигналов – к входам коммутатора. В свою очередь, выходы коммутатора предлагается подсоединить к управляющим входам кодера, управляющим входам всех приемопередатчиков абонентов и входам второго элемента ИЛИ, а выход элемента ИЛИ подключить к первым входам второго  и третьего элемента И, первому входу выходного регистра и четвертому входу сумматора. Кроме того, авторы предлагают выходы сумматора подключить к информационным входам выходного регистра, выход которого через третий элемент И подключен ко второму входу первого элемента ИЛИ, а второй выход регенератора соединить со вторым входом выходного регистра, к третьему входу которого через второй элемент И подключить второй и третий выходы генератора управляющих сигналов.

131. А.с. 1560265 СССР, МКИ5 В 01 D 24/00. Водоочистная установка / С.Н. Фомин, Е.В. Сошников (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4384301/27; Заяв. 23.12.87; Опубл. 30.04.90, Бюл. № 16. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к устройствам для очистки природных поверхностных вод и сточных вод и может найти применение при осветлении воды в системах хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности очистки вод.

Водоочистная установка содержит безнапорные фильтры первой и второй ступени, расположенные в одном корпусе, и камеру. Камера соединяет ступени фильтра, узел ввода исходной жидкости и систему регенерации фильтров.

Для решения задачи авторы предлагают расположить камеру, соединяющую ступени фильтра, между фильтрами, а узел ввода исходной жидкости – в нижней части фильтра первой ступени. Кроме того,  авторы предлагают  снабдить стенку фильтра первой ступени со стороны камеры водосливом с тонкой стенкой, расположив его в верхней части стенки, а фильтр второй ступени снабдить распределительными желобами и расположить их в верхней части фильтра. Распределительные желоба выполнены сообщающимися с камерой, а гребень водослива выполнен с углом наклона к горизонту 20–50о.

Применение установки позволяет на 5% повысить эффект очистки воды от взвешенных веществ, уменьшить высоту установки и снизить материалоемкость более чем в 2 раза.

132. Пат. 1561715 РФ, МКИ5 G 02 F 1/03. Способ разделения лучей с ортогональными поляризациями / В.И. Строганов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4348428/31; Заяв. 23.12.87; Опубл. 20.10.99, Бюл. № 29; Переоформлен 02.02.93. – 4 с.: 6 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к оптике и предназначено для разделения лучей с ортогональными поляризациями, а также в резонаторе лазера для вывода части оптического излучения основной частоты или оптических гармоник.

Решаемая задача заключается в увеличении угла разделения и регулировании величины этого угла.

Способ разделения лучей с ортогональными поляризациями заключается в пропускании оптических лучей через плоскопараллельную прямоугольную пластину из двулучепреломляющего кристалла.

Для решения задачи автор предлагает оптические лучи пропускать на расстоянии Χ≤Ltgβ+tgarcsinsinαn0 и изменять угол падения.

Здесь L−длина боковой грани пластины; β−угол двулучепреломления; α−угол падения лучей на пластину; n0−показатель преломления обыкновенного луча от боковой грани, на которую указывает нормаль к оптической индикатрисе для необыкновенной волны при нормальном падении на пластину,

Способ разделения лучей с ортогональными поляризациями позволяет упростить конструкцию ряда поляризационных приборов, систем разделения лучей и систем вывода оптических гармоник из резонатора лазера.

133. А.с. 1567741 СССР, МКИ5 Е 02 D 17/20  Способ стабилизации земляного полотна / В.А. Дербас, Е.А. Румянцев, С.М. Жданова, Т.Н. Банникова, Л.С. Буракова (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4191079/23; Заяв. 26.12.86; Опубл. 30.05.90, Бюл. № 20. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для предупреждения деформаций и стабилизации земляного полотна железных  и автомобильных дорог на просадочных при оттаивании многолетнемерзлых грунтах.

Решаемая задача заключается в повышении устойчивости земляного полотна на оттаивающих многолетнемерзлых грунтах в условиях его длительной эксплуатации за счет промораживания слабых водонасыщенных грунтов основания полотна.

Способ стабилизации земляного полотна заключается в отсыпке наброски из скального грунта на откосы земляного полотна.

Для решения задачи авторы предлагают перед отсыпкой наброски в приподошвенных зонах земляного полотна выполнить траншеи на глубину деятельного слоя. Затем произвести по периметру траншей укладку нетканого синтетического материала с закреплением его на откосах полотна, после чего траншеи засыпать скальным грунтом.

Преимуществом данного способа является также применение его на многолетнемерзлых грунтах любой степени просадочности и в условиях длительной эксплуатации земляного полотна, образования «чаш» протаивания, развивающегося термокарста.

134. А.с. 1570998 СССР, МКИ5 С 02 F 1/28.  Способ очистки природных и сточных вод / Г.П. Чайковский, С.Н. Фомин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4391974/31; Заяв. 10.03.88; Опубл. 15.06.90, Бюл. № 22. – 2 с.

Изобретение относится к очистке природных и сточных вод фильтрованием и может быть использовано в очистке вод от растворенных органических веществ.

Решаемая задача заключается в повышении степени очистки воды от органических веществ.

Способ очистки природных и сточных вод заключается в их контакте с реагентом в смесителе, последующем двухступенчатом фильтровании и введении коагулянта на второй ступени.

Для решения задачи авторы предлагают использовать в качестве реагента вулканогенный туф с размером зерен 0,8–2 мм.

Способ позволяет увеличить эффект очистки от органических веществ до 96–98 %, а также уменьшить в 13 раз суммарную дозу вводимых реагентов.

135. А.с. 1581634 СССР, МКИ5 В 61 Н 5/00.  Дисковый тормоз / А.И. Турков, Е.А. Дроздов, В.Г. Матвиевский, В.А. Репницын, В.П. Кузнецов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4492594/25; Заяв. 20.07.88; Опубл. 30.07.90, Бюл. № 28. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к дисковым тормозам железнодорожного подвижного состава и может применяться в скоростных грузовых, пассажирских вагонах и моторвагонном подвижном составе.

Решаемая задача заключается в повышении быстродействия.

Дисковый тормоз содержит тормозной цилиндр, на штоке которого закреплен клин. Клин контактирует  с одними плечами рычагов клещевого механизма. На других плечах клещевого механизма закреплены тормозные накладки, охватывающие тормозной диск. Средние части рычагов шарнирно соединены между собой регулируемой по длине тягой, которая состоит из двух винтов с встречным направлением резьбы и соединяет винты гайки. Элемент управления положением гайки жестко связан со штоком тормозного цилиндра.

Для решения задачи авторы предлагают на наружной поверхности гайки выполнить зубчатый венец, а элемент управления – в виде зубчатой рейки. При этом рейка выходит из зацепления с зубчатым венцом при выдвижении штока на величину более I=Δ⋅b/а⋅tgα/2, где Δ−зазор между накладкой и диском при отпущенном тормозе; а,b− плечи рычага, соответственно ведомое и ведущее; α−угол вершины клина.

136. А.с. 1581813 СССР, МКИ5 Е 02 D 5/54. Свая / Ю.С. Рязанов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4469685/23; Заяв. 04.08.88; Опубл. 30.07.90, Бюл. № 28. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при возведении столбчатых фундаментов и опор мостов, преимущественно в суровых климатических условиях.

Решаемая задача заключается в повышении несущей способности сваи на горизонтальную нагрузку и упрощении конструкции.

Свая включает ствол и подвижные наружные кольцевые элементы, которые расположены ярусами по высоте ствола.

Для решения задачи авторы предлагают каждый кольцевой элемент выполнить из блоков, которые в нижней части объединены гибкой связью. При этом блоки выполнены со скошенными под острым углом к продольной оси ствола верхними и нижними гранями.

137. А.с. 1581817 СССР, МКИ5 Е 03 В 7/10. Устройство для защиты трубопровода от замерзания / А.В. Путько, М.Ю. Юдин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4460079/23; Заяв. 13.07.88; Опубл. 30.07.90, Бюл. № 28. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к водоснабжению и касается устройств для защиты от замерзания трубопроводов, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию низких температур.

Решаемая задача заключается в повышении надежности устройства при заданной степени обледенения.

Устройство для защиты трубопровода от замерзания содержит корпус со сливным патрубком. Корпус размещен в трубопроводе. Внутри корпуса установлен поршень, который разделяет корпус на верхнюю и нижнюю камеры. Верхняя камера выполнена с открытым торцом, а нижняя – с отверстиями на боковой поверхности. При этом нижняя камера снабжена соединенным с поршнем запорным клапаном, который перекрывает сливной патрубок.

Для решения задачи авторы предлагают открытый торец верхней камеры выполнить относительно противолежащей стенки трубопровода с зазором. При этом зазор равен допустимой величине толщины льда, образующегося на стенках трубопровода при его замерзании. Кроме того, сместить относительно оси трубопровода геометрический центр корпуса устройства на половину допустимой величины толщины льда.

138. А.с. 1584123 СССР, МКИ5 Н 04 N 7/18. Замкнутая телевизионная система / Б.И. Давыдов, И.Б. Иволга (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4307483/24; Заяв. 17.09.87; Опубл. 07.08.90, Бюл. № 29. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к телевидению, конкретно к телевизионным системам замкнутого типа с частотным уплотнением каналов передачи сигналов.

Решаемая задача заключается в повышении качества изображения путем устранения влияния на каналы связи внеполосных излучений других каналов и улучшении стабильности несущих частот.

Замкнутая телевизионная система содержит на передающей стороне n идентичных каналов. Каждый канал состоит из последовательно соединенных передающей телевизионной камеры и амплитудного модулятора. При этом выход амплитудного модулятора соединен с соответствующим входом канала связи, а выход канала связи, в свою очередь, соединен на приемной стороне с сигнальным входом телевизионного приемника. Кроме того, вход управления селектором каналов соединен с первым выходом пульта управления.

Для решения задачи авторы предлагают на передающей стороне в каждый из n идентичных каналов ввести последовательно соединенные фильтр нижних частот, полосовой фильтр и умножитель частоты и расположить их между соответствующим выходом канала связи и входом несущей частоты амплитудного модулятора. Кроме того, на приемной стороне между вторым выходом пульта управления и входом канала связи предлагается ввести многочастотный генератор.

139. А.с. 1588146 СССР, МКИ5 G 01 R 31/34. Устройство для бесконтактного измерения мгновенных значений импульсов тока разрыва в коммутируемых секциях коллекторных электрических машин / А.А. Рябцун, К.В.Константинов, П.М. Мельников, С.В. Мельников (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4639124/40; Заяв. 16.12.88; Опубл. 23.08.90, Бюл. № 31. – 5 с.: 3 ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для измерения энергетических параметров коллекторных электрических машин.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерения.

Устройство для бесконтактного измерения мгновенных значений импульсов тока разрыва в коммутируемых секциях коллекторных электрических машин содержит индукционный датчик тока с разомкнутой магнитной системой. Датчик установлен в корпусе электрической машины над сбегающей коллекторной пластиной между петушком и близлежащей щеткой. При этом выход индукционного датчика тока соединен посредством коаксиального соединительного кабеля с входом усилителя. Усилитель размещен вне корпуса электрической машины на расстоянии Ιк от  индукционного датчика. Расстояние Ιк выбрано из условия Ιк=L/4R2C0, где R2−эквивалентное сопротивление измерительного контура датчик–кабель–усилитель, Ом; C0−удельная емкость коаксиального кабеля, Ф; L− индуктивность датчика, Гн. При этом выход усилителя соединен через резистор с информационным входом первого аналогового ключевого элемента, управляющий вход которого соединен с выходом компаратора. Второй вход компаратора соединен с выходом источника опорного напряжения, а выход первого аналогового ключевого элемента – с входом интегратора. Выход же интегратора подключен к выходной клемме устройства.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительно ввести в устройство измерительный преобразователь для измерения колебаний воздушного зазора между коллекторной пластиной и бесконтактным индукционным датчиком тока с разомкнутой магнитной системой, амплитудный детектор, элемент памяти, регулирующий элемент, второй аналоговый ключевой элемент и формирователь импульсов. Выход измерительного преобразователя для измерения колебаний воздушного зазора между коллекторной пластиной и бесконтактным индукционным датчиком тока с разомкнутой магнитной системой предлагается соединить с первым входом амплитудного детектора, а первый вход амплитудного детектора – с входом элемента памяти. Выход же элемента памяти необходимо соединить со вторым входом амплитудного детектора, а второй выход амплитудного детектора – с входом регулирующего элемента. При этом выход регулирующего элемента предлагается соединить со вторым входом усилителя, а выход первого аналогового ключевого элемента – с первым входом компаратора. В свою очередь, выход компаратора предлагается соединить с входом формирователя импульсов, выход которого соединить с управляющим входом второго аналогового ключевого элемента, а выход аналогового ключевого элемента – с входом элемента памяти.

140. А.с. 1600980 СССР, МКИ5 В 60 М 3/02. Устройство 
емкостной компенсации / В.Н. Балабанов, М.И. Клочков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4376503/27; Заяв. 10.02.88; Опубл. 23.10.90, Бюл. № 39. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к устройствам электроснабжения железных дорог и может быть использовано на дорогах, электрифицированных на однофазном переменном токе.

Решаемая задача заключается в повышении надежности устройства.

Устройство емкостной компенсации содержит конденсаторную батарею, выключатели и трехстержневой трансформатор. При этом первичная обмотка трехстержневого трансформатора соединена в звезду и связана с тяговой сетью, а свободные выводы секций обмотки, расположенных на крайних стержнях, объединены. Кроме того, секции вторичной обмотки соединены в треугольник и связаны с конденсаторной батареей.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить конденсаторную батарею в виде трех секций с равными емкостными сопротивлениями, соединенных в треугольник. При этом один из выводов конденсаторной батареи связан через выключатель с выводом секции обмотки, которая расположена на среднем стержне трансформатора.

141. А.с. 1602921 СССР, МКИ5 Е 01 В 29/13. Машина для передвижки железнодорожного пути / П.П. Супрун, Э.А. Леонов, Ю.А. Гамоля (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4626842/27; Заяв. 26.12.88; Опубл. 30.10.90, Бюл. № 40. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к устройствам для механизации путевых работ, выполняемых при текущем содержании пути, в частности к рихтовочным устройствам.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности работ за счет увеличения диапазона регулирования единичного удара.

Машина для передвижки железнодорожного пути содержит платформу на колесах, несущую молот, привод перемещения молота и механизм регулировки силы удара.

Для решения задачи авторы предлагают снабдить машину грузоподъемным устройством, а привод перемещения молота установить на указанном приспособлении. При этом механизм регулировки силы удара выполнен в виде рычажно-тросовой системы с блоками. Рычажно-тросовая система с блоками включает верхний и нижний ползуны, между которыми расположен подпружиненный зацеп, направляющие блоки и упорную вилку. Подпружиненный зацеп шарнирно соединен с нижним ползуном и взаимодействует с жестким зацепом верхнего ползуна. Указанные ползуны и подпружиненный зацеп размещены в каркасе, который жестко закреплен на платформе. Ползуны и подпружиненный зацеп вертикально перемещаются в каркасе с помощью грузоподъемного приспособления.

Кроме того, авторы предлагают через направляющие блоки и упорную вилку пропустить натяжной трос, один конец которого соединен с рычагом подпружиненного зацепа, а на другой подвешен груз. При этом между грузом и упорной вилкой на тросе предлагается закрепить упор с  возможностью перемещения и стопорения.

142. А.с. 1606632 СССР, МКИ5 Е 04 С 3/30.  Железобетонная опора / А.В. Русинов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4452790/31; 
Заяв. 05.07.88; Опубл. 15.11.90, Бюл. № 42.– 2 с.: ил.

Изобретение относится к строительству и может найти широкое применение при эксплуатации железобетонных опор ЛЭП, контактной и осветительной сети.

Решаемая задача заключается в повышении несущей способности опор при температурных перепадах.

Железобетонная опора содержит железобетонный ствол и защитный кожух.

Для решения задачи автор предлагает выполнить защитный кожух в виде двух коаксиально установленных труб, каждая из которых имеет прорезь, расположенную диаметрально противоположно прорези другой трубы. При этом трубы соединены друг с другом посредством планок одинаковой длины и расположены по касательной к внутренней трубе так, чтобы они проходили через края прорези. Внутренняя труба выполнена диаметром равным диаметру ствола, и установлена на высоте, равной 2/3 h, где h – высота опоры над поверхностью грунта.

143. Пат. 1614066 РФ, МКИ5 Н 02 Н 3/16.  Устройство для защиты однофазных замыканий на землю в сети низшего напряжения с изолированной нейтралью / Б.Е. Дынькин, Е.М. Смирнов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4627803/24; Заяв. 28.12.88; Опубл. 15.12.90, Бюл. № 46; Переоформлен 17.06.93. – 2 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к релейной защите систем электроснабжения с изолированной нейтралью и может быть использовано для защиты от однофазных замыканий на землю линии продольного электроснабжения нетяговой нагрузки железных дорог.

Решаемая задача заключается в предотвращении ложных срабатываний при однофазных замыканиях на землю на линиях сети высшего напряжения с изолированной нейтралью, расположенных на общих опорах с линиями защищаемой сети низшего напряжения.

Устройство для защиты однофазных замыканий на землю в сети низшего напряжения с изолированной нейтралью содержит измерительный орган направления мощности нулевой последовательности, элемент выдержки времени и исполнительный элемент. Элемент выдержки времени и исполнительный элемент соединены последовательно.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство измерительным органом напряжения нулевой последовательности сети высшего напряжения и логическим элементом ЗАПРЕТ. При этом логический элемент ЗАПРЕТ включен между измерительным органом направления мощности и элементом выдержки времени, а выход измерительного органа напряжения подключен к управляющему входу элемента ЗАПРЕТ.

144. А.с. 1626453 РФ, МКИ5 Н 04 N 7/18. Телевизионный координатор / Ю.М. Карпец, А.Г. Лештаев, А.В. Сурков (РФ); ХабИИЖТ (СССР). – № 4455470/09; Заяв. 05.07.88; Опубл. 07.02.91, Бюл. № 5. – 10 с.: 17 ил.

Изобретение относится к прикладному телевидению и предназначено для дистанционного автоматического измерения параметров движения исследуемых объектов.

Решаемая задача заключается в расширении функциональных возможностей за счет обеспечения одновременного слежения за несколькими объектами и измерения их параметров движения.

Телевизионный координатор содержит телевизионную камеру, пороговый блок, синхронизатор, два блока памяти, цифровой коррелятор, регистр хранения данных, компаратор, измеритель вектора скорости и видеоконтрольный блок.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство интегратором, аналогово-цифровым преобразователем, блоком сравнения результатов интегрирования, блоком выбора режимов, счетчиком числа элементов в строке, регистром номера начального элемента превышения текущей строки, регистром номера конечного элемента превышения текущей строки, счетчиком числа строк в кадре, регистром номера строки, блоком анализа адреса, блоком определения просмотренных объектов, блоком определения горизонтального размера объекта, селектором блоков памяти, коммутатором адресов, коммутатором данных, регистром данных объектов, регистром координатного блока, регистром хранения адреса и формирователем вертикального размера объекта.

145. А.с. 1627769 СССР, МКИ5 F 16 H 21/00, F 16 F 15/26.  Уравновешенный кривошипно-ползунный механизм / В.И. Доронин, А.И. Поспелов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4623536/28; Заяв. 22.12.88; Опубл. 15.02.91, Бюл. № 6. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к машиностроению, а именно к кривошипно-ползунным преобразователям вращательного движения в возвратно-поступательное и может быть использовано, в частности в поршневых машинах.

Решаемая задача заключается в повышении надежности и долговечности механизма путем исключения вибрации при его работе.

Уравновешенный кривошипно-ползунный механизм содержит стойку с прямолинейной направляющей, кривошип, установленный на стойке, ползун, установленный в направляющей, шатун, связанный одним концом через шарнир с ползуном, а другим – через шарнир с кривошипом и шарнирно-рычажное уравновешивающее устройство. Шарнирно-рычажное уравновешивающее устройство выполнено из двух стержней разной длины, которые одними концами через общий шарнир связаны между собой, а другими концами шарнирно связаны короткий – с кривошипом, а длинный – с шатуном. При этом отношение длин короткого и длинного стержней равно отношению длин кривошипа и шатуна.

Для решения задачи авторы предлагают соединить стержни с кривошипом и шатуном так, чтобы они образовывали ромбоид или антипараллелограмм. При этом параметры масс звеньев механизма определены исходя из следующих уравнений:

(m1+m2+m3+m4) l1+S1y−А⋅cosα=0;S1x−A⋅sinα=0;S2y+m2l2+Bl4l3−1cosα=0;S2x+Bl4l3sinα=0;S3y=S4x=S3x=S5x=0;S5y+S4yl4l3=0;I1+(m1+m2+m3+m4) l12+m3l32(S4y−m3l3) 2l1cosα−I3=0;

где m1,m2,m3,m4−массы соответственно шатуна, ползуна, короткого стержня и длинного стержня; S1x,S2x,S3x,S4x,S5x− статические моменты масс соответственно кривошипа, шатуна, ползуна, короткого стержня и длинного стержня относительно продольных осей этих звеньев; S1y,S2y,S3y,S4y,S5y−статические моменты масс соответственно кривошипа, шатуна, ползуна, короткого стержня и длинного стержня относительно поперечных осей этих звеньев;  J1,J2,J3,J4 – моменты инерции масс соответственно кривошипа, шатуна, ползуна, короткого стержня и длинного стержня относительно точек пересечения продольных и поперечных осей этих звеньев; l1,l2,l3,l4−длины соответственно кривошипа, шатуна, ползуна, короткого стержня и длинного стержня; α−угол между продольной осью кривошипа и принадлежащей ему стороной ромбоида или антипараллелограмма; A=m3l3−S4y и B=m4l3+S4y−для механизма с уравновешивающим устройством в виде ромбоида; A=m4l3+S4y и B=m3l3−S4y− для механизма с уравновешивающим устройством в виде антипараллелограмма.

146. А.с. 1630478 СССР, МКИ5 G 01 N 21/88. Способ обнаружения дефектов в нелинейных средах / В.И. Строганов (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 4621035/25; Заяв. 16.12.88; Опубл. 23.02.91, Бюл. № 7. – 4 с.: 3 ил.

Изобретение относится к оптике и может быть использовано для дефектоскопии оптических нелинейных сред и для анализа качества оптических деталей.

Решаемая задача заключается в увеличении чувствительности к дефектам, малым по сравнению с когерентной длиной взаимодействия.

Способ обнаружения дефектов в нелинейных средах заключается в пропускании сфокусированного оптического излучения через нелинейный кристалл и сканировании объема кристалла с последующей регистрацией прошедшего излучения на частоте оптических гармоник.

Для решения задачи авторы предлагают пропускать оптическое излучение под углом θ к оптической оси кристалла нелинейной среды, выбранным из условия θ≠θс(ΔКθ>>2π), где θс угол между оптической осью кристалла нелинейной среды и лучом, для которого ΔКθ=0, ΔКθ−волновая расстройка синхронизма, а о наличии дефектов судят по интенсивности излучения на частоте оптических гармоник.

147. А.с. 1636344 СССР, МКИ5 C 02 F 1/42. Способ удаления меди из растворов / Г.И. Воловник, С.Н. Фомин,  Л.В. Козак (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4691538/26; Заяв. 12.05.89; Опубл. 23.03.91, Бюл. № 11.– 3 с.

Изобретение относится к способам извлечения солей меди из водных растворов и может быть использовано для глубокой доочистки сточных вод и природных вод, содержащих примеси меди.

Решаемая задача заключается в упрощении и удешевлении процесса при сохранении высокой степени извлечения меди.

Способ удаления меди из растворов заключается в фильтровании раствора через катионит с последующей его регенерацией.

Для решения задачи авторы предлагают в качестве катионита использовать клиноптилолит-гейландитовый крупностью зерен 1–1,5 мм, а фильтрование осуществлять со скоростью 4–5 м/ч.

Предлагаемый способ позволяет за счет низкой стоимости и высокой обменной способности клиноптилолита-гейландитового удешевить и упростить процесс удаления меди, сохранив при этом высокую степень извлечения меди из высокоминерализованных растворов.

148. А.с. 1637828 СССР, МКИ5 В 01 D 21/24. Устройство для удаления осадка из отстойника / Е.В. Сошников (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4628111/26; Заяв. 28.12.88; Опубл. 30.03.91, 
Бюл. № 12. – 4 с.: 5 ил.

Изобретение относится к очистке воды в системах водоснабжения и канализации.

Решаемая задача заключается в снижении капитальных и эксплуатационных затрат и упрощении конструкции.

Устройство для удаления осадка из отстойника содержит перфорированный трубопровод с задвижкой, расположенный на дне отстойника и двухлопастные клапаны. Задвижка установлена на выходном конце трубопровода, а двухлопастные клапаны – в отверстиях трубопровода с возможностью вращения.

Для решения задачи автор предлагает дополнить трубопровод дополнительной задвижкой и упорами. При этом дополнительная задвижка установлена на противоположном конце трубопровода, а упоры – за клапанами.

Кроме того, авторы предлагают клапаны выполнить V-образными и установить их на одной половине трубопровода с одной стороны отверстий, а на другой половине – с противоположной стороны отверстий.

Устройство предупреждает поочередное удаление осадка из обеих половин отстойника и  создает условия для эффективного и равномерного его удаления по всей площади дна отстойника. Кроме того, не требуется установки дополнительного трубопровода и его обслуживания, что существенно снижает капитальные и эксплуатационные затраты.

149. А.с. 1642593 СССР, МКИ5 H 01 N 5/225. Передающая телевизионная камера / Б.И. Давыдов, Е.А. Михайлов, К.Н. Окишев (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4620878/09; Заяв. 16.12.88; Опубл. 15.04.91, Бюл. № 14. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к прикладному телевидению, в частности к устройствам для обнаружения движущихся объектов и может быть использовано в системах контроля качества продукции, а также при решении исследовательских задач в океанологии, медицине, биологии, астрономии.

Решаемая задача заключается в расширении светового динамического диапазона путем повышения контрастной чувствительности.

Передающая телевизионная камера содержит передающую телевизионную (ТВ) трубку, фокусирующе-отклоняющую систему передающей телевизионной трубки, генератор импульсного питания трубки. При этом два входа передающей телевизионной трубки соединены с соответствующими выходами генератора развертки, первый вход которого является входом строчных синхроимпульсов. Первый вход генератора импульсного питания трубки является входом строчных синхроимпульсов, а первый и второй выходы соединены соответственно с модулятором и термокатодом передающей ТВ трубки. В свою очередь, мишень передающей ТВ трубки через видеоусилитель соединена с входом блока регулировки режимов трубки и является сигнальным выходом передающей телевизионной камеры.

Для решения задачи авторы предлагают ввести три коммутатора, два формирователя импульсов, инвертор и два делителя, первые входы которых являются соответственно входами строчных и кадровых синхроимпульсов и соединить их следующим образом. Выход первого делителя соединен с первыми входами первого и второго формирователей импульсов и первого коммутатора. Второй вход первого коммутатора является входом кадровых синхроимпульсов, а выход соединен со вторыми входами генератора разверток и генератора импульсного питания трубки. Третий и четвертый входы генератора импульсного питания соединены соответственно с выходами второго формирователя импульсов и второго коммутатора. В свою очередь, управляющий вход второго коммутатора соединен с управляющим входом первого коммутатора, со вторым входом первого формирователя импульсов, синхронизирующим входом первого делителя, выходом второго делителя и через инвертор со вторым входом второго формирователя импульсов. Кроме того, выход блока регулировки режимов трубки соединен с первым сигнальным входом третьего коммутатора, управляющий вход которого подключен к выходу первого формирователя импульсов, а выход – к первому сигнальному входу второго коммутатора. Второй сигнальный вход второго коммутатора является входом первого опорного напряжения, а второй сигнальный вход третьего коммутатора является входом второго опорного напряжения.

150. А.с. 1645182 СССР, МКИ5 В 60 М 1/20. Фиксатор контактной сети / В.Н. Ли (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4623500/11; Заяв. 22.12.88; Опубл. 30.04.91, Бюл. № 16. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к контактной сети электрифицированных железных дорог, в частности к устройствам для подвески и фиксирования контактных проводов.

Решаемая задача заключается в повышении надежности.

Фиксатор контактной сети содержит основной и дополнительные стержни, связанные фиксаторной стойкой и ограничитель вертикальных перемещений дополнительного стержня. При этом дополнительный стержень выполнен в виде основного упора, а упор связан с горизонтально расположенным направляющим стержнем и пружиной, размещенной на направляющем стержне.

Для решения задачи автор предлагает фиксатор снабдить шарнирной тягой, дополнительным упором, установленным на основном стержне, и ползуном, размещенным поверх направляющего стержня. При этом ползун связан с одним концом пружины и шарнирной тяги. Другой конец шарнирной тяги связан со средней частью дополнительного стержня, а направляющий стержень закреплен своими концами на основном и дополнительном упорах.

151. А.с. 1654487 СССР, МКИ5 Е 04 В 1/74, Е 04В 2/28. Наружное стеновое ограждение / А.В. Русинов, С.Г. Вартаньян, А.Г. Бойко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –№ 4620577/33; Заяв. 16.12.88; Опубл. 07.06.91, Бюл. № 21. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к наружным стеновым ограждениям преимущественно панельных зданий.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности бетонного ограждения за счет снижения влагосодержания в нем.

Наружное стеновое ограждение содержит устройство для защиты от переувлажнения зоны сезонного промерзания. Устройство выполнено в виде полости, расположенной внутри ограждения.

Для решения задачи авторы предлагают полость выполнить замкнутой и расположить ее вне зоны сезонного промерзания. При этом площадь поперечного сечения полости должна составлять 0,1–0,12 от площади поперечного сечения стенового ограждения.

152. А.с. 1656078 СССР, МКИ5 Е 02 D 17/18. Земляное сооружение на протаивающих вечномерзлых грунтах/ С.М. Жданова (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4659199/03; Заяв. 07.03.89; Опубл. 15.06.91, Бюл. № 22. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при возведении земляных сооружений на слабых при оттаивании вечномерзлых грунтах основания.

Решаемая задача заключается в повышении устойчивости земляных сооружений в условиях длительной эксплуатации за счет сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии.

Земляное сооружение на протаивающих вечномерзлых грунтах содержит тело земляного полотна и упорные призмы в периферийных зонах.

Для решения задачи автор предлагает внутреннюю часть призм, прилегающую к грунтам несущей части тела земляного полотна и основания, выполнить в виде непрерывной прослойки из сортированного скального грунта. Непрерывная прослойка контактирует с воздухом в верхней и нижней частях призм.

Земляное сооружение позволяет сохранить грунты основания в мерзлом состоянии практически в течение всего летнего периода и обеспечить устойчивость его в дальнейший период эксплуатации.

153. А.с. 1659593 СССР, МКИ5 Е 02 D 17/20. Земляное сооружение / П.Г. Ташлыков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4724063/03; Заяв. 27.07.89; Опубл. 30.06.91, Бюл. № 24. – 2 с.: ил.

Изобретение относится к реконструкции линейных транспортных сооружений и может быть использовано на участках железных дорог с дефектными водопропускными трубами, подлежащими замене, на слабонаклоненных суходолах и периодических водотоках.

Решаемая задача заключается в повышении надежности сооружения за счет увеличения его пропускной фильтрующей способности.

Земляное сооружение содержит насыпь, фильтрующую прослойку, расположенную в нижней части насыпи, и защитный слой. Фильтрующая прослойка выполнена из морозоустойчивого крупнообломочного сортированного скального грунта.

Для решения задачи автор предлагает дополнительно ввести в сооружение жесткие вертикальные пластины и расположить их между обломками скального грунта прослойки в шахматном порядке. При этом пластины должны быть выполнены шириной, равной удвоенному, а длиной, равной утроенному среднему диаметру обломков скального грунта.

Преимуществом предлагаемого земляного сооружения является более высокая надежность, обусловленная большей пористостью скальной прослойки и ее большей пропускной способностью. Кроме того, изобретение позволяет снизить расход камня скальной прослойки и уменьшить объем земляных работ.

154. А.с. 1662947 СССР, МКИ5 С 02 F 1/52, В 01 D 21/08. Устройство для очистки воды / Г.П. Чайковский, С.Н. Фомин, Р.А. Стремовский (СССР); ХабИИЖТ (СССР) – № 4667042/26; Заяв. 27.03.89; Опубл. 15.07.91, Бюл. № 26. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к устройствам для очистки природных и сточных вод и может найти применение в системах коммунального и промышленного водоснабжения и водоотведения.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности очистки.

Устройство для очистки воды содержит резервуар, входную камеру переменного сечения, камеру хлопьеобразования с наклонными стенками, отстойник, трубопроводы подачи исходной воды и вывода осветленной воды и осадка. Входная камера, камера хлопьеобразования и отстойник расположены последовательно, при этом стенка, разделяющая камеру хлопьеобразования и отстойник, выполнена со щелью в нижней части.

Для решения задачи авторы предлагают трубопровод подачи воды выполнить в виде двух ветвей, одна из которых размещена в нижней части входной камеры, а другая – в верхней части камеры хлопьеобразования. Причем высота щели в стенке, отделяющей камеру хлопьеобразования от отстойника, выполнена равной (0,04–0,08)В, где В – ширина отстойника.

Применение установки для очистки воды на станциях очистки природных и сточных вод позволяет повысить эффект очистки воды от взвешенных веществ на 10 % и снизить материалоемкость установки более чем в 1,5 раза.

155. А.с. 1663140 СССР, МКИ5 Е 02 В 2/84, 1/74.  Монолитное наружное стеновое ограждение / А.В. Русинов, В.Н. Лавров, Д.В. Блюм (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4725367/33; Заяв. 31.07.89; Опубл. 15.07.91, Бюл. № 26. – 2 с.: 2 ил.

Изобретение относится к строительству, в частности к монолитному домостроению.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности за счет снижения температурных напряжений в сечении ограждения.

Монолитное наружное стеновое ограждение содержит защитный элемент.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить защитный элемент в виде металлической пластины и установить ее в уровне перекрытия по всей длине ограждения. При этом один конец пластины завести в ограждение на глубину сезонного промерзания, а другой вывести за пределы ограждения на величину l. Величина l должна удовлетворять неравенству а  l  1/3а, где а – глубина сезонного промерзания сечения ограждения.

Предлагаемое решение позволяет применять для монолитного домостроения непрерывной метод бетонирования и армирования и исключить трещинообразование и разрушение отделочных слоев.

156. Пат. 1671487 РФ, МКИ5 В 60 М 3/00. Устройство для защиты линий электропередачи / Б.E. Дынькин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4618568/11; Заяв. 12.12.88; Опубл. 23.08.91, Бюл. № 31; Переоформлен 02.02.93. – 3 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к электроснабжению тяговых и нетяговых потребителей на электрифицированных и неэлектрифицированных железных дорогах и может быть использовано для защиты тяговых сетей переменного и постоянного тока, линий электропередачи системы два провода–рельс, однофазных и трехфазных линий, расположенных на опорах, имеющих заземление на одну из рельсовых нитей в рельсовых цепях с дросселями-трансформаторами.

Решаемая задача заключается в повышении надежности защиты.

Устройство для защиты линий электропередачи содержит датчик тока. Датчик связан с рельсовой цепью и подключен к измерительному органу с элементом сравнения. Выход элемента сравнения  через линию связи подключен к исполнительному органу.

Для решения задачи автор предлагает в устройство ввести дополнительный датчик тока, измерительный орган выполнить с сумматором, входы которого служат входами измерительного органа, а выход подключен к входу элемента сравнения. При этом автор предлагает  каждый датчик тока установить между соответствующей рельсовой нитью и дросселем-трансформатором и подключить их к входам измерительного органа.

157. А.с. 1671805 СССР, МКИ5 Е 03 В 7/10. Устройство для защиты трубопровода от разрушения при замерзании воды / А.В. Путько, М.Ю. Юдин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4689806/33; Заяв. 12.05.89; Опубл. 23.08.91, Бюл. № 31. – 2 с.:  ил.

Изобретение относится к водоснабжению и предназначено для автоматической защиты от замерзания трубопроводов водопроводной сети, оборудованных обратными клапанами и подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию низких температур путем пропуска воды через обратный клапан из зоны высокого давления  в зону низкого давления.

Решаемая задача заключается в предотвращении утечек воды из трубопровода с установленным в нем обратным клапаном.

Устройство для защиты трубопровода от разрушения при замерзании воды включает заполненную водой герметичную камеру. Одна из стенок камеры выполнена подвижной, в виде сильфона, с возможностью изменения формы под давлением льда и контактирующей с запорным клапаном, который перекрывает отверстие для сброса воды.

Для решения задачи авторы предлагают отверстие для сброса воды выполнить в теле обратного клапана, а запорный  клапан установить на обратном клапане с перекрытием отверстия для сброса воды.

158. А.с. 1677796 СССР, МКИ5 Н 02  К 15/00. Устройство для исследования коммутации коллекторной электрической машины / А.А. Рябцун, К.В. Константинов, П.В. Мельников, В.Л. Серебров, Е.В. Константинова (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4469477/07; Заяв. 10.06.88; Опубл. 15.09.91, Бюл. № 34. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к электромашиностроению, в частности к устройствам исследования электрических параметров коммутации коллекторных электрических машин.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерения величины, пропорциональной току разрыва секции обмотки якоря, при исследовании энергетических параметров коммутации путем уменьшения влияния колебаний воздушного зазора между индукционным датчиком и проводником любой секции на результаты измерений, а также уменьшении воздействия электромагнитных полей соседних секций.

Устройство для исследования коммутации коллекторной электрической машины с коллектором из коллекторных пластин содержит бесконтактный индукционный датчик, который установлен над частью коммутируемого контура вне паза якоря и соединен с измерительной установкой.

Для решения задачи авторы предлагают установить датчик между петушком коллектора и близлежащей щеткой над контактирующей со щеткой коллекторной пластиной и ориентировать его вдоль продольной оси машины. Расстояние от коллектора определено в зависимости от максимального значения перепада коллекторных пластин с учетом эксцентриситета коллектора.

Изобретение обеспечивает точность измерения с погрешностью 10–20 %, упрощает технологический процесс, позволяет получить однозначные величины параметра, пропорционального току разрыва, который непосредственно связан с энергетическими характеристиками искрения любой секции обмотки якоря.

159. А.с. 1684439 СССР, МКИ5 Е 02 F 5/08. Устройство для нарезания траншей в мерзлом грунте / Ю.А. Гамоля, Г.М. Кравченко, С.А. Соломонов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4683086/03; Заяв. 21.04.89; Опубл. 15.10.91, Бюл. № 38. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к землеройной технике, в частности к роторным траншеекопателям.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности устройства за счет виброизоляции рамы.

Устройство для нарезания траншей в мерзлом грунте представляет собой смонтированную на раме дисковую фрезу с приводом вращения и механизмом вибрации, эксцентрик вала которого связан через шатун и рычаг с дисковой фрезой.

Для решения задачи авторы предлагают ввести в устройство дополнительные фрезы с механизмом вибрации, валы которых ориентированы противоположным направлением эксцентриков. Массы дисковых фрез равны между собой.

160. А.с. 1686648 СССР, МКИ5 Н 02 М 1/08. Устройство для управления вентилями плеча преобразователя / С.В. Власьевский, В.В. Находкин, Д.А. Галушко, С.В. Доронин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4715612/07; Заяв. 07.07.89; Опубл. 23.10.91, Бюл. № 39. 
– 3 с.:  ил.

Изобретение относится к преобразовательной технике и может найти применение для управления вентильных преобразователей электроподвижного состава переменного тока.

Решаемая задача заключается в снижении мощности, потребляемой устройством, за счет уменьшения длительности выходных импульсов.

Устройство для управления вентилями плеча преобразователя состоит из параллельных ветвей последовательно включенных управляемых вентилей и содержит делители тока, обмотка каждого из которых для включения в соответствующую параллельную ветвь, а также формирователь импульсов управления, состоящий из выходного усилителя. Выходы выходного усилителя использованы для подключения к вентилям плеча преобразователя, а его вход соединен с выходом триггерного элемента, входы включения и выключения которого через первый и второй ключевые элементы соответственно соединены с первым и вторым входами формирователя импульсов управления. При этом первый вход формирователя подключен к выходу блока импульсно-фазового управления.

## Для решения задачи авторы предлагают дополнительно ввести в устройство логический элемент, содержащий нуль-органы по числу параллельных ветвей плеча преобразователя, элемент И-НЕ и согласующий усилитель, а делители тока дополнить вторичными обмотками. При этом вторичная обмотка каждого делителя тока подключена к входу соответствующего нуль-органа логического блока, выходы нуль-органов через элемент И-НЕ соединены с входом согласующего усилителя, выход которого использован в качестве выхода логического элемента, который соединен со вторым входом формирователя импульсов управления.

## Устройство позволяет уменьшить длительность импульсов управления от 1000–1200 до 100–150 мкс, что, в свою очередь, позволяет снизить мощность формирователя импульсов в 4–5 раз.

161. А.с. 1687696 СССР, МКИ5 Е 01 В 29/26. Машина для допрессовки костылей / П.П. Супрун, Э.А. Леонов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4750442/11; Заяв. 18.10.89; Опубл. 30.10.91, Бюл. № 40. – 5 с.: 8 ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно, к механизмам для ремонтных работ в путевом хозяйстве.

Решаемая задача заключается в повышении качества добивки наддернутых костылей и производительности.

Машина для допрессовки костылей представляет собой железнодорожную платформу, на раме которой закреплен рабочий орган, имеющий возможность перемещения в вертикальной плоскости.

Для решения задачи авторы предлагают рабочий орган выполнить из последовательно расположенных механизма предварительной добивки костылей, механизма допрессовки обшивных костылей и механизма допрессовки прижимных костылей. Механизм предварительной добивки костылей включает П-образные молоты, имеющие в поперечном сечении обращенные внутрь уступы; отбойные пружины, закрепленные на внутренней стороне каждого молота; привод молотов в виде балок, к которым гибкими связями присоединены молоты; валы, установленные с помощью кронштейнов на платформе; поводки, одни концы которых шарнирно соединены с балками, а другие жестко закреплены на валах; обгонную муфту, установленную на переднем по ходу движения валу; трансмиссию для передачи крутящего момента от передней колесной пары платформы на передний вал через обгонную муфту.

Механизм допрессовки обшивных костылей включает П-образный корпус, который соединен с платформой с помощью рессор и винтовых распорок; опорные и прессовые ролики, установленные на валах, концы которых закреплены в вертикальных стенках корпуса, причем опорные ролики установлены внутри корпуса, а прессовые – снаружи.

Механизм допрессовки прижимных костылей включает П-образный корпус; балку, которая соединена с рамой платформы винтовыми распорками, а с корпусом – с помощью рессор; опорные и прессовые ролики, установленные внутри корпуса на валах, концы которых закреплены в вертикальных стенках корпуса.

Машина снабжена замковым механизмом для фиксации механизма допрессовки прижимных костылей в рабочем положении, который включает тумбу, жестко закрепленную на раме платформы, и двуплечий подпружиненный рычаг, который шарнирно закреплен на тумбе с возможностью взаимодействия одним своим плечом с упором балки механизма допрессовки прижимных костылей, а другим – с накладками рельсовых стыков.

162. А.с. 1691445 СССР, МКИ5 Е 01 В 29/00. Устройство для отрыва рельсов от шпал путевой решетки / П.П. Супрун, Э.А. Леонов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4724234/11; Заяв. 27.07.89; Опубл. 15.11.91, Бюл. № 42. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к механизации ремонта железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в повышении производительности ремонтных работ за счет обеспечения полного извлечения основных костылей.

Устройство для отрыва рельсов от шпал путевой решетки представляет собой тележку с приводом, на которой смонтирован рабочий орган, включающий раму и связанные с ней опорную плиту и рельсовые захваты, образованные губками, охватывающими рельс.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить раму в виде  верхней и нижней балок, одни концы которых соединены шарнирно, а другие – силовым цилиндром; каждую опорную плиту жестко соединить с нижней балкой, выполнить ее П-образной для охвата рельса и опирания на подкладку и дополнить шинами и рейками, размещенными с внутренней стороны на концах вертикальных элементов. Рельсовые захваты выполнены с перемычками, соединяющими верхние концы губок и опирающимися на верхнюю балку.

163. А.с. 1698670 СССР, МКИ5 G 01 М 13/04. Устройство для контроля состояния подшипников качения / К.В. Константинов, А.И. Липшеев, Я.Е. Михайлова (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4747869/27; Заяв. 10.10.89; Опубл. 15.12.91, Бюл. № 46. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к машиностроению, в частности к аппаратуре контроля оборудования, и может быть использовано для контроля состояния подшипников качения электрических машин в процессе эксплуатации.

Решаемая задача заключается в повышении точности контроля состояния подшипников.

Устройство для контроля состояния подшипников качения содержит датчик вибрации, соединенный с предварительным усилителем, основной усилитель, фильтр, регулирующий элемент, среднеквадратичный детектор и индикатор.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство усилителем-ограничителем, интегратором, пиковым детектором, блоком выборки-хранения и тактовым генератором.

Датчик вибрации, предварительный усилитель, фильтр и основной усилитель соединены последовательно. Выход основного усилителя соединен с входом усилителя-ограничителя, выход которого через среднеквадратичный детектор подключен к входу интегратора, выходом соединенного с управляющим входом регулирующего элемента.

Регулирующий элемент включен в цепь отрицательной обратной связи основного усилителя, выход которого соединен со входом пикового детектора, выход которого в свою очередь подключен к входу блока выборки-хранения. Выход последнего соединен с индикатором, а выходы тактового генератора подключены к управляющим входам пикового детектора и блока выборки-хранения.

Устройство позволяет использовать в качестве критерия состояния подшипникового узла безразмерную величину – соотношение пикового уровня вибросигнала к его среднешумовой составляющей, на которую не оказывают влияние такие посторонние факторы, как частота вращения контролируемого узла, количество и вид смазки, количество дефектов.

164. А.с. 1701829 СССР, МКИ5 Е 02 D 7/08. Устройство для забивки свай / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4704361/33; Заяв. 14.06.89; Опубл. 30.12.91, Бюл. № 48. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к механизации свайных работ, в частности к устройствам для погружения свай ударной нагрузкой.

Решаемая задача заключается в повышении производительности работ.

Устройство для забивки свай выполнено в виде направляющей трубы, внутри которой размещена ударная часть, и содержит мотор-редуктор, являющийся приводом ударной части и соединенный с рычажно-храповым механизмом, и гидравлический шабот.

Для решения задачи автор предлагает направляющую трубу дополнить опорной рамкой, с диаметрально противоположных сторон 
трубы выполнить П-образные поводки с подпружиненными собачками.
П-образные поводки охватывают храповые колеса, при этом их ребра свободно установлены на валу механизма, а полка шарнирно связана с рамой. Шабот выполнен с центральной сквозной проточкой, в которой размещены боек и сменные вкладыши. Нижняя часть направляющей трубы выполнена с окном для установки вкладышей.

165. А.с. 1703768 СССР, МКИ5 Е 01 F 5/00. Водоотводное сооружение на вечномерзлых грунтах / П.Г. Ташлыков (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). – № 4485720/11; Заяв. 23.09.88; Опубл. 07.01.92, Бюл. № 1. – 2 с.:  ил.

Изобретение относится к строительству водоотводных и противоналедных сооружений в районах вечной мерзлоты.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы за счет регулирования теплового режима.

### Водоотводное сооружение на вечномерзлых грунтах содержит размещенные на поверхности земли, выполненный из минерального грунта вал и примыкающую к нему канаву.

## Для решения задачи автор предлагает подошву вала разместить ниже деятельного слоя вечномерзлого грунта, а канаву выполнить с вертикальными стенками, причем дно канавы разместить на уровне подошвы вала.

166. А.с. 1710666 СССР, МКИ5 Е 02 D 17/18. Земляное сооружение / П.Г. Ташлыков (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4760390/33; Заяв. 21.11.89; Опубл. 07.02.92, Бюл. № 5. – 6 с.: 3 ил.

Изобретение относится к строительству земляных сооружений в районах вечной мерзлоты, в частности к реконструкции и усилению эксплуатируемых насыпей железных дорог на льдонасыщенных протаивающих основаниях.

Решаемая задача заключается в повышении надежности сооружений за счет охлаждения берм.

Земляное сооружение представляет собой насыпь с бермами.

Для решения задачи автор предлагает горизонтальный слой берм выполнить с воздушными каналами и отсыпать его из крупнообломочного грунта или из бетонных блоков, а откосы и тело берм –  мелкодисперсным грунтом.

Реализация эффекта летнего и зимнего охлаждения горизонтального деятельного слоя берм обеспечивает повышение эксплуатационной надежности насыпи в 2 раза.

167. А.с. 1716594 СССР, МКИ5 Н 02 М 7/12. Устройство для управления многозонным преобразователем / С.В. Власьевский, Ю.А. Басов, М.Л. Перцовский, В.В. Находкин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). 
– № 4452884/07; Заяв. 05.07.88; Опубл. 29.02.92, Бюл. № 8. – 5 с.: ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в однофазных преобразователях электроподвижного состава переменного тока.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы преобразователя.

Устройство для управления многозонным преобразователем содержит каналы управления по числу плеч преобразователя, каждый из которых состоит из последовательно включенных основного ключа и выходного усилителя, задатчик угла регулирования, блок формирования фазных импульсов, блок задания зон регулирования, блок синхронизации и согласующий блок. Преобразователь состоит из секционированного трансформатора, каждый из четырех выводов которого через плечо из двух управляемых вентилей подключен к полюсам нагрузки. Выход выходного усилителя использован в качестве выхода устройства для управления вентилями соответствующего плеча. Входы управляемых ключей первого и второго каналов подключены к выходу формирователя регулируемых импульсов управления. Входы управляемых ключей третьего и четвертого каналов подключены к выходу формирователя нерегулируемых импульсов управления. Первые управляющие входы основных управляемых ключей всех каналов подключены через блок согласования к выходу блока синхронизации. Выход задатчика угла регулирования подключен к входам формирователя регулируемых импульсов управления и блока задания зон регулирования, имеющего  первый, второй, третий и четвертый выходы. Сигналы в соответствии с номером каждого выхода формируются в первой или второй, третьей или четвертой, первой или третьей, второй или четвертой зонах регулирования. Указанные выходы через блок согласования подключены ко вторым управляющим входам управляемых ключей третьего, четвертого, второго и первого каналов соответственно.

Для решения задачи авторы предлагают ввести во второй и третий каналы дополнительные выходные усилители и управляемые ключи. В каждом канале выходной усилитель и управляемый ключ соединены последовательно. Выход дополнительного выходного усилителя подключен к выходу основного выходного усилителя. Выход дополнительного ключа подключен к выходу формирователя нерегулируемых импульсов управления. Первый управляющий вход дополнительного ключа подключен через блок синхронизации, а вторые управляющие входы дополнительных ключей второго и третьего каналов подключены через блок согласования к первому и второму выходам блока задания зон регулирования соответственно.

Изобретение позволяет сократить длительность импульса в 5 раз, что снижает мощность и габариты выходных усилителей в 2 раза.

168. А.с. 1724969 СССР, МКИ5 F 16 F 15/22. Шарнирный четырехзвенник / В.И. Доронин, А.В. Шульга (СССР); ХабИИЖТ (СССР). – № 4759175/28; Заяв. 10.10.89; Опубл. 07.04.92, Бюл. № 13. – 4 с.: ил.

Изобретение относится к уравновешиванию и может быть использовано для исключения вибраций, передающихся на фундамент машинного агрегата от механизма шарнирного четырехзвенника с ведущим звеном, вращающимся с постоянной угловой скоростью.

Решаемая задача заключается в повышении надежности и долговечности машинного агрегата за счет полного уравновешивания главного вектора и главного момента сил инерции шарнирного четырехзвенника.

Шарнирный четырехзвенник содержит кривошип, шатун, коромысло, стойку и механизм уравновешивания в виде дополнительного шарнирного четырехзвенника.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительный четырехзвенник выполнить подобным контуру шарнирного четырехзвенника, кривошипы обоих четырехзвенников жестко соединить, а параметры механизма определить из зависимостей

l5l6=l3l2;      Sy1+l1m2−1l2Sy2+l5dl3l6 (l6m5+Sy6) cosδ=0;

Sy3+l3l2Sy2=0;     Sy5+l5l6Sy6=0;

J3+l321l2Sy2−J5−l521l6Sy6=0;    J2−l2Sy2−J6+l6Sy6=0;

Sx1+l5dl3l6 (m5l6+Sy6) sinδ=0;

Sx2=0;  Sx3=0;   Sx5=0;  Sx6=0,

где l1, l2, l3, l5, l6– длины соответствующих звеньев; d – расстояние между шарнирами, соединяющими кривошип и коромысло со стойкой; Sx1, Sx2, Sx3, Sx5, Sx6 – статические моменты масс соответствующих звеньев относительно продольных осей этих звеньев; Sy1,Sy2, Sy3, Sy5, Sy6 – статические моменты масс соответствующих звеньев относительно поперечных осей этих звеньев; J2, J3, J5, J6 – моменты инерции масс соответствующих звеньев относительно точек пересечения продольных и поперечных осей этих звеньев; m2, m5 – массы соответствующих звеньев; δ – угол поворота механизма уравновешивания относительно шарнирного четырехзвенника вокруг шарнира, соединяющего кривошип со стойкой.

Выполнение описанного четырехзвенника обеспечивает равенство нулю главного вектора и главного момента сил инерции, что исключает вибрации стойки машинного агрегата от механизма шарнирного четырехзвенника.

169. А.с. 1726303 СССР, МКИ5 В 61 Н 5/00. Дисковый тормоз / А.И. Турков, Е.А. Дроздов  (СССР);  ХабИИЖТ (СССР). –  № 4787398/11; Заяв. 12.12.89; Опубл. 15.04.92, Бюл. № 14. – 4 с.:  2 ил.

Изобретение относится к дисковым тормозам железнодорожного подвижного состава и может использоваться  в скоростных грузовых, пассажирских вагонах и моторвагонном подвижном составе и является дополнительным к изобретению по а.с. № 1581634.

Решаемая задача заключается в повышении надежности тормоза за счет поддержания зазора между накладками и тормозным диском постоянным.

Дисковый тормоз по основному изобретению содержит тормозной диск, тормозной цилиндр, рычажную передачу из двух рычагов и механизм сближения рычагов.

Для решения задачи авторы предлагают механизм управления выполнить в виде зубчатой рейки, один конец которой соединен со штоком цилиндра шарнирно, а другой конец снабжен перпендикулярным стержнем, перемещающимся по криволинейной замкнутой прорези. Замкнутая прорезь выполнена в направляющей, закрепленной на раме тележки. Прорезь имеет прямолинейный участок, длина которого не меньше минимальной длины l выхода штока тормозного цилиндра, и криволинейный участок. В наиболее удаленных точках криволинейного участка расположены переводные пружинные устройства, расстояние между проекциями которых на прямолинейный участок не менее L=l+l1+h, где l1 – выход штока тормозного цилиндра, компенсирующий упругие деформации тормозной передачи; h – выход штока тормозного цилиндра, компенсирующий допускаемое увеличение зазора между накладками и диском за счет износа накладок, а максимальное расстояние между прямолинейным и криволинейным участками – не менее высоты зуба рейки.

Дисковый тормоз позволяет поддерживать тормозной путь в заданных пределах в течение одного срока службы накладок и за счет этого повысить надежность тормоза и увеличить скорость движения поездов до 200 км/ч.

170. Пат. 1728915 РФ, МКИ5 Н 02 Н 3/16, 3/38. Устройство для защиты от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью / Е.М. Смирнов  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4641466/07; Заяв. 24.01.89; Опубл. 23.04.92, Бюл. № 15; Переоформлен 16.08.93. – 5 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к устройствам релейной защиты линий от замыканий на землю в продольных электрических сетях 10–35 кВ с изолированной нейтралью, преимущественно для железных дорог.

Решаемая задача заключается в повышении селективности защиты при работе в линиях продольного электроснабжения.

Устройство для защиты от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью содержит датчик тока нулевой последовательности, установленный на каждой защищаемой линии, выход которого присоединен к первому входу фазосравнивающего органа, второй выход которого в свою очередь подключен к выходу датчика напряжения; нулевой датчик фазовых напряжений и исполнительный орган.

Для решения задачи автор предлагает дополнительно ввести в устройство четыре преобразователя напряжения, четыре компаратора с инверсными выходами, два одновибратора, элемент ИЛИ-НЕ, два элемента И и элемент задержки. Первый вход первого элемента И подключен к выходу фазосравнивающего органа, второй его вход – к выходу второго элемента И. Первый вход второго элемента И соединен с последовательно включенными первым элементом НЕ, первым одновибратором, первым компаратором и первым преобразователем напряжения, вход которого подключен к выходу датчика напряжения нулевой последовательности. Второй вход второго элемента И соединен с последовательно соединенными вторым одновибратором и элементом ИЛИ-НЕ. Входы элемента ИЛИ-НЕ подключены соответственно через второй, третий и четвертый компараторы, последовательно соединенные соответственно с  вторым, третьим и четвертым преобразователями напряжения к соответствующим выходам датчика фазных напряжений. Выход первого элемента И через элемент задержки соединен с входом исполнительного органа.

Эффективность применения устройства определяется уменьшением времени задержки поездов, исключением перебоев в электроснабжении промышленных и сельскохозяйственных потребителей и уменьшением трудозатрат на отыскание и устранение повреждений.

171. А.с. 1734053 СССР, МКИ5 G 01 R 31/02. Способ контроля искрения под щеткой коллекторных электрических машин / А.А. Рябцун, П.А. Лотов, Я.Б. Мартемьянов, П.В. Мельников  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4744574/21; Заяв. 29.09.89; Опубл. 15.05.92, Бюл. № 18. – 5 с.: 3 ил.

Изобретение относится к области испытания и диагностики электрических машин, в частности к оценке качества коммутации новых и эксплуатируемых коллекторных электрических машин.

Решаемая задача заключается в повышении достоверности контроля искрения под щеткой коллекторных электрических машин.

Способ контроля искрения под щеткой коллекторных электрических машин заключается в измерении спектра излучения коммутационных дуг искрения.

Для решения задачи авторы предлагают измерять мгновенные значения тока разрыва за период существования дуги; квантировать период существования дуги на элементарные интервалы времени; определять в каждом интервале максимальную амплитуду тока; принимать её в качестве статистически независимого источника информации о степени воздействия тока; вычислять величину заряда за каждый элементарный интервал времени; перемножать амплитуду тока и величину заряда, определяя тепловое действие тока в каждом интервале квантирования; сравнивать по статистической независимой амплитуде тока тепловое действие тока на каждом интервале с начальным эффективным эрозионным действием тока разрыва дуги; суммировать  эффективные тепловые действия тока на интервале существования коммутационной дуги и устанавливать по суммарному эффективному тепловому действию тока массу вынесенного материала в процессе электродуговой эрозии.

172. А.с. 1735472 СССР, МКИ5 Е 01 В 29/02, В 60 Р 7/08. Транспортное средство для перевозки длинномерных звеньев железнодорожного пути / П.П. Супрун  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4814513/11; Заяв. 13.04.90; Опубл. 23.05.92, Бюл. № 19. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, в частности к механизации путевых работ, связанных с доставкой рельсовых звеньев к месту укладки на железной дороге, и является дополнительным к изобретению по а.с. № 887680.

Решаемая задача заключается в повышении сохранности звеньев за счет предупреждения смещения шпал относительно подошв рельсов.

Транспортное средство для перевозки длинномерных звеньев железнодорожного пути по основному изобретению содержит две платформы с площадками, соединенными между собой.

Для решения задачи автор предлагает оснастить транспортное средство вертикальными рамами и съемным боковым ограждением.

Вертикальные рамы жестко закреплены на порталах симметрично продольной оси транспортного средства. Боковое ограждение установлено на рамы и выполнено из верхних и нижних балок и жестко соединенных с ними вертикальных клиновых распорок для взаимодействия боковыми сторонами с концами смежных шпал звеньев. Кроме того, боковое ограждение шарнирно соединено с указанными рамами с возможностью плоскопараллельного перемещения.

173. А.с. 1747775 СССР, МКИ5 F 16 Н 21/00. Дезаксиальный кривошипно-ползунный механизм / В.И. Доронин, А.И. Поспелов  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4776139/28; Заяв. 29.12.89; Опубл. 15.07.92, Бюл. № 26. – 4 с.: ил.

Изобретение относится к кривошипно-ползунным механизмам и может быть использовано в машиностроении для исключения вибраций, передающихся на фундамент машинного агрегата от шарнирно-стержневого передаточного механизма с ведущим звеном, вращающимся с постоянной угловой скоростью.

Решаемая задача заключается в повышении надежности и долговечности дезаксиального кривошипно-шатунного механизма при его работе за счет уравновешивания главного момента сил инерции звеньев механизма.

Дезаксиальный кривошипно-ползунный механизм содержит стойку с прямолинейной направляющей; шарнирно установленные на стойке двуплечий кривошип и коромысло; установленный в направляющей ползун; шатун, шарнирно связанный одним концом с ползуном, а другим – с плечом кривошипа; второй ползун, установленный на втором плече кривошипа с возможностью перемещения вдоль него и связанный с коромыслом.

Для решения задачи авторы предлагают второе плечо кривошипа выполнить из двух частей, размещенных одна к другой под углом, равным углу между прямолинейной направляющей и прямой, проходящей через оси шарниров, связывающих кривошип и коромысло со стойками. Контур, образованный первым плечом кривошипа, шатуном, прямолинейной направляющей и перпендикуляром, опущенным к направляющей от оси шарнира, связывающего кривошип со стойкой, выполнен подобным контуру, образованному вторым плечом кривошипа, коромыслом и прямой, проведенной через оси шарниров, связывающих кривошип и коромысло со стойкой. Параметры геометрии и масс звеньев механизма определены из соотношений

Sy1+m1l1−Sy2l1l2−1=0;

Sx1=0;  Sx2=0;  Sx3=0;  Sx4=0;  Sx5=0;  Sy3=0;   Sy5=0;

m2+Sy2l2−1=0;    m3+Sy4l3−1=0;

J1−Sy2l2−J2+Sy4l3=0,

где l1, l2,  l3 – длины соответственно первого плеча кривошипа, шатуна и коромысла; m1,m2,m3 – массы соответственно шатуна, первого и второго ползунов; Sx1,Sx2,Sx3,Sx4,Sx5 – статические моменты соответственно кривошипа, шатуна, первого ползуна, коромысла и второго ползуна относительно соответствующих осей х; Sy1,Sy2,Sy3,Sy4,Sy5 – статические моменты соответственно кривошипа, шатуна, первого ползуна, 
коромысла и второго ползуна относительно соответствующих осей у; 
J1, J2 – моменты инерции массы соответственно шатуна и коромысла относительно точек пересечения продольных и поперечных осей этих звеньев.

При равномерном вращении кривошипа обеспечивается равенство нулю главного вектора и главного момента сил инерции звеньев механизма. Соблюдение условия уравновешенности приводит к тому, что на фундамент машинного агрегата со стороны механизма не передаются переменные динамические нагрузки, что приводит к устранению вибраций фундамента.

174. А.с. 1749332 СССР, МКИ5 Е 01 С 19/34. Устройство для уплотнения грунтовых откосов / П.П. Супрун  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4713436/33; Заяв. 03.07.89; Опубл. 23.07.92, Бюл. № 27. – 4 с.: 2 ил.

Изобретение относится к строительному и дорожному машиностроению и может быть использовано при строительстве дорожных насыпей,  дамб и других земляных сооружений.

Решаемая задача заключается в повышении качества уплотнения грунта.

Устройство для уплотнения грунтовых откосов содержит базовую машину, опорную раму, рабочий орган, механизм его подъема и опускания.

Для решения задачи автор предлагает выполнить опорную раму из двух секций: базовой и рабочей. Базовая секция жестко закреплена на машине. Рабочая секция связана с базовой секцией шарнирно в нижней части, с помощью пружинного демпфера – в верхней части. Рабочий орган выполнен в виде трамбующей плиты, одна грань которой шарнирно закреплена на механизме её подъёма и опускания, который размещен в нижней части рабочей секции опорной рамы.

175. А.с. 1767377 СССР, МКИ5 G 01 М 13/04. Устройство для диагностики состояния подшипника качения / К.В. Константинов, Я.Е. Михайлова  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4867747/27; Заяв. 19.09.90; Опубл. 07.10.92, Бюл. № 37. – 6 с.: 3 ил.

Изобретение предназначено для контроля состояния подшипников качения машин и механизмов непрерывного действия.

Решаемая задача заключается в повышении надежности диагностирования подшипников качения широкого спектра машин и механизмов.

### Устройство для диагностики состояния подшипника качения содержит датчик вибрации, основной усилитель, предварительный усилитель, фильтр, детектор, интегратор, регулирующий элемент и индикатор. Выход датчика вибрации через последовательно соединенные предварительный усилитель и фильтр соединен с входом основного усилителя. Выход основного усилителя через детектор и интегратор соединен с одним из входов регулирующего элемента, другой вход которого подключен к выходу основного усилителя. Цепь отрицательной связи основного усилителя соединена с выходом регулирующего элемента.

## Для решения задачи авторы предлагают ввести в устройство дифференциатор, квадратор, переключатель, компаратор с плавающим порогом, формирователь импульсов и второй интегратор. Вход дифференциатора соединен с выходом детектора, а выход через квадратор – с первым входом переключателя и входом компаратора. Выход компаратора с плавающим порогом через формирователь импульсов соединен с вторым входом переключателя, выход которого через второй интегратор подключен к входу индикатора.

176. А.с. 1770529 СССР, МКИ5 Е 03 В 7/10. Устройство для защиты трубопровода от замерзания / А.В. Путько, Ю.М. Юдин  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4792012/29; Заяв. 20.12.89; Опубл. 23.10.92, Бюл. № 39. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к области водоснабжения, а именно к устройствам для защиты от замерзания трубопроводов, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию низких температур.

Решаемая задача заключается в повышении чувствительности и надежности устройства.

### Устройство для защиты трубопровода от замерзания содержит корпус, включающий верхнюю, нижнюю камеры и выпускной патрубок, поршень и запорный клапан.

## Для решения задачи авторы предлагают ввести в устройство дополнительную камеру и установить ее в нижней камере. Поршень установлен в дополнительной камере и жестко соединен с запорным клапаном. Полость под поршнем дополнительной камеры сообщена с полостью верхней камеры.

177. Пат. 1772285 РФ, МКИ5 Е 01 В 13/00. Способ определения удерживающей способности пружинного противоугона / П.П. Супрун, И.В. Четырин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4884860/11; Заяв. 26.11.90; Опубл. 30.10.92, Бюл. № 40; Переоформлен 20.10.93. – 3 с.: 4 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту и может быть использовано для контроля удерживающей способности пружинных противоугонов.

Решаемая задача заключается в ускорении и упрощении технологии  контроля.

Способ определения удерживающей способности пружинного противоугона заключается в измерении сопротивления сдвижке противоугона по подошве рельса.

Для решения задачи авторы предлагают измерять усилие надвижки противоугона на подошву рельса поперек его оси, а удерживающую способность определять из условия

Рн≥РуК,

где Рн – усилие надвижки, установленное опытным путем на эталонном противоугоне; Ру – сопротивление противоугона по ГОСТ 19893-74; К  – коэффициент пропорциональности, устанавливаемый для соответствующего типа противоугона, который определяют по формуле К=PнРу.

178. А.с. 1774445 СССР, МКИ5 Н 02 М 7/12, Н 02 Н 7/12. Устройство для управления многозонным преобразователем / С.В. Власьевский, М.Л. Перцовский, В.В. Находкин  (СССР);
ХабИИЖТ (СССР). –  № 4865146/07; Заяв. 10.09.90; Опубл. 07.11.92, Бюл. № 41. – 7 с.: 3 ил.

Изобретение относится к электротехнике, может найти применение в однофазных преобразователях электроподвижного состава переменного тока и является дополнительным к изобретению по а.с. № 1716594.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы преобразователя.

Устройство для управления многозонным преобразователем по основному изобретению содержит каналы управления по числу пар плеч преобразователя, каждый из которых состоит из последовательно включенных основных управляемого ключа и выходного усилителя; задатчик угла регулирования, который через блок формирования фазных импульсов и блок задания зон регулирования с помощью блока синхронизации и согласующего блока соединен с каналами управления.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительно ввести в устройство два элемента И-НЕ, преобразующий элемент угла коммутации на основе дифференцирования входного сигнала и два датчика коммутации тока  вентилей преобразователя, установленных в третьем и четвертом выводах вторичной обмотки секционированного трансформатора. Выходы основных управляемых ключей первого и второго каналов управления подключены к первому и второму выходам формирователя регулируемых импульсов управления соответственно через первый и второй элементы И-НЕ.  Выходы первого и второго элементов И-НЕ  соединены с выходами преобразующего элемента угла коммутации, выход которого соединен с выходами датчиков коммутации тока вентилей преобразователя.

Устройство позволяет осуществить в конце зон регулирования при условии αрег<(αо+γ),  где αрег– регулируемая фаза импульсов, αо– постоянная фаза импульсов, γ – угол основной коммутации, запрет прохождения импульсов с фазой αрег с выхода первых двух устройств фазового управления на входы соответствующих ключей и далее  на управляющие электроды тиристоров соответствующих плеч преобразователя, на анодах которого в данный момент времени отсутствуют нормальные потенциальные условия. Благодаря этому тиристоры этих плеч не будут открываться  и проводить ток нагрузки. В итоге на тяговых двигателях ток уменьшится на некоторую величину и будет находиться на этом уровне до перехода на следующую зону регулирования.

179. Пат. 1777481 РФ, МКИ5 G 02 F 1/00. Способ преобразования теплового изображения объекта / В.И. Строганов (СССР); 
ХабИИЖТ (СССР). –  № 4730854/25; Заяв. 22.08.89; Опубл. 23.11.92, Бюл. № 43; Переоформлен 19.02.93. – 5 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к области нелинейной оптики и может быть использовано для регистрации и обработки информации, содержащейся в тепловом изображении объекта, в дефектоскопии и тепловидении.

Решаемая задача заключается в повышении качества изображения за счет устранения трансформации изображения и получения изображения без искажения геометрических размеров, четкого и многоцветного.

Способ преобразования теплового изображения объекта заключается в формировании теплового изображения объекта в нелинейном кристалле, пропускании пучка лазерной накачки через кристалл, выделении преобразованной видимой части спектра излучения и формировании действительного изображения.

Для решения задачи автор предлагает пучок лазерной накачки предварительно рассеивать в произвольной плоскости и перенести линзой изображение плоскости рассеивания в плоскость теплового изображения в нелинейном кристалле.

180. А.с. 1784721 СССР, МКИ5 Е 01 В 2/28. Наружное стеновое ограждение / А.В. Русинов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4832784/33; Заяв. 23.04.90; Опубл. 30.12.92, Бюл. № 48. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к области строительства и реконструкции зданий и сооружений.

Решаемая задача заключается в повышении эксплуатационных качеств и долговечности сооружений за счет предотвращения проникновения влаги в зону отрицательных температур.

### Наружное стеновое ограждение выполнено с углублениями, равномерно расположенными по поверхности ограждения.

### Для решения задачи автор предлагает углубления выполнить со стороны внутренней поверхности ограждения. Глубина углубления не превышает величину распределения устойчивого прогрева ограждения.

181. Пат. 1788996 СССР, МКИ5 Е 02 D 17/20. Противооползневое сооружение / П.П. Супрун, В.А. Дербас, А.Г. Полевиченко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4893186/03; Заяв. 20.12.90; Опубл. 15.01.93, Бюл. № 2. – 3 с.: 2  ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к строительству укрепительных сооружений земляного полотна железной дороги.

Решаемая задача заключается в повышении устойчивости откосов выемок и насыпей за счет предупреждения  выпирания грунта в призме оползня.

Противооползневое сооружение включает упорную стенку, устроенную в основании откоса железнодорожной выемки или насыпи.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить противооползневое сооружение пригрузами в виде лежневых прогонов и блок-пригрузами для удержания каменной наброски. Прогоны заделаны концами в упорную стенку и уложены перпендикулярно к оси пути по откосу на опорных плитах. Блок-пригрузы закреплены на лежневых прогонах, причем часть из них устроена на прогонах, а часть – уложена непосредственно на откосе между прогонами.

182. Пат. 1791186 РФ, МКИ5 В 60 М 1/10. Устройство для дугозащитного шунтирования воздушного промежутка контактной сети переменного тока / В.Н. Балабанов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4798760/11; Заяв. 05.03.90; Опубл. 30.01.93, Бюл. № 4; Переоформлен 12.10.93. – 5 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к электрифицированным железным дорогам однофазного переменного тока.

Решаемая задача заключается в повышении надежности шунтирования воздушного промежутка контактной сети переменного тока.

Устройство для дугозащитного шунтирования воздушного промежутка контактной сети переменного тока подключено к контактным подвескам у воздушных промежутков через шину и масляные выключатели поста секционирования и состоит из аппаратуры силовой и управления. Силовая часть содержит две ветви встречно-параллельно включенных тиристоров. Аппаратура управления включает в себя узел управления, приемно-передающие устройства, каналы связи, измерительные трансформаторы и реле контроля нагрузки.

Для решения задачи автор предлагает силовую часть дополнить диодами, включенными согласно с тиристорами,  аппаратуру управления – изолированными скользунами, а в качестве измерительных трансформаторов использовать трансформаторы напряжения. При этом каждый скользун расположен у воздушного промежутка со стороны подхода электровоза и подключен к высоковольтному выводу соответствующего трансформатора. Другой высоковольтный вывод трансформатора соединен с землей, а выводы низковольтных обмоток заведены в узел управления.

Использование устройства позволяет снизить потери энергии в тяговой сети на 10–5 %.

183. Пат. 1791529 РФ, МКИ5 Е 02 D 1/00. Устройство для измерения деформаций грунтов / С.М. Жданова, А.Н. Никифоров (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4825204/33; Заяв. 14.05.90; Опубл. 30.01.93, Бюл. № 4; Переоформлен 20.08.93. – 3 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение предназначено для определения осадок насыпных сооружений на слабых оттаивающих грунтовых основаниях.

Решаемая задача заключается в измерении горизонтальных и наклонных деформаций насыпных грунтов.

Устройство для измерения деформаций грунтов содержит стойку, установленную на ней с возможностью перемещения пластину и мерную ленту, соединенную одним концом с пластиной, а другим – с измерительным приспособлением.

Для решения задачи авторы предлагают снабдить пластину дополнительной мерной лентой с измерительным приспособлением и установить её параллельно стойке. Одна измерительная лента соединена с верхним краем пластины, а другая – с её нижним краем. Пластина имеет возможность горизонтального и наклонного к оси стойки перемещения под действием грунта. По величине расстояний, на которые вытянутся мерные ленты, судят о деформации и угле наклона подвижки грунтового массива насыпного сооружения.

184. Пат. 1800170 РФ, МКИ5 F 16 F 15/22. Шарнирный четырехзвенник / В.И. Доронин, А.В. Шульга (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4861013/28; Заяв. 20.08.90; Опубл. 07.03.93, Бюл. № 9; Переоформлен 16.11.93. – 3 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для уравновешивания шарнирного четырехзвенника.

Решаемая задача заключается в повышении качества уравновешивания.

Шарнирный четырехзвенник содержит кривошип, шатун, коромысло, стойку и механизм уравновешивания.

Для решения задачи авторы предлагают механизм уравновешивания образовать следующими элементами: первым стержнем, шарнирно соединенным с серединой коромысла; ползуном с направляющей, шарнирно закрепленным на первом стержне; штоком, перпендикулярным направляющей ползуна; шарнирно соединенным со штоком вторым стержнем, другим своим концом шарнирно связанным с шатуном. Линия продолжения направляющей ползуна проходит через шарнир коромысло–стойка. Расстояние между шарнирами коромысло–стойка и коромысло–первый стержень равно длине первого стержня. Расстояние между шарнирами второй стержень–шатун и шатун–коромысло равно длине второго стержня. Параметры механизма определены зависимостями

J1−l1Sy1=0;   Sx2+dsinα(m3+m5)=0;

Sx1=0;  Sx3=0;  Sx4=0;  Sx5=0;  Sx6=0;  Sx7=0;

Sy2−l2(m1+Syl1−1)−(l2−dcosα)(m3+m5)=0;

### Sy3+l3(m1+Sy1l1−1)+l3(12m2+m3+12m4+m5)=0;

### Sy4+l3m4=0;   Sy5+l4m5=0;   Sy6=0;   Sy7=0;

### J2−(l22−d2)(m3+m5)−l22(m1+Sy1l1−1)−J5−l42m5=0;

### J3+l32(m1+Sy1l1−1)+l31(14m+m3+14m4+m5)−J4−14l32m4=0,

### где l1, l2, l3, l4 – длины соответственно кривошипа, шатуна, коромысла, первого и второго стержней, ползуна и штока относительно продольных осей этих звеньев; Sx1, Sx2, Sx3, S, Sx5, Sx6, Sx7 – статические моменты масс соответственно кривошипа, шатуна, коромысла, первого и второго стержней, ползуна и штока относительно продольных осей этих звеньев; Sy1, Sy2, Sy3, Sy4, Sy5, Sy6, Sy7 – статические моменты масс соответственно кривошипа, шатуна, коромысла, первого и второго стержней, ползуна и штока относительно поперечных осей этих звеньев; J1, J2, J3, J4, J5 – моменты инерции масс соответственно кривошипа, шатуна, коромысла, первого и второго стержней  относительно точек пересечения продольных и поперечных осей этих звеньев; m1, m2, m3, m4, m5 – массы шатуна, первого и второго стержней, ползуна и штока соответственно; d  – расстояние между шарнирами кривошип–шатун и шатун–второй стержень; α – угол между прямой, проходящей через центры кривошип–шатун и шатун–второй стержень.

185. Пат. 1805253 РФ, МКИ5 F 16 Н 21/00. Уравновешенный шарнирный четырехзвенник / В.И. Доронин, А.В. Шульга (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4847755/28; Заяв. 26.06.90; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 12; Переоформлен 16.11.93. – 3 с.:  ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для уравновешивания шарнирного четырехзвенника.

Решаемая задача заключается в повышении качества уравновешивания.

Шарнирный четырехзвенник содержит кривошип, шатун, коромысло, стойку и механизм уравновешивания.

Для решения задачи авторы предлагают механизм уравновешивания выполнить в виде двух кулис и двух стержней, один из которых шарнирно связан одним концом с шатуном, а другим – с первой кулисой, установленной на коромысле.

Параметры механизма определены зависимостями:

l5=d3 ;   l6=d2;  Sx1=0;   Sx6=0;  Sx7=0;  Sy7=0;

m2+Sy1l1−1+Sy3l3−1+Sy5l5−1+d2l3(m7+m8)cosα2=0;

Sy2+l2l3−1+d1l5−1Sy5cosα1+d2l2l3−1(m7+m8)cosα2=0;

m5+m6+Sy5l5−1=0; J1−l1Sy1=0;  Sx2+d1l5−1Sy5sinα1=0;

Sx3+d2(m7+m8)sinα2=0;

J2+l22l3−1Sy3+d12l5−1Sy5+l5Sy5+d2l22l3−1(m7+m8)cosα2−J5=0;

J3−l3Sy3+J7+(d22−d2l3cosα2)(m7+m8)+2J5−2l5Sy5−J6−l62m8=0,

где l1, l2, l3, l5, l6 – длины соответствующих звеньев;Sx1, Sx2, Sx3, Sx5, Sx6, Sx7, S – статические моменты масс соответствующих звеньев относительно продольных осей этих звеньев; Sy1, Sy2, Sy3, Sy5, Sy6, Sy7, Sy8 – статические моменты масс соответствующих звеньев относительно поперечных осей этих звеньев; J1, J2, J3, J5, J6, J7 – моменты инерции масс соответственно кривошипа, шатуна, коромысла, первого и второго стержней  относительно точек пересечения продольных и поперечных осей этих звеньев; m2, m5, m6, m7, m8 – массы соответствующих звеньев; d1 – расстояние между шарнирами кривошип–шатун и шатун–первый стержень; d2 – расстояние между шарнирами коромысло–стойка и коромысло–второй стержень; d3 – расстояние между шарнирами шатун–коромысло и шатун–первый стержень; α1 – угол между прямой, проходящей через центры шарниров кривошип–шатун и шатун–первый  стержень, и прямой проходящей через центры шарниров кривошип–шатун и шатун–коромысло; α2 – угол между прямой, проходящей через центры шарниров коромысло–стойка и коромысло–второй стержень, и прямой, проходящей через центры шарниров коромысло–стойка и  коромысло–шатун.

186. Пат. 2004688 РФ, МКИ5 Е 02 D 7/06. Копровое устройство / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4860820/33; Заяв. 20.08.90; Опубл. 15.12.93, Бюл. № 45-46. – 3 с.:  3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к строительной технике, в частности к вспомогательному оборудованию башенных кранов.

Решаемая задача заключается в повышении производительности работ путем использования в качестве базовой машины башенного крана.

Копровое устройство для забивки свай включает базовую машину, смонтированную на ней стрелу с грузовой тележкой, копровую мачту и направляющие для молота.

Для решения задачи автор предлагает выполнить копровую мачту в виде телескопически установленных элементов, которые через ползун связаны между собой. Один из элементов верхним концом закреплен на раме грузовой тележки, нижний его конец размещается выше верхнего обреза сваи. При этом другой элемент выполнен с направляющими для молота и является стрелой.

187. Пат. 2004756 РФ, МКИ5 Е 21 В 7/28. Устройство для образования уширения скважин в грунтах с каменистыми включениями / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4892596/03; Заяв. 20.12.90; Опубл. 15.12.93, Бюл. № 45-46. – 4 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к строительному оборудованию для устройства буронабивных свай с уширенной пятой.

Решаемая задача заключается в повышении надежности устройства в работе.

Устройство для образования уширения скважин в грунтах с каменистыми включениями содержит привод, буровую штангу, траверсу, рабочие органы в виде фрез, установленные с возможностью вращения на осях, и механизм фиксации устройства в скважине.

Для решения задачи автор предлагает дополнить устройство механизмом выдвижения рабочих органов, выполненным в виде грузов, связанных с рабочими органами посредством гибких элементов и закрепленных  на них упоров.  Грузы взаимодействуют с рабочими органами при расширении скважины и с траверсой при спуске-подъеме устройства в скважине. Траверса снабжена фиксатором, взаимодействующим с рабочими органами при спуске устройства в скважину, а штанга – смесительными лопастями, закрепленными под рабочими органами.

При встрече фрезы с каменистым включением она перекатывается через него, поворачиваясь на оси. Грунт из выемки осыпается на дно скважины и перемешивается с цементным молоком, в результате чего образуется грунтобетонное основание буронабивной сваи.

188. Пат. 2006489 РФ, МПК5 С 02 F 9/00, C 02 F 1/72 . Способ очистки сточных вод / С.Н. Фомин, М.И. Коробко (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4944418/26; Заяв. 13.06.91; Опубл. 30.01.94, Бюл. № 2. – 3 с.

Действие патента прекращено.

Изобретение предназначено для очистки бытовых и промышленных стоков.

Решаемая задача заключается в повышении степени очистки.

Способ очистки сточных вод заключается в аэрировании и последовательном двухступенчатом фильтровании через пористую загрузку. При этом на первой ступени воду подают снизу вверх, а на второй – сверху вниз.

При использовании  способа степень очистки увеличивается в 1,3 раза по сравнению с известными способами.

189. Пат. 2006552 РФ, МПК5 Е 02 D 17/18. Земляное сооружение на слабом основании / С.М. Жданова (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4893978/03; Заяв. 25.12.90; Опубл. 30.01.94, Бюл. № 2. – 3 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение предназначено для возведения насыпей вторых путей железных дорог на слабых при оттаивании вечномерзлых грунтах и болотах.

Решаемая задача заключается в повышении устойчивости сооружения в период консолидации активной толщи основания под несущей частью насыпи второго пути.

Земляное сооружение на слабом основании содержит основную площадку и упорную призму насыпи первого пути, присыпку второго пути и армирующие элементы, выполненные в виде плит с тягами и уложенные в основании насыпи.

Для решения задачи автор предлагает располагать каждую плиту под несущей частью присыпки второго пути и упорной призмой первого пути на границе с грунтами основания. При этом тяга одним концом шарнирно соединена с плитой, а другим – жестко с основной площадкой насыпи первого пути. Точка шарнирного соединения тяги с плитой расположена в интервале от оси второго пути до полевого края плиты.

Жесткое соединение тяги с основной площадкой насыпи обеспечивает целостность массива земляного полотна и совместную работу насыпей первого и второго путей. Тем самым обеспечивается устойчивость земляного сооружения в любой сезон года для грунтов любой категории просадочности.

190. Пат. 2007306 РФ, МПК5 В 60 М 3/00. Вольтодобавочное устройство для электрифицированной железной дороги переменного тока / В.Н. Балабанов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4940680/11; Заяв. 03.06.91; Опубл. 15.02.94, Бюл. № 3. – 4 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение предназначено для использования на дорогах однофазного переменного тока.

Решаемая задача заключается в снижении потерь мощности.

Вольтодобавочное устройство для электрифицированной железной дороги переменного тока представляет собой трансформатор с последовательным LC–контуром. Первичная обмотка трансформатора подключена к тяговому трансформатору, а его вторичные обмотки имеют равное число витков и равные мощности.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство двумя разделительными двухсекционными реакторами. Вторичные обмотки трансформатора соединены согласно последовательно и зашунтированы соответствующими реакторами, а LC–контур включен между межсекционными выводами реакторов. Кроме того, параллельно вторичным обмоткам трансформатора  включены дополнительные вторичные обмотки.

При применении устройства снижение потерь мощности составляет 15–30 %, а также обеспечивается полная компенсация потери напряжения, вызванной индуктивной составляющей тока нагрузки.

191. Пат. 2012744 РФ, МПК5 Е 03 С 1/02. Система водоснабжения здания / А.В. Путько (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4871886/29; Заяв. 10.10.90; Опубл. 15.05.94, Бюл. № 9. – 2 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение предназначено для систем водоснабжения зданий, работающих в условиях значительного колебания напоров в наружной водопроводной сети и периодической недостаточности этого напора.

Решаемая задача заключается в повышении надежности водоснабжения верхней зоны и уменьшении потерь напора.

Система водоснабжения здания включает подводящий трубопровод, магистральные трубопроводы нижней и верхней зон, водонапорный бак с обратным клапаном.

Для решения задачи автор предлагает водозаборные стояки верхней зоны соединить с противоположными стояками нижней зоны и в местах их соединения установить дополнительные обратные клапаны.

192. Пат. 2014377 РФ, МПК5 Е 01 С 19/28, Е 02 D 3/046. Каток для уплотнения грунта / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4900436/33; Заяв. 08.01.91; Опубл. 15.06.94, Бюл. № 11. – 3 с.: 4 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к строительным машинам.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы.

### Каток для уплотнения грунта содержит смонтированный на оси рамы барабан с направляющими пазами, трамбующие грузы, распределительное приспособление с пазом для прохода грузов в средней части оси и шабот, имеющий возможность радиального перемещения относительно барабана.

### Для решения задачи автор предлагает выполнить шабот в виде охватывающего барабан с образованием зазора вальца.

Каток при использовании обеспечивает эффективность уплотнения в любых грунтовых условиях.

193. Пат. 2016946 РФ, МПК5 Е 01 В 1/00. Верхнее строение пути, прилегающего к искусственному сооружению / С.В. Калитин (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4768753/11; Заяв. 12.12.89; Опубл. 30.07.94, Бюл. № 14. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к верхнему строению железнодорожного пути и предназначено для сопряжения пути, расположенного на земляном полотне, и пути, расположенного на искусственном сооружении, а также сопряжения участков пути с разными типами подрельсового основания.

Решаемая задача заключается в повышении устойчивости балластного слоя за счет плавного изменения  его жесткости в зоне верхнего строения пути, прилегающего к искусственному сооружению.

Верхнее строение пути, прилегающего к искусственному сооружению, представляет собой опирающуюся на балластный слой рельсошпальную решетку. В толще балластного слоя  вдоль пути уложена упругая  прокладка.

Для решения задачи автор предлагает упругую прокладку  расположить в продольной вертикальной плоскости наклонно. При этом верхняя часть упругой прокладки состыкована с зоной сопряжения искусственного сооружения и верхней поверхности балластного слоя, а нижняя – с основанием балластного слоя.

Изобретение при применении ликвидирует уступы жесткости верхнего строения пути, прилегающего к искусственному  сооружению, что приводит к увеличению устойчивости и долговечности балластного слоя.

194. Пат. 2023787 РФ, МПК5 Е 01 Н 5/12, Е 02 F 3/76. Отвал бульдозера для разрушения наледи на дорожном покрытии / П.П. Супрун (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4935423/11; Заяв. 12.05.91; Опубл. 30.11.94, Бюл. № 22. – 2 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к оборудованию для коммунального хозяйства и предназначено для очистки автомобильных магистралей от наледи и уплотненного снега.

Решаемая задача заключается в получении требуемого по условиям безопасности движения качества очистки дорожного покрытия от наледи путем подрезания ее на контакте с поверхностью покрытия с одновременным взламыванием подрезанной толщи напорным усилием отвала.

Отвал бульдозера для разрушения наледи на дорожном покрытии включает приводной скалыватель, жестко смонтированный в нижней части отвала.

Для решения задачи автор предлагает разместить приводной скалыватель под режущей кромкой отвала и выполнить его в виде замкнутой тяговой цепи с шарнирно закрепленными поводками, несущими каретки с резцами. При этом посредством звездочек тяговая цепь связана с гидродвигателем, смонтированным за отвалом.

195. Пат. 2029813 РФ, МПК6 Е 01 С 3/00. Земляное сооружение на вечномерзлом основании / В.А. Дербас, С.М. Жданова (РФ); 
ХабИИЖТ (РФ). –  № 5048600/33; Заяв. 30.04.92; Опубл. 27.02.95, 
Бюл. № 6. – 5 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение предназначено для стабилизации оснований насыпей на слабых при оттаивании вечномерзлых грунтах.

Решаемая задача заключается в достижении круглогодичного процесса оттаивания за счет использования теплового эффекта водной мелиорации.

Земляное сооружение на вечномерзлом основании представляет собой насыпь с искусственными сооружениями для пропуска воды.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнительно выполнить с каждой стороны насыпи наружную и внутреннюю  дамбы. Обе дамбы выполнены замкнутыми, наружная дамба имеет шлюзы, а отношение высот h и Н лежит в интервале 0,13–0,33, где h – высота внутренней дамбы; Н – высота наружной дамбы.

Конструкция регуляционного устройства обеспечивает гидравлическое оттаивание мерзлых грунтов, благодаря которому протаивание основания происходит круглогодично. Круглогодичный процесс протаивания позволяет стабилизировать земляное полотно за 7–8 лет.

196. Пат. 2043939 РФ, МПК6 Е 01 F 5/14. Устройство опирания кузова на тележку вагона / Е.А. Дроздов, М.П. Михалевич  (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4825404/11; Заяв. 14.05.90; Опубл. 20.09.95, Бюл. № 26. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение предназначено для использования в подвижном составе рельсового транспорта, в частности в грузовых выгонах при движении в кривых малого радиуса.

Решаемая задача заключается в уменьшении износа гребней колес.

### Устройство опирания кузова на тележку вагона содержит пятниковое устройство и боковые скользуны на тележке и кузове вагона.

### Для решения задачи авторы предлагают опорные поверхности скользунов кузова и тележки выполнить с последовательно расположенными вдоль них канавками трапециевидного поперечного сечения. Угол наклона граней канавок  больше 30º. Длина проекции грани на горизонтальную плоскость  определяется из выражения:  l1=lскLσ(Rкр−Rпр)Rпр−Rкр, где  lск – половина расстояния между центрами скользунов, м; Lσ – половина расстояния между центрами пятников, м; Rпр= (225250) м –  предельный радиус кривой пути; Rкр= (350400) м – критический радиус кривой пути. Ширина дна канавки больше расстояния между канавками определяется из выражения  l=lскLσRпр.

197. Пат. 2051303 РФ, МПК6 F 16 Н 21/00. Сдвоенный ползунно-коромысловый механизм / В.И. Доронин, А.И. Поспелов, В.Я. Солодилов (СССР); ХабИИЖТ (СССР). –  № 4941992/28; Заяв. 03.06.91; Опубл. 27.12.95, Бюл. № 36. – 4 с.: 1 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к уравновешиванию машинных агрегатов и предназначено для исключения вибраций, передающихся на фундамент машинного агрегата от шарнирно-стержневого передаточного механизма с ведущим звеном, вращающимся с постоянной угловой скоростью.

Решаемая задача заключается в повышении надежности и долговечности сдвоенного ползунно-коромыслового механизма за счет уравновешивания главного момента сил инерции звеньев механизма.

### Сдвоенный ползунно-коромысловый механизм состоит из стойки с соосными  прямолинейными направляющими, трехплечего рычага, двух поводков, двух ползунов, кривошипа и шатуна. Кривошип одним концом шарнирно соединен со стойкой, а другим – с шатуном. Трехплечий рычаг шарнирно соединен со стойкой. Ползуны установлены в прямолинейных направляющих. Первый поводок шарнирно соединен соответственно со второй  вершиной трехплечего рычага и ползуном. Второй поводок шарнирно связан с третьей вершиной трехплечего рычага и ползуном. Шатун шарнирно соединен с шатуном и первой вершиной трехплечего рычага. При этом ось качения трехплечего рычага перпендикулярна к осям прямолинейных направляющих.

### Для решения поставленной задачи авторы предлагают дополнить механизм четырьмя противовесами, жестко закрепленными соответственно на поводках, кривошипе и трехплечем рычаге; выполнить поводки длиной, равной расстоянию от второй или третьей вершины трехплечего рычага до шарнира соединения трехплечего рычага со стойкой; шарнир соединения трехплечего рычага со стойкой равноудалить от второй и третьей вершин трехплечего рычага. Параметры геометрии масс звеньев механизма выбираются из следующих соотношений:

Sx1=0;  m1+Sy1l1−1−Sy2l2−1=0;  Sx2=0;   J1−Sy2l2=0;

Sx3=0;   Sx4=0;   Sy4+Sy2Al2−1+Sy3−Sy5+(m4+m2)l3=0;

Sx5=Sy2Bl2−1=0;   Sx6=0;   Sx7=0;

J2+J4−J3−Sy2(A2+B2)l2−1−(m2+m4)l32=0;

m3−m5+(Sy3−Sy5)l3−1=0,

где l1,l2,l3 – длины соответственно кривошипа, шатуна, плеча трехплечего рычага от второй или третьей вершины до шарнира соединения его со стойкой; m1,m2,m3,m4,m5 – массы соответственно шатуна, первого поводка, первого ползуна, второго поводка и второго ползуна; Sx1,Sx2,Sx3,Sx4,Sx5,Sx6,Sx7 – статические моменты массы соответственно кривошипа, шатуна, первого поводка, первого ползуна, трехплечего рычага, второго поводка и второго ползуна относительно продольных осей этих звеньев; Sy1,Sy2,Sy3,Sy4,Sy5 – статические моменты массы соответственно кривошипа, шатуна, первого поводка, трехплечего рычага, второго поводка относительно поперечных осей этих звеньев;
J1,J2,J3,J4 – моменты инерции массы соответственно шатуна, первого поводка, трехплечего рычага и второго поводка относительно точек пересечения продольных и поперечных осей этих звеньев; A,B – координаты шарнира соединения шатуна с первой вершиной трехплечего рычага.

198. Пат. 2051515 РФ, МПК6 Е 04 Н 12/34. Транспортное устройство для выравнивания опор контактной сети / П.П. Супрун, В.Н. Ли (РФ); ХабИИЖТ (РФ). –  № 94028487/11; Заяв. 27.07.94; Опубл. 27.12.95, Бюл. № 36. – 4 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к области механизации ремонтных работ на контактной сети электрифицированных участков железных дорог и предназначено для приведения в вертикальное положение опор контактной сети, имеющих наклон от вертикали в сторону поля от железнодорожной колеи.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы устройства за счет регулирования величины предельного изгибающего момента, возникающего при выправке опор, в соответствии с расчетным изгибающим моментом данного типа опор, а также в снижении энергоемкости работ.

### Транспортное устройство для выравнивания опор контактной сети представляет собой буровой агрегат с захватами.

## Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство пространственной рамой-противовесом, контрольным отвесом и гидродомкратами. Пространственная рама выполнена с ригелем и контргрузами и имеет возможность установки на опоре. Контрольные отвесы шарнирно закреплены на ригеле рамы.  Гидродомкраты установлены на свободном конце пространственной рамы с возможностью взаимодействия с площадкой транспортирующей автодрезины.

199. Пат. 2057655 РФ, МПК6 В 60 М 3/02. Вольтодобавочное устройство для тяговой сети переменного тока / В.Н. Балабанов (РФ); ХабИИЖТ (РФ). –  № 5054994/11; Заяв. 25.05.92; Опубл. 10.04.96, Бюл. № 10. – 4 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение предназначено для использования в тяговых сетях переменного тока промышленного электрифицированного транспорта.

Решаемая задача заключается в обеспечении непрерывной работы вольтодобавочной обмотки, уменьшении потерь мощности в тяговой цепи и вольтодобавочном трансформаторе и стабилизации напряжения на вольтодобавочной обмотке. Результат достигается за счет одновременного пропускания по вольтодобавочной обмотке тока нагрузки и емкостного тока без электромагнитной развязки.

### Вольтодобавочное устройство для тяговой сети переменного тока содержит вольтодобавочный трансформатор и последовательный LC-контур. Первичная обмотка вольтодобавочного трансформатора включена в выходную цепь тяговой подстанции, а вторичная обмотка объединена одним выводом с первичной обмоткой.

#### Для решения задачи автор предлагает дополнить устройство двумя ключевыми элементами для выбора режима работы вольтодобавочного устройства. LC-контур подсоединен параллельно упомянутой вторичной обмотке, вход первого ключевого элемента соединен с одним выводом вторичной обмотки, а вход второго ключевого элемента – с другим выводом вторичной обмотки.  При этом выводы ключевых элементов, образуя общую точку, подключены к контактной сети.

По сравнению с известными устройствами использование изобретения позволяет снизить потери мощности по элементам вторичного напряжения на 55–60 %.

200. Пат. 2070951 РФ, МПК6 Е 02 В 29/26. Машина для запрессовки костылей / П.П. Супрун (РФ); ДВГАПС (РФ). –  № 93035163/11; Заяв. 06.07.93; Опубл. 27.12.96, Бюл. № 36. – 3 с.: 4 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к строительно-путевым машинам и предназначено для ремонтных работ в путевом хозяйстве.

Решаемая задача заключается в повышении надежности машины и ее производительности.

Машина для запрессовки костылей представляет собой опирающуюся на ходовые тележки раму, на которой последовательно установлены с возможностью перемещения в вертикальной плоскости механизм допрессовки обшивных костылей и механизм допрессовки пришивных костылей. Каждый механизм имеет ролики с ребордами для опирания на рельс.

Для решения задачи автор предлагает каждый механизм выполнить в виде П-образной рамы, на которой закреплены указанные ролики. На наружных сторонах П-образной рамы закреплены два электродвигателя, которые связаны ременными передачами и на которых при помощи гибких рукоятей закреплены молотки с возможностью вращения относительно рукоятей.

201. Пат. 2070952 РФ, МПК6 Е 02 В 29/26. Машина для допрессовки пришивных костылей в зонах рельсовых стыков / П.П. Супрун (РФ); ДВГАПС (РФ). –  № 93035164/11; Заяв. 06.07.93; Опубл. 27.12.96, Бюл. № 36. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к машинам для ремонта при текущем содержании пути и предназначено для прикрепления рельсов к деревянным шпалам.

Решаемая задача заключается в повышении эффективности машины.

Машина для допрессовки пришивных костылей в зонах рельсовых стыков представляет собой железнодорожную платформу, на раме которой установлены два одинаковых рабочих органа для правой и левой рельсовых нитей. Каждый рабочий орган имеет нажимные органы и ролики для опирания на рельсы.

Для решения задачи автор предлагает каждый нажимной орган выполнить в виде корпуса на четырех вертикальных опорах (по числу точек расположения пришивных костылей в стыке), объединенных в верхней части пластиной, несущей нажимной ролик. В задней части корпуса по направлению работы машины выполнен фиксатор для установки нажимного органа над накладками. Фиксатор выполнен с зубом для взаимодействия с рельсовой накладкой и с дополнительным роликом для опирания на рельс. Передняя часть корпуса через канатно-блочную систему соединена с грузом. При этом каждый нажимной орган установлен в соответствующем корпусе с возможностью перемещения в вертикальной плоскости и подпружинен относительно корпуса. В нижней части платформы выполнена профильная рейка с выступом для взаимодействия с указанным прижимным роликом и рычаг для взаимодействия с дополнительным роликом фиксатора.

202. Пат. 2074479 РФ, МПК6 Н 02 К 5/14. Способ определения установки щеток двигателя постоянного тока на нейтрали / С.В. Власьевский, С.З. Овсейчик (РФ); ДВГАПС (РФ). –  № 94039045/07; Заяв. 11.10.94; Опубл. 27.02.97, Бюл. № 6. – 4 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для контроля установки щеток двигателя постоянного тока на нейтрали.

Решаемая задача заключается в упрощении способа и повышении точности измерения за счет определения пассивного параметра, не зависящего от внешних условий.

Способ определения установки щеток двигателя постоянного тока на нейтрали заключается во вращении двигателя в режиме холостого хода в противоположных направлениях, в измерении контролируемого параметра и суждении о точности установки щеток по разности контролируемого параметра при вращении двигателя в противоположных направлениях.

Для решения поставленной задачи авторы предлагают в качестве контролируемого параметра использовать электромеханическую постоянную времени двигателя, измерение параметров проводить в режиме пуска, а о точности установки щеток на нейтрали судить по разности электромеханических постоянных величин реверсируемого двигателя, не превышающей 5 % предельно допустимой нормы.

203. Пат. 2075672 РФ, МПК6 F 16 Н 21/04. Шарнирный прямолинейно направляющий механизм / В.И. Доронин (РФ); ДВГАПС (РФ). –  № 93032912/28; Заяв. 23.06.93; Опубл. 20.03.97, Бюл. № 8. – 2 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к передаточным механизмам и предназначено для преобразования вращательного движения ведущего звена (кривошипа) в прямолинейное возвратно-поступательное движение ведомого объекта (чертящей точки) без установки жестких прямолинейных направляющих для этой точки.

Решаемая задача заключается в точном воспроизведении чертящей точкой прямолинейной траектории при непрерывном вращении кривошипа шарнирного четырехзвенника за счет изменения длины кривошипа.

Шарнирный прямолинейно направляющий механизм содержит стойку, шарнирно соединенные с ней два звена и двуплечий шатун с чертящей точкой на свободном конце. Другой конец двуплечего рычага шарнирно соединен с первым звеном, средняя точка – со вторым звеном. Шарниры соединения первого звена со стойкой и второго звена с шатуном выполнены одноподвижными. Длины плеч шатуна равны длине второго звена.

Для решения задачи автор предлагает первое звено выполнить в виде кривошипа, второе – в виде коромысла, шарнир соединения кривошипа с шатуном выполнить сферическим, а шарнир соединения коромысла со стойкой – двухподвижным. При этом ось шарнира соединения коромысла с шатуном перпендикулярна шатуну и коромыслу. Шарнир соединения коромысла со стойкой установлен в точке пересечения плоскости вращения кривошипа с прямой, проходящей через чертящую точку шатуна параллельно оси шарнира соединения кривошипа со стойкой. Одна из взаимно перпендикулярных осей шарнира соединения коромысла со стойкой параллельна оси шарнира соединения коромысла с шатуном, а другая – параллельна оси шарнира соединения кривошипа со стойкой.

Благодаря изобретению чертящая точка всегда находится на оси шарнира соединения коромысла со стойкой независимо от величины угла поворота кривошипа и от его длины, что обеспечивает воспроизведение чертящей точкой прямой линии.

204. Пат. 2076174 РФ, МПК6 Е 02 F 3/76. Бульдозерное оборудование / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, С.Г. Штарев (РФ); ДВГАПС (РФ). –  № 94031027/03; Заяв. 22.08.94; Опубл. 27.03.97, Бюл. № 9. 
– 2 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к области механизации работ при капитальном ремонте железнодорожного пути и предназначено для подбора оторвавшихся шпал при съеме путевой решетки и их пакетирования.

Решаемая задача заключается в расширении функциональных возможностей оборудования, ускорении темпов работ в «окно» за счет одновременного выполнения планировочных работ и работ по подбору и пакетированию шпал, оторвавшихся при съеме рельсошпальной решетки.

Бульдозерное оборудование содержит толкающие брусья, отвал и вильчатый подхват.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство накопителем шпал, установленным на гусеничной тележке, и механизмом поворота подхвата. Накопитель представляет собой пространственную раму с полкой-коромыслом, шарнирно закрепленным на раме. Механизм поворота подхвата выполнен в виде двух гидроцилиндров, соединенных с толкающими брусьями.  Подхват выполнен в виде П-образной рамы с рыхлителями-подхватами. П-образная рама расположена перед отвалом за пределами кромки призмы волочения и шарнирно соединена с толкающими брусьями с возможностью поворота в вертикальной плоскости.

205. Пат. 2085415 РФ, МПК6 В 60 М 5/00. Соединитель рельсовый стыковой / П.П. Супрун, А.Г. Кириленко, В.Н. Ли, В.А. Крапивный, Е.Р. Крамаренко, Э.Г. Бабаенко (РФ); ДВГАПС (РФ). –  № 95122313/11; Заяв. 26.12.95; Опубл. 27.07.97, Бюл. № 21. – 3 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к устройствам рельсовых цепей для пропуска сигнального и тягового токов на участках железных дорог.

Решаемая задача заключается в повышении надежности рельсового соединения и обеспечении высокой электропроводности стыка, а также в снижении затрат на его изготовление и создании оптимальных условий работы путевой техники по обслуживанию болтовых соединений в стыках.

Соединитель рельсовый стыковой содержит штатную рельсовую накладку и два элемента, соединяющих эту накладку со стыкуемыми рельсами.

Для решения задачи авторы предлагают элементы, соединяющие накладку со стыкуемыми рельсами, выполнить из стальных стержней омегообразной формы. Одними концами омегообразные стержни приварены к накладке, а другими – к шейкам стыкуемых рельсов по линии нейтральной оси их поперечного сечения.

206. Пат. 2085417 РФ, МПК6 В 60 Р 5/00, G 01G 19/04. Устройство для определения силы давления колеса рельсового транспортного средства / Я.А. Новачук, В.Г. Повх, В.И. Редькин, Б.М. Гриньков (РФ); ДВГАПС (РФ). –  № 94039633/11; Заяв. 04.11.94; Опубл. 27.07.97, Бюл. № 21. – 2 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к весоизмерительной технике и предназначено для определения силы давления на рельс отдельного колеса движущегося подвижного состава железнодорожного транспорта.

Решаемая задача заключается в повышении точности измерения за счет создания под тензометрами рабочих напряжений от действия измеряемой силы приближенных к предельно допустимым напряжениям в шейке рельса.

Устройство для определения силы давления колеса рельсового транспортного средства содержит соединенные в измерительную схему тензорезисторы, вертикально установленные на противоположных сторонах шейки участка рельса.

Для решения задачи авторы предлагают над нейтральной осью рельса на одном уровне выполнить два отверстия, расстояние между которыми не превышает толщину шейки рельса, а тензорезисторы установить на перемычке между отверстиями.

Использование изобретения на 40 % повышает  точность измерений по сравнению с известными средствами.

207. Пат. 2085649 РФ, МПК6 Е 01 В 7/02. Стрелочный перевод для скоростных железнодорожных линий / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, В.А. Крапивный, С.Г. Штарев (РФ); ДВГАПС (РФ). 
– № 95111406/11; Заяв. 03.07.95; Опубл. 27.07.97, Бюл. № 21. 
– 3 с.: 5 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к области строительства железных дорог и предназначено для использования в стрелочных переводах.

Решаемая задача заключается в достижении скорости движения поездов в прямом и боковом направлениях, равной скорости, установленной для перегонов.

Стрелочный перевод для скоростных железнодорожных линий содержит уложенные на подрельсовое основание рельсы основного пути, сопрягаемые с рельсами бокового пути и рельсами прямого пути. Рельсы основного пути в зоне сопряжения  с указанными рельсами имеют подвижные концы, которые связаны с механизмом их перевода, и устройство для фиксации подвижных концов.

Для решения задачи авторы предлагают на подрельсовом основании между подвижными концами рельсов основного пути и концами внутренних рельсов прямого и бокового путей закрепить клин со срезанным острием и хвостовой частью в виде ласточкиного хвоста. При этом ширина срезанного острия, сброшенного в сторону подвижных концов рельсов основного пути, равна ширине головки рельса. Наружные боковые грани хвостовой части клина расположены на одной прямой с наружными гранями внутренних рельсов прямого и бокового путей. Рельсы основного пути с подвижными концами соединены между собой раскосами, каждый из которых выполнен в виде треугольника в плане, две вершины которого закреплены на шейке одного рельса жестко, а третья вершина закреплена на шейке другого рельса с возможностью ее перемещения относительно последнего.

208. Пат. 2085791 РФ, МПК6 F 16 Н 21/16. Оппозитный кривошипно-ползунный механизм / В.И. Доронин (РФ); ДВГАПС (РФ). –  № 95110166/28; Заяв. 14.06.95; Опубл. 27.07.97, Бюл. № 21. – 2 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к передаточным механизмам, преобразующим вращательное движение ведущего вала во взаимно-противоположные возвратно-поступательные соосные движения.

Решаемая задача заключается в достижении полного уравновешивания сил инерции поступательно движущихся частей, уменьшении износа контактирующих поверхностей и сопротивления движению от избыточных связей и от нагруженных шатунов.

Оппозитный кривошипно-ползунный механизм содержит стойку с прямолинейной направляющей, двуплечий кривошип с фиксированной на стойке осью вращения, установленные в направляющей два идентичных ползуна, и два шатуна. Каждый шатун шарнирно соединен с соответствующими ползунами и плечом кривошипа. Центральная точка кривошипа совпадает с точкой пересечения оси вращения кривошипа и продольной оси направляющей ползунов.

Для решения задачи авторы предлагают кривошип выполнить в виде полого вала, шатуны – идентичными, а шарниры, связывающие концы шатунов с соответствующими плечами кривошипа, – сферическими. Последние установлены на внутренней поверхности полого вала в диаметрально противоположных точках, а продольная ось направляющей ползунов пересекает ось вращения кривошипа под острым углом.

Использование изобретения позволяет при минимальном числе звеньев (пять подвижных звеньев) и при непрерывном вращении кривошипа обеспечить полное уравновешивание сил инерции поступательно движущихся частей, связанных с ползунами, что приводит к упрощению сборки механизма, уменьшению сопротивления движению и износа контактирующих поверхностей за счет того, что соединение звеньев в механизме выполнено без избыточных связей.

209. Пат. 2086447 РФ, МПК6 В 61 К 7/02, 7/16. Стационарное устройство для закрепления составов на станционных путях / П.П. Супрун, А.Г. Тиличенко, Г.И. Суханов, В.В. Шведов, А.И. Довгялло (РФ); ДВГАПС (РФ). –  № 95106238/11; Заяв. 19.04.95; Опубл. 10.08.97, Бюл. № 22. – 3 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к средствам для закрепления подвижного железнодорожного состава на путях.

Решаемая задача заключается в полной гарантии сохранности устройства в любых ситуациях  без использования для своей работы электрического или пневматического привода.

Стационарное устройство для закрепления составов на станционных путях содержит тормозные шины, которые взаимодействуют ободами колесной пары вагона и шарнирно соединены с рельсами колеи.

Для решения задачи авторы предлагают тормозные шины установить только с внутренней стороны колесной пары. При этом тормозные шины образуют клин, обращенный острием навстречу накатываемой колесной паре. Сходящиеся концы клина шарнирно закреплены на первой поперечине, которая, в свою очередь, жестко сочленена своими концами с рельсами пути. Расходящиеся концы клина свободно примыкают к рессорным балкам, одни концы которых закреплены на второй поперечине, а другие, снабженные роликами, свободно оперты на третью поперечину. На третьей поперечине между роликами рессорных балок установлена с возможностью перемещения относительно поперечины чека, управляемая кулисно-рычажным механизмом.

210. Пат. 2087779 РФ, МПК6 F 16 Н 21/00. Шарнирный четырехзвенник / В.И. Доронин, Ю.В. Даньшин (РФ); ДВГАПС (РФ). –  № 94022941/28; Заяв. 30.06.94; Опубл. 20.08.97, Бюл. № 23. – 3 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к уравновешиванию машин на фундаменте и предназначено для исключения вибраций, передающихся на фундамент машинного агрегата, передаточным механизмом в котором является шарнирный четырехзвенник.

Решаемая задача заключается в повышении технических возможностей шарнирного четырехзвенника за счет устранения звеньев уравновешивающего устройства из рабочей зоны коромысла при снижении металлоемкости и сохранении его полного динамического уравновешивания.

Шарнирный четырехзвенник содержит кривошип, шатун, коромысло, стойку и уравновешивающее устройство. Уравновешивающее устройство включает два стержня, шток и ползун. При этом первый стержень одним концом шарнирно связан с ползуном, направляющая которого проходит через шарнир, связывающий коромысло со стойкой. Второй стержень одним концом связан с шатуном, а другим – со штоком.

Для решения задачи авторы предлагают расположить шток таким образом, чтобы его продольная ось проходила через шарнир, связывающий коромысло с шатуном. К этому шарниру присоединен другой конец первого стержня. Шток выполнен с направляющей, закрепленной на первом стержне. Параметры четырехзвенника определены следующими зависимостями:

J1−Sy1l1=0;  Sx1=0;  Sx2+(m6+m7)dsinα=0;

Sx3=0;  Sx5=0;  Sx6=0;  Sx7=0;  Sx8=0;

Sy2−(Sy1l1−1+m2)l2−(m6+m7)(l2−dcosα)=0;

Sy3+(Sy1l1−1+m2+m5+m6+m7+m8)l3=0;

Sy5+m8l5=0;   Sy6+m7l6=0;   Sy7=0;  Sy8=0;

J2−(Sy1l1−1+m2)l22−(m6+m7)(22l−d2)−(J6+m7l62)=0;

J3+(Sy1l1−1+m2+m5+m6+m7)l32−J5−2(J6+m7l62)−J7=0;

l5=l3;  l6=l,

где l1,l2,l3,l5,l6− длина кривошипа, шатуна, коромысла, первого и второго стержня соответственно; d– расстояние между центрами шарниров, связывающих соответственно шатун и коромысло   и шатун со вторым стержнем; l− расстояние между центрами шарниров, связывающих соответственно шатун и коромысло и шатун со вторым стержнем; α– угол между продольной осью шатуна и кромкой, проходящей через центры шарниров, связывающих соответственно кривошип с шатуном и шатун со вторым стержнем; m2,m3,m5,m6,m7,m8− массы соответственно шатуна, коромысла, первого и второго стержней, штока и ползуна; Sx1,Sx2,Sx3,Sx5,Sx6,Sx7,Sx8− статические моменты соответственно кривошипа, шатуна, коромысла, первого и второго стержней, штока, ползуна относительно продольных осей этих звеньев; Sy1Sy2Sy3Sy5Sy6Sy7Sy8− статические моменты соответственно кривошипа, шатуна, коромысла, первого и второго стержней, штока, ползуна относительно поперечных осей этих звеньев; J1,J2,J3,J5,J6,J7− моменты инерции соответственно кривошипа, шатуна, коромысла, первого и второго стержней, штока относительно точек пересечения продольных и поперечных осей этих звеньев.

211. Пат. 2094556 РФ, МПК6 Е 01 В 29/02. Рельсозахватное устройство для укладки звеньев рельсового пути / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, С.Г. Штарев, В.А. Крапивный (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 95122142/11; Заяв. 26.12.95; Опубл. 27.10.97, Бюл. № 30. – 4 с.: 5 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к устройствам для механизации работ по укладке звеньев железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы устройства.

Рельсозахватное устройство для укладки звеньев рельсового пути содержит раму с рельсовыми захватами, установленную на грузоподъемном органе, два клиновых захвата и механизм сдвижки рельсов вдоль укладываемого звена, который включает в себя гидростанцию и силовой гидроцилиндр.

Для решения задачи авторы предлагают один из клиновых захватов жестко соединить с рамой, а другой – с гильзой силового гидроцилиндра, который выполнен с двухсторонним штоком. Концы двухстороннего штока зафиксированы на раме по прямой, параллельной рельсам укладываемого звена.

Изобретение позволяет свести к минимуму количество шарниров в конструкции устройства, что приводит к повышению надежности устройства и снижению его стоимости.

212. Пат. 2097298 РФ, МПК6 В 65 G 63/00, В 61 F 7/00. Способ перегрузки кузовов вагонов с одной колеи пути на другую / Б.И. Солодовников, П.П. Супрун, С.М. Гончарук, В.А. Крапивный, Ю.П. Федосеев (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 95115938/11; Заяв. 13.09.95; Опубл. 27.11.97, Бюл. № 33. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, и применяется для  перегрузки кузовов вагонов с одной колеи пути на другую.

Решаемая задача заключается в увеличении пропускной способности станции и снижении стоимости работ на перевалочных пунктах.

Способ перегрузки кузовов вагонов с одной колеи пути на другую заключается в том, что состав, размещенный на узкой колее, повагонно расцепляют, затем поднимают кузова вагонов с тележек с последующей их погрузкой.

Для решения задачи авторы предлагают на путь широкой колеи, расположенный параллельно пути узкой колеи, установить состав из платформ широкой колеи, оборудованных лотками и автосцепными устройствами.

Затем кузова вагонов, поднятые с тележек узкой колеи, опускают на лотки платформ широкой колеи и закрепляют их с помощью автосцепных устройств.

Предлагаемый способ позволяет значительно сократить время на перегрузку кузовов вагонов с одной колеи пути на другую, увеличивая тем самым пропускную способность станции; не требует специально оборудованных пунктов перестановки тележек, что сокращает затраты на их строительство и монтаж оборудования.

213. Пат. 2104361 РФ, МПК6 Е 01 В 29/20. Устройство для перемещения рельса / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, В.А. Крапивный, А.П. Бокарев, С.Г. Штарев (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 95118841/11; 
Заяв. 02.11.95; Опубл. 10.02.98, Бюл. № 4. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту и предназначено для механизации работ при укладке звеньев железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в повышении производительности и сокращении затрат времени на установку расчетного рельсового зазора между рельсами ранее уложенного и стыкуемого звеньев. Устройство для перемещения рельса содержит гидростанцию, силовой гидроцилиндр и клиновой рельсовый захват. Клиновой рельсовый захват закреплен на штоке силового гидроцилиндра, который соединен с гидростанцией.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительно ввести в устройство стрелу и механизм установки устройства в рабочее или транспортное положение. Стрела одним концом жестко соединена с силовым гидроцилиндром, а другим – шарнирно закреплена на кронштейне, который жестко установлен на раме путеукладочного крана в его передней части. Механизм установки устройства в рабочее или транспортное положение включает двухбарабанный блок с барабанами разных диаметров и два троса. При этом барабаны установлены на оси, закрепленной  на раме путеукладочного крана. Один из тросов запасован на барабане большего диаметра и соединен со стрелой, а второй – на барабане меньшего диаметра и соединен с возвратной пружиной, закрепленной на раме путеукладочного крана.

Изобретение позволяет быстро осуществить установку расчетных рельсовых зазоров в процессе стыковки звеньев путевой решетки, не прибегая к использованию тяжелого ручного труда.

214. Пат. 2105729 РФ, МПК6 С 02 F 1/64. Способ очистки подземных вод от железа и марганца / С.Н. Фомин, Л.А. Антонов; ДВГАПС (РФ). – № 96120388/25; Заяв. 03.10.96; Опубл. 27.02.98,  Бюл. № 6. – 4 с.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к способам очистки воды через зернистую загрузку и предназначено для очистки подземных вод от железа и марганца.

Решаемая задача заключается в снижении себестоимости очистки воды за счет уменьшения расхода озона.

Способ очистки подземных вод от железа и марганца заключается в  озонировании и последовательном двухступенчатом фильтровании через зернистую загрузку с подачей воды снизу вверх на первой ступени и сверху вниз на второй ступени.

### Для решения задачи авторы предлагают перед подачей на первую ступень воду предварительно аэрировать, а перед второй ступенью озонировать озоном в количестве 3,5–5,5 мг/дм3. При этом диаметр зернистой загрузки составляет на первой ступени 1,25–2,5 мм, на второй ступени 0,63–1,25 мм.

215. Пат. 2110718 РФ, МПК6 F 16 Н 21/50. Кривошипно-ползунный механизм / В.И. Доронин, Ю.В. Даньшин (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 96113016/28; Заяв. 28.06.96; Опубл. 10.05.98, Бюл. № 13. – 4 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к передаточным рычажным механизмам, преобразующим вращательное движение ведущего кривошипа в прямолинейное возвратно-поступательное движение ведомого ползуна, и может найти применение в широком классе машин.

Решаемая задача заключается в полном исключении бокового давления на направляющую ползуна за счет определенного подбора параметров, при котором угол между стержнем и продольной осью направляющей ползуна равен нулю в любом положении механизма.

Кривошипно-ползунный механизм содержит стойку с прямолинейной направляющей; кривошип и коромысло, шарнирно связанные со стойкой; ползун, установленный в направляющей; стержень, шарнирно связанный с ползуном; двуплечий шатун, шарнирно соединенный одним концом с кривошипом, другим – со стержнем, а средней точкой – с коромыслом. При этом шарниры соединения кривошипа со стойкой и коромысла с шатуном выполнены одноподвижными, ось  шарнира соединения коромысла с шатуном перпендикулярна шатуну и коромыслу, а центр шарнира соединения ползуна со стержнем расположен на продольной оси направляющей ползуна.  Длины плеч шатуна равны длине коромысла.

### Для решения задачи авторы предлагают выполнить двуплечий шатун прямолинейным, а шарниры соединения кривошипа с шатуном, стержня с ползуном и с шатуном – сферическими. При этом шарнир соединения коромысла со стойкой выполнен двуподвижным и установлен в точке пересечения плоскости вращения кривошипа с продольной осью направляющей ползуна. Ось шарнира соединения кривошипа со стойкой параллельна продольной оси направляющей ползуна, а одна из взаимно перпендикулярных осей шарнира соединения коромысла со стойкой параллельна оси шарнира соединения коромысла с шатуном, другая совпадает с продольной осью направляющей ползуна.

Изобретение позволяет исключить боковое давление на направляющую ползуна, что приводит к уменьшению износа контактирующих поверхностей направляющей и ползуна в кривошипно-ползунных механизмах.

216. Пат. 2114752 РФ, МПК6 В 61 К 3/02. Устройство для смазывания реборды колеса локомотива / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук,  В.А. Крапивный, С.В. Доронин (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 97102922/28; Заяв. 25.02.97; Опубл. 10.07.98, Бюл. № 19. 
– 4 с.: 4 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, в частности локомотивному хозяйству.

Решаемая задача заключается в обеспечении постоянного расчетного давления твердосмазочного элемента на рабочую поверхность реборды.

Устройство для смазывания реборды колеса локомотива содержит корпус, твердосмазывающий элемент, расположенный внутри корпуса, и пружину с проходящим через нее стержнем.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить корпус в виде гильзы, установленной в сквозном сверлении тормозной колодки перпендикулярно диску колеса. В гильзе имеется поршень и хвостовик, выполненный в форме пластины и зафиксированный с помощью чеки на конце гильзы. Между поршнем и хвостовиком свободно расположена пружина, через которую проходит стержень, выполненный в виде троса и закрепленный одним концом на поршне, другим – на хвостовике. Твердосмазывающий элемент выполнен в виде полого цилиндра, с конической полостью, вершина которой обращена в сторону тормозной колодки.

217. Пат. 2114946 РФ, МПК6 Е 01 В 5/18, 21/04. Устройство для предупреждения бокового износа рельсов в кривых / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук,  В.А. Крапивный (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 96113544/28; Заяв. 01.07.96; Опубл. 10.07.98,  Бюл. № 19. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к устройствам верхнего строения железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в обеспечении равномерного распределения поперечных сил между внутренней и наружной нитками рельсовой колеи.

Устройство для предупреждения бокового износа рельсов в кривых содержит контррельс, жестко сочлененный с рельсом внутренней нити колеи.

Для решения задачи авторы предлагают соединить контррельс с рельсом наружной нити колеи с помощью распорок. Распорки одними концами через рельсовые накладки упираются в шейку рельса наружной нити колеи, а другими – в головку контррельса, при этом контррельс обращен к рельсу внутренней нити колеи подошвой.

218. Пат. 2114947 РФ, МПК6 Е 01 В 11/54. Рельсовый изолирующий стык / П.П. Супрун, В.Н. Ли, В.А. Крапивный, А.П. Бокарев (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 96117103/28; Заяв. 20.08.96; Опубл. 10.07.98,  Бюл. № 19. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, в частности к устройствам верхнего строения пути.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы изолирующего стыка путем снижения воздействия вибрации концов стыкуемых рельсов.

Рельсовый изолирующий стык содержит диэлектрические накладки, путевые болты и диэлектрическую прокладку.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить изолирующий стык упорными элементами. Каждый элемент состоит из двух отрезков металлической накладки с отверстием под типовой болт. С помощью болта отрезки металлической накладки закреплены на рельсе вплотную к диэлектрическим накладкам.

219. Пат. 2116419 РФ, МПК6 Е 04 Н 9/02. Здание / П.Я. Григорьев, Э.Ш. Меламед (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97109323/03; Заяв. 10.06.97; Опубл. 17.07.98,  Бюл. № 21. – 11 с.: 6 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к строительству  и предназначено  для возведения гражданских и промышленных зданий на просадочных, насыпных и пучинистых грунтах.

Решаемая задача заключается в повышении долговечности сооружений, обеспечении нормальных условий протекания технологических процессов в здании и сокращении материалоемкости.

Здание содержит надфундаментное строение, снабженное арматурным поясом и опертое на фундаментную плиту с арматурой.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить арматуру плиты и пояса с переменным сечением. При этом параметры сечения арматуры в плите в каждой точке изменяются в соответствии с огибающей эпюрой усилий в плите и поясе. Усилия определены из принципа минимума потенциальной энергии деформации системы грунт – фундаментная плита – надфундаментное строение при различных осадках грунта. Параметры арматурного сечения пояса равны части параметров сечения арматуры плиты, воспринимающей нормальные усилия при осадках грунта.

Изобретение позволяет обеспечить надежную работу здания в процессе эксплуатации, снизить материалоемкость, стоимость и трудоемкость возведения здания на 30–40% по сравнению с обычными зданиями.

220. Пат. 2116885 РФ, МПК6 В 28 С 5/26. Устройство для приготовления низкомарочных бетонных смесей / П.П. Супрун, В.Н. Ли, С.Г. Штарев, В.Б. Соколов (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 96117070/03; Заяв. 20.08.96; Опубл. 10.08.98,  Бюл. № 22. – 4 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к строительству, в частности к бетоносмесительной технике.

Решаемая задача заключается в приготовлении бетонных смесей на месте производства работ по закреплению выправленных опор контактной сети.

Устройство для приготовления низкомарочных бетонных смесей содержит емкость для приготовления цементного молока, фланцевый электродвигатель и гибкий рабочий орган в виде стального троса. Фланцевый электродвигатель расположен на крышке емкости, а гибкий рабочий орган закреплен в муфте, насаженной на вал электродвигателя.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить  устройство  контейнером, а емкость выполнить в виде цилиндрического ствола без дна, свободно и соосно расположенного в контейнере. При этом в днище контейнера жестко закреплен центратор емкости, а в верхней части – центрирующая розетка.

221. Пат. 2117099 РФ, МПК6 Е 02 D 7/06. Копровое устройство / П.П. Супрун, В.Н. Ли (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 96117071/03; Заяв. 20.08.96; Опубл. 10.08.98,  Бюл. № 22. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к строительной технике, в частности к вспомогательному оборудованию башенных кранов.

Решаемая задача заключается в использовании башенного крана в качестве базовой машины для бурового оборудования при бурении скважин в свайном поле под буронабивные сваи и лидерных скважин в мерзлом грунте под забивные сваи, сокращении расходов на подготовку свайного поля и повышении производительности.

Копровое устройство содержит базовую машину в виде башенного крана с грузовой тележкой, копровую стрелу и соединенный с ними рабочий орган.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить рабочий орган в виде бура, разместить его на крюке грузовой тележки и через ползуны соединить с копровой стрелой.  При этом копровая стрела выполнена в виде двух штанг. Верхние концы штанг жестко связаны перемычкой, а нижние – жестко закреплены в прямоугольной раме, снабженной по углам анкерными винтами.

222. Пат. 2118037 РФ, МПК6 Н 02 М 1/08. Формирователь синхронизирующих импульсов / Ю.М. Кулинич, В.В. Кравчук (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 96115435/09; Заяв. 29.07.96; Опубл. 20.08.98,  Бюл. № 23. – 6 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для управления тиристорным преобразователем на электроподвижном составе переменного тока с рекуперативным торможением.

Решаемая задача заключается в обеспечении работы формирователя без сбоев при сильных искажениях формы питающего напряжения, а также в значительном уменьшении статической и динамической погрешности при  формировании синхроимпульсов.

Формирователь синхронизирующих импульсов содержит инвертор и измерительный трансформатор, подключенный к силовому трансформатору.

### Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести компаратор, первый и второй диоды, RS-триггер и формирователь импульсов. Причем вход компаратора подключен к выходу измерительного трансформатора, а выход – к входам первого и второго диодов. Выход первого диода соединен с входом S  RS-триггера непосредственно, а выход второго диода – с входом R  RS-триггера через инвертор. Выход триггера подключен к входу формирователя импульсов из фронтов и срезов прямоугольных импульсов. При этом компаратор обеспечивает преобразование напряжения с выхода измерительного трансформатора в прямоугольные импульсы положительной и отрицательной полярности, выделяемые первым и вторым диодами соответственно.

223. Пат. 2118038 РФ, МПК6 Н 02 М 1/08. Формирователь синхронизирующих импульсов / Ю.М. Кулинич, В.В. Кравчук (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 97105625/09; Заяв. 09.04.97; Опубл. 20.08.98,  Бюл. № 23. – 5 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для управления тиристорным преобразователем на электроподвижном составе переменного тока с рекуперативным торможением.

Решаемая задача заключается в повышении коэффициента мощности за счет устойчивой работы устройства в условиях сильных искажений формы кривой питающего напряжения, которая достигается путем формирования синхронизирующих импульсов в моменты прохождения питающего напряжения через ноль. Формирователь синхронизирующих импульсов содержит измерительный трансформатор, подключенный к выходу силового трансформатора, и выпрямитель.

### Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство заграждающим фильтром Вина, сумматором, усилителем-ограничителем, формирователем импульсов по фронту и срезу. При этом выпрямитель выполнен однополупериодным. Вход заграждающего фильтра Вина и первый вход сумматора соединены с выходом измерительного трансформатора. Второй вход сумматора соединен с выходом заграждающего фильтра Вина. Выход сумматора связан через последовательно включенные усилитель-ограничитель и однополупериодный выпрямитель с формирователем импульсов по фронту и срезу. Выход формирователя связан с системой управления электровоза.

Изобретение позволяет повысить коэффициент мощности (соs ) электровоза на 0,05 и  снизить расход электроэнергии на 4–5 %

224. Пат. 2119437 РФ, МПК6 В 61 F 5/38. Устройство для автоматического управления тележками локомотива в кривых участках пути/ П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, В.Н. Ли (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97107951/28; Заяв. 15.05.97; Опубл. 27.09.98,  Бюл. № 27. – 4 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к железнодорожному транспортному машиностроению и может быть использовано в локомотивах.

Решаемая задача заключается в снижении интенсивности износа гребней колесных пар локомотива.

Устройство для автоматического управления тележками локомотива в кривых участках пути содержит упругие элементы.

Для решения задачи авторы предлагают упругие элементы выполнить в виде двух балок, расположенных параллельно друг другу в горизонтальной плоскости с зазором между ними. Балки в средней своей части жестко закреплены в ползуне. Ползун установлен в двух направляющих с возможностью свободного перемещения в поперечном относительно продольной оси локомотива направлении. Концы направляющих жестко закреплены на раме локомотива. В зазоре между концами балок размещены головки кронштейнов, жестко укрепленных посередине концевых балок тележек. Кроме того, упругие балки по разным сторонам от ползуна снабжены охватывающими их хомутами. Хомуты установлены на упругих балках с возможностью свободного скольжения по ним и связаны с помощью шатунов с головками кронштейнов.

225. Пат. 2119444 РФ, МПК6 В 66 С 1/12, G 01 М 19/00. Стенд для испытания стропов / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, В.Н. Ли (РФ); ДВГАПС (РФ). – № 97107301/28; Заяв. 25.04.97; Опубл. 27.09.98,  Бюл. № 27. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к оборудованию для испытания стропов, применяемых на монтажных и погрузочно-разгрузочных работах.

Решаемая задача заключается в снижении металлоемкости  за счет уменьшения длины стенда и повышении безопасности оператора в случае обрыва стропа под нагрузкой.

Стенд для испытания стропов  содержит  пространственную раму, натяжное устройство, гидравлическую станцию и узел закрепления второго конца стропа. Натяжное устройство выполнено в виде гидроцилиндра и расположено на одном из концов стропа.

Для решения задачи авторы предлагают узел закрепления второго конца стропа выполнить в виде двух параллельных пластин, жестко закрепленных на раме, и полого цилиндра, расположенного между пластинами и жестко соединенного с ними. При этом пластины выполнены с отверстиями, диаметр которых соответствует диаметру съемного шкворня, фиксирующего второй конец стропа. Отверстия в пластинах расположены по окружности, диаметр которой больше диаметра цилиндра.

226. Пат. 2120908 РФ, МПК6 В 65 G 67/22. Устройство для погрузки загрязненного балласта в состав из вагонов-самосвалов / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, В.А. Крапивный, А.П. Бокарев (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97114271/28; Заяв. 20.08.97; Опубл. 27.10.98, Бюл. № 30. – 4 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к области механизации путеремонтных работ на железнодорожном транспорте.

Решаемая задача заключается в снижении энергоемкости и более полном использовании емкости кузова вагона за счет равномерной и одновременной загрузки всех вагонов состава при его движении.

Устройство для погрузки загрязненного балласта в состав из вагонов-самосвалов содержит ленточный конвейер, установленный над вагонами. Конвейер включает раму с роликами, ленту, натяжной и выдающий барабан, привод и сбрасыватель, установленный под выдающим барабаном на раме конвейера.

Для решения задачи авторы предлагают установить  ленточный конвейер вдоль всего состава с возможностью поворота в вертикальной плоскости, перпендикулярной оси пути, дополнительно ввести в устройство лотки и противовесы, а сбрасыватель выполнить в виде накопителя загрязненного балласта. При этом ленточный конвейер установлен на опорах с помощью шарниров, которые выполнены из двух плоских рам, верхние концы которых соединены общим шарниром, а нижние – шарнирно закреплены на торцах рам вагонов в межвагонном пространстве. Лотки установлены над конвейером в зоне межвагонного пространства и закреплены на раме конвейера днищем вверх, образуя крышу. Противовесы жестко закреплены на нижней части рамы конвейера в местах опирания рамы на опору. Сбрасыватель установлен на раме конвейера так, что центр тяжести его вынесен по отношению к оси поворота конвейера в сторону поворота последнего при разгрузке.

227. Пат. 2122505 РФ, МПК6 В 63 В 35/08, 35/12. Ледокольная приставка / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, А.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98100131/28; Заяв. 05.01.98; Опубл. 27.11.98,  Бюл. № 33. – 3 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к ледокольным средствам и предназначено для проводки отдельных судов в ледовых полях рек и озер.

Решаемая задача заключается в снижении стоимости работ по проводке отдельных судов через ледовое поле и повышении коэффициента полезного действия буксира.

Ледокольная приставка содержит резец-нож и полозья.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить ледокольную приставку в виде клинового отвала, закрепленного на носу буксира с помощью бампера.  При этом резец-нож закреплен на гребне нижней части отвала, которая расположена под ледовым полем, а полозья жестко   закреплены на концах поперечной балки, соединенной с передними концами двух коромысел. Коромысла своими средними частями шарнирно соединены с бампером, а задними – с тем же бампером посредством винтовых распорок.

228. Пат. 2124995 РФ, МПК6 В 61 F 5/38. Устройство для автоматического управления экипажными тележками локомотива / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, В.Н. Ли (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97110635/28; Заяв. 20.06.97; Опубл. 20.01.99,  Бюл. № 2. – 3 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту и может быть использовано в локомотивах.

Решаемая задача заключается в упрощении конструкции и повышении надежности в эксплуатации при сохранении равномерного распределения боковых усилий, действующих на локомотив в кривых участках пути, между всеми колесными парами.

Устройство для автоматического управления экипажными тележками локомотива содержит устройство сочленения тележки с рамой локомотива.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительно ввести в устройство маятник и стрелку, а устройство сочленения тележки с рамой локомотива выполнить в виде упругого клина. При этом упругий клин установлен в зазоре между рамой локомотива и рамой тележки с возможностью перемещения и соединен с рамой локомотива двумя подводками, одни концы которых соединены соответственно с клином и рамой локомотива, а другие – сочленены между собой общим шарниром.

Маятник подвешен на раме локомотива и шарнирно связан с помощью подводки с общим шарниром. Стрелка жестко закреплена на раме тележки и свободно контактирует с маятником.

Изобретение позволяет исключить необходимость в сложном и ненадежном в эксплуатации силовом гидроцилиндре, сделать устройство компактным и снизить интенсивность износа гребней колес локомотива и наружных рельсов на кривых участках пути.

229. Пат. 2125133 РФ, МПК6 Е 01 В 9/42. Рельсовая противоугонная подкладка / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, В.А. Крапивный, А.П. Бокарев (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 96113789/28; Заяв. 08.07.96; Опубл. 20.01.99, Бюл. № 2. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к конструкции верхнего строения железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в повышении надежности скрепления рельса с подкладкой, передаче угонной силы от рельсов на подкладку, шпалу, балластный слой.

Рельсовая противоугонная подкладка содержит две пластины, свободно примыкающие одна к другой.  На каждой пластине  выполнены костыльное скрепление, Г-образные выступы, а с противоположной стороны от выступов выполнено дополнительное прямоугольное отверстие под клин. Причем Г-образные выступы расположены по обеим сторонам подошвы рельса.

### Для решения задачи авторы предлагают внутреннюю по отношению к рельсу стенку отверстия под клин выполнить под подошвой рельса, а наружную стенку выполнить со скосом в сторону рельса для сопряжения со стороной клина.

230. Пат. 2128264 РФ, МПК6 Е 01 В 5/00. Водопропускная труба под насыпью / А.А. Топеха (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97113399/28; Заяв. 07.08.97; Опубл. 27.03.99, Бюл. № 9. – 5 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к транспортному строительству и предназначено для возведения водопропускных сооружений под насыпями железных и автомобильных дорог.

Решаемая задача заключается в повышении надежности работы трубы при пучинистых и просадочных грунтах основания.

Водопропускная труба под насыпью содержит опоры, насадки, объединяющие опоры, плиты перекрытия и  стеновые щиты, установленные в пазах опор.

Для решения задачи авторы предлагают пазы в опорах выполнять высотой, превышающей высоту стенового щита на величину, равную высоте пучения прилегающего к трубе грунта.

Изобретение позволяет уменьшить на 40–50 % площадь боковой поверхности трубы; на 10–20 % высоту, с которой собирается боковая нагрузка на опоры; глубину заложения опор; снизить материалоемкость опор;  повысить надежность работы трубы.

231. Пат. 2129184 РФ, МПК6 Е 01 В 9/06. Костыль путевой / П.П. Супрун, С.М. Гончарук, В.А. Крапивный, А.П. Бокарев (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 96120438/28; Заяв. 04.10.96; Опубл. 20.04.99,  Бюл. № 11. – 4 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к конструкциям верхнего строения железнодорожного пути с деревянными шпалами.

Решаемая задача заключается в предотвращении самопроизвольного выдергивания костылей при эксплуатации.

Костыль путевой содержит овальную головку и стержень с квадратным поперечным сечением. Причем поперечное сечение участка стержня в зоне пересечения им рельсовой подкладки и в пределах ее толщины выполнено фасонным.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить  две противоположные стороны фасонного участка, равными стороне квадратного сечения основной части стержня, а две другие, ориентированные перпендикулярно оси пути, выполнить размером несколько большим соответствующих сторон отверстия в рельсовой подкладке.

232. Пат. 2130394 РФ, МПК6 В 61 В 1/00, В 61 J 1/10. Устройство для замены экипажных тележек вагонов / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, В.А. Крапивный (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97110636/28; Заяв. 20.06.97; Опубл. 20.05.99,  Бюл. № 14. – 4 с.: 4 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к железнодорожному машиностроению и используется при переводе железнодорожного состава с одной ширины колеи на другую.

Решаемая задача заключается в сокращении времени на обработку состава и исключении ручного труда.

Устройство для замены экипажных тележек вагонов содержит основание, смонтированные на нем два участка пути и трасбордер.

Для решения задачи авторы предлагают участки пути расположить параллельно друг другу и выполнить один узкой колеи, а другой широкой колеи, трансбордер выполнить в виде двух подъемно-транспортных машин на базе трамвая и дополнительно ввести в устройство основной путь совмещенной колеи и два трамвайных пути. Причем основной путь проложен между участками узкой и широкой колеи, один из трамвайных путей расположен между основным путем и путем узкой колеи, а другой – между основным путем и путем широкой колеи. Кроме того, каждая из подъемно-транспортных машин содержит трамвай в грузовом исполнении, П-образные рамы, установленные на платформе трамвая, рельсы колеи, две откидные рамы по обе стороны платформы и клеть с электроталями. Рельсы колеи расположены между рамами в поперечном направлении относительно продольной оси платформы, откидные рамы сочленены с рамой платформы и являются продолжением колеи, а клеть установлена с возможностью перемещения по откидным рамам и колее платформы.

233. Пат. 2130397 РФ, МПК6 В 61 J 1/10, В 61 Р 1/54. Подъемно-транспортное устройство для замены экипажных тележек пассажирских вагонов на приемоотправочных путях станций / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, В.А. Крапивный (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97110631/28; Заяв. 20.06.97; Опубл. 20.05.99,  Бюл. № 14. – 4 с.: 3 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к железнодорожному машиностроению.

Решаемая задача заключается в сокращении времени производства работ по замене дефектных тележек.

Подъемно-транспортное устройство для замены экипажных тележек пассажирских вагонов на приемоотправочных путях станций содержит базовую платформу на колесах, стрелу, шарнирно соединенную с платформой, грузовую каретку и грузоподъемный механизм.

Для решения задачи авторы предлагают дополнительно ввести в устройство опорные тумбы, выполнить стрелу в виде плоской рамы, а каретку в виде клети на роликах и использовать в качестве грузоподъемного механизма две ручные тали. При этом опорные тумбы установлены на конце стрелы, внутренний контур плоской рамы выполнен размером, позволяющим свободно пропускать через нее вагонную тележку, каретка установлена с возможностью перемещения по стреле и платформе, а ручные тали подвешены внутри клети к ее верхнему элементу.

234. Пат. 2131367 РФ, МПК6 В 61 F 5/00. Сочленение экипажной тележки с рамой локомотива / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.В. Доронин, Э.А. Леонов, В.Б. Соколов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97109744/28; Заяв. 10.06.97; Опубл. 10.06.99,  Бюл. № 16. – 3 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к железнодорожному транспортному машиностроению и может быть использовано в локомотивах.

Решаемая задача заключается в снижении интенсивности износа гребней колес локомотива и наружных рельсов в кривых участках пути.

Сочленение экипажной тележки с рамой локомотива содержит шкворневый узел, включающий в себя шкворень и шкворневую балку со шкворневым гнездом.

Для решения задачи авторы предлагают выполнить шкворневое гнездо в виде паза. Продольная ось этого паза совпадает с продольной осью тележки.

235. Пат. 2131812 РФ, МПК6 В 60 L 9/12, Н 02 М 7/72. Однофазный преобразователь переменного тока / Ю.М. Кулинич (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97120059/28; Заяв. 04.12.97; Опубл. 20.06.99,  Бюл. № 17. – 5 с.: ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к электрифицированному транспорту и может быть использовано для управления тиристорным преобразователем на электроподвижном составе переменного тока с плавным регулированием напряжения.

Решаемая задача заключается в повышении коэффициента мощности электровоза за счет уменьшения угла сдвига между основными гармониками питающего напряжения и тока.

Однофазный преобразователь переменного тока содержит трансформатор, выпрямительно-инверторный преобразователь, первый и второй тиристоры, емкость и индуктивность. При этом вход преобразователя соединен с вторичной обмоткой трансформатора, а выход – с нагрузкой.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести резистор. При этом первый тиристор, емкость и резистор соединены последовательно и подключены между анодной и катодной группами выпрямительно-инверторного  преобразователя, а последовательно соединенные второй тиристор и индуктивность – параллельно емкости.

Изобретение позволяет повысить коэффициент мощности электровоза на 0,065 и снизить расход электроэнергии на 5–6 %.

236. Пат. 2136815 РФ, МПК6 Е 02 D 3/026. Машина для уплотнения грунта / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, С.Ю. Гамоля (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98105877/03; Заяв. 03.04.98; Опубл. 10.09.99,  Бюл. № 25. – 3 с.: ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к самоходным устройствам для послойного уплотнения насыпных, связных грунтов.

Решаемая задача заключается в снижении энергоемкости работ по уплотнению насыпных связных грунтов за счет сокращения числа проходок по одному следу.

Машина для уплотнения грунта содержит каток с гладкими вальцами и объемный гидропривод.

Для решения задачи авторы предлагают в машину дополнительно ввести прессовую приставку, ленточный транспортер и шнековый дозатор. При этом прессовая приставка выполнена в виде корпуса, в передней части которого расположен подрезной клин, а в задней – аппарель. Корпус приставки задней частью соединен с валом переднего вальца катка, с возможностью поворота в вертикальной плоскости, а передней частью – с рамой катка с помощью силового цилиндра. Ленточный транспортер установлен внутри корпуса между подрезным клином и аппарелью. Ведущий барабан транспортера соединен с валом переднего вальца катка с помощью цепной передачи, образуя между ними щель. Шнековый дозатор установлен в передней части корпуса поперек продольной оси машины.

237. Пат. 2137106 РФ, МПК6 G 01 N 3/08, В 66 В 7/12. Стенд для испытаний стропов / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, В.Н. Ли, Ю.К. Ушмаров (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97122009/28; Заяв. 31.12.97; Опубл. 10.09.99,  Бюл. № 25. – 4 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к оборудованию для испытания стропов, применяемых на монтажных и погрузоразгрузочных работах.

Решаемая задача заключается в исключении необходимости в контрольных грузах, обеспечении регистрации нагрузки на строп и создании  более простого устройства.

Стенд для испытаний стропов содержит опорную раму, А-образную раму, закрепленную нижним концом на опорной раме, грузовую лебедку, установленную на опорной раме, полиспаст, закрепленный на верхнем конце А-образной рамы и грузовой крюк.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести вторую А-образную раму и регистратор нагрузки, выполненный в виде стойки, стрелки и шкалы, закрепленных на опорной раме. При этом вторая А-образная рама верхним концом жестко соединена с первой, образуя шатровую раму, а нижним концом закреплена на опорной раме. Опорная рама выполнена в виде крестовины с диагональными перемычками, на лучах которой закреплены зацепы для крепления свободных концов ветвей стропа. Грузовая лебедка установлена на опорной раме с помощью подлебедочной рамы. Один конец подлебедочной рамы шарнирно соединен с опорной рамой, а другой – подпружинен и соединен тросиком со стрелкой регистратора нагрузки.

238. Пат. 2137201 РФ, МПК6 G 08 С 19/16. Устройство для телеуправления / Ю.М. Кулинич, В.А. Бессонов, Н.Н. Таранухин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98111227/09; Заяв. 15.06.98; Опубл. 10.09.99,  Бюл. № 25. – 5 с.: 2 ил.

Изобретение относится к системам передачи информации и применяется на железнодорожном транспорте для передачи сигналов устройства, находящегося на расстоянии.

Решаемая задача заключается в повышении достоверности передачи информации за счет обеспечения асинхронности команд управления между приемным и передающим устройствами на время прохождения сигнала в линии связи.

Устройство для телеуправления содержит передающее устройство, выполненное из преобразователя, дешифратора и элементов И, приемное устройство, соединенное с передающим устройством линией связи и выполненное из преобразователя, дешифратора, элементов И и преобразователя уровня напряжения. При этом в передающем устройстве первые входы элементов И являются входами устройства, и выходы элементов И объедены между собой, а  выходы преобразователя соединены с входами дешифратора. В приемном устройстве первые входы элементов И объединены между собой, и их выходы являются выходами устройства, вход преобразователя уровня напряжения соединен с энергосистемой, а выходы преобразователя соединены с входами дешифратора. Выходы дешифратора соединены со вторыми входами элементов И.

Для решения задачи авторы предлагают в передающее устройство ввести первый коммутатор и формирователь импульсов, в приемное – второй коммутатор, устройство задержки импульсов управления и усилитель-ограничитель, а преобразователи выполнить в виде счетчиков импульсов. При этом в передающем устройстве объединенные выходы элементов И подключены к входу первого коммутатора, выход первого коммутатора подключен к входу счетчика импульсов, а выходы дешифратора через формирователь импульсов подключены ко вторым входам элементов И. В приемном устройстве выход преобразователя уровня напряжения через усилитель-ограничитель соединен с входом второго коммутатора и первым входом устройства задержки импульсов управления, второй вход устройства задержки импульсов управления и объединенные первые входы элементов И подключены к выходу второго коммутатора, выход устройства задержки импульсов управления связан с входом счетчика импульсов, а двунаправленные входы коммутаторов соединены между собой линией связи.

239. Пат. 2137872 РФ, МПК6 Е 01 В 9/06. Костыль путевой / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97120680/28; Заяв. 02.12.97; Опубл. 20.09.99,  Бюл. № 26. – 3 с.: 2 ил.

Действие патента прекращено.

Изобретение относится к конструкциям верхнего строения железнодорожного пути с деревянными шпалами.

Решаемая задача заключается в повышении надежности закрепления костыля в деревянной шпале.

Костыль путевой содержит овальную головку и стержень с квадратным поперечным сечением.

Для решения задачи авторы предлагают нижнюю часть стержня выполнить с прорезью, расположенной по его оси на расстоянии, равном половине длины костыля. Образованные концы выполнены односкосными клиньями, скосы которых обращены навстречу друг другу.

240. Пат. 2137873 РФ, МПК6 Е 01 В 9/06. Костыль путевой / П.П. Супрун, А.П. Хлебородов, А.А. Швецов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 97107436/28; Заяв. 21.04.98; Опубл. 20.09.99, Бюл. № 26. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к конструкциям верхнего строения железнодорожного пути с деревянными шпалами.

Решаемая задача заключается в повышении надежности закрепления костыля в деревянной шпале.

Костыль путевой содержит овальную головку и стержень с квадратным поперечным сечением.

Для решения задачи авторы предлагают в нижней части стержня выполнить сквозное отверстие с осью, ориентированной перпендикулярно оси шпалы. Стержень имеет плоский торец.

241. Пат. 2141548 РФ, МПК6 Е 01 В 29/26, В 25 С 11/00. Устройство для выдергивания костылей / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98105908/28; Заяв. 03.04.98; Опубл. 20.11.99, Бюл. № 32. 
– 4 с.: 4 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству.

Решаемая задача заключается в уменьшении сопротивления костыля при выдергивании, исключении его деформаций и снижении стоимости работ.

Устройство для выдергивания костылей выполнено в виде лома, содержащего головку и плечо.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить  устройство захватом и опорой, а  головку выполнить в виде барабана. При этом захват соединен с барабаном  гибкой связью. Верхним концом опора шарнирно закреплена на оси барабана, а нижним – свободно опирается на рельсовую подкладку.

242. Пат. 2144875 РФ, МПК6 В 61 К 3/02. Устройство для смазывания рабочей поверхности реборды колеса локомотива / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98108108/28; Заяв. 29.04.98; Опубл. 27.01.2000,  Бюл. № 3. – 3 с.: 3 ил.

Изобретение относится к локомотивному  хозяйству и предназначено для нанесения консистентной смазки на рабочую поверхность реборды колеса локомотива.

Решаемая задача заключается в снижении интенсивности износа колес и боковин головок рельсов в кривых участках железнодорожного пути и контроле расхода смазки.

Устройство для смазывания рабочей поверхности реборды колеса локомотива содержит корпус в виде гильзы, пружину сжатия и поршень.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести хвостовик, поршень-ниппель,  камеру, сигнальный тросик, а пружину сжатия установить между поршнем и хвостовиком. При этом хвостовик связан с поршнем тросиком, а сама гильза установлена в сквозном отверстии тормозной колодки перпендикулярно диску колеса. Поршень-ниппель установлен в гильзе со стороны реборды. Камера расположена между поршнем-ниппелем и поршнем. Сигнальный тросик одним концом закреплен на торце поршня, а другой его конец пропущен через хвостовую часть гильзы и снабжен грузиком. При этом длина свисающей части тросика равна длине камеры.

243. Пат. 2145141 РФ, МПК6 Н 02 J 3/18, G 05 F 1/70. Устройство для автоматического регулирования реактивной мощности / Ю.М. Кулинич, А.С. Гордельянов (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99101157/09; Заяв. 25.01.99; Опубл. 27.01.2000,  Бюл. № 3. – 8 с.: ил.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для повышения коэффициента мощности электроподвижного состава переменного тока.

Решаемая задача заключается в автоматическом регулировании реактивной мощности, позволяющем компенсировать реактивную мощность при любой форме питающего напряжения и тока, а также в различных режимах работы электровоза.

Устройство для автоматического регулирования реактивной мощности содержит нагрузку, источник реактивной мощности, датчик режима сети, блок синхронизирующих импульсов, блок импульсно-фазового управления. При этом  нагрузка, в качестве которой используется тиристорный преобразователь, подключена к питающей сети через трансформатор тока  параллельно источнику реактивной мощности. Источник реактивной мощности состоит их последовательно соединенных индуктивности, емкости и двух тиристоров, включенных встречно-параллельно. Датчик режима сети включает трансформатор напряжения и трансформатор тока. Выход трансформатора напряжения подключен к входу блока синхронизирующих импульсов, а выход блока импульсно-фазового управления связан с тиристорами источника реактивной мощности.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство двумя блоками устройства выборки-хранения, последовательно соединенными перемножителем напряжения  и интегратором, устройством вычисления максимальной величины мощности, делителем частоты и устройством экстремального регулирования. При этом входы устройств выборки-хранения подключены к выходам трансформатора напряжения, а выходы – к первому и второму входам перемножителя напряжения. Вход делителя частоты соединен с выходом блока синхронизирующих импульсов, а выход – со вторыми входами интегратора и устройства вычисления максимальной величины мощности. Выход устройства вычисления максимальной величины мощности через устройство экстремального регулирования связан с входом блока импульсно-фазового управления. Первый вход устройства вычисления максимальной величины соединен с выходом интегратора.

244. Пат. 2148290 РФ, МПК6 Н 02 J 3/02, 3/24. Устройство для управления двумя преобразователями / Ю.М. Кулинич (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98120130/09; Заяв. 06.11.98; Опубл. 27.04.2000, Бюл. № 12. – 6 с.: ил.

Изобретение относится к системам управления мощными преобразовательными установками и предназначено для управления двумя тиристорными преобразователями на электроподвижном составе переменного тока.

Решаемая задача заключается в повышении качества питающего напряжения, надежности работы преобразовательного устройства и уменьшении электроэнергии за счет высокочастотных послекоммутационных колебаний напряжения.

Устройство для управления двумя преобразователями содержит два канала регулирования, источник импульсов, формирователь импульсов, трансформатор напряжения и фильтр. Каждый канал регулирования выполнен из последовательно соединенных преобразовательного трансформатора, тиристорного моста, усилителя и распределителя импульсов. При этом вход распределителя второго канала связан с формирователем импульсов. Вход трансформатора напряжения соединен с сетью, а его выход подключен к фильтру.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство для управления двумя преобразователями дополнительно ввести устройство вычисления среднеквадратического отклонения, формирователь импульсов выполнить в виде адаптивного регулятора, а фильтр – в виде частотно-выделяющего фильтра. При этом первый вход устройства вычисления среднеквадратического отклонения соединен с выходом трансформатора напряжения, а второй вход – с выходом частотно-выделяющего фильтра. Выход устройства вычисления среднеквадратического отклонения подключен к второму входу формирователя импульсов. Первый вход формирователя импульсов соединен с выходом источника импульсов.

245. Пат. 2148744 РФ, МПК6 F 16 Н 21/16. Оппозитный кривошипно-ползунный механизм / В.И. Доронин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98120982/28; Заяв. 23.11.98; Опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. – 7 с.: ил.

Изобретение относится к уравновешиванию машин на фундаменте и используется для исключения вибраций, передающихся на фундамент от звеньев оппозитного кривошипно-ползунного механизма, входящего в состав машинного агрегата.

Решаемая задача заключается в полном исключении статической и моментной неуравновешенности за счет установки одного уравновешивающего звена и подбора соответствующих параметров геометрических масс звеньев.

Оппозитный кривошипно-ползунный механизм содержит стойку с направляющей, установленные в направляющей два идентичных ползуна, двуплечий кривошип в виде полого вала с фиксированной на стойке осью вращения, два идентичных шатуна. Каждый из шатунов шарнирно соединен с соответствующим ползуном и плечом кривошипа. При этом продольная ось направляющей ползунов пересекает ось вращения кривошипа под острым углом в центральной точке кривошипа. Шарниры, связывающие концы шатунов с соответствующими плечами кривошипа, выполнены сферическими и установлены на внутренней поверхности полого вала, в диаметрально противоположных точках.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить устройство уравновешивающим звеном с фиксированной на стойке осью вращения, параллельной оси вращения кривошипа. При этом уравновешивающее звено контактирует с внешней поверхностью полого вала кривошипа. Угловая скорость уравновешивающего звена пропорциональна по величине и противоположна по направлению угловой скорости кривошипа. Параметры геометрии масс звеньев механизма определены зависимостями:

Sxy1=Sxz1=Syz1=Sxy2=Sxz2=Sxy3=Sxz3=Syz3=0;

Jxy1=Jxz1=Jxy2=Jxz2=Jyz2=Jxy3=Jxz3=0;

Jx2=0; Jy2=Jz2=l⋅Syz2;

Jx1+2r2(m2−l−1⋅Syz2)−k⋅Jx3=0,

где Sxy1,Sxz1,Syz1 – статические моменты массы i-го звена относительно плоскостей декартовой системы координат (Аxyz) i связанной c i-м звеном; i – номер звена: 1 – кривошип, 2 – шатун, 3 – уравновешивающее звено; Аi – полюс звена; А1 и А3 – центральные точки соответственно кривошипа и уравновешивающего звена, А2 – центр шарнира, соединяющего шатун с кривошипом; А1x1 и А3x3 совпадают с осями вращения соответственно кривошипа и уравновешивающего звена, ось А2x2 совпадает с продольной осью шатуна; Jxi,Jyi,Jzi,Jxyi,Jxzi,Jyzi – осевые и центробежные моменты инерции массы i-го звена в системе координат (Аxyz)i; m2 – масса шатуна; r – длина плеча кривошипа; l – длина шатуна; k – отношение угловой скорости уравновешивающего звена к угловой скорости кривошипа.

246. Пат. 2149298 РФ, МПК6 F 16 Н 21/50. Оппозитный кривошипно-ползунный механизм/ В.И. Доронин (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98122589/28; Заяв. 07.12.98; Опубл. 20.05.2000, Бюл. № 14. – 6 с.: 2 ил.

Изобретение относится к передаточным механизмам, которые преобразуют вращательное движение кривошипа во взаимно противоположные возвратно-поступательные соосные движения двух ползунов и используется для повышения технического ресурса машинных агрегатов различного назначения, в состав которых входят передаточные механизмы такого рода.

Решаемая задача заключается в  полном исключении бокового давления на плечи кривошипа и на ползуны от движущихся сил механизма.

Оппозитный кривошипно-ползунный механизм содержит стойку с прямолинейной направляющей, установленные в направляющей два идентичных ползуна, двуплечий кривошип с фиксированной на стойке осью вращения, два идентичных шатуна. Каждый из шатунов шарнирно соединен с соответствующим ползуном и плечом кривошипа. При этом ось вращения кривошипа параллельна продольной оси направляющей ползунов. Продольные оси шатунов и направляющей ползунов расположены в одной шатунной плоскости, а кинематические пары, связывающие концы шатунов с соответствующими плечами кривошипа, выполнены в виде сферических шарниров.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести два идентичных коромысла, каждое из которых соединено сферическими шарнирами со стойкой  и с соответствующим шатуном. При этом центр шарнира между коромыслом и шатуном совпадает со средней точкой шатуна, а центр шарнира между коромыслом и стойкой расположен в точке пересечения продольной оси направляющей ползунов с плоскостью вращения соответствующего плеча кривошипа. Длина коромысла равна длине плеч шатуна. Кинематическая пара между шатуном и ползуном выполнена с возможностью одного поступательного движения вдоль расположенной в шатунной плоскости оси, перпендикулярной направляющей ползунов, и двух вращательных движений вокруг взаимно перпендикулярных осей. Причем первая ось направлена по нормали к шатунной плоскости, а вторая совпадает с продольной осью направляющей ползунов.

Кроме того, конец каждого шатуна в кинематической паре между шатуном и ползуном выполнен в виде прямого кругового цилиндра с кольцевым пазом, у которого плоскость симметрии, параллельная основанию цилиндра, совпадает с шатунной плоскостью. Каждый ползун выполнен с П-образной полостью. Боковые стенки П-образной полости перпендикулярны направляющей ползунов и на них вдоль продольной оси направляющей ползунов прикреплены цилиндрические пальцы. При этом цилиндрический конец шатуна установлен в П-образной полости ползуна с размещением пальцев в кольцевом пазу. Расстояние между боковыми стенками П-образной полости равно диаметру основания цилиндра, а диаметр пальцев равен ширине кольцевого паза.

Изобретение позволяет снизить интенсивность накопления усталостных и износных повреждений звеньев механизма, повысить технический ресурс механизма.

247. Пат. 2150421 РФ, МПК6 В 65 G 47/06, 59/02. Устройство для поштучной выдачи деталей из пакета / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, В.Н. Ли (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98119763/03; Заяв. 02.11.98; Опубл. 10.06.2000, Бюл. № 16. – 5 с.: 2 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железных дорог и предназначено для механизации звеносборочных работ на путевых машинных станциях.

Решаемая задача заключается в поштучной выдаче деталей из пакета и подаче их на место сборки.

Устройство для поштучной выдачи деталей из пакета содержит раму, магазин для пакета, толкатель пакета и ограничитель перемещения пакета.

Для решения задачи авторы предлагают дополнить  устройство механизмом поштучного силового отделения деталей, транспортером, приемной полкой и выполнить магазин для пакета в виде контейнера, толкатель пакета  – в виде цепного противовеса, а ограничитель перемещения пакета – в виде двух роликов. При этом контейнер установлен на раме с возможностью свободного перемещения относительно нее по вертикали и снабжен поддоном, который вместе с пакетом размещается на полу контейнера. Пакет деталей выставлен на поддон стопкой. Цепной противовес толкателя соединен с контейнером тяговой цепью с помощью системы звездочек, установленных на верхней части рамы. Транспортер установлен на нижней поверхности площадки над пакетом и на его ленте с заданным шагом  перпендикулярно его оси укреплены скобы. Приемная полка жестко закреплена на раме. Рабочая поверхность полки выставлена в горизонтальной плоскости на уровне перемещения рабочих кромок скоб нижней ветви транспортера. Торец приемной полки обращен в сторону пакета и упирается в него под верхней деталью. Ролики установлены на нижней поверхности площадки по бокам транспортера и своими нижними точками упираются в верхнюю деталь пакета.

248. Пат. 2152346 РФ, МПК6 В 65 G 47/18. Устройство для поштучной выдачи рельсовых подкладок из навала / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, В.Н. Ли (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98119762/03; Заяв. 02.11.98; Опубл. 10.07.2000, Бюл. № 19. – 5 с.: 2 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железных дорог и предназначено для механизации звеносборочных работ на путевых машинных станциях.

Решаемая задача заключается в устранении ручного труда на подаче рельсовых подкладок из навала на линию сборки звеньев путевой решетки.

Устройство для поштучной выдачи рельсовых подкладок из навала содержит систему последовательно установленных друг за другом транспортеров. При этом скорость каждого из транспортеров больше скорости предыдущего.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести разделитель, выполненный в виде каркаса, шахту-бункер, гидроцилиндр, кольцевую аппарель, кольцевой лоток, ротор с лопатками, два приемных транспортера и две пирамидки. При этом шахта-бункер выполнена в виде цилиндра с коническим дном, жестко закреплена внутри разделителя и может перемещаться по вертикали с помощью гидроцилиндра. Гидроцилиндр установлен под дном шахты-бункера и соединен с основанием пространственного каркаса. Кольцевой лоток жестко закреплен на пространственном каркасе соосно с шахтой-бункером под кольцевой аппарелью. Дно лотка снабжено диаметрально противоположными окнами. Кольцевая аппарель выполнена в виде усеченного конуса и установлена на верхнем обрезе шахты-бункера. Пирамидки жестко закреплены на кольцевой аппарели напротив окон дна кольцевого лотка. Ротор с лопатками свободно опирается на дно кольцевого лотка и приводится в движение с помощью цевочной передачи от двигателя, установленного на каркасе. Приемные транспортеры установлены параллельно друг другу под диаметрально противоположными окнами дна кольцевого лотка.

249. Пат. 2153455 РФ, МПК6 В 65 G 47/18. Устройство для поштучной выдачи костылей из навала / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, В.Н. Ли (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98119764/03; Заяв. 02.11.98; Опубл. 27.07.2000, Бюл. № 21. – 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железных дорог и предназначено для механизации звеносборочных работ на путевых машинных станциях.

Решаемая задача заключается в устранении ручного труда при подаче путевых костылей из навала на линию сборки звеньев путевой решетки.

Устройство для поштучной выдачи костылей из навала содержит корпус,  бесконечную цепь, звездочки и рабочие органы, закрепленные на цепи с заданным шагом.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести наклонные лотки, снабженные эластичными скребками-сбрасывателями, выполнить рабочие органы в виде магнитных башмаков, а все звездочки соосно и жестко закрепить на одном общем приводном валу, установленном в верхней части корпуса. При этом каждый из наклонных лотков своей приемной частью жестко закреплен на корпусе и ориентирован своей осью в плоскости вращения соответствующей звездочки. Скребки-сбрасыватели установлены в месте крепления лотка к корпусу, а  их рабочие поверхности касаются магнитного башмака в месте огибания бесконечной цепи приводной звездочкой.

Изобретение позволяет из навала сверху поштучно отбирать костыли и подавать их к назначенному месту несколькими однорядными потоками.

250. Пат. 2156841 РФ, МПК6 Е 01 В 9/28, 9/38, 9/48. Промежуточное раздельное скрепление / П.П. Супрун (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 98122457/28; Заяв. 15.12.98; Опубл. 27.09.2000,  Бюл. № 27. 
– 3 с.: 2 ил.

Изобретение относится к конструкциям верхнего строения железнодорожного пути с железобетонными шпалами.

Решаемая задача заключается в повышении производительности при работе с клеммными узлами скрепления на текущем содержании пути при замене дефектных рельсов и на звеносборочных линиях.

Промежуточное раздельное скрепление содержит рельсовую подкладку с ребордами, закладные болты, клеммный узел и упругие прокладки.

Для решения задачи авторы предлагают клеммный узел дополнить жесткой клеммой, шайбой и винтом, а в рельсовой подкладке выполнить резьбовое отверстие с ванночкой. При этом на стержне винта выполнена проточка, в которой установлено стопорное кольцо на расстоянии от головки винта, больше толщины клеммы. Со стороны рельса боковая стенка клеммы выполнена с косым отверстием. Ось отверстия ориентирована на ванночку.

251. Пат. 2160221 РФ, МПК6 В 65 G 47/18. Устройство для поштучной выдачи рельсовых подкладок из навала / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, В.Н. Ли (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99104559/03; Заяв. 09.03.99; Опубл. 10.12..2000,  Бюл. № 34. – 7 с.: 5 ил.

Изобретение относится к путевому хозяйству железных дорог и предназначено для механизации звеносборочных работ на путевых машинных станциях.

Решаемая задача заключается в устранении ручного труда, снижении стоимости и металлоемкости устройства.

Устройство для поштучной выдачи рельсовых подкладок из навала содержит систему конвейеров, шахту-бункер и поддон. При этом конвейеры установлены друг за другом, где скорость каждого больше скорости предыдущего. Поддон расположен внутри шахты-бункера с возможностью перемещения.

Для решения задачи авторы предлагают в устройство дополнительно ввести два механизма отбора посторонних включений, установить два конвейера с разрывом между ними и выполнить шахту-бункер прямоугольного сечения, а подвижный поддон – в виде односкосного клина с вибратором, расположенным под скошенной поверхностью поддона. При этом один механизм отбора посторонних включений установлен параллельно над конвейером системы, расположенным перед разрывом. Механизм состоит из двух транспортеров, установленных друг над другом. Причем нижний транспортер выполнен с постоянными магнитами, закрепленными на ленте, а верхний расположен перпендикулярно нижнему и его лента снабжена жестким ворсом. Второй механизм отбора установлен параллельно оси системы конвейеров над разрывом. Он состоит из транспортера и вильчатого сбрасывателя подкладок. Лента транспортера снабжена постоянными магнитами, расположенными рядами и ориентированными вдоль ленты. Вильчатый сбрасыватель выполнен в виде клиновой гребенки. Гребенка своим основанием жестко закреплена на раме транспортера, а ее рабочая часть в виде изогнутых клиньев заведена под ведущий барабан транспортера. Клинья гребенки расположены между рядами магнитов и не выступают над рабочими поверхностями магнитов.

252. Пат. 2160336 РФ, МПК6 Е 01 С 3/06. Земляное полотно на вечномерзлом основании / С.М. Жданова (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99104110/03; Заяв. 01.03.99; Опубл. 10.12..2000, Бюл. № 34. – 6 с.: ил.

Изобретение предназначено для  строительства и реконструкции насыпей линейных сооружений на слабых при протаивании вечномерзлых грунтах.

Решаемая задача заключается в повышении устойчивости земляного полотна за счет обеспечения постоянного отрицательного температурного режима.

Земляное полотно на вечномерзлом основании содержит насыпь, теплоизолирующий слой и изолирующую прокладку. Теплоизолирующий слой выполнен из материала пористой структуры с удельным весом меньше удельного веса воды.

Для решения задачи авторы предлагают в земляное сооружение дополнительно ввести армирующее покрытие, крупнопористый защитный слой, выполнить изолирующую прокладку пыленепроницаемой, а теплоизолирующий слой поместить в армирующее покрытие и уложить на глубину деятельного слоя. При этом армирующее покрытие выполнено из  синтетического нетканого материала. Защитный слой уложен на армирующее покрытие с возможностью конвективного теплообмена. Изолирующая прокладка расположена между защитным слоем и насыпью.

Изобретение позволяет понизить среднегодовую температуру в грунтах основания на 2,5–4,0 ºС, что позволяет сохранять вечномерзлые грунты от протаивания.

253. Пат. 2161104 РФ, МПК6 В 61 К 3/02. Устройство для подачи смазки на рабочую поверхность реборды колеса локомотива / П.П. Супрун, В.Г. Григоренко, С.М. Гончарук, В.Н. Ли (РФ); ДВГУПС (РФ). – № 99100802/28; Заяв. 12.01.99; Опубл. 27.12..2000,  Бюл. № 36. – 5 с.: 4 ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту и предназначено для снижения интенсивности износа реборд колесных пар подвижного состава и боковин головок рельсов железнодорожного пути.

Решаемая задача заключается в повышении интенсивности подачи смазки на рабочие поверхности реборды колеса локомотива при движении его как в кривых, так и в прямых участках пути.

Устройство для подачи смазки на рабочую поверхность реборды колеса локомотива содержит тормозную колодку, гильзу, поршень-ниппель, поршень, подпружиненный пружиной сжатия, и сигнальный тросик. Причем тормозная колодка выполнена со сквозным отверстием, перпендикулярным диску колеса.

Для решения задачи авторы предлагают  устройство дополнить патрубком, подвижной втулкой, упорной шайбой, второй пружиной сжатия, трубчатым коленом и механизмом автоматического управления подачей смазки реборды колесной пары. При этом патрубок насажен на выступающую из тормозной колодки часть гильзы и жестко соединен с тормозной колодкой с помощью фланца. Подвижная втулка установлена в патрубке за гильзой. Упорная шайба жестко закреплена в конце патрубка. Вторя пружина сжатия помещена в патрубке между втулкой и упорной шайбой. Горизонтальная часть трубчатого  колена сочленена с патрубком, а вертикальная часть направлена к раме экипажной тележки. Механизм автоматического управления подачей смазки реборды колесной пары включает два электромагнитных толкателя; инерционный маятник; токопроводную шину; два замыкателя; два пускателя; вторую фазу, проводящую электрический ток от источника питания к одноименным клеммам пускателя; два проводника, соединяющие соответствующие клеммы замыкателей с другими одноименными клеммами пускателей. При этом  электромагнитный толкатель закреплен на раме тележки. Штоки толкателя с помощью гибких тяг, пропущенных через трубчатые колена и упорные шайбы, соединены с подвижными втулками. Инерционный маятник снабжен двумя направленными в разные стороны консолями и установлен на оси, жестко закрепленной на раме тележки. Токопроводная шина, к которой подключена фаза от источника электропитания, жестко закреплена через диэлектрические прокладки на консолях маятника. Каждый из замыкателей выполнен в виде массивной клеммы, насаженной на конец диэлектрического прутка. Другой конец диэлектрического прутка шарнирно закреплен на раме тележки под диэлектрическими прутками. Пускатели установлены на конусах электротолкателей.

# Именной указатель
авторских свидетельств и патентов,
ПОЛУЧЕННЫХ НА ИМЯ ДВГУПС (ХАБИИЖТ, ДВГАПС)

| Фамилия, имя, отчество* | Номер а.с. и патентов | Номер в тексте | МПК |
| --- | --- | --- | --- |
| Авилов В.Д. | 898560 1067567 | 35 65 | Н 02К 13/10 Н 02К 13/10 |
| Антонов Л.А. | 2105729 | 214 | С 02F 1/64 |
| Аптер Б.Ф. | 1344214 | 103 | H 04N 7/18 |
| Бабаенко Э.Г. | 1297363 2085415 | 97 205 | В 23К 35/362 В 60 М 5/00 |
| Балабанов В.Н. | 1062050 1532362 1600980 1791186 2007306 2057655 | 63 125 140 182 190 199 | В 60М 3/02 В 60М 3/02 В 60М 3/02 В 60М 1/10 В 60М 3/00 В 60М 3/02 |
| Балыков С.В. | 1194950 | 88 | Е 01Н 5/12 |
| Банникова Т.Н. | 1567741 | 133 | Е 02D 17/20 |
| Баранов В.М. | 1270579 | 95 | G 01G 19/04 |
| Баранцов А.И. | 1054166 | 60 | В 61L 25/06 |
| Басов Ю.А. | 1363403 1552314 1716594 | 105 129 167 | H 02M 5/12 Н 02М 7/155 Н 02М 7/12 |
| Баткин А.И. | 1054166 | 60 | В 61L 25/06 |
| Березов В.Н. | 821666 | 25 | Е 04С 3/08 |
| Березуцкий Ю.Н. | 1062050 | 63 | В 60М 3/02 |
| Бессонов В.А. | 2137201 | 238 | G 08С 19/16 |
| Блюм Д.В. | 1663140 | 155 | Е 02В 2/84, 1/74 |
| Бойко А.Г. | 1654487 | 151 | Е 04 В 1/74 |
| Бокарев А.П. | 2104361 2114947 2120908 2125133 2129184 | 213 218 226 229 231 | Е 01В 29/20 Е 01В 11/54 В 65G 67/22 Е 01В 9/42 Е 01В 9/06 |
| Борченко В.И. | 1054166 | 60 | В 61L 25/06 |

| Фамилия, имя, отчество | Номер а.с. и патентов | Номер в тексте | МПК |
| --- | --- | --- | --- |
| Бубнов В.М. | 1096149 | 73 | В 61Н 13/26 |
| Бузунов Г.В. | 1136140 | 78 | G 06F 3/02 |
| Буракова Л.С. | 1567741 | 133 | Е 02D 17/20 |
| Вартаньян С.Г. | 1654487 | 151 | Е 04 В 1/74 |
| Васильев Н.Г. | 1297363 | 97 | В 23К 35/362 |
| Василькова Л.В. | 1467132 | 120 | Е 01F 5/00 |
| Винокуров В.И. | 706494 755951 853086 898030 | 11 18 30 34 | Е 02D 17/14 Е 02D 17/148 Е 21В 10/34 Е 21В 7/24 |
| Власьевский С.В. Н | 754600 801202 819927 928556 1190489 1363403 1544142 1552314 1686648 1716594 1774445 2074479 | 17 21 23 40 85 105 128 129 160 167 178 202 | Н 02М 1/08 Н 02М 1/08 Н 02Р 13/18 Н 02М 1/08 Н 03К 5/01 H 02M 5/12 Н 02М 1/08 Н 02М 7/155 Н 02М 1/08 Н 02М 7/12 Н 02М 7/12 Н 02К 5/14 |
| Воловник Г.И. | 1636344 | 147 | C 02F 1/42 |
| Галкин В.В. | 1514098 | 123 | G 01R 31/34 |
| Галушко Д.А. | 1686648 | 60 | Н 02М 1/08 |
| Гамоля С.Ю. | 2136815 | 236 | Е 02D 3/026 |
| Гамоля Ю.А. | 827674 831896 855176 1218001 1221288 1357482 1602921 1684439 | 26 27 31 89 90 104 141 159 | Е 01С 19/28 Е 02D 17/148 Е 21В 7/28 Е 02F 5/08 Е 02F 5/08 Е 01D 21/00 Е 01В 29/13 Е 02 F5/08 |
| Герман С.А. | 959222 | 44 | Н 02 К 17/04 |
| Глушанков А.Я. | 821666 | 25 | Е 04С 3/08 |
| Гречко А.В. | 1229278 1289956 1307002 1342979 | 91 96 98 102 | Е 02F 5/02 Е 02В 11/02 Е 01В 29/13 Е 02 D 17/20 |
| Григорьев П.Я. | 591543 594249 1511351 2116419 | 7 8 122 219 | Е 01С 3/06 Е 02 D 31/00 Е 04В !/70 Е 04Н 9/02 |
| Григорьев Н.П. | 1532362 | 125 | В 60М 3/02 |
| Голованов В.А. | 754600 801202 819927 1190489 | 17 21 23 85 | Н 02М 1/08 Н 02М 1/08 Н 02Р 13/18 Н 03К 5/01 |
| Гончарук С.М. | 2076174 2085649 2094556 2097298 2104361 2114752 2114946 2119444 2125133 2129184 2130394 2130397 2136815 2137106 2137201 2137872 2150421 2152346 2153455 2160221 2161104 | 204 207 211 212 213 216 217 225 229 231 232 233 236 237 238 239 247 248 249 251 253 | Е 02 F 3/76 Е 01В 7/02 Е 01В 29/02 В 65G 63/00 Е 01В 29/20 В 61К 3/02 Е 01В 5/18 В 66С 1/12 Е 01В 9/42 Е 01В 9/06 В 61В 1/00 В 61J 1/10 Е 02D 3/026 G 01N 3/08 G 08С 19/16 Е 01В 9/06 В 65G 47/06 В 65G 47/18 В 65G 47/18 В 65G 47/18 В 61К 3/02 |
| Гордельянов А.С. | 2145141 | 243 | Н 02J 3/18 |
| Григоренко В.Г. Григоренко В.Г. | 2114752 2114946 2119437 2120908 2122505 2124995 2130394 2130397 2131367 2136815 2137106 2137201 2137872 2144875 2150421 2152346 2153455 2160221 2161104 | 216 217 224 226 227 228 232 233 234 236 237 238 239 242 247 248 249 251 253 | В 61К 3/02 Е 01В 5/18 В 61F 5/38 В 65G 67/22 В 63В 35/08 В 61F 5/38 В 61В 1/00 В 61J 1/10 В 61F 5/00 Е 02D 3/026 G 01N 3/08 G 08С 19/16 Е 01В 9/06 В 61К 3/02 В 65G 47/06 В 65G 47/18 В 65G 47/18 В 65G 47/18 В 61К 3/02 |
| Гриньков Б.М. | 2085417 | 206 | В 60Р 5/00 |
| Гуревич Я.И. | 821666 | 25 | Е 04С 3/08 |
| Давыдов Б.И. | 1344214 1443765 1462230 1584123 1642593 | 103 115 118 138 149 | H 04N 7/18 Н 04N 7/18 G 01F 13/02 Н 04N 7/18 H 01N 5/225 |
| Данилюк А.Д. | 795577 | 20 | В 06В 1/16 |
| Даньшин Ю.В. | 2087779 2110718 | 210 215 | F 16Н 21/00 F 16Н 21/50 |
| Дербас В.А. | 1506966 1567741 1788996 2029813 | 121 133 181 195 | Е 02 В 3/12 Е 02D 17/20 Е 02D 17/20 Е 01С 3/00 |
| Дикаревский В.С. | 709908 907334 | 12 36 | F 16Т 1/45 F 16Т 1/45 |
| Довгялло А.И. | 2086447 | 209 | В 61К 7/02 |
| Донской А.Л. | 1363403 | 105 | Н 02М 1/08 |
| Доронин В.И. | 918150 1627769 1724969 1747775 1800170 1805253 2051303 2075672 2085791 2087779 2110718 2148744 2149298 | 38 145 168 173 184 185 197 203 208 210 215 245 246 | В 61Н 13/38 F 16H 21/00 F 16F 15/26 F 16F 15/22 F 16F 15/22 F 16Н 21/00 F 16Н 21/00 F 16Н 21/04 F 16Н 21/16 F 16Н 21/00 F 16Н 21/50 F 16Н 21/16 F 16 Н 21/50 |
| Н Доронин С.В. | 1686648 2114752 2131367 | 160 216 234 | Н 02М 1/080 В 61К 3/02 В 61F 5/00 |
| Дроздов Е.А. | 1006293 1068315 1096149 1330002 1532400 1581634 1726303 2043939 | 52 66 73 100 126 135 169 196 | В 61Н 13/36 В 61Н 13/34 В 61Н 13/26 В 61 Н 1/00 В 61Н 13/34 В 61Н 5/00 В 61Н 5/00 Е 01F 5/14 |
| Дружин М.И. | 1248874 | 93 | В 61Н 5/00 |
| Дыдышко П.И. | 1506966 | 121 | Е 02 В 3/12 |
| Дынькин Б.Е. | 1367089 1614066 1671487 | 106 143 156 | H 02Н 3/40 Н 02Н 3/16 В 60М 3/00 |
| Евстигнеев С.П. | 570996 | 5 | Н 03К 5/18 |
| Егиазарян А.В. | 1314894 | 99 | Н 02К 41/02 |
| Жданова С.М. | 1184882 1506966 1567741 1656078 1791529 2006552 2029813 2160336 | 84 121 133 152 183 189 195 252 | Е 01F 5/00 Е 02 В 3/12 Е 02D 17/20 Е 02D 17/18 Е 02D 1/00 Е 02D 17/18 Е 01С 3/00 Е 01С 3/06 |
| Завгородний Г.В. | 967867 | 45 | В 60Р 7/06 |
| Зауралов Л.И. | 591543 | 7 | Е 01С 3/06 |
| Земляк М.Г. | 1511351 | 122 | Е 04В 1/70 |
| Иволга И.Б. | 1344214 1584123 | 103 138 | H 04N 7/18 Н 04N 7/18 |
| Игнатов В.А. | 959222 | 44 | Н 02 К 17/04 |
| Иодчик А.П. | 591543 | 7 | Е 01С 3/06 |
| Иофик В.З. | 1331963 | 101 | Е 02F 3/60 |
| Калитин С.В. | 2016946 | 193 | Е 01В 1/00 |
| Карпец Ю.М. | 1436620 1626453 | 114 144 | G 01J 5/52 Н 04N 7/18 |
| Кириленко А.Г. | 2085415 | 205 | В 60 М 5/00 |
| Клочков М.И. | 1600980 | 140 | В 60М 3/02 |
| Коваль В.Е. | 819927 | 23 | Н 02Р 13/18 |
| Козак Л.В. | 1636344 | 147 | C 02F 1/42 |
| Колбасюк С.А. | 1427584 1527719 1559424 | 113 124 130 | H 04J 13/00 Н 04М 3/56 Н 04М 3/56 |
| Константинов И.Ю. | 1096149 | 73 | В 61Н 13/26 |
| Константинов К.В. | 1588146 1677796 1698670 | 139 158 163 | G 01R 31/ 34 Н 02К 15/00 G 01М 13/04 |
| Константинова Е.В. | 1677796 | 158 | Н 02К 15/00 |
| Коробко М.И. | 2006489 | 188 | С 02F 9/00 |
| Кравченко Г.М. | 1221288 1684439 | 90 159 | Е 02F 5/08 Е 02F 5/08 |
| Кравченко Е.А. | 1006293 1068315 | 52 66 | В 61Н 13/36 В 61Н 13/34 |
| Кравчук В.В. | 2118037 2118038 | 222 223 | Н 02М 1/08 Н 02М 1/08 |
| Крамаренко Е.Р. | 2085415 | 205 | В 60 М 5/00 |
| Крапивный В.А. | 2085415 2085649 2094556 2097298 2104361 2114752 2114946 2114947 2120908 2125133 2129184 2130394 2130397 | 205 207 211 212 213 216 217 218 226 229 231 232 233 | В 60 М 5/00 Е 01В 7/02 Е 01В 29/02 В 65G 63/00 Е 01В 29/20 В 61К 3/02 Е 01В 5/18 Е 01В 11/54 В 65G 67/22 Е 01В 9/42 Е 01В 9/06 В 61В 1/00 В 61J 1/10 |
| Кузнецов В.П. | 1581634 | 135 | В 61Н 5/00 |
| Кулинич Ю.М. | 2118037 2118038 2131812 2137201 2145141 2148290 | 222 223 235 238 243 244 | Н 02М 1/08 Н 02М 1/08 В 60L 9/12 G 08С 19/16 Н 02J 3/18 Н 02J 3/02 |
| Кушнер Я.Я. | 716895 835867 1248874 | 13 29 93 | В 61Н 5/00 В 61Н 5/00 В 61Н 5/00 |
| Лавров В.Н. | 1663140 | 155 | Е 02В 2/84, 1/74 |
| Леденев В.И. | 594249 | 8 | Е 02 D 31/00 |
| Леонов Э.А | 706494 755951 831896 855176 898030 1194950 1331963 1602921 1687696 1691445 2131367 | 11 18 27 31 34 88 101 141 161 162 234 | Е 02D 17/14 Е 02D 17/148 Е 02D 17/148 Е 21В 7/28 Е 21В 7/24 Е 01Н 5/12 Е 02F 3/60 Е 01В 29/13 Е 01В 29/26 Е 01В 29/00 В 61F 5/00 |
| Лештаев А.Г. | 1626453 | 144 | Н 04N 7/18 |
| Ли В.Н. | 1645182 2051515 2085415 2114947 2116885 2117099 2119437 2119444 2124995 2137106 2150421 2152346 2153455 2160221 2161104 | 150 198 205 218 220 221 224 225 228 237 247 248 249 251 253 | В 60М 1/20 Е 04Н 12/34 В 60 М 5/00 Е 01В 11/54 В 28С 5/26 Е 02D 7/06 В 61F 5/38 В 66С 1/12 В 61F 5/38 G 01N 3/08 В 65G 47/06 В 65G 47/18 В 65G 47/18 В 65G 47/18 В 61К 3/02 |
| Липшеев А.И. | 1698670 | 163 | G 01М 13/04 |
| Лотов П.А. | 1734053 | 171 | G 01R 31/02 |
| Макашев Г.Е. | 579377 754238 804787 1040020 1073370 1111517 1184882 1254123 | 6 16 22 55 69 75 84 94 | Е 02D 9/04 G 01М 3/08 Е 02F 5/30 Е 01В 27/00 Е 02В 11/00 Е 01С 3/06 Е 01F 5/00 Е 02F 5/32 |
| Макиенко В.М. | 1297363 | 97 | В 23К 35/362 |
| Малай Г.П. | 1054166 | 60 | В 61L 25/06 |
| Малюнин А.Н. | 1314894 | 99 | Н 02К 41/02 |
| Марьясов И.В. | 959222 | 44 | Н 02 К 17/04 |
| Маркитан Ю.В. | 1106866 | 74 | Е 01В 29/02 |
| Мартемьянов Я.Б. | 1734053 | 171 | G 01R 31/02 |
| Матвиевский В.Г. | 716895 1006293 1068315 1532400 1581634 | 13 52 66 126 135 | В 61Н 5/00 В 61Н 13/36 В 61Н 13/34 В 61Н 13/34 В 61Н 5/00 |
| Матвеенко Е.Б. | 1514098 | 123 | G 01R 31/34 |
| Меламед Э.Ш. | 1511351 2116419 | 122 219 | Е 04В !/70 Е 04Н 9/02 |
| Мельников П.В. , | 1588146 1677796 1734053 | 139 158 171 | G 01R 31/ 34 Н 02К 15/00 G 01R 31/02 |
| Мельников С.В. | 1588146 | 139 | G 01R 31/ 34 |
| Минайлов Г.П. | 1506966 | 121 | Е 02 В 3/12 |
| Михалевич М.П. | 918150 2043939 | 38 196 | В 61Н 13/38 Е 01F 5/14 |
| Михайлов Е.А. | 1344214 1642593 | 103 149 | H 04N 7/18 H 01N 5/225 |
| Михайлов С.Е. | 1443765 | 115 | Н 04N 7/18 |
| Михайлова Я.Е. | 1698670 1767377 | 163 175 | G 01М 13/04 G 01М 13/04 |
| Моисеенко В.И. | 754600 801202 | 17 21 | Н 02М 1/08 Н 02М 1/08 |
| Мусин М.Ф. | 570630 | 4 | С 10G 25/00 |
| Мухин И.А. | 1511351 | 122 | Е 04В !/70, 1/74, 2/42 |
| Назаревский Е.П. | 1544142 | 128 | Н 02М 1/08 |
| Назаров А.И. | 1544142 | 128 | Н 02М 1/08 |
| Находкин В.В. Н | 1363403 1552314 1686648 1716594 1774445 | 105 129 160 167 178 | Н 02М 1/08 Н 02М 7/155 Н 02М 1/08 Н 02М 7/12 Н 02М 7/12, Н 02Н 7/12 |
| Нейман В.И. | 1559424 | 130 | Н 04М 3/56 |
| Никифоров А.Н. | 1791529 | 183 | Е 02D 1/00 |
| Новавчук Я.А. | 1270579 2085417 | 95 206 | G 01G 19/04 В 60Р 5/00 |
| Овсейчик С.З. | 2074479 | 202 | Н 02 К 5/14 |
| Овчарова Т.И. | 639705 655712 | 9 10 | В 27К 3/50 С 09D 5/25 |
| Одноволик В.В. | 1171675 | 82 | G 01L 1/22 |
| Окишев К.Н. | 1642593 | 149 | H 01N 5/225 |
| Павловская В.М. | 570630 | 4 | С 10G 25/00 |
| Паленко Т.А. | 754238 1040020 | 16 55 | G 01М 3/08 Е 01В 27/00 |
| Пассек В.В. | 1506966 | 121 | Е 02 В 3/12 |
| Пацановский В.П. | 716895 835867 1248874 | 13 29 93 | В 61Н 5/00 В 61Н 5/00 В 61Н 5/00 |
| Перцовский М.Л. | 1363403 1552314 1716594 1774445 | 105 129 167 178 | Н 02М 1/08 Н 02М 7/155 Н 02М 7/12 Н 02М 7/12 |
| Пестов А.Н. | 1054166 | 60 | В 61L 25/06 |
| Писаренко В.П. | 1136140 | 78 | G 06F 3/02 |
| Повх В.Г. | 554465 777499 949358 979906 1068746 1171675 2085417 | 3 19 42 48 67 82 206 | G 01В 7/18 G 01L 1/22 G 01L 1/22 G 01L 1/22 G 01L 9/04 G 01L 1/22 В 60Р 5/00 |
| Полевиченко А.Г. | 1788996 | 181 | Е 02D 17/20 |
| Поспелов А.И. | 1627769 1747775 2051303 | 145 173 197 | F 16H 21/00 F 16Н 21/00 F 16 Н 21/00 |
| Прибылов А.Ф. | 918150 | 38 | В 61Н 13/38 |
| Прокопович М.Р. | 1462230 | 118 | G 01F 13/02 |
| Путько А.В. | 992671 1120076 1164379 1408032 1581817 1671805 1770529 2012744 | 50 76 81 109 137 157 176 191 | Е 03В 7/10 Е 03В 7/10 Е 03В 7/10 Е 03В 7/12 Е 03В 7/10 Е 03В 7/10 Е 03В 7/10 Е 03С 1/02 |
| Развозжаев Л.П. | 570630 | 4 | С 10G 25/00 |
| Редькин В.И. | 2085417 | 206 | В 60Р 5/00 |
| Репницын В.А. | 1581634 | 135 | В 61Н 5/00 |
| Рудых О.Л. | 1171675 | 82 | G 01L 1/22 |
| Румянцев Е.А. | 1567741 | 133 | Е 02D 17/20 |
| Русинов А.В. | 1511351 1606632 1654487 1663140 1784721 | 122 142 151 155 180 | Е 04В 1/70 Е 04С 3/30 Е 04В 1/74 Е 02В 2/84 Е 01В 2/28 |
| Рутштейн А.М. | 1544142 | 128 | Н 02М 1/08 |
| Рябцун А.А. | 1514098 1588146 1677796 1734053 | 123 139 158 171 | G 01R 31/34 G 01R 31/ 34 Н 02К 15/00 G 01R 31/02 |
| Рязанов Ю.С. | 1581813 | 136 | Е 02 D 5/54 |
| Сава В.М. | 591543 | 7 | Е 01С 3/06 |
| Савоськин А.Н. | 819927 | 23 | Н 02Р 13/18 |
| Самсонов Б.Ф. | 1055550 | 61 | В 08В 3/02 |
| Самсонов В.Б. | 1218001 1221288 | 89 90 | Е 02F 5/08 Е 02F 5/08 |
| Сапсалев А.В. | 1314894 | 99 | Н 02К 41/02 |
| Серебров В.Л. | 1514098 1677796 | 123 158 | G 01R 31/34 Н 02К 15/00 |
| Смирнов Е.М. | 1614066 1728915 | 143 170 | Н 02Н 3/16 Н 02Н 3/16 |
| Смольникова Р.Ф. | 639705 655712 835749 | 9 10 28 | В 27К 3/50 С 09D 5/25 В 27К 3/50 |
| Соколов В.Б. | 751881 855176 967867 2116885 2131367 | 15 31 45 220 234 | Е 01В 29/13 Е 21В 7/28 В 60Р 7/06 В 28С 5/26 В 61F 5/00 |
| Соловьев В.Л. | 777499 | 19 | G 01 L 1/22 |
| Солодилов В.Я. | 2051303 | 197 | F 16Н 21/00 |
| Солодовников А.Б. | 976042 1040020 1254123 | 46 55 94 | Е 21В 47/06 Е 01В 27/00 Е 02F 5/32 |
| Солодовников Б.И. | 2097298 | 212 | В 65G 63/00 |
| Соломонов С.А. | 1218001 1221288 1684439 | 89 90 159 | Е 02F 5/08 Е 02F 5/08 Е 02F 5/08 |
| Соснина Н.А. | 1244472 1535874 | 92 127 | F 28G 9/00 С 09D 143/04 |
| Сошников Е.В. | 1560265 1637828 | 131 148 | В 01D 24/00 В 01D 21/2 |
| Спиридонов А.Я. | 751881 | 15 | Е 01В 29/13 |
| Стародубцева Л.М. | 570630 | 4 | С 10G 25/00 |
| Стецюк А.В. | 1173178 | 83 | G 01В 11/04 |
| Стремовская В.Л. | 731684 | 14 | С 01В 33/14 |
| Стремовский Р.А. | 570630 731684 1662947 | 4 14 154 | С 10G 25/00 С 01В 33/14 С 02F 1/52 |
| Строганов В.И. | 1151871 1410689 1561715 1630478 1777481 | 79 111 132 146 179 | G 01J 1/00 G 02F 1/35 G 02F 1/03 G 01N 21/88 G 02F 1/00 |
| Строев О.Я. | 1136140 | 78 | G 06F 3/02 |
| Супрун А.П. | 2122505 | 227 | В 63В 35/08 |
| Супрун П.П. | 312920 706494 751881 755951 795577 821638 | 1 11 15 18 20 24 | Е 02d 3/04 Е 02D 17/14 Е 01В 29/13 Е 02D 17/148 В 06В 1/16 Е 01В 29/32 |
| Супрун П.П. Супрун П.П. | 831896 853086 855176 887679 887680 898030 916661 927951 941500 949358 990974 994642 1008329 1020477 1040060 1043273 1046377 1052631 1055550 1059086 1065542 1071712 1073447 1079758 1087598 1106866 1134657 1162913 1191502 1193228 1229278 1289956 1307002 1342979 1357482 1375471 1458460 1463833 1602921 1687696 1691445 1701829 1735472 1749332 1772285 1788996 2004688 2004756 2014377 2023787 2051515 2070951 2070952 2076174 2085415 2085649 2086447 2094556 2097298 2104361 2114752 2114946 2114947 2116885 2117099 2119437 2119444 2120908 2122505 2124995 2125133 2129184 2130394 2130397 2131367 2136815 2137106 2137201 2137872 2137873 2141548 2144875 2150421 2152346 2153455 2156841 2160221 2161104 | 27 30 31 32 33 34 37 39 41 43 49 51 53 54 56 57 58 59 61 62 64 68 70 71 72 74 77 80 86 87 91 96 98 102 104 107 117 119 141 161 162 164 172 174 177 181 186 187 192 194 198 200 201 204 205 207 209 211 212 213 216 217 218 220 221 224 225 226 227 228 229 231 232 233 234 236 237 238 239 240 241 242 247 248 249 250 251 253 | Е 02D 17/148 Е 21В 10/34 Е 21В 7/28 Е 01В 29/02 Е 01В 29/02 Е 21В 7/24 Е 02D 9/04 Е 21В 7/24 Е 02F 5/30 G 01L 1/22 Е 02F 3/18 Е 02F 5/02 Е 01В 29/13 Е 01В 29/02 Е 01F 5/08 Е 01F 5/18 Е 01В 29/02 Е 02F 5/06 В 08В 3/02 Е 02F 5/18 Е 02D 7/22 Е 02F 5/30 Е 02С 1/00 Е 02D 7/08 Е 01В 29/00 Е 01В 29/02 Е 01В 29/32 Е 02F 5/02 Е 01Н 5/12 Е 02В 11/02 Е 02F 5/02 Е 02В 11/02 Е 01В 29/13 Е 02D 17/20 Е 01D 21/00 В 28С 5/26 Е 01В 29/32 Е 01В 29/32 Е 01В 29/13 Е 01В 29/26 Е 01В 29/00 Е 02D 7/08 Е 01В 29/02 В 60Р 7/08 Е 01С 19/34 Е 02D 17/20 Е 02D 7/06 Е 21В 7/28 Е 01С 19/28 Е 01Н 5/12 Е 04Н 12/34 Е 02В 29/26 Е 02В 29/26 Е 02F 3/76 В 60М 5/00 Е 01В 7/02 В 61К 7/02 Е 01В 29/02 В 65G 63/00 Е 01В 29/20 В 61К 3/02 Е 01В 5/18 Е 01В 11/54 В 28С 5/26 Е 02D 7/06 В 61F 5/38 В 66С 1/12 В 65G 67/22 В 63В 35/08 В 61F 5/38 Е 01В 9/42 Е 01В 9/06 В 61В 1/00 В 61J 1/10 В 61F 5/00 Е 02D 3/026 G 01N 3/08 G 08С 19/16 Е 01В 9/06 Е 01В 9/06 Е 01В 29/26 В 61К 3/02 В 65G 47/06 В 65G 47/18 В 65G 47/18 Е 01В 9/28 В 65G 47/18 В 61К 3/02 |
| Сурков А.В. | 1626453 | 144 | Н 04N 7/18 |
| Суханов Г.И. | 2086447 | 209 | В 61К 7/02 |
| Сухобоков В.В. | 1344214 | 103 | H 04N 7/18 |
| Таранухин Н.Н. | 2137201 | 238 | G 08С 19/16 |
| Ташлыков П.Г. | 977583 1040020 1073370 1111517 1184882 1254123 1379398 1409715 1417511 1452885 1467132 1659593 1703768 1710666 | 47 55 69 75 84 94 108 110 112 116 120 153 165 166 | Е 02D 19/14 Е 01В 27/00 Е 02В 11/00 Е 01С 3/06 Е 01F 5/00 Е 02F 5/32 Е 01F 5/00 Е 01F 5/00 Е 01D 15/14 E 02D 17/20 Е 01F 5/00 Е 02D 17/20 Е 01F 5/00 Е 02D 17/18 |
| Терехов Л.Д. | 709908 907334 | 12 36 | F 16Т 1/45 F 16Т 1/45 |
| Тиличенко А.Г. | 2086447 | 209 | В 61К 7/02 |
| Титов А.Ф. | 1062050 | 63 | В 60М 3/02 |
| Тихменев Б.Н. | 1363403 | 105 | H 02M 5/12 |
| Ткачук Н.С. | 927951 | 39 | Е 21В 7/24 |
| Топеха А.А. | 2128264 | 230 | Е 01В 5/00 |
| Турков А.И. | 716895 835867 1006293 1068315 1096149 1248874 1330002 1532400 1581634 1726303 | 13 29 52 66 73 93 100 126 135 169 | В 61Н 5/00 В 61Н 5/00 В 61Н 13/36 В 61Н 13/34 В 61Н 13/26 В 61Н 5/00 В 61 Н 1/00 В 61Н 13/34 В 61Н 5/00 В 61Н 5/00 |
| Ушмаров Ю.К. | 2137106 | 237 | G 01N 3/08 |
| Фалеев Д.С. | 1173178 | 83 | G 01В 11/04 |
| Федосеев Ю.П. | 716895 835867 1096149 2097298 | 13 29 73 212 | В 61Н 5/00 В 61Н 5/00 В 61Н 13/26 В 65G 63/00 |
| Фомин С.Н. | 992671 1560265 1570998 1636344 1662947 2006489 2105729 | 50 131 134 147 154 188 214 | Е 03В 7/10 В 01D 24/00 С 02F 1/28 C 02F 1/42 С 02F 1/52 С 02F 9/00 С 02F 1/64 |
| Фурлетов А.М. | 716895 835867 1248874 | 13 29 93 | В 61Н 5/00 В 61Н 5/00 В 61Н 5/00 |
| Харитонов М.И. | 1330002 | 100 | В 61 Н 1/00 |
| Хлебородов А.П. | 2137873 | 240 | Е 01В 9/06 |
| Хомик Л.И. | 1244472 | 92 | F 28G 9/00 |
| Цуканов Н.А. | 1506966 | 121 | Е 02 В 3/12 |
| Чайковский Г.П. | 1570998 1662947 | 134 154 | С 02F 1/28 С 02F 1/52 В 01D 21/08 |
| Четырин И.В. | 1772285 | 177 | Е 01В 13/00 |
| Чудин О.В. | 1136140 | 78 | G 06F 3/02 |
| Чуйко П.К. | 777499 | 19 | G 01L 1/22 |
| Шайтанов К.Л. | 1136140 | 78 | G 06F 3/02 |
| Шведов В.В. | 2086447 | 209 | В 61К 7/02 |
| Швецов А.А. | 2137873 | 240 | Е 01В 9/06 |
| Шестаков А.В. | 554465 949358 1171675 | 3 42 82 | G 01В 7/18 G 01L 1/22 G 01L 1/22 |
| Штарев С.Г. | 2076174 2085649 2094556 2104361 2116885 | 204 207 211 213 220 | Е 02 F 3/76 Е 01В 7/02 Е 01В 29/02 Е 01В 29/20 В 28С 5/26 |
| Широченко Н.Н. | 1363403 | 105 | H 02M 5/12 |
| Шкарбун Г.Г. | 1218001 1221288 | 89 90 | Е 02F 5/08 Е 02F 5/08 |
| Шульга А.В. | 1724969 1800170 1805253 | 168 184 185 | F 16F 15/22 F16F 15/22 F 16Н 21/00 |
| Щупак А.А. | 1544142 | 128 | Н 02М 1/08 |
| Юдин М.Ю. | 1120076 1164379 1408032 1581817 1671805 1770529 | 76 81 109 137 157 176 | Е 03В 7/10 Е 03В 7/10 Е 03В 7/12 Е 03В 7/10 Е 03В 7/10 Е 03В 7/10 |
| Ющенко Л.В. | 454504 898560 1067567 | 2 35 65 | G 01r 25/00 Н 02К 13/10 Н 02К 13/10 |
| Якименко В.И. | 1136140 | 78 | G 06F 3/02 |

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Рефераты изобретений	5

Именной указатель
авторских свидетельств и патентов	148

Нинель Федоровна Щербакова

Валентина Владимировна Коробко

## СБОРНИК РЕФЕРАТОВ ИЗОБРЕТЕНИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСВТЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Информационное издание

—————————————————————————————

План 2001 г.  Поз. 9.10.

Редактор Н.В. Смышляева. Техн. редактор И.А. Нильмаер.

ИД № 05247 от 2.07.2001 г.  ПЛД № 79-19 от 19.01.2000 г.

Подписано в печать 01.10.2001. Печать офсетная. Бумага тип. № 2. Формат 60х84/16.

Печ. л. 9,3. Зак. 90. Тираж 100 экз. Цена 41 р.

—————————————————————————————

Издательство ДВГУПС

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.

До 14.06.93 название вуза – Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (ХабИИЖТ), до 12.03.97 – Дальневосточная государственная академия путей сообщения (ДВГАПС).

До 17.02.93 –  Государственный комитет по изобретениям и открытиям  при ГК СССР по науке и технике; до 30.12.96 – Комитет РФ по патентам и товарным знакам; до 30.06.98 Государственный комитет СМ СССР по делам изобретений и открытий; после 14.06.98 – Российское агентство по патентам и товарным знакам.

Ранее в отечественной патентной литературе употреблялось название «Международная классификация изобретений». Аббревиатура МКИ указана в некоторых библиографических описаниях.

Ранее аналогичный  источник информации имел название «Открытия, изобретения. Официальный бюллетень Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР», «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки. Официальный бюллетень Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий».

* Фамилии авторов, работающих на дату приоритета в вузе, выделены жирным шрифтом